МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ГЕОДЕЗІЇ

ПОДКОПАЄВ ВЛАДИСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ

УДК 528.4.

КОМПЛЕКС КАДАСТРОВИХ РОБІТ ПРИ ВСТАНОВЛЕННІ МЕЖ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ВОДНОГО ФОНДУ

магістерська робота на здобуття кваліфікації

магістр геодезії та землеустрою

193 − Геодезія та землеустрій

Науковий керівник:

кандидат технічних наук, доцент

НОВІКОВА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА

Кривий Ріг – 2024

Криворізький національний університет

Факультет: будівельний

Кафедра: геодезії

Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр

Спеціальностей: 193 – Геодезія та землеустрій

Затверджую

Завідувач кафедри  Володимир ПЕРЕГУДОВ

_____________________________

«____»_________2024 р.

# ЗАВДАННЯ

на магістерську роботу студенту

ПОДКОПАЄВА ВЛАДИСЛАВА МИКОЛАЙОВИЧА

Тема роботи: КОМПЛЕКС КАДАСТРОВИХ РОБІТ ПРИ ВСТАНОВЛЕННІ МЕЖ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ВОДНОГО ФОНДУ

1. Керівник роботи: к.т.н., доц. Новікова О.М.

Затверджено наказом по КНУ від «25» 01. 2024 року №

2. Термін здачі студентом закінченої роботи « 01 » листопада 2024 р.

3. Вихідні дані до роботи: Земельний кодекс України, Водний кодекс країни, Закон України «Про землеустрій», Закон України «Про Державний земельний кадастр». Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму господарської діяльності в них.

4. Зміст роботи (перелік питань, які потрібно розробити):

1. ОГЛЯД НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ТА НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ ЩОДО ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬ ВОДНОГО ФОНДУ

2. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ  УКРАЇНИ

3. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОСЛІДЖУВАНОГО ОБ’ЄКТА ПРИ РОЗРОБЛЕННІ ПРОЄКТУ ЗЕМЛЕСТРОЮ

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень). Послідовність графічних аркушів:

1. ОГЛЯД НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ТА НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ ЩОДО ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬ ВОДНОГО ФОНДУ

2. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ  УКРАЇНИ

3. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОСЛІДЖУВАНОГО ОБ’ЄКТА ПРИ РОЗРОБЛЕННІ ПРОЄКТУ ЗЕМЛЕСТРОЮ

ГРАФІК

підготовки магістерської роботи

| Найменування розділів, перелік розроблюваних питань | Терміни подання науковому керівнику та консультантам | Примітка |
| --- | --- | --- |
| ОГЛЯД НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ТА НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ ЩОДО ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬ ВОДНОГО ФОНДУ | 21.09.2024 |  |
| ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ УКРАЇНИ | 23.10.2024 |  |
| ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОСЛІДЖУВАНОГО ОБ’ЄКТА ПРИ РОЗРОБЛЕННІ ПРОЄКТУ ЗЕМЛЕСТРОЮ | 01.11.2024 |  |

Підписи консультантів і нормоконтролеру на закінчену магістерську роботу із зазначенням розділів

| Назва (номер розділів) | Науковий керівник, консультанти (ПІБ, науковий ступінь, наукове звання) | Дата підписання | Підпис |
| --- | --- | --- | --- |
| ОГЛЯД НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ТА НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ ЩОДО ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬ ВОДНОГО ФОНДУ | к.т.н., доц. Новікова О.М. |  |  |
| ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ УКРАЇНИ | к.т.н., доц. Новікова О.М. |  |  |
| ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОСЛІДЖУВАНОГО ОБ’ЄКТА ПРИ РОЗРОБЛЕННІ ПРОЄКТУ ЗЕМЛЕСТРОЮ | к.т.н., доц. Новікова О.М. |  |  |

Науковий керівник __________________________       /       Новікова О.М.       /

Завдання прийняв до виконання магістрант __________    / Подкопаєв В.М.      /

Дата «_______» ______________2024 р.

АНОТАЦІЯ

ПОДКОПАЄВ ВЛАДИСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ. КОМПЛЕКС КАДАСТРОВИХ РОБІТ ПРИ ВСТАНОВЛЕННІ МЕЖ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ВОДНОГО ФОНДУ – Рукопис. Випускна робота на здобуття освітнього ступеня магістр зі спеціальністю 193 – Геодезія та землеустрій. – Криворізький національний університет, Кривий Ріг, 2024. –      с.

Метою кваліфікаційної роботи є аналіз та вивчення нинішнього стану і показників водних об’єктів та земель водного фонду.

В першому розділі приведено загальне поняття та розв’язання наукової та практичної проблеми вдосконалення нормативного і правового регулювання ведення кадастру земель водного фонду. Розкрито особливості правового режиму земель, що входять до складу земель водного фонду. Розглянуто правові основи використання земель досліджуваної категорії, зокрема, права власності, оренди та постійного користування землями водного фонду, встановлено їх особливості та підстави виникнення й припинення цих прав, а також окреслено практичні проблеми такого використання. У другому розділі описано послідовність виконання землевпорядних робіт. Застосовано супутникову систему ZАKРОS. Проведено GPS прив’язку території, що включає встановлення  50м ПЗС по обидві сторони р. Солокія. Виконано знімання  території площею  80,157 га,  яка включає 12 земельних ділянок. У камеральних умовах побудовано картографічні матеріали, які  включають плани повороту меж ПЗС і кадастрові плани встановленої прибережної смуги. За результатами польових робіт виконано перенесення на місцевість меж ПЗС. Обраховані координати земельних ділянок і обчислена площа. Виконані камеральні роботи з застосуванням програми Digital. У третьому розділі описано використання  ПЗС і приведена їх експлікація. На ПЗС запропоновано ввести режим особового використання згідно  до діючого законодавства.

Ключові слова: водний об’єкт, землі водного фонду, земельна ділянка, польові роботи, камеральні роботи.

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ЗНАЧЕНЬ

ВКУ -  водний кодекс України

ВО -  водні об’єкти

ВОЗ - водоохоронна зона

ВФ - водний фонд

ВКР- виконавчий комітет рад

ГД - господарська діяльність

ЗУ - закон України

ЗКУ - земельний кодекс України

ЗД - земельна ділянка

ЗФ  - земельний фонд

ЗВФ -  землі водного фонду

КМУ -  Кабінет міністрів України

КЗ - категорії земель

КП - кадастровий план

КВЗУ - класифікатор використання земельних угідь

ЛОПВАПБ - львівське обласне проектно-виробниче архітектурно- планувальне бюро

НПС - навколишнє природне середовище

ОМС - органи місцевого самоврядування

ОВВ - органи виконавчої влади

ПЗС - прибережна захисна смуга

ПКМУ - постанова Кабінету міністрів України

ППР - план просторового розвитку

ПР - правовий режим

ППК - публічна кадастрова карта

ТГ - територіальна громада

ЦП - цільове призначення

ЗМІСТ

|  | # ЗАВДАННЯ………………………………………………………………… | 2 |
| --- | --- | --- |
|  | # АНОТАЦІЯ………………………………………………………………… | 4 |
|  | # УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ………………………………………………… | 5 |
|  | # ЗМІСТ……………………………………………………………………….. | 6 |
|  | # ВСТУП……………………………………………………………………… | 8 |
| 1 | ОГЛЯД НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ТА НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ ЩОДО ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬ ВОДНОГО ФОНДУ…………………… | 11 |
| 1.1 | Нормативно-правове регулювання відведення земель водного фонду….. | 11 |
| 1.2 | Правовий режим окремих різновидів земель водного фонду……………. | 19 |
| 1.3 | Огляд наукових публікацій щодо земель водного фонду……………….. | 26 |
| 1.4 | Основні вимоги до використання земель рекреаційного призначення….. | 35 |
|  | ВИСНОВОК ДО ПЕРШОГО РОЗДІЛУ…………………………………... | 40 |
| 2 | ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ УКРАЇНИ……….. | 41 |
| 2.1 | Поняття водоохоронних зон та прибережних захисних смуг……………. | 41 |
| 2.2 | Дослідження та аналіз водних об’єктів України………………………… | 46 |
| 2.3 | Дослідження та аналіз земель ВФ України……………………………….. | 57 |
| 2.4 | Дослідження комплексу робіт із землеустрою в питанні відведення земельної ділянки…………………………………………………………... | 60 |
| 2.5 | Аналіз складання проекту………………………………………………….. | 63 |
|  | ВИСНОВОК ДО ДРУГОГО РОЗДІЛУ……………………………………. | 71 |
| 3 | # ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОСЛІДЖУВАНОГО ОБ’ЄКТА ПРИ РОЗРОБЛЕННІ ПРОЄКТУ ЗЕМЛЕСТРОЮ………………………... | 72 |
| 3.1 | # Аналіз структури земельних угідь за видами угідь на території досліджуваної громади…………………………………………………….. | 72 |
| 3.2 | Встановлення проектних заходів щодо встановлення ПЗС р. Солокія та організація їх території……………………………….. | 73 |
| 3.2.1 | Аналіз геодезичних робіт по встановленню ПЗС………………………… | 77 |
| 3.3 | Дослідження питання перенесення в натуру межі земельної ділянки та її обмежень при використанні ЗД…………………………………………. | 77 |
| 3.4 | Аналіз особливостей встановлення ПЗС………………………………….. | 87 |
|  | ## ВИСНОВОК ДО ТРЕТЬОГО РОЗДІЛУ…………………………………... | 93 |
|  | ВИСНОВОК………………………………………………………………… | 94 |
|  | СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………….. | 98 |
|  | ДОДАТОК А |  |
|  | ДОДАТОК Б |  |

ВСТУП

Актуальність теми.

Стан водних ресурсів дійсно зазнає значного погіршення з кожним етапом розвитку людства. Зростання населення та інтенсивний розвиток сільського господарства, промисловості і міст призводять до збільшення споживання води. Багато регіонів стикаються з проблемами нестачі води через надмірне водозабір. Водні ресурси піддаються забрудненню від скидання стічних вод, відходів промисловості та сільського господарства. Відсутність ефективних систем очищення та контролю за якістю води призводить до забруднення річок, озер і підземних вод. Нерегульоване використання води, недостатня увага до збереження водних ресурсів і відсутність освіти населення про важливість води призводять до безвідповідального ставлення до цього цінного ресурсу.

Для покращення стану водних ресурсів необхідно вжити заходів, спрямованих на збереження та раціональне використання води, впровадження ефективних технологій очищення, підвищення обізнаності населення про важливість води, а також зміцнення міжнародної співпраці у сфері управління водними ресурсами. Це дозволить забезпечити сталий розвиток і зберегти водні ресурси для майбутніх поколінь.

Водні об’єкти дійсно відіграють ключову роль у природних процесах та економічній діяльності країн. Водні об’єкти є невід'ємною частиною екосистеми та економіки, і їхнє збереження та раціональне використання є критично важливими для сталого розвитку. Ефективне управління водними ресурсами може сприяти не лише екологічній стабільності, але й економічному зростанню, покращуючи якість життя населення.

Дотримання балансу щодо використання даного ресурсу повинно займати місце на верхньому щаблі у формуванні політики держави, що в свою чергу повинно реалізовуватись через ряд заходів, котрі сприяли б захисту водного об’єкту від будь-якого негативного впливу.

З метою контролю та обмеження планової діяльності поблизу водних об’єктів, законодавством передбачено встановлення прибережних захисних смуг та внесення їх меж до системи Державного земельного кадастру.

Зв’язок роботи  планами, темами та  науковими програмами. Магістерська кваліфікаційна робота виконувалась відповідно до законодавчих та нормативних положеннях  ВКУ [2], ЗКУ [10],  ПКМУ [19].

Мета дослідження  полягає у вивченні нинішнього стану водних об’єктів та земель водного фонду.

Основними завданнями для вирішення заданої мети стали:

- розкрити першочергову та головну суть  земельно-водних відносин;

- дослідити головні показники водного фонду України;

- провести аналіз земель водного фонду;

- розробити проєкт землеустрою для земельної ділянки водного фонду.

Земельно-водні відносини є складним і багатогранним явищем, яке вимагає комплексного підходу до управління. Для забезпечення стійкого розвитку необхідно інтегрувати економічні, соціальні та екологічні аспекти, щоб забезпечити раціональне використання та збереження земельних і водних ресурсів для майбутніх поколінь.

Об’єктом дослідження являються земельні ділянки водного фонду на прикладі р. Солокія.

Предмет дослідження являються проведені кадастрові роботи при використанні земель водного фонду.

Методи дослідження. Магістерські дослідження створені на засадах використання наукових і фахових способів  наукового пошуку, які дали можливість одержати  вірогідні та важливі результати. Інформаційною базою для написання  магістерської роботи слугували наукові літературні джерела,  матеріали науково-практичних конференцій, інформація з Інтернету.  У ході опрацювання матеріалів застосовували такі методи: описовий, картографічний, статистичний, порівняльно-географічний.

Наукова новизна отриманих результатів.

- здійснено аналіз різних об’єктів земель водного фонду України;

- встановлені проблемні питання котрі існують в земельних та водних відносинах;

- проведено дослідження земель водного фонду України;

- розроблено комплекс кадастрових та землевпорядних робіт щодо встановлення ПЗС річки Солокія;

- визначені та проаналізовані проблеми встановлення ПЗС р. Солокія в  населених пунктах.

Практичне значення отриманих результатів магістерської роботи полягає у їх подальшому використанні органами місцевого самоврядування та територіальними органами Держгеокадастру та водного господарства.

Особистий внесок здобувача. Основні результати, викладені у магістерській роботі отримані особисто автором полягають у проведенні теоретичних досліджень, обчисленні отриманих результатів, визначенні основних висновків.

# 1 ОГЛЯД НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ТА НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ ЩОДО ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬ ВОДНОГО ФОНДУ

# 1.1 Нормативно-правове регулювання відведення земель водного фонду

Використання та відведення земель водного фонду регулюється такими нормативно-правовими актами, як:

1. Конституція України (статті 8, 13, 14, 41, 142) ‒ основний Закон, яким визначаються головні права, свободи, обов’язки громадян України. У статтях 13, 14, 41 наведено основні принципи, на яких будуються правовідносини щодо землі. Земля, атмосферне повітря та природні ресурси, які знаходяться в межах території України, є об’єктами права власності Українського народу.

Право власності на землю гарантується. Це право набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності [1].

2. Земельний кодекс від 25.10.2001 № 2768-III – основний нормативний акт, який регулює земельні відносини в Україні. Чинний Земельний кодекс затверджений Верховною Радою України в 2001 році. Він складається з десяти розділів, включаючи Прикінцеві та Перехідні положення. В основних восьми розділах 212 статей [2].

3. Водний кодекс від 06.06.1995 № 213/95-ВР – це законодавчий акт, яким регулюються водні відносини, що виникають у сфері визначення статусу водних об'єктів, їх використання та охорони. Він охоплює основні положення водного права. На його основі компетентні державні органи приймають підзаконні нормативні акти, які регулюють окремі питання водних відносин, наприклад, питання спеціального водокористування. Водний кодекс України складається з шести розділів і 24 глав.

Перший з цих розділів – «Загальні положення» містить норми щодо предмета і сфери дії цього Кодексу, водного фонду України, права власності на водні ресурси, компетенції органів управління водним фондом.

У розділі 2 – «Державне управління і контроль у галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів» йдеться про систему і компетенцію державних органів управління у відповідній галузі, державний облік вод і державний водний кадастр, стандартизацію і нормування в галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів.

У розділі 3 – «Водокористування» закріплено права водокористування, відображено специфіку правового регулювання кожного виду користування водами, визначено порядок надання водних об'єктів у користування, основні права та обов'язки водокористувачів, підстави скасування права водокористування.

Розділ 4 – «Охорона вод» включає комплекс правових норм, що регулюють збереження водних об'єктів. Розділ 5 називається «Спори з питань використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів. Відповідальність за порушення водного законодавства». Завершується Водний кодекс України шостим розділом – «Міжнародні відносини». Тут, зокрема, йдеться про застосування міжнародних договорів у випадках їх колізій з національним водним законодавством [3].

4. Закон України «Про державний земельний кадастр» від 07.07.2011 № 3613-VI, регламентує правові, економічні та організаційні основи діяльності у сфері Державного земельного кадастру [4].

Даний закон складається з 7 розділів, де міститься інформація про загальні положення, систему органів ведення Державного земельного кадастру та їх повноважень, склад відомостей та процедуру ведення даного кадастру, фінансове забезпечення і функціонування ДЗК, також надаються гарантії щодо достовірностей відомостей ДЗК.

5. Закон України «Про землеустрій» від 22.05.2003 № 858-IV [5]. В даному законі міститься інформація не тільки про загальні поняття (система та призначення, об’єкти і суб’єкти землеустрою, принципи та правова основа землеустрою) та організацію, регулювання землеустрою, а й про проведення землеустрою на загальнодержавному та регіональному рівнях, здійснення державного і самоврядного контролю за землеустроєм [5].

6. Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VI встановлює правові та організаційні основи містобудівної діяльності і спрямований на забезпечення сталого розвитку територій з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів. Програми розвитку регіонів та населених пунктів, програми господарського, соціального та культурного розвитку повинні узгоджуватися з містобудівною документацією відповідного рівня. Вимоги містобудівної документації є обов'язковими для виконання всіма суб'єктами містобудування [8].

7. Закон України «Про основи містобудування» від 16.11.1992 № 2780-XII [9]. Право на забудову (будівництво) полягає у можливості власника, користувача земельної ділянки здійснювати на ній у порядку, встановленому законом, будівництво об’єктів містобудування, перебудову або знесення будинків та споруд [9].

8. Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» від 01.07.2004 № 1952-IV визначає правові, економічні, організаційні засади проведення державної реєстрації речових та інших прав, які підлягають реєстрації та їх обтяжень і спрямований на забезпечення визнання та захисту державою цих прав, створення умов для функціонування ринку нерухомого майна [10].

9. Закон України «Про державну експертизу землевпорядної документації» від 17.06.2004 № 1808-IV [11].

10. Закон України «Про оренду землі» від 06.10.1998 № 161-XIV [12].

11. Закон України «Про топографо-геодезичну та картографічну діяльність» від 23.12.1998 № 353-XIV містить не тільки загальні положення про топографо-геодезичну та картографічну діяльність, а й іншу інформацію про [13]:

1) державне управління у сфері топографо-геодезичної та картографічної діяльності;

2) види і умови здійснення топографо-геодезичної та картографічної діяльності;

3) охорону геодезичних пунктів;

4) державний геодезичний нагляд та відповідальність за порушення законодавства у даній сфері;

5) міжнародне співробітництво у сфері топографо-геодезичної та картографічної діяльності [13].

12. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру» від 17 жовтня 2012 р. № 1051 визначає та описує процедуру і вимоги щодо ведення Державного земельного кадастру, який ведеться на паперових та електронних носіях Держгеокадастром та його територіальними органами [14].

13. Постановами Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» від 26 травня 2004 року № 677 [15].

14. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них» від 8 травня 1996 р. № 486. Водоохоронні зони встановлюються для створення сприятливого режиму водних об'єктів, попередження їх забруднення, засмічення і вичерпання, знищення навколо водних рослин і тварин, а також зменшення коливань стоку вздовж річок, морів та навколо озер, водосховищ і інших водойм [16].

15. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку користування землями водного фонду» від 13 травня 1996 р. № 502 [17].

16. Постанова Кабінету Міністрів України «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів» від 18 грудня 1998 р. № 2024 [18].

17. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 [6].

18. Закон України «Про місцеві державні адміністрації»: від 09.04.1999 [7].

Наказ Головного управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті міністрів України «Про затвердження Інструкції з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 (ГКНТА-2.04-02-98)» [23] викладені нормативні вимоги до виконання повного комплексу робіт великомасштабних топографічних знімань. Інструкція містить основні вимоги та інформацію про:

1) застосування та зміст топографічних планів;

2) проекцію, систему координат та висот;

3) розграфлення та номенклатуру топографічних планів;

4) геодезичну основу топографічних планів;

5) проектування топографо-геодезичних робіт;

6) рекогностування та закладання центрів геодезичних пунктів, побудову геодезичних знаків;

7) геодезичні мережі згущення;

8) обробку результатів геодезичних вимірювань та складання каталогу координат і висот;

9) методи виконання топографічних знімань;

10) зведення по рамках суміжних топографічних планів;

11) редагування топографічних планів;

12) складання та підготовка топографічних планів до видання;

13) створення електронних та цифрових топографічних планів;

14) складання технічних звітів.

Використання та відведення земель водного фонду, виконання комплексу водоохоронних заходів і проведення експлуатаційних робіт, спрямованих на створення сприятливих умов для утримання цих земель, визначено у Порядку користування землями водного фонду, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 р [17].

Згідно з ч. 1 ст. 58 Земельного кодексу України (далі – ЗКУ) поняття земель водного фонду визначається через їх склад – до земель водного фонду належать землі зайняті [2]:

а) морями, річками, озерами, водосховищами, іншими водними об'єктами, болотами, а також островами, не зайнятими лісами;

б) прибережними захисними смугами вздовж морів, річок та навколо водойм, крім земель, зайнятих лісами;

в) гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами та каналами, а також землі, виділені під смуги відведення для них;

г) береговими смугами водних шляхів;

ґ) штучно створеними земельними ділянками в межах акваторій морських портів.

Таким чином, землями водного фонду повинні визнаватися лише земельні ділянки, на яких водні об’єкти знаходяться постійно або більшу частину року, на відміну від земельних ділянок, що заливаються водою під час, наприклад, весняної повені [2, 21, 22].

Землі водного фонду займають 3,4 млн. га або 5,6% території країни, в тому числі природні водотоки (річки та струмки) – 241,6 тис., озера та лимани – 874 тис., ставки – 327,6 тис., штучні водосховища – 797, 2 тис. Та болота – 957, 1 тис. га [22].

Чинне законодавство України практично жодним чином не визначає правового режиму земельних ділянок, що знаходяться під водами територіального моря України («прибережні морські води шириною 12 морських миль …» – ст. 5 ЗУ «Про державний кордон України»). Між тим, потреба у такому визначенні є, зокрема, багато спірних питань виникає при використанні акваторій портів тощо.

Землі водного фонду можуть використовуватися землекористувачами на праві власності, праві постійного користування і на умовах оренди.

Згідно з ч. 1 ст. 59 ЗК зазначені землі можуть знаходитися у державній, комунальній і приватній власності [2]. У ст. 5 Водного кодексу здійснена конкретизація водних об'єктів загальнодержавного і місцевого значення. Такий поділ об'єктів обумовлює особливості правового регулювання їх використання та охорони [3].

До водних об'єктів загальнодержавного значення належать: внутрішні морські води, територіальне море, поверхневі води (озера, водосховища, річки, канали), що знаходяться і використовуються в межах більш як однієї області, а також їх притоки, водні об'єкти у межах природно-заповідного фонду загальнодержавного значення й ті, що віднесені до лікувальних об’єктів.

До водних об'єктів місцевого значення належать поверхневі води, що знаходяться і використовуються в межах однієї області і не віднесені до об'єктів загальнодержавного значення. На території України налічується 277 таких об'єктів, Перелік яких затверджено наказом Держводгоспу України від 3 червня 1997 р.

У державній власності знаходяться землі водного фонду, зайняті водними об'єктами загальнодержавного значення, та прилеглі до них, що задовольняють державні й суспільні потреби. У комунальній власності можуть знаходитися землі, зайняті водними об'єктами місцевого значення, і прилеглі до них, які задовольняють суспільні потреби.

Між тим, відповідно до ч.3 ст. 83, ч. ч.3, 4 ст. 84 ЗКУ передача земель водного фонду у приватну власність заборонена, крім випадків, встановлених ЗКУ. Такими випадками є, відповідно до ч.2 ст. 59 ЗКУ, безоплатна передача у власність замкнених природних водойм (загальною площею до 3 га). Крім того, ч.2 ст. 59 передбачає право власників у встановленому порядку створювати рибогосподарські, протиерозійні та інші штучні водойми.

Власники на своїх земельних ділянках можуть у встановленому порядку створювати рибогосподарські, протиерозійні та інші штучні водойми. У ч. 2 ст. 59 ЗК не містяться будь-які обмеження щодо суб'єктів права приватної власності на замкнені природні водойми. У ній лише зазначено, що ними можуть бути як фізичні, так і юридичні особи. Однак аналіз підстав набуття права приватної власності на землю громадянами і юридичними особами, передбачених статтями 81 і 82 ЗК, дозволяє зробити висновок, що за рішенням органів виконавчої влади або місцевого самоврядування землі водного фонду (загальною площею до 3 гектарів) можуть бути безоплатно передані лише громадянам України і юридичним особам, заснованим громадянами України чи юридичними особами нашої держави [2].

Землі водного фонду можуть використовуватися землекористувачами на праві постійного користування. Відповідно до ч. З ст. 59 ЗК у постійне користування такі землі можуть надаватися за рішенням органів виконавчої влади або місцевого самоврядування лише державним водогосподарським організаціям для догляду за водними об'єктами, прибережними захисними смугами, смугами відведення, береговими смугами водних шляхів, гідротехнічними спорудами тощо. Отже законодавець обмежує коло суб'єктів права постійного користування зазначеною категорією земель як за формами власності, так і за цілями використання [19, 20].

Право власності та право постійного користування земельною ділянкою водного фонду виникає після одержання її власником або користувачем документа, що посвідчує це право, та його державної реєстрації. Право власності і право постійного користування землями водного фонду засвідчується державним актом, що видається і реєструється виконавчим органом сільської, селищної, міської ради, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями за місцем розташування земельної ділянки. Форми державних актів на право власності та на право постійного користування земельною ділянкою затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2002 р. № 449.

Органи виконавчої влади чи місцевого самоврядування із земель водного фонду можуть передавати громадянам і юридичним особам на умовах оренди земельні ділянки прибережних захисних смуг, смуг відведення і берегових смуг водних шляхів, а також озера, водосховища, інші водойми, болота й острови для сінокосіння, рибогосподарських потреб, культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, проведення науково-дослідних робіт тощо.

Відповідно до Закону «Про оренду землі» право оренди земельної ділянки ‒ це засноване на договорі строкове платне володіння і користування ділянкою, необхідною орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності [12]. Орендарями земельних ділянок водного фонду можуть бути громадяни і юридичні особи України, іноземні громадяни та особи без громадянства, іноземні юридичні особи, міжнародні об'єднання й організації, а також іноземні держави, а орендодавцями ‒ власники таких ділянок або уповноважені ними особи, передбачені ст. 5 цього Закону. Користування земельною ділянкою водного фонду на умовах оренди має здійснюватися орендарем згідно з договором оренди і з додержанням вимог щодо охорони водойм від забруднення, засмічення і замулення, а також державних норм, правил і санітарних вимог [12].

Відносини, пов'язані з орендою землі, регулюються Законом «Про оренду землі» і ст. 93 ЗК, а ті, що пов'язані з орендою водних об'єктів, ‒ ст. 51 Водного кодексу. Проте треба звернути увагу на те, що водне і земельне законодавство по-різному регулюють передачу в оренду водних об'єктів. Так, Водний кодекс допускає оренду для певних цілей лише водних об'єктів місцевого значення (оренда об'єктів державного значення ним не передбачена). А ЗК передбачає оренду земель водного фонду для певних цілей незалежно від значення і правового режиму водного об'єкта.

1.2 Правовий режим окремих різновидів земель водного фонду

Щодо всіх земель водного фонду передбачений дозвільний порядок виконання на них будівельних, днопоглиблювальних робіт, видобування піску і гравію, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій. Порядок видачі дозволу встановлений на підставі п.7 ст. 14 Водного кодексу України, постановою КМУ «Про затвердження Порядку видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду» від 12.07.2005 року № 557. Порядок, згідно з п. 2, не поширюється лише на випадки проведення робіт, пов’язаних з:

- природоохоронною та протипаводковою діяльністю, яку провадить Держводагентство та організації, що належать до сфери його управління;

2) безпекою судноплавства на внутрішніх водних шляхах України;

3) будівництвом і реконструкцією водних об'єктів у лісах для

протипожежних цілей;

4) виконанням підготовчих і будівельних робіт, механізм та процедура виконання яких затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 466 «Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт».

Відповідно до п.4 згаданого вище Порядку видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду, дозвіл видається за умов недопущення: порушення стійкості прибережних схилів (ерозійні та зсувні процеси, осідання); зосередження будь-яких забруднюючих речовин, сміття, деревини тощо; утворення перетинів водних потоків; перекриття течії води через водопропускні споруди різних типів та прогони мостів; затоплення та підтоплення прибережних територій.

Землі, зайняті водними об’єктами. Правовий режим земельних ділянок, зайнятих водними об’єктами, визначається ст. 86 ВКУ: «На земельних ділянках дна річок, озер, водосховищ, морів та інших водних об’єктів можуть проводитися роботи, пов’язані з будівництвом гідротехнічних споруд, поглибленням дна для судноплавства, видобуванням корисних копалин (крім піску, гальки і гравію в руслах малих та гірських річок), прокладанням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій, а також бурові та геологорозвідувальні роботи. Місця і порядок проведення зазначених робіт визначаються відповідно до проектів, що погоджуються з державними органами охорони навколишнього природного середовища, водного господарства та геології».

Отже, для інших потреб, крім перерахованих вище, земельні ділянки дна водойм використовуватися не можуть. Між тим, часто це положення ігнорується – напр., рішення Київради «Про передачу релігійній громаді УПЦ парафії на честь Святого Святителя і Чудотворця Миколая у Подільському районі м. Києва земельних ділянок для будівництва та обслуговування храмової споруди на вул. Набережно-Хрещатицькій, 8-А (у водній акваторії р. Дніпро) тощо.

Іншим прикладом порушення ст. 86 ВКУ є так звана «розчистка» несудноплавних річок, під виглядом якої фактично здійснюється незаконне видобування піску, гальки, гравію тощо або намивання нових територій з метою подальшої забудови або «відсування» межі прибережної захисної смуги. Слід наголосити, що ст. 86 ВКУ дозволяє лише днопоглиблювальні роботи на судноплавних річках, при цьому вони повинні відбуватися відповідно до положень ч. 2 ст. 86 ВКУ та законодавства про надра (якщо передбачається видобування корисних копалин). При здійсненні відповідних робіт слід керуватися положеннями постанови КМУ «Про затвердження Порядку видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду» від 12.07.2005 № 557, ВБН В.2.4–33–2.3.03–2000 «Регулювання русел річок. Норми проектування», затверджуються наказом Держводгоспу України від 29.12.2000 № 207.

Прибережним захисним смугам присвячено ст. 60 ЗКУ, відповідно до якої: Вздовж річок, морів і навколо озер, водосховищ та інших водойм з метою охорони поверхневих водних об'єктів від забруднення і засмічення та збереження їх водності встановлюються прибережні захисні смуги.

Прибережні захисні смуги встановлюються по берегах річок та навколо водойм уздовж урізу води (у меженний період) шириною:

1) для малих річок, струмків і потічків, а також ставків площею менш як 3 гектари ‒ 25 метрів;

2) для середніх річок, водосховищ на них, водойм, а також ставків площею понад 3 гектари ‒ 50 метрів;

3) для великих річок, водосховищ на них та озер ‒ 100 метрів.

При крутизні схилів більше трьох градусів мінімальна ширина прибережної захисної смуги подвоюється.

Уздовж морів та навколо морських заток і лиманів встановлюється прибережна захисна смуга шириною не менше двох кілометрів від урізу води. Прибережні захисні смуги встановлюються за окремими проектами землеустрою. Межі встановлених прибережних захисних смуг і пляжних зон зазначаються в документації з землеустрою, кадастрових планах земельних ділянок, а також у містобудівній документації. Прибережні захисні смуги встановлюються на земельних ділянках усіх категорій земель, крім земель морського транспорту.

Аналогічні положення передбачені ст. 88 ВКУ. Існує розуміння положень ч.1 ст. 60 ЗКУ про «виділення» земельних ділянок під прибережні захисні смуги, а також ч.7 ст. 88 ВКУ (що передбачає встановлення прибережних захисних смуг «за окремими проектами землеустрою») як таких, що вимагають відведення земельних ділянок під прибережні захисні смуги (щодо процедури відведення див. ст. ст. 118 та 123 ЗКУ). Вважається, що для такого розуміння немає підстав. Смуги, передбачені ч.2 ст. 60 ЗКУ, встановлюються «автоматично» в силу положень закону, і дотримання процедури відведення не вимагають. Виняток із цього правила стосується лише прибережних смуг уздовж морів та навколо морських заток і лиманів (ч. 3 ст. 60 ЗКУ) та в межах населених пунктів, де прибережна захисна смуга встановлюється з урахуванням містобудівної документації (ч.6 ст.88 ВКУ), а отже – не автоматично, а за окремими проектами землеустрою (ч.7 ст. 88 ВКУ).

Правовий режим прибережних захисних смуг встановлений ст. ст. 61, 62 ЗКУ, ст. ст. 88–90 ВКУ. Зазначимо зміст ч.2 ст. 61 ЗКУ – у прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах забороняється:

1) розорювання земель (крім підготовки ґрунту для залуження і залісення), а також садівництво та городництво;

2) зберігання та застосування пестицидів і добрив;

3) влаштування літніх таборів для худоби;

4) будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, навігаційного призначення, гідрометричних та лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів;

5) влаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих відходів виробництва, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо;

6) миття та обслуговування транспортних засобів і техніки.

Прибережні захисні смуги морів та навколо морських заток та лиманів мають істотно більший розмір, ніж прибережні захисні смуги інших об’єктів. Водночас, вони мають й істотно більш ліберальний режим (див. ст. 62 ЗКУ, ст. 90 ВКУ), якщо не враховувати режиму виділених в їх межах пляжних зон (ч. 3 ст. 62 ЗКУ, ст. ст. 88, 90 ВКУ), який є досить жорстким.

Закон забороняє будівництво у прибережних захисних смугах (у прибережних смугах морів, навколо морських заток та лиманів – у пляжній зоні), роблячи виняток для будівництва гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд. У Криму існує практика забудови узбережжя в межах прибережних захисних смуг т. з. «елінгами» – приміщеннями для збереження маломірних суден, які в дійсності є житловими помешканнями з усіма комунальними зручностями. При цьому не тільки порушується навколишній ландшафт, а й забруднюється навколишнє середовище, знищуються об’єкти рослинного світу, у тому числі унікальні [21].

Пляжна зона. Поняття «пляжна зона» визначена ст. 1 ВКУ – це прилегла до урізу води частина прибережної захисної смуги уздовж морів, навколо морських заток і лиманів з режимом обмеженої господарської діяльності.

Пляжна зона встановлюються за проектом землеустрою при визначенні прибережної захисної смуги морів, навколо морських заток та лиманів у складі цієї смуги, розмір пляжної зони визначається відповідно до ст. 88 ВКУ. Ця ж стаття визначає і режим пляжних зон.

Хоча пляжна зона встановлюється не автоматично, а проектами землеустрою щодо встановлення меж прибережних захисних смуг (ч. 8 ст. 88 ВКУ), видається, що з урахуванням ч. 10 ст. 88 ВКУ, за якою ширина пляжної зони визначається залежно від ландшафтно-формуючої діяльності моря, але не менше 100 метрів від урізу води, режим пляжної зони повинен враховуватися для смуги земель в межах 100 м від урізу води навіть за відсутності проекту землеустрою. Зокрема, не можуть бути видані містобудівні умови та обмеження на будівництво [21].

Землі смуг відведення. Положення, що стосуються смуг відведення, вміщені у ст. 63 ЗКУ:

1. Для забезпечення експлуатації та захисту від забруднення, пошкодження і руйнування каналів зрошувальних і осушувальних систем, гідротехнічних та гідрометричних споруд, водойм і гребель на берегах річок виділяються земельні ділянки смуг відведення з особливим режимом використання.

2. Розміри та режим використання земельних ділянок смуг відведення визначаються за проектами землеустрою, які розробляються і затверджуються в установленому порядку.

3. Земельні ділянки в межах смуг відведення надаються для створення водоохоронних насаджень, берегоукріплювальних та протиерозійних гідротехнічних споруд, будівництва переправ тощо.

Також положення щодо смуг відведення вміщені до ст. 91 ВКУ. Смуги відведення повинні проектуватися у відповідності до положень чинних нормативних документів у галузі будівництва.

Спірним є питання щодо того, чи дозволене в межах смуг відведення будівництва виробничих приміщень. Ч. 3 ст. 91 ВКУ передбачає таку можливість, а відповідна норма ЗКУ (ст. 63) – ні. На наш погляд, будівництво виробничих споруд у смузі відведення можливе, проте лише у випадку, коли воно потрібне для забезпечення експлуатації та захисту від забруднення, пошкодження і руйнування каналів зрошувальних і осушувальних систем, гідротехнічних та гідрометричних споруд, водойм і гребель (ч.1 ст. 63 ЗКУ, ч. 1 ст. 91 ВКУ) [21].

Берегові смуги водних шляхів. Ст. 64 ЗКУ:

1. На судноплавних водних шляхах за межами населених пунктів для проведення робіт, пов'язаних з судноплавством, встановлюються берегові смуги.

2. Розміри берегових смуг водних шляхів визначаються за проектами землеустрою, які розробляються і затверджуються в установленому порядку.

3. Порядок встановлення та використання берегових смуг водних шляхів визначається Кабінетом Міністрів України.

В основному аналогічні положення вміщені до ст. 92 ВКУ.

Водоохоронні зони. відповідно до ч.2 ст. 58 ЗКУ, для створення сприятливого режиму водних об’єктів уздовж морів, навколо озер, водосховищ та інших водойм встановлюються водоохоронні зони, розміри яких визначаються за проектами землеустрою. За буквальним змістом закону, лише частина (в межах прибережних захисних смуг) водоохоронних зон входить до складу земель водного фонду. Між тим, поза сумнівом, включення земельної ділянки до водоохоронної зони означає спільність її режиму із землями водного фонду. Правовий режим водоохоронних зон визначається ст. 87 ВКУ, зокрема, її ч. ч.2–5: «Водоохоронна зона є природоохоронною територією господарської діяльності, що регулюється. На території водоохоронних зон забороняється:

1) використання стійких та сильнодіючих пестицидів;

2) влаштування кладовищ, скотомогильників, звалищ, полів фільтрації;

3) скидання неочищених стічних вод, використовуючи рельєф місцевості (балки, пониззя, кар’єри тощо), а також у потічки.

В окремих випадках у водоохоронній зоні може бути дозволено добування піску і гравію за межами земель водного фонду на сухій частині заплави, у парусах річок за погодженням з державними органами охорони навколишнього природного середовища, водного господарства та геології. Зовнішні межі водоохоронних зон визначаються за спеціально розробленими проектами» [21].

Басейни малих річок. Деякі важливі особливості використання земель водного фонду та інших земель в басейнах малих річок передбачені ст. 80 ВКУ: «З метою охорони водності малих річок забороняється:

1) змінювати рельєф басейну річки;

2) руйнувати русла пересихаючих річок, струмки та водотоки;

3) випрямляти русла річок та поглиблювати їх дно нижче природного рівня або перекривати їх без улаштування водостоків, перепусків чи акведуків;

4) зменшувати природний рослинний покрив і лісистість басейну річки;

5) розорювати заплавні землі та застосовувати на них засоби хімізації;

6) проводити осушувальні меліоративні роботи на заболочених ділянках та урочищах у верхів’ях річок;

7) надавати земельні ділянки у заплавах річок під будь-яке будівництво (крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд), а також для садівництва та городництва;

8) здійснювати інші роботи, що можуть негативно впливати чи впливають на водність річки і якість води в ній.

Виконання вимог ст. 80 ВКУ суттєво ускладняється відсутністю належних матеріалів щодо визначення меж басейнів і заплав малих річок [21].

1.3 Огляд наукових публікацій щодо земель водного фонду

Сай В.М. в дисертаційному дослідженні на тему: «Нормативно-правове та геодезичне забезпечення ведення кадастру земель водного фонду» [24], виконана детальна характеристика земель водного фонду та їх структури, наведені дані про площу земель, зайнятих водними об’єктами (річками та струмками, озерами та прибережними замкнутими водоймами), гідротехнічними та іншими водогосподарськими спорудами, болотами, а також прибережними захисними смугами, подано розподіл земель водного фонду за землекористувачами, а також розподіл земель водного фонду в межах населених пунктів АР Крим і адміністративних областей України. Автор встановила, що у сучасній кадастровій системі України, крім чинних п’яти основних видів кадастру, має місце регіональний кадастр природних ресурсів, який функціонує відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2001р. «Про затвердження положення про регіональні кадастри природних ресурсів». З метою раціонального використання та збалансованого соціально-економічного розвитку територій регіональні кадастри ведуться за окремими видами природних ресурсів і складаються з таких розділів: земельні ресурси, водні ресурси, природні рослинні ресурси, ресурси тваринного світу, природні лікувальні ресурси та мінерально-сировинні ресурси [25].

На основі проведеного автором аналізу Земельного і Водного кодексу України встановлено, що не визначена чітка процедура встановлення меж земельного водного фонду. Через названу нечіткість важко обґрунтувати встановлення меж земель водного фонду, зайнятих водними об’єктами. Недосконалість нормативного регулювання порядку практичної реалізації робіт з розмежування земель водного фонду від інших категорій земель значно ускладнює їх державний облік і створює умови для небажаної практики забудови і іншого нецільового використання [26].

В даному дисертаційному дослідженні розкритий комплекс правових відносин по охороні і використанню земель водного фонду. Загрозлива, як говорить автор ситуація виникає через самовільну забудову прибережних земель у зв’язку з їх привабливістю. Існують і інші проблеми охорони земель водного фонду. На основі аналізу легальних понять забруднення, засмічення, захаращення виявлена деяка неузгодженість із цього приводу між Водним і Земельним кодексами [24 ‒ 26].

Дослідження обмежень прав на землю у галузі земельного, аграрного й екологічного права зустрічається в працях таких учених, як: В.І. Андрейцев, Д.В. Бусуйок, П.Ф. Кулинич, В.Л. Мунтян, В.В. Носік, О.О. Погрібний, В.І. Семчик, В.Д. Сидор, Н.І. Титова, Н.В. Черкаська, М.В. Шульга та ін.

Питання регламентації правовідносин у галузі використання, охорони та приналежності земель водного фонду як одного з видів земель України досліджувались у працях вітчизняних правників С.О. Боголюбова, О.М. Дроваль, Б.В. Єрофєєва, С.М. Міненко, А.К. Соколова тощо.

Незважаючи на велику кількість праць, які певним чином стосуються правових підстав обмежень у використанні земель і земельних ділянок, проблеми правового регулювання обмежень у використанні земель водного фонду України вимагають спеціальної уваги і займають вагоме місце у сфері раціонального використання та охорони земель, а також земельних відносин.

У науковій статті Дроваль О.М. «Визначення та склад земель водного фонду» виходячи зі змісту теоретичних положень, результатів вивчення сучасних наукових напрацювань, а також аналізу національного законодавства України та зарубіжного досвіду у зазначеній сфері, сформульовано низку висновків, які полягають у встановленні особливостей, специфіки та змісту правового режиму земель водного фонду. Автором досліджено передумови виокремлення земель водного фонду як окремої категорії земель, сформульовано доктринальне поняття вказаної категорії земель, їх основне цільове призначення та проаналізовано правове регулювання цих земель в законодавстві України [27].

Автор стверджує, що на законодавчому рівні ми маємо три нормативно-правові акти що визначають, які саме землі відносяться до земель водного фонду України і, які є різними за своїм змістовним наповненням. Подібну ситуацію вважаємо неприйнятною і пропонуємо уніфікувати національне законодавство шляхом приведення у відповідність зі ст. 58 ЗК України зміст ст. 4 ВК України та ст. 2 ПКМУ «Про затвердження Порядку користування землями водного фонду» 1996 р [27].

Отже, проаналізовані та досліджені норми земельного та водного законодавства в частині визначення земель водного фонду, встановлено, що на сьогоднішній день поняття таких земель на законодавчому рівні відсутнє і фактично розкривається через їх склад.

Поняття земель водного фонду висвітлює також Джуган В.О. у статті «Склад водного фонду України». Автор наводить та описує склад та поділ земель даної категорії згідно Земельного та Водного кодексів України, та інших нормативно-правових актів [28].

Проблеми правового статусу земель водного фонду України висвітлені в статті Микитин В.О., Мариняк І.Б. В науковій праці досліджено законодавче забезпечення правового урегулювання використання й охорони земель водного фонду та мотивування пропозицій відносно поліпшення законодавства у зазначеній галузі. Автор відзначив, що особливості складу та правового статусу використання та охорони земель водного фонду, розміщених за різними нормативно-правовими актами, доцільно було б розмістити у спеціальній главі діючого Земельного кодексу України. У цій же главі потрібно було б закріпити визначення поняття земель водного фонду, беручи до уваги різновиди категорій даних земель, їхнє призначення й специфіку.

Дослідження законодавчого забезпечення правового регулювання використання та охорони земель водного фонду представлені також у статті Соколова А.К. «Проблеми відмежування земель водного фонду від інших категорій» [29, 30].

У науковій статті «Правові обмеження у використанні земель водного фонду України» Міненко С.М. провів аналіз правових обмежень щодо господарської діяльності, встановлених для водоохоронних зон. Автор звертає нашу увагу на правові обмеження господарської діяльності на територіях прибережних захисних смуг, смуг відведення, берегових смуг водних шляхів і зон санітарної охорони водних об’єктів [31].

Встановив, що обмеження прав власників і користувачів земель водного фонду належить розглядати як передбачені чинним земельним законодавством заборони щодо здійснення на землях водного фонду певних видів господарської діяльності, вимоги утримуватись від здійснення певних дій у процесі використання земель водного фонду. Території водоохоронних зон не мають статусу земель водного фонду, однак на їх території можуть установлюватися прибережні захисні смуги, смуги відведення, берегові смуги водних шляхів і зони санітарної охорони водних об’єктів, які належать до земель водного фонду і мають спеціальний правовий режим. Тобто в їх межах діють правові обмеження щодо господарської діяльності, встановлені як для водоохоронних зон, так і правові обмеження, встановлені щодо господарської діяльності на територіях прибережних захисних смуг, смуг відведення, берегових смуг водних шляхів і зон санітарної охорони водних об’єктів [32].

Підмурна Н.А. «Законодавче закріплення права користування землями водного фонду України» здійснює огляд законодавства щодо права постійного користування та права оренди земельних ділянок водного фонду, також описує можливі обмеження господарської діяльності на даних землях [33]. Автор наголошує на тому, що науковці мають неоднозначний погляд на співвідношення положень про оренду земельних ділянок водного фонду, закріплених у ЗК та ВК. Згідно ч. 4 ст. 59 ЗКУ, законодавець передбачає можливість оренди «водойм», а положення ст. 51 ВКУ, регламентують відносини із надання в оренду «водних об’єктів». Таким чином, надання в оренду «водойм» за ЗКУ розуміється як надання в оренду земельних ділянок, у той же час, що мається на увазі під «орендою водойм» у ВКУ чітко не визначено: для спеціального водокористування орендар повинен отримати спеціальний дозвіл, і вочевидь, оренда водойми не передбачає права використання її дна [34].

На думку автора статті, регулювання права користування земельними ділянками водного фонду досить непогано законодавчо закріплене, проте не є досконалим і потребує уточнень. Законодавець дбає про збереження водних ресурсів України у належному стані, впроваджуючи низку обмежень, які є на сьогодні необхідним інструментом регулювання земельних правовідносин.

Правове регулювання використання та охорони земель водного фонду разом з пропозиціями щодо вдосконалення законодавства у даній сфері представлено у статті Соколової А.К «Правові аспекти режиму земель водного фонду» [35].

«Правове регулювання реалізації права загального землекористування громадянам на землях водного фонду» Костяшкін І.О. не тільки описує і законодавчо обґрунтовує право загального землекористування землями водного фонду, а й наводить приклади його застосування як у світовій, так і вітчизняній практиці [36].

Земельне законодавство на сьогодні окремо не виділяє загальне землекористування, проте в ньому чітко вказується на землі загального використання. Без використання земель практично неможливе використання водних ресурсів. За таких умов право загального землекористування громадян не лише претендує на першочергове нормативне закріплення, але є базовим для загального водокористування. Слід погодитися із точкою зору І. О. Костяшкіна, що за таких умов гостро постає питання вдосконалення земельного законодавства шляхом закріплення в Земельному кодексі України права загального землекористування, особливостей його реалізації, поряд із орендою землі та правом постійного землекористування, що передбачатиме задоволення низки оздоровчих, духовних та матеріальних потреб громадян у процесі загальнодоступного використання земель як природного ресурсу та основного національного багатства [37, 67]. Використання природних ресурсів в Україні здійснюється в порядку їх загального і спеціального використання. Конституційне право кожного громадянина на користування природними ресурсами, зокрема водами, реалізується, перш за все, в процесі здійснення права загального водокористування громадян, яке вимагає наукового дослідження у контексті вдосконалення чинного законодавства та потреб практики у відповідній сфері, в силу недостатньої визначеності механізмів його реалізації у Водному кодексі України, інших нормативно-правових актах. Тому актуальним питанням статті було дослідження даних питань та визначення і встановлення пропозицій щодо удосконалення чинного законодавства.

Андрій Мартин в роботі [43] розглядає питання водного фонду і деталізує важливість грошової оцінки земель водного фонду, яка гарантує фактори покращення економіки, які представлені на рис. 1.1.

Рис. 1.1 ‒ Економічні покращення за рахунок нормативно-грошової оцінки водних об’єктів

Наукова думка автора полягає у тому, що своєрідність земельних порядків в Україні визначається у відсутності ринку земельних ділянок із водними об’єктами [44]. Це приводить до неможливості застосування експертної грошової оцінки цих ділянок методичним підходом, що базується на зіставленні цін продажу подібних земельних ділянок. Враховуючи це, вагомою задачею землевпорядної, а також, економічної  науки є розвиток методичних підходів, що являють собою врахування витрат на земельні поліпшення, на капіталізації чистого операційного або рентного доходу, отримання яких пов’язане із використанням води. Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок водного фонду є цінним фундаментом врегулювання суспільних відносин (рис. 1.2).

Рис.1.2 ‒ Напрями врегулювання суспільних відносин при проведені експертної оцінки землі

Відповідно до рис. 1.2, значення врегулювання суспільних питань є великим поштовхом для покращення суспільних відносин, через експертну грошову оцінку земель водних об’єктів [45].

Також питанням оцінки водного фонду України займався Л. В. Сухомлін [46]. У його статті вказано, що сучасна рентна складова використання водного об’єкту повинна забезпечувати реальні економічні вигоди власника чи користувача ресурсу від використання цілісного водного об’єкту та покращувати економіку держави. Чинне законодавство пов’язане з питанням користування природними ресурсами, практично, не містить положень, пов’язаних з регулюванням рентних відносин природо ресурсної сфери, тому значна частина рентного доходу, не надходить у бюджетну систему. Регулювання зазначеного питання може здійснюватися через показники їх нормативної оцінки, котрі за останній рік мають суттєві методологічні оновлення.

До оцінки водного потенціалу існує не один підхід. Наприклад, В.П. Руденко [47] у своїй роботі висвітлив потенціал водного фонду України через грошову оцінку вільного часу. Вартість вільного часу визначався величиною валового суспільного продукту, створеного усіма працюючими за одиницю часу і розрахованого на кількість всього населення регіону, яке використовує водні ресурси.

Загалом людська діяльність має великий вплив, який проявляється неоднозначно і має різну інтенсивність. В науковій думці А. В. Яцика [48] сказано, що впливає на якісні показники (рис. 1.3).

Рис. 1.3 ‒ Фактори, що впливають на якісні показники води

До вище наведеного можна добавити розорювання територій, гідротехнічні, агротехнічні та інші меліорації, застосування важкої с/г техніки, вирубка лісового фонду, що впливають наступним чином (рис 1.4)

Інтенсивність ведення сільськогосподарського господарства потребують введення до кругообігу все нових і нових природних ресурсів у всезростаючих об’ємах. Все це призводить до накопичення великих об’ємів відходів. Необхідно змінити систему природокористування, щоб запобігти стан екологічної кризи, де поруч з використанням природи, чільне місце займали пріоритети охорони природи та відновлення природних екосистем. Враховуючи ці фактори, це позитивно впливатиме на нормативну грошову оцінку земель водних об’єктів.

Рис. 1.4 ‒ Вплив розорювання, меліорації, вирубки та тяжкої техніки на водний фонд

Також важливо враховувати світовий досвід, який показує, що у більшості розвинутих країн планети відслідковується тенденція до розгляду землі та її поліпшення як нероздільного об’єкту оцінки та оподаткування, що забезпечує напрями ефективності та справедливості, це є протилежним Україні, де здійснення оподаткування та оцінки відбувається окремо для землі та земельних поліпшень.

Загалом всі вище наведені автори наукових публікацій мають на меті донести до нас новизну своєї інформації, розкрити та обґрунтувати не тільки поняття «земель водного фонду», а й склад та правове використання даної категорії земель згідно законодавчої бази України.

1.4 Основні вимоги до використання земель рекреаційного призначення

Згідно з п. «ґ» ст. 19 Земельного кодексу України землі рекреаційного призначення є однією з категорій складу земель [2]. До земель рекреаційного призначення належать землі, які використовуються для організації відпочинку населення, туризму та проведення спортивних заходів (ст. 50 Земельного кодексу України).

Стаття 63 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25 червня 1991 р. містить визначення «рекреаційних зон», яке цілком за змістом відповідає поняттю «землі рекреаційного призначення». Так, рекреаційні зони представляють собою ділянки суші і водного простору, призначені для організованого масового відпочинку населення і туризму [39].

Землі рекреаційного призначення поділяються на такі, що:

1) призначені для короткочасного відпочинку населення, до яких відносяться земельні ділянки зелених зон зелених насаджень населених пунктів тощо;

2) призначені для довгочасного відпочинку населення, до яких відносяться землі в межах та за межами населених пунктів на яких розташовані.

Залежно від місця розташування землі рекреації призначення поділяються на землі:

1) для розташування зон відпочинку населення, об’єктів туризму для проведення культурно–розважальних заходів та спортивних за межами та у межах населених пунктів;

2) землі зелених насаджень і зелених зон;

З мети запобігання масових проявів змін цільового призначення і забудовування окремих земельні ділянки рекреації призначення у населених пунктах, що негативно впливає на санітарно-гігієнічні, рекреаційні та спортивно-оздоровчі умови життя громадян, 17.03.2011 р. прийнятий ЗУ № 3159 VI «Про заборону зміни цільового призначення…» [40], відповідно до якого був введений мораторій терміном на п’ять років на зміну цільового призначення земельних ділянок зелених зон та зелених насаджень, земельних ділянок залежно від форми власності (рис. 1.5).

Землі рекреаційного призначення можуть перебувати у державній, комунальній та приватній власності. Право власності на землі рекреаційного призначення набувається та реалізовується в порядку, встановленому Земельним кодексом України (ст. 78 – 91, 116 – 129, 131, 132) [2]. Слід мати на увазі, що відповідно до Закону України «Про мораторій на зміну цільового призначення окремих земельних ділянок рекреаційного призначення в містах та інших населених пунктах» від 17 березня 2011 р. запроваджено мораторій строком на п’ять років на зміну цільового призначення 3 окремих земельних ділянок рекреаційного призначення незалежно від форми власності в містах та інших населених пунктах. Мораторій стосується зміни цільового призначення земельних ділянок зелених зон і зелених насаджень, а також земельних ділянок об’єктів фізичної культури і спорту. Зазначеним вище Законом заборонено ліквідацію та руйнування об’єктів стаціонарної рекреації, визначених Земельним кодексом України, розташованих на земельних ділянках рекреаційного призначення, крім випадків, пов’язаних з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій [42].

Рис. 1.5 ‒ Відносини на які не поширюється мораторій на зміну цільового призначення

Землі рекреаційного призначення використовуються у загальному і спеціальному порядку. Загальне використання земель рекреаційного призначення, на яких розташовані парки, сквери, бульвари, спортивні майданчики, інші об’єкти рекреаційного призначення, здійснюється громадянами на безоплатній основі, тобто для задоволення їх потреб в час відпочинку, проведення культурно-розважальних та спортивних заходів [41].

При спеціальному використанні землі рекреаційного призначення надаються для розміщення будинків відпочинку, пансіонатів, інших подібних об’єктів з мети ведення господарської діяльності, пов’язаної з використанням цих земель, природних ресурсів згідно цільовим призначенням.

Спеціальне використання земель рекреаційного призначення реалізується за плату. Використання земель рекреаційного призначення може здійснюватися на підставі земельного сервітуту або суперфіцію (набуття права користування чужою земельною ділянкою для забудови).

Встановлення земельних сервітутів, можливе для:

1) будинків відпочинку, пансіонатів, інших подібних об’єктів, а також дачні будинки);

2) земельні ділянки, на яких розміщені, зелені насадження і зелені зони, навчально-туристські стежки та екологічні стежки, марковані траси та інші подібні об’єкти;

3) розміщення на таких землях інформаційних стендів.

Землекористувач, власник, земельної ділянки рекреаційного призначення, до якої встановлено земельний сервітут, може вимагати плату за його встановлення від зацікавлених осіб.

На підставі договору що укладається між сторонами виникає суперфіцій. Суперфіцій також може виникати на підставі заповіту.

При псуванні, забрудненні, пошкодженні, виснаженні та інших факторів які впливають на зниження екологічного стану можна обмежити право на використання земель рекреаційного призначення, шляхом встановлення заборони [41]:

1) передачі в оренду (суборенду), а також зміни цільового призначення земельної ділянки, її ландшафту;

2) ведення деяких видів господарської діяльності, зокрема спорудження будь–яких об’єктів, які не пов’язані з експлуатаційним режимом цих земельних ділянок;

3) скидання стічних вод та дренажно-скидних вод;

4) розміщення стоянок для автомобілів, та пунктів обслуговування;

5) влаштування накопичувачів стічних вод, полігонів твердих і рідких відходів, інших споруд;

6) організації кладовищ, гноєсховищ, скотомогильників, накопичувачів твердих і рідких відходів виробництва, що забруднюють водойми, ґрунти, ґрунтові води, повітря;

7) виконання промислового вирубу зелених насаджень, інше використання земельної ділянки і водойм, що призводить до погіршення їх природних чинників;

8) будівництво підприємств та організацій діяльність яких негативно впливає на стан повітря, ландшафтно-кліматичних умов, ґрунту та вод земель рекреаційного призначення.

З цілей забезпечення раціонального використання і охорони землі рекреаційного призначення на суміжних територіях у разі необхідності створюють охоронні зони.

В охоронних зонах не дозволяється будівництво промислових об’єктів, та об’єктів господарської діяльності, що призводять до негативного впливу на землі рекреаційного призначення. Оцінку такого впливу визначають за даними екологічної експертизи, згідно ЗУ [38].

Охоронні зони земель рекреаційного призначення враховуються під час розробки документації землеустрою, містобудівної документації [41].

ВИСНОВОК ДО ПЕРШОГО РОЗДІЛУ

Пріоритети охорони водного фонду і його раціональне використання та відновлення природних ресурсів загалом завжди повинні займати чільне місце у діяльності держави. В розділі обґрунтоване нормативно-правове ведення земель водних об’єктів.

Проаналізовані питання права власності на землі водного фонду, право постійного користування землями водного фонду та право оренди земельних ділянок водного фонду.

Встановлено, що юридичними ознаками земель рекреаційного призначення можуть бути:

– можливість використання їх для організації масового організованого відпочинку населення у зв’язку з наявною сукупністю на них природних, природно соціальних умов та природно-антропогенних комплексів;

– підтвердження в порядку, передбаченому законодавством, якостей земельних ділянок суші та водного простору, які сприяють фізіологічному, психологічному, генетичному та духовному оздоровленню людей;

– встановлення порядку користування такими землями для масового довгострокового та короткострокового відпочинку населення, обліку, моніторингу;

– оголошення у встановленому порядку меж, розмірів земельних ділянок суші та водного простору рекреаційного призначення.

Наявність цих ознак дає підставу для визнання відповідних територій землями рекреаційного призначення. Вирішальним фактором віднесення ділянок суші та водного простору до зазначених земель є можливість їхнього цільового використання для організації масового відпочинку населення.

РОЗДІЛ 2

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ ВОДНИХ

ОБ’ЄКТІВ  УКРАЇНИ

2.1 Поняття водоохоронних зон та прибережних захисних смуг

Водоохоронні зони (ВОЗ) являються важливим інструментом для забезпечення охорони водних ресурсів і підтримки екологічного балансу в річкових системах.  Водоохоронні зони створюються для запобігання прямому надходженню забруднюючих речовин у водойми, що може статися через поверхневий стік, скидання відходів або інші антропогенні впливи.

ВОЗ сприяють збереженню природних екосистем, що оточують водойми, забезпечуючи середовище для місцевої флори та фауни і підтримуючи біорізноманіття. Водоохоронні зони допомагають зменшити ерозію берегів річок і водойм, що є важливим для підтримки стабільності ґрунтів і запобігання втраті земель. ВОЗ сприяють збереженню природного гідрологічного режиму, що є важливим для підтримки здоров'я водних екосистем і запобігання змінам у течії річок. Водоохоронні зони можуть також слугувати місцем для відпочинку та рекреації, забезпечуючи доступ до водних ресурсів для населення, але з дотриманням екологічних норм.

Основною метою ВОЗ є створення умов, які запобігають забрудненню водойм, що забезпечує чистоту води і безпеку для використання.

Водоохоронні зони сприяють збереженню водних ресурсів, запобігаючи їх виснаженню внаслідок надмірного використання або забруднення. ВОЗ покликані звести до мінімуму негативний вплив людської діяльності на водні ресурси, зокрема через обмеження забудови, сільськогосподарських робіт та інших видів діяльності в їх межах. Водоохоронні зони повинні забезпечувати екологічну стабільність, що є важливим для підтримки здоров'я річкових систем і запобігання екологічним катастрофам.

Водоохоронні зони є критично важливими для охорони водних ресурсів, збереження екосистем і забезпечення екологічної безпеки. Вони виконують важливу роль у запобіганні забрудненню, підтримці природного гідрологічного режиму та забезпеченні сталого розвитку територій, що оточують водойми. Для ефективного функціонування ВОЗ необхідно дотримуватись відповідних норм законодавства та забезпечувати їх належне управління. ВОЗ забезпечує захист води від забруднення, викликаного діяльністю людини або для інших цілей.

У межах  ВОЗ не дозволяється проводити наступні дії: [2,19]:

-  користуватися будь-якими видами пестицидів;

- облаштовувати кладовища чи робити звалища та  скотомогильники;

- скидати заборонені неочищені стічні води у ВО.

Отже, землі водного фонду передбачають наступний аналіз, рис. 2.1

Рис. 2.1 – Перелік зайнятих земель водного фонду

Землі водного фонду та їх водоохоронні зони можуть перебувати в наступних формах власності, рис. 2.2.

Рис. 2.2 – Землі водного фонду та їх форми власності

Обмеження господарської діяльності в межах прибережних захисних смуг (ПЗС) є важливим аспектом охорони водних ресурсів та екосистем, що оточують водойми. Ці обмеження спрямовані на збереження екологічного балансу, запобігання забрудненню і забезпечення стабільності природних систем. Основні складові відображено на рис. 2.3.

Рис. 2.3 – Обмеження в питаннях господарської діяльності

Зовнішні межі водоохоронних зон (ВОЗ) встановлюються відповідно до прибережних захисних смуг (ПЗС). Порядок встановлення розмірів ВОЗ та їх меж визначається Кабінетом Міністрів України (КМУ) через відповідні нормативно-правові акти [9]. Встановлення зовнішніх меж водоохоронних зон є важливим етапом у забезпеченні охорони водних ресурсів та екологічної безпеки. Це регулюється законодавством, яке визначає порядок, процедури та критерії для встановлення і зміни меж ВОЗ. Залучення наукових даних та громадськості є ключовими аспектами цього процесу, що сприяє ефективному управлінню водними ресурсами.

Об'єднані територіальні громади (ОТГ) мають важливу роль у забезпеченні інформаційної прозорості щодо водоохоронних зон (ВОЗ) та прибережних захисних смуг (ПЗС). Вони повинні:

- ОТГ зобов'язані довести до відома місцевих жителів про наявність ВОЗ та ПЗС, а також про їхні межі та режим ведення господарської діяльності на цих територіях. Це може включати проведення інформаційних кампаній, розміщення інформаційних матеріалів на офіційних сайтах, організацію зустрічей та консультацій.

ОТГ повинні забезпечити інформацію про ВОЗ і ПЗС для відповідних організацій, таких як екологічні інспекції, місцеві підприємства, аграрні асоціації та інші зацікавлені сторони. Це сприятиме дотриманню екологічних норм і правил на території громади.

ОТГ мають пояснити, які обмеження і правила діють у межах ВОЗ та ПЗС, включаючи заборони на певні види діяльності, які можуть негативно вплинути на екологічний стан водойм і навколишнього середовища.

ОТГ можуть організовувати громадські слухання та консультації, щоб врахувати думку населення щодо використання природних ресурсів і охорони навколишнього середовища.

ОТГ повинні сприяти моніторингу екологічного стану в ВОЗ і ПЗС, а також контролювати дотримання встановлених норм і правил ведення господарської діяльності.

Забезпечення інформаційної прозорості та активна комунікація з населенням і організаціями є ключовими аспектами діяльності ОТГ у контексті охорони водних ресурсів. Це допомагає підвищити обізнаність про екологічні проблеми та сприяє сталому розвитку територій, що оточують водойми.

У межах ПЗС уздовж річок заборонено [2, 22]:

-  проводити  розорювання землі (крім підготовки ґрунту під залуження чи залісення),  займатися городництвом або садівництвом;

-  зберігати добрива та пестициди;

-  облаштовувати табори для худоби;

-  будівництво гаражів, автостоянок, дач та інших споруд;

- виконувати мийку транспортних засобів та іншої техніки;

-  облаштовувати кладовища,  звалища сміття, скотомогильники тощо;

-  розорювати заплави та обприскувати їх хімікатами.

Якщо режим не порушується, об’єкти у ПЗС можна експлуатувати. ПЗС повинні бути очищені від споруд, які не діють і не відповідають встановленим режимам господарювання.

Існуючі об’єкти в ПЗС можуть бути реконструйовані, реставровані, капітально відремонтовані.

Для оцінки екологічного стану річок та розробки планів щодо їх максимального використання та збереження водних ресурсів, Кабінет Міністрів України (КМУ) може ухвалювати рішення про створення паспорта річки. Паспорт річки містить інформацію про екологічний стан водного об'єкта, включаючи дані про якість води, флору та фауну, а також антропогенні впливи на річку. На основі даних паспорта річки розробляються плани управління водними ресурсами, які включають заходи щодо їх збереження, відновлення екосистем, боротьби зі забрудненням та раціонального використання. Процес створення паспорта річки може включати залучення місцевих жителів, екологічних організацій та інших зацікавлених сторін для обговорення та врахування їхніх думок і пропозицій. Створення паспорта річки є важливим інструментом для забезпечення сталого управління водними ресурсами в Україні. Він дозволяє отримати комплексну інформацію про річку, що, в свою чергу, сприяє розробці ефективних стратегій для збереження водних ресурсів та покращення екологічного стану водних об'єктів [20,21].

Заплава річки є важливим елементом річкової екосистеми, який виконує численні екологічні та гідрологічні функції. Її збереження є критично важливим для підтримки здоров'я річкових систем та біорізноманіття [5].

Річкові долини - це геоморфологічні утворення, які виникають внаслідок ерозійної діяльності річок та їх потоків. Вони можуть мати різні форми та структури, включаючи тераси, які є важливими елементами річкових долин. Ці тераси формуються внаслідок зміни рівня води в річці, що призводить до ерозії і відкладення матеріалів. Вони зазвичай розташовані на різних висотах по обидва боки річки і свідчать про історію зміни рівня води.

  - Дослідження та аналіз водних об’єктів України

Водні ресурси (ВФ) України дійсно складаються з різних типів вод, включаючи як поверхневі, так і підземні води.

Рис. 2.4 – Стан поверхневих вод України

На  протязі останніх років досить високими темпами спостерігається тенденція до погіршення якісних показників поверхневих вод кожного з регіонів України. Це передбачено втратою рівноваги та показника самоочисного забезпечення водних об’єктів, погіршення показнику питної води, тощо.

Карта на рис. 2.4 свідчить про те, що антропогенний показник зміни якості води зумовлюється погіршенням різних елементів та показників.

Річкова мережа

Річка – це великий водний об'єкт, який має важливе значення для екосистеми, економіки і суспільства. Вона утворюється внаслідок стікання води з атмосферних опадів, які збираються на її водозборі, і має чітко визначене русло, яке може змінюватися в залежності від природних умов та діяльності людини.

Водний кодекс України [4] класифікує річки за площею водозбору: малі, середні та великі (табл. 2.1).

Згідно з даними довідника «Водні ресурси України», в Україні дійсно налічується значна кількість малих річок. Ось деякі ключові факти про річки в Україні:

- кількість малих річок: в Україні є 63 029 малих річок. Це свідчить про величезне різноманіття водних об'єктів, які відіграють важливу роль в екосистемах.

- загальна довжина малих річок: загальна довжина малих річок становить 185,8 тисяч км. Це вражаюча цифра, яка підкреслює важливість малих річок для водозабезпечення, зрошення та екологічного балансу.

- великі річки: в Україні налічується лише 8 великих річок (з площею водозбору понад 50 тис. км²). Це річки, які мають значний вплив на регіональні екосистеми, економіку та соціальне життя.

- відсоток великих річок: великих річок в Україні лише 0,001% від загальної кількості річок. Це підкреслює, що більшість річок в Україні є малими, але вони все ж виконують важливі функції в природі та для людей.

Малі річки, незважаючи на їхню кількість та загальну довжину, часто залишаються менш помітними в порівнянні з великими річками, проте їхня роль у збереженні екосистем, водопостачанні та підтримці біорізноманіття є надзвичайно важливою. Важливо зберігати та охороняти ці ресурси для забезпечення сталого розвитку та екологічної рівноваги в Україні [2].

Багато малих річок,  довжиною менше 10 км  та площею  водозбору від 20,1 до 500 км2,  становлять 87%  від загальної площі річок  (табл. 2.1). Налічується 890 малих річок (28% від загальної кількості), площею водозбору від 50,0 до 100 км2, і  797 річок (25%) площею водозбору від 20,0 до 50 км2.

Річки займають  206,5 тис. км   на території України. Дніпро, Дністер, Десна, Південний Буг, Тиса, Прип'ять і Дунай є найбільшими річками в Україні [1]. Річки дуже нерівномірно поширені в Україні -  це пов'язано з рядом географічних, кліматичних та природних факторів.

Таблиця  2.1 – Аналіз річок за площею водозбору за  ВКУ [16]:

| Площа водозбору | Кількість річок |  | Сумарна довжина |  | В тому числі річки довжиною понад 10 км |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сума % |  | тис. км | % | кількість |  | сумарна довжина |  |
|  |  |  |  |  | сума / % |  | тис. км / % |  |
| Малі річки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| < 10 | 10916 | 17,3 | 24,9 | 13,4 | 104 | 3,2 | 1,68 | 2,3 |
| 10-20 | 503 | 0,8 | 1,3 | 0,7 | 59 | 1,9 | 0,66 | 0,9 |
| 20-50 | 8658 | 13,7 | 21,5 | 11,6 | 797 | 24,8 | 9,8 | 13,3 |
| 50-100 | 10647 | 16,9 | 30,1 | 16,2 | 890 | 27,7 | 13,8 | 18,7 |
| 100-200 | 10591 | 16,8 | 32,4 | 17,5 | 653 | 20,3 | 14,1 | 19,2 |
| 200-500 | 9696 | 15,4 | 34,8 | 18,7 | 453 | 14,1 | 15,7 | 21,3 |
| 500-1000 | 6911 | 11,0 | 23,6 | 12,4 | 168 | 5,3 | 10,0 | 13,5 |
| 1000-2000 | 5107 | 8,1 | 17,7 | 9,5 | 88 | 2,7 | 7,9 | 10,8 |
| Разом | 63029 | 99,86 | 185,8 | 90 | 3212 | 97,3 | 73,7 | 78,1 |
| Середні річки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000-5000 | 49 | < 0,1 | 7,1 7,6 | 3,4 | 49 | 1,5 | 7,1 7,6 | 7,5 |
| 5000-10000 | 15 | < 0,1 | 71 3,4 | 1,4 | 15 | 0,4 | 7,1 3,4 | 3,0 |
| 10000-25000 | 13 | < 0,1 | 4.4 5.4 | 2,1 | 13 | 0,4 | 4.4 5.4 | 4,7 |
| 25000-50000 | 5 | < 0,1 | 12 2,9 | 0,6 | 5 | 0,1 | 1,2 2,9 | 1,2 |
| Разом | 82 | 0,13 | 15,5 19,3 | 7,5 | 82 | 2,4 | 15,5 19,3 | 16,4 |
| Великі річки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 50000 | 8 | < 0,01 | 5,2 12,0 | 2,5 | 8 | 0,3 | 5,2 12,0 | 5,5 |
| Україна | 63119 | 100 | 206,5 217,1 | 100 | 3302 | 100 | 94,4 105,0 | 100 |

В Україні дійсно виділено 9 річкових басейнів, які були затверджені Верховною Радою України у 2016 році. Ці річкові басейни є важливими для управління водними ресурсами та охорони екосистем. Основні водозбори країни включають: Південний Буг: Річка, що протікає через центральну та південну частини України, впадає в Чорне море. Вона є важливою для зрошення та водопостачання.

Дніпро: одна з найбільших річок в Україні, що протікає через всю країну з півночі на південь. Дніпро має велике економічне значення, зокрема для судноплавства та енергетики.

Дністер: річка, що протікає через західну частину України і впадає в Чорне море. Дністер важливий для водопостачання та рекреації.

Дунай: хоча основна частина річки проходить через інші країни, її водозбір включає західну частину України, зокрема Одеську область.

Вісла: ця річка в основному протікає через Польщу, але її водозбір також охоплює частини західної України.

Річки Криму: водозбір річок Криму включає малу річкову мережу, що живить півострів.

Річки Причорномор’я: цей басейн охоплює річки, що впадають в Чорне море, зокрема річки, що протікають через Одеську та Миколаївську області.

Річки Приазов’я: це річки, які впадають в Азовське море, зокрема такі, як Кальміус і Міус.

Кожен з цих басейнів має своє значення для екосистеми, економіки та соціального розвитку регіонів. Управління водними ресурсами в рамках цих басейнів є критично важливим для забезпечення сталого розвитку, захисту навколишнього середовища та запобігання екологічним кризам, (рис. 2.5).

Рис. 2.5 - Схема районування України за р-ми річкових басейнів [23].

Річкові басейни України

Річковий басейн Вісли складається з 311 річок, і має загальну довжину понад 7000 км. Річкова мережа має середню густоту 0,58 км/км2.  (табл. 2.2).

Таблиця 2.2 - Кількість та довжина  річок в басейні Вісли [23]

| Категорія річок | Довжина, км | Загальна кількість | Довжина, км |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменші | Менше 10 | 2999 | 4584 |
|  | 10-25 | 78 | 1130 |
| Малі | 26-50 | 25 | 769 |
|  | 51-100 | 8 | 423 |
| Середні | 101-200 | - | - |
|  | 201-300 | - | - |
|  | 301-500 | 1 | 56 |
|  | 501-1000 | 1 | 394 |
| Всього |  | 3112 | 7356 |

У басейні Дунаю, який займає 5,3% території України, налічується  18777 річок із загальною довжиною  42,7 тис. км. Річкова мережа має середню густину 1,12 км/км2, хоча в Карпатах вона може досягати 1,7 км/км2 (табл. 2.3).

Таблиця 2.3 - Кількість та довжина  річок в басейні Дунаю [23]

| Категорія річок | Довжина, км | Загальна кількість | Довжина, км |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменші | Менше 10 | 18366 | 31768 |
|  | 10-25 | 302 | 4638 |
| Малі | 26-50 | 74 | 2518 |
|  | 51-100 | 26 | 1753 |
| Середні | 101-200 | 5 | 584 |
|  | 201-300 | - | - |
|  | 301-500 | - | - |
|  | 501-1000 | 3 | 1290 |
|  | 1001-2000 | - | - |
|  | Більше 2000 | 1 | 174 |
| Всього |  | 18777 | 42725 |

Малі річки у південно-західній частині Подільської височини та на східних схилах Карпат складають басейн Дністра, який становить 8,7% від загальної площі України. У басейні знаходиться 14886  малих річок, загальна довжина яких становить 32,3 тис. км. Річкова мережа має середню густину    0,65 км/км2.

Середня густота річкових мереж басейну Південного Бугу приблизно 0,35 км/км2. Басейн  має 6648 річок, які мають загальну довжину 22,5 тис. км, і їхня річкова мережа має середню густину 0,35 км/км2 (табл. 2.4.).

Таблиця 2.4 - Кількість та довжина  річок в басейні Південного Бугу [23]

| Категорія річок | Довжина, км | Загальна кількість | Довжина, км |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменші | Менше 10 | 6273 | 12076 |
|  | 10-25 | 286 | 4382 |
| Малі | 26-50 | 52 | 1745 |
|  | 51-100 | 23 | 1487 |
| Середні | 101-200 | 13 | 1683 |
|  | 201-300 | - | - |
|  | 301-500 | 1 | 354 |
|  | 501-1000 | 1 | 806 |
| Всього |  | 6648 | 22533 |

Басейн р. Дніпро з'єднує річки з різних геоморфологічних областей і нараховує 15381 мали річок,  протяжністю 67,2 тис. км. Річкова мережа має середню густоту 0,27 км/км2. Площа басейну Дніпра становить 48,5%  території країни.

Озера та лимани

В Україні налічується близько 20 000 озер, які мають різні типи і характеристики [12]. Заплавні озера утворюються в заплавах річок, зазвичай внаслідок затоплення територій під час повеней або підвищення рівня води. Вони часто мають змінний рівень води та можуть бути багатими на біорізноманіття, оскільки підтримують різноманітні екосистеми. Озера-лимани - це затоплені частини прибережних територій, які пов'язані з морем або річками. Вони можуть мати солонувату або прісну воду, залежно від ступеня впливу морської води. Лимани часто є важливими екосистемами, що підтримують різноманітні види рослин і тварин. Озера в Україні мають велике екологічне, економічне та соціальне значення. Вони виконують ряд функцій, таких як: Екологічна: озера є середовищем існування для багатьох видів флори і фауни, а також виконують роль природних фільтрів для води.

Господарська: озера використовуються для рибальства, рекреації, водопостачання та зрошення.

Культурна: багато озер мають історичне та культурне значення для місцевих громад, (табл. 2.5).

Таблиця 2.5 - Характеристика найбільших озер України [12]

| Назва озера | Місце розташування | Площа км2 | Довжина, км | Максимальна глибина, м | Середня глибина, м | Мінералізація води, г/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ялпуг | Придунайські озера, Одеська обл. | 149 | 39 | 5,5 | 2,0 | 1,0-1,5 |
| Кагул | Придунайські озера | 93,5 | 25 | 7,0 | 2,0 | 0,8-1,5 |
| Кугурлуй | Придунайські озера | 82 | 20 | 2,5 | 1,0 | 0,8-1,5 |
| Сасик- Сиваш | Євпаторійські озера, АР Крим | 75,3 | 14 | 1,2 | 0,5 | 124,8 |
| Катлабуг | Придунайські озера | 67 | 21 | 4,0 | 1,5 | 1,5 |
| Китай | Придунайські озера | 60 | 24 | 5,0 | 2,0 | 1,0-3,0 |
| Актаське | Керченські озера, АР Крим | 26,8 | 8 | 3,0 | 2,0 | 111,2 |
| Світязь | Шацькі озера, Волинська обл. | 26,2 | 7,8 | 58,4 | 6,9 | 0,2 |

Лиман це тип гирла річки. Формуються в умовах, коли акумулятивні процеси в руслі переважають над рухом води. Такі водойми є місцями, де відбувається змішування прісної та соленої води.

В табл. 2.6 приведений аналіз найбільших лиманів України.

Таблиця 2.6 - Найбільші лимани України [2]

| Назва лиману | Місце розташування | Площа, км2 | Солоність води, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Лимани Причорномор'я |  |  |  |
| Дніпровсько-Бузький | Миколаївська, Херсонська обл. | 800,0 | 1-17 |
| Дністровський | Одеська обл. | 360,0 | 1-17 |
| Сасик (Кундук) | Одеська обл. | 204,8 | 1,2-2,5 |
| Тилігульський | Одеська, Миколаївська обл. | 160,0 | 12-13 |
| Шагани | Одеська обл. | 74,0 | 14-110 |
| Алібей | Одеська обл. | 72,0 | 20-140 |
| Хаджибейський | Одеська обл. | 70,0 | 22 |
| Березанський | Миколаївська обл. | 60,0 | 0,3-15 |
| Куяльницький | Одеська обл. | 58,0 | 74-296 |
| Донузлав | АР Крим | 48,2 | 90 |
| Будацький | Одеська обл. | 30,0 | 12-26 |
| Лимани Приазов’я |  |  |  |
| Молочний | Запорізька обл. | 168,0 | 12-15 |
| Утлюцький | Херсонська, Запорізька обл. | 700,0 | 12-15 |

Водосховища та ставки

Водосховища в Україні є важливими штучними водоймами, які створюються для різних цілей, зокрема для збереження водних ресурсів, контролю стоку, зрошення, виробництва електроенергії та забезпечення водопостачання. Водосховища мають об'єм понад 1,0 м³, що дозволяє зберігати значну кількість води для різних потреб.

Загальна площа водного дзеркала водосховищ в Україні становить приблизно 9362 км². Це робить їх важливими елементами гідрологічної системи країни.

Загальний об'єм води, що зберігається в водосховищах, досягає приблизно 55,13 км³. Ця вода використовується для зрошення, водопостачання, рибальства та інших потреб [2, 3]. Збереження водосховищ є критично важливим для екологічного балансу та сталого розвитку. Забруднення, надмірне використання водних ресурсів та зміни клімату можуть негативно впливати на їх стан, тому важливо вживати заходів для їх охорони та раціонального використання, (табл.2.7).

Таблиця 2.7  - Характеристика водосховищ у межах р-нів річкових

басейнів України [3]

| Район басейну річки (РБР) | Площа РБР, км2 | Кількість водосховищ та їх параметри |  |  |  | Водосховища в оренді |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | штук | площа, га | повний об'єм, млн м3 | корисний об'єм, млн м3 | % від кількості | площа, га |
| Дніпро | 296315 | 469 | 72831 | 2163,6 | 1756,5 | 32 | 18370 |
| Дністер | 53961 | 61 | 11516 | 335,4 | 207,3 | 25 | 1745 |
| Дунай | 30625 | 40 | 53824 | 1975 | 857,9 | 25 | 1300 |
| Південний Буг | 63700 | 169 | 28257 | 822 | 483,3 | 35 | 7672 |
| Дон | 55273 | 148 | 33226 | 1949,1 | 1616 | 21 | 3358 |
| Вісла | 12892 | 11 | 3296 | 62,4 | 44,3 | 0 | 0 |
| РБР Криму | 27218 | 23 | 4218 | 398,4 | 368,1 | 4 | 65 |
| РБР Причорномор'я | 27179 | 36 | 5073 | 168,2 | 143,3 | 22 | 875.3 |
| РБР Приазов'я | 36866 | 90 | 21604 | 547,5 | 429,3 | 17 | 1757 |
| По Україні | 604742 | 1047 | 233846 | 8421,6 | 5906 | 28 | 35142 |

На території України озера розташовані нерівномірно, що пов'язано з різними факторами, такими як географічні, кліматичні та економічні умови. В  Україні загальна кількість водосховищ без Донецької, Луганської та Автономної республіки Крим   становить - 869. Водосховища займають  площу 217779 га. Найбільша їхня кількість розміщена у Дніпропетровській - 101 та Кіровоградській - 62 водосховища. Хоча за величинами площі водної поверхні (58704 га) та повного об’єму (2106,7 млн.м3) -  перше місце посідає Одеська область. Найменшу кількість водосховищ мають на своїй території Івано- Франківська – 3 і 4 Чернівецька обл.  На балансі водогосподарських організацій знаходиться 139 водосховищ. Найбільше таких водойм - у Харківській області - 23. Передано в оренду місцевими  органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування станом 2022 по країні 297 водосховищ. Найбільше орендованих водосховищ у Кіровоградській (57 шт.) та Дніпропетровській (39 шт.) обл. Немає таких водосховищ в Івано- Франківській, Херсонській і Львівській обл.  (табл. 2.8).

Таблиця 2.8 - Наявність водосховищ за регіонами  України [2]

| Області | Кількість водосховищ та їх параметри |  |  |  | На балансі вод. господарських організацій |  | Передано в оренду (станом на 01.01.22) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | к-сть, шт. | площа, га | об’єм, млн. м3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | пов- ний | корис- ний | к-сть, шт. | площа, га | к-сть, шт. |  | площа, га |
| Вінницька | 52 | 9658 | 293,0 | 136,0 | 4 | 3305 | 6 |  | 616 |
| Волинська | 9 | 1960 | 36,4 | 33,2 | 8 | 1806 | 2 |  | 133 |
| Дніпропетровська | 101 | 20100 | 909,0 | 742,6 | 13 | 3420 | 39 |  | 3242 |
| Донецька | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| Житомирська | 54 | 7744 | 181,7 | 160,1 | 4 | 483 | 19 |  | 2439 |
| Закарпатська | 9 | 1212 | 40,6 | 32,7 | 5 | 754 | 7 |  | 995 |
| Запорізька | 28 | 2474 | 74,8 | 64,2 | _- | - | 17 |  | 1137 |
| Івано-Франківська | 3 | 1631 | 63,5 | 15,4 | - | - | - |  | - |
| Київська | 62 | 10250 | 194,0 | 169,7 | 16 | 2578 | 21 |  | 2573 |
| Кіровоградська | 84 | 9501 | 264,3 | 213,0 | 3 | 350 | 57 |  | 4306 |
| Луганська | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| Львівська | 20 | 3288 | 67,1 | 56,7 | 3 | 303 | - |  | - |
| Миколаївська | 45 | 7585 | 374,7 | 230,8 | 12 | 2634 | 17 |  | 1231 |
| Одеська | 64 | 58704 | 2106,7 | 934,1 | 10 | 1340 | 11 |  | 1498 |
| Полтавська | 69 | 6470 | 149,9 | 113,0 | 15 | 2010 | 35 |  | 2724 |
| Рівненська | 12 | 2925 | 47,8 | 38,2 | 7 | 972 | 4 |  | 380 |
| Сумська | 43 | 4657 | 99,0 | 80,5 | 5 | 734 | 5 |  | 315 |
| Тернопільська | 26 | 3579 | 79,3 | 68,8 | _ | - | 15 |  | 1940 |
| Харківська | 57 | 33050 | 1497,3 | 1357,0 | 23 | 28600 | 31 |  | 3220 |
| Херсонська | 15 | 13743 | 138,3 | 66,2 | 7 | 1877 | - |  | - |
| Хмельницька | 51 | 10961 | 258,2 | 196,0 | _ | - | 20 |  | 2636 |
| Черкаська | 38 | 5918 | 118,7 | 85,8 | _ | - | 6 |  | 586 |
| Чернівецька | 3 | 168 | 7,8 | 4,9 | _ | - | 2 |  | 138 |
| Чернігівська | 24 | 2201 | 48,0 | 46,2 | 4 | 290 | 10 |  | 1082 |
| Разом по Україні | 869 | 217779 | 8167,7 | 5656,5 | 139 | 51456 |  | 297 | 31191 |

Ставки

В Україні стави є важливим типом штучних водойм, які виконують різні функції. Став є штучною водоймою, об'єм якої не перевищує 1 мільйон кубічних метрів. Це робить їх меншими за водосховища, які мають більший об'єм. Ставки часто використовуються для зрошення сільськогосподарських угідь, особливо в регіонах з недостатньою кількістю природних водних ресурсів. Багато ставків призначені для риболовлі, що робить їх важливими для місцевої економіки і рекреації.

Ставки можуть слугувати середовищем для водоплавних птахів і інших водних організмів, підтримуючи біорізноманіття в регіоні. Вони можуть забезпечувати водою місцеві громади або використовуватися для технічних потреб.

Ставки можуть бути розташовані в різних регіонах України, і їх кількість та обсяги можуть варіюватися в залежності від географічних, кліматичних та економічних умов. Вони часто створюються на основі природних водойм або в місцях, де є можливість накопичення води.

Ставки є важливим елементом водного господарства в Україні, оскільки вони забезпечують різноманітні функції, необхідні для сільського господарства, екології та рекреації. Їх роль у забезпеченні водними ресурсами та підтримці екосистеми не можна недооцінювати [2,22].

Стави є водними об’єктами місцевого значення, тобто вони знаходяться та використовуються в межах однієї території та не відносяться до водних об’єктів загальнодержавного значення.

На 01.01.2022 р. в Україні загальна кількість ставків становить – 44944. Найбільша їхня кількість зосереджена на території областей, розташованих у межах центральної України: Вінницькій (4849 шт.), Дніпропетровській (3292 шт.) і Київській (3175 шт.). Найменша кількість ставків у межах Волинської (867 шт.), Закарпатської (584 шт.) обл. За площею водної поверхні ставків провідні позиції посідають Вінницька, Дніпропетровська і Полтавська обл. Найменшими є зазначені величини у Закарпатській і Чернівецькій обл.

На балансі водогосподарських організацій знаходяться 148 ставків. Найбільше таких водойм - у  Житомирській обл. - 61. Передано в оренду місцевими  органами виконавчої влади та  органами місцевого самоврядування (станом на 01.01.22) по країні 16320 ставків. Найбільше орендованих ставків у Черкаській (1877 шт.), Хмельницькій (1719 шт.) і Кіровоградській (1329 шт.) обл. Найменшою є частка орендованих ставків у Херсонській обл., де вона становить лише 2% (27 шт.) від загальної к-сті ставків в області.

За площею водної поверхні більшість ставків в Україні відносяться до дуже малих (до 2 га) або малих (від 2 до 10 га), згідно з табл. 2.9.

Таблиця 2.9 - Класифікація та аналіз ставків в Україні за площею водної поверхні [2]

| Тип ставів | Площа, га | Кількість ставів, % |
| --- | --- | --- |
| Дуже великі | > 50 | 3 |
| Великі | 25-50 |  |
| Середні | 10-25 | 12 |
| Малі | 2-10 |  |
| Дуже малі | < 2 | 85 |

2.3  Дослідження та аналіз земель  ВФ України

За даними 2022 -2023 років показник земельного фонду становить показник в 60 354 га, як представлено на рис. 2.6. В Україні структура земельного фонду включає різні категорії земель, кожна з яких виконує свої функції та має своє значення для екосистеми та економіки. Площа: 2 426,4 тис. га (4,0%)

Ці землі використовуються для сільськогосподарських потреб, таких як вирощування культур і тваринництво. Площа: 966,0 тис. га (1,6%)

Заболочені землі виконують важливі екологічні функції, зокрема, регулюють водний баланс і підтримують біорізноманіття [22].

Рис. 2.6 - Структура  ЗФ України на 2022-2023 р.

Площа: 42 726,4 тис. га (17,6%)

До цієї категорії входять землі, які використовуються для спеціальних цілей, таких як промисловість, інфраструктура, рекреація тощо. Загалом, розподіл земель в Україні демонструє різноманітність їх використання і важливість для підтримки сільського господарства, екології та розвитку міст. Кожна категорія земель має своє значення і потребує відповідного управління для забезпечення раціонального використання природних ресурсів.

Було проведено аналіз  земель ВФ України. Згідно з даними, наведеним на рис. 2.3, водосховища та ставки займають 1126,0 тис. га (47 %), річки 242,2 тис. га (10 %), озера становлять 868,8 тис. га (36 %) і канали 179,9 тис. га (7 %) [23].  55% усіх земель ВФ  знаходиться у Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській обл. (рис.2.7).

Рис. 2.7 - Структура земель під  ВО

Рис. 2.8 -  Землі  ВФ України станом на  2022 р.

Рис. 2.9  передбачає інформацію, як землі ВФ  розподілені за землекористувачами.

Рис. 2.9 - Аналіз земель  ВФ України за даними землекористувачів

станом на 2022-2023  року [8].

Розподіл земель за землекористувачами демонструє важливість як водогосподарських, так і сільськогосподарських підприємств у загальному управлінні земельними ресурсами України. Водогосподарські підприємства відіграють ключову роль у забезпеченні водних ресурсів для сільського господарства та інших секторів, тоді як сільськогосподарські підприємства забезпечують продовольчу безпеку та розвиток аграрного сектора. Обидві категорії потребують ефективного управління для забезпечення сталого розвитку.

2.4 Дослідження комплексу робіт із землеустрою в питанні відведення земельної ділянки

У даній роботі вивчається можливість продажу права оренди на конкретну земельну ділянку, яка перебуває у державній власності та розташована на землях запасу Грусятицької сільської ради. Ця земельна ділянка призначена для рибогосподарських потреб.

На рис. 2.10 відображає схему розміщення земельної ділянки

Рис. 2.10 - Схема розміщення об’єкту дослідження

Загальний показник площі земельної ділянки становить (згідно кадастрового плану та плану відведення) 1,0726 га, в тому числі: 0,5948 га – займає ділянка ставками; 0,4188 га – займає ділянка під сіножаті; 0,0590 га – займають інші відкриті землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом. Характерними ознаками досліджуваного об’єкту є слабо виражений рельєф.

Кадастровий номер 4621582100:03:000:0509. Категорія земель: землі водного фонду. Вид цільового призначення земельної ділянки: для рибогосподарських потреб.

Земельна ділянка межує:

- з півночі: землі загального користування;

- з півдня: землі державної власності;

- з заходу: землі загального користування;

- зі сходу: землі загального користування.

Обмеження у використанні даної ділянки відповідно до обмежень встановлених для земель водного фонду, а також прибережних захисних смуг.

Характеристика ставка площею 0,5948 га, що знаходиться на досліджуваній земельній ділянці, представлена у Додатку А, а також на графічних матеріалах згідно наданого паспорту водного об’єкту погодженого Державним агентством водних ресурсів України, та відображено в ДОДАТКУ Б.

Характеристика прибережної захисної смуги на січень 2016 року згідно паспорта на водний об’єкт описана так: ПЗС задернована, природно-залужена різнотрав’ям, частково заросла чагарником, вільхою, вербою, іншою деревною рослинністю. Наявні чи потенційно небезпечні забруднювачі, житлова (нежитлова) забудова - відсутні. В натуру ПЗС не винесена. Інформаційного водоохоронного знаку немає. Відповідно до ст. 88 Водного кодексу України ширина прибережної захисної смуги ставків площею до 3 га становить 25 м, якщо крутизна схилів перевищує три градуси, мінімальна ширина прибережної захисної смуги подвоюється.

Графічні матеріали представлені згідно паспорту на водний об’єкт:

- Ситуаційний план ставка площею 0,5948 та, розташованого за межами с. Грусятичі Жидачівського району Львівської області, М 1:50 000 (Додаток Б);

- План ставка площею 0,5948 га, розташованого за межами с.Грусятичі Жидачівського району Львівської області, М 1:1 000 (Додаток Б);

- План гідровузла ставка площею 0,5948 га, розташованого за межами с. Грусятичі Жидачівського району Львівської області, М 1:1 000 (Додаток Б);

- Поздовжній профіль по осі ставка площею 0,5948 га, розташованого за межами с. Грусятичі Жидачівського району Львівської області (Додаток Б);

- Поперечний переріз ставка площею 0,5948 га, розташованого за межами с. Грусятичі Жидачівського району Львівської області (Додаток Б);

- Графік залежності площі водного дзеркала та об’єму від відмітки рівня води: S = f(h),W = f(h), де: S - площа водного дзеркала, W - об’єм, h - відмітка рівня води, f – функція (Додаток Б).

2.5 Аналіз складання проекту

При складанні проекту землеустрою для земельної ділянки, яка характеризується слабо вираженим рельєфом і є вільною від забудови, значний обсяг робіт дійсно виконується в камеральних умовах. Таким чином, камеральні роботи є ключовими для успішного складання проекту землеустрою і забезпечують науковий підхід до управління земельними ресурсами [20].

Загалом камеральні роботи у підготовчому етапі передбачають наступні етапи: обчислити польові вимірювання, площі ділянки, виготовити план, тощо. Обробка матеріалів польових вимірів є важливим етапом у складанні проекту землеустрою. Використання програмного забезпечення, такого як Digitals на електронних обчислювальних машинах (ЕОМ), дозволяє ефективно виконувати завдання. Табл. 2.10 передбачає відомості обчислення координат кутів зовнішніх меж землекористування.

Таблиця 2.10 - Каталог координат кутів зовнішніх меж землекористування

| № | Х | У | Відстань (м) | Дирек. кути | Внутр. кути |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 472 997,470 | 1 365 655,880 | 6,730 | 047°20'54" | 139°09'21" |
| 2 | 5 473 002,030 | 1 365 660,830 | 5,986 | 061°53'37" | 165°27'17" |
| 3 | 5 473 004,850 | 1 365 666,110 | 5,983 | 075°46'41" | 166°06’57" |
| 4 | 5 473 006,320 | 1 365 671,910 | 4,494 | 087°42'15" | 168°04'25" |
| 5 | 5 473 006,500 | 1 365 676,400 | 5,786 | 098°38'54" | 169°03'22" |
| 6 | 5 473 005,630 | 1 365 682,120 | 43,567 | 125°33'55" | 153°04'59" |
| 7 | 5 472 980,290 | 1 365 717,560 | 13,999 | 131°01'55" | 174о32'00" |
| 8 | 5 472 971,100 | 1 365 728,120 | 21,209 | 115°46'04" | 195015'51" |
| 9 | 5 472 961,880 | 1 365 747,220 | 22,271 | 106°48'28" | 188°57'36" |
| 10 | 5 472 955,440 | 1 365 768,540 | 6,032 | 165°30'11" | 121°18'17" |
| 11 | 5 472 949,600 | 1 365 770,050 | 14,424 | 173°06'41" | 172°23'29" |
| 12 | 5 472 935,280 | 1 365 771,780 | 14,054 | 181°18'17" | 171°48'24" |
| 13 | 5 472 921,230 | 1 365 771,460 | 26,915 | 174°42'47" | 186°35'30" |
| 14 | 5 472 894,430 | 1 365 773,940 | 13,405 | 191 °37'12" | 163°05'35" |
| 15 | 5 472 881,300 | 1 365 771,240 | 4,896 | 223°10'45" | 148°26'28" |
| 16 | 5 472 877,730 | 1 365 767,890 | 6,711 | 222°13'19" | 180°57'25'' |
| 17 | 5 472 872,760 | 1 365 763,380 | 9,680 | 263°35'40" | 138°37'39" |
| 18 | 5 472 871,680 | 1 365 753,760 | 20,754 | 279°08'57" | 164°26'43" |
| 19 | 5 472 874,980 | 1 365 733,270 | 19,585 | 276°12'51" | 182°56'06" |
| 20 | 5 472 877,100 | 1 365 713,800 | 9,392 | 300°31'28" | 155°41'24" |
| 21 | 5 472 881,870 | 1 365 705,710 | 18,797 | 006°23'02" | 114°08'25" |
| 22 | 5 472 900,550 | 1 365 707,800 | 25,116 | 301 °18'15" | 245°04'47" |
| 23 | 5 472 913,600 | 1 365 686,340 | 26,258 | 287°48'25" | 193°29'50" |
| 24 | 5 472 921,630 | 1 365 661,340 | 9,853 | 297°22'16" | 170°26'09" |
| 25 | 5 472 926,160 | 1 365 652,590 | 4,941 | 289°45'19" | 187°36'58" |
| 26 | 5 472 927,830 | 1 365 647,940 | 70,091 | 006°30'16" | 103°15'03" |
|  |  |  | 430,929 |  | 4320°00'00" |

Площа ділянки S = 1.0726 (га.)

Закріплення меж земельної ділянки довгостроковими межовими знаками є важливим етапом у процесі землеустрою. Винесення кутів повороту межі ділянки в натуру виконувалось з точок базисної лінії, закладеної під час горизонтального знімання, методом полярних координат (кут та довжина лінії) з використанням тахеометра і 50-ти метрової мірної стрічки. Підготовка матеріалів для винесення меж в натуру виконана за допомогою автоматизованої системи. На рис. 2.11 відображено карточку закладки межових знаків, а їх перелік і опис наведено рис. 2.12.

Рис. 2.11 - Карточка закладки межових знаків

Рис. 2.12 -  Список межових знаків, переданих на зберігання

В камеральних роботах складають та оформляють кадастровий план, план відведення та план території земельної ділянки, а також план меж зон обмежень і сервітутів земельної ділянки. Дані роботи виконують в програмному забезпечені «Digitals». На плані відведення земельної ділянки червоним кольором показуються межі відведення земельної ділянки, експлікація земель по землекористувачах і угіддях, що відводяться, та умовні знаки. Масштаб плану відведення повинен забезпечувати чітке відображення елементів ділянки запроектованої для відведення.

На рис. 2.13 відображено план щодо відведення земельної ділянки для рибогосподарських потреб.

Рис. 2.13 - План відведення земельної ділянки

План земельної ділянки - графічне зображення, що відображає місцезнаходження, зовнішні межі земельної ділянки та межі земель, обмежених у використанні і обмежених (обтяжених) правами інших осіб (земельних сервітутів), а також розміщення об'єктів нерухомого майна, природних ресурсів на земельній ділянці [5].

На рис. 2.14 -2.15 відображено план межі зон обмеження та сервітуту.

Рис. 2.14 -  Фрагмент плану території земельної ділянки

Рис. 2.15 – Фрагмент плану меж зон обмеження і сервітутів земельної ділянки

Кадастровий план земельної ділянки - графічний документ, що відображає межі земельної ділянки з описом суміжних землевласників і землекористувачів, лінійні проміри між точками по межі земельної ділянки, місцерозташування земельної ділянки, розміщення об'єктів нерухомості, розташованих на земельній ділянці, та складається з використанням даних державного земельного кадастру [4]. Кадастровий план земельної ділянки представлений на рис. 2.16.

Рис. 2.16 - Кадастровий план земельної ділянки

Відповідно до Закону України «Про Державний земельний кадастр» [4] на кадастровому плані земельної ділянки відображаються:

- площа земельної ділянки;

- зовнішні межі земельної ділянки (із зазначенням суміжних земельних ділянок, їх власників, користувачів суміжних земельних ділянок державної чи комунальної власності);

- координати поворотних точок земельної ділянки;

- лінійні проміри між поворотними точками меж земельної ділянки;

- кадастровий номер земельної ділянки;

- кадастрові номери суміжних земельних ділянок (за наявності);

- межі земельних угідь;

- межі частин земельних ділянок, на які поширюється дія обмежень у використанні земельних ділянок, права суборенди, сервітуту;

- контури об'єктів нерухомого майна, розташованих на земельній ділянці.

Таблиці із зазначенням координат усіх поворотних точок меж земельної ділянки, переліку земельних угідь, їх площ, відомостей про цільове призначення земельної ділянки та розробника документації із землеустрою на земельну ділянку є невід'ємною частиною кадастрового плану земельної ділянки. Кадастровий план земельної ділянки складається при формуванні земельної ділянки у паперовій та електронній (цифровій) формі [28].

Після виконання всіх перелічених вище робіт, складається проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на неї на земельних торгах для рибогосподарських потреб.

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО РОЗДІЛУ

В другому розділі передбачені дані про водні ресурси України, що свідчать про їхнє різноманіття та значимість для екосистеми країни. В Україні налічується 63 119 річок, з яких 8 є великими. Ці річки відіграють важливу роль у водопостачанні, транспорті та екології. Країна має близько 20 000 озер, які є важливими природними резервуарами води, а також місцями для відпочинку та рекреації. В Україні існує 1 054 водосховища, які використовуються для регулювання водного потоку, зберігання води для сільського господарства, водопостачання та гідроелектричної генерації. Кількість ставків в Україні становить 50 793. Вони часто використовуються для рибництва, зрошення та як об'єкти для відпочинку.

Ці водні ресурси є важливими для підтримки біорізноманіття, сільського господарства, промисловості та забезпечення населення водою. Правильне управління та охорона водних ресурсів є критично важливими для сталого розвитку країни.

Велика кількість водних об'єктів свідчить про важливість водних ресурсів для екосистеми, економіки та соціального розвитку України. Водночас, це ставить перед країною виклики в плані управління, охорони та раціонального використання водних ресурсів, особливо в умовах зміни клімату та підвищеного антропогенного навантаження. Ефективне управління водними фондами є критично важливим для забезпечення сталого розвитку та збереження екологічної рівноваги в Україні.

В результаті виконаного дослідження структури  ЗФ України встановлено, що землі  ВФ (під водними об’єктами) становлять 2422,8 тис. га, що складає приблизно 4% від загального земельного фонду країни. Визначено, що питома вага земель  ВФ в загальній структурі земельних ресурсів України є доволі значною.

РОЗДІЛ 3

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОСЛІДЖУВАНОГО ОБ’ЄКТА ПРИ РОЗРОБЛЕННІ ПРОЄКТУ ЗЕМЛЕСТРОЮ

3.1 Аналіз структури земельних угідь за видами угідь на території досліджуваної громади

Досліджувана земельна ділянка, що відноситься до земель водного фонду надається у комунальну власність громаді на території Львівської області Червоноградської ради.

В загальному показник площі земель водного та житлового фонду на території громади за даними видами угідь становить показник 2097 га. ЗФ за видами угідь представлений на рис. 3.1.

Рис. 3.1 -  Аналіз структури земельних угідь за видами угідь на території досліджуваної громади

Даний рисунок передбачає те, що на досліджуваній території найбільшої площі займають земельні ділянки сільськогосподарської діяльності, друге місце займають землі забудови, на третьому місці землі водного фонду що становить 80 га, а саме 4% від всієї площі.

З допомогою польового обстеження, різного картографічного матеріалу та передбаченого аналізу землеустрою сільської ради було проведено дослідження використання земельних ділянок місцевої громади до складу якої входить землі водного фонду та ПЗС.

Таблиця 3.1 передбачає експлікацію земель по ПЗС, а також передбачено виконання поконтурної відомості, що зроблено на основі даних щодо контурів угідь. В таблицю занесені контури які є в межах досліджуваного ПЗС.

Таблиця 3.1 – Дані експлікації земельних угідь в межах

ПЗС р. Солокія

| Назва землевласника | Код КВЦПЗ | Загальна площа, га | Сільськогосподарські землі |  |  |  | Ліси, лісо-вкриті площі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всього | З них |  |  | усього | З них |
|  |  |  |  | сіножаті | пасовища | під господарськими шляхами і прогонами |  |  |
| Червоноградська м.р. | 10.02 ПЗС | 80,157 | 47.037 | 22,150 | 24.101 | 0.786 | 33.120 | 33.120 |

Дана магістерська робота при встановленні ПЗС було обрано річку Соколія. Встановлено, що дана річка бере свій початок на території України та Польщі, а також у межах Червоноградської м.р. Вона є лівою притокою р. Західний Буг (рис. 3.2).

Рис. 3.2  - Фрагмент р. Солокія

Площа басейну річки Солокії становить 939 км², що свідчить про значну територію, яку вона охоплює. Довжина басейну річки складає 88 км, що також вказує на її важливість як водного ресурсу в регіоні.

Широка річкова долина Солокії з пологими схилами, яка досягає в межах України до 3 км, створює сприятливі умови для розвитку біорізноманіття та сільського господарства. Такі долини зазвичай є важливими екологічними системами, які підтримують різноманітні види флори та фауни, а також можуть використовуватися для рекреаційних цілей.

З огляду на ці характеристики, річка Солокія та її басейн мають значення не лише для водопостачання, але й для екологічного балансу, сільського господарства та відпочинку населення. Управління цими водними ресурсами є важливим для їх збереження та раціонального використання.

У межах заплави часто зустрічаються болота і лучна рослинність. Річка має середній ухил 0,9 м/км. Протікає в Надбужанській улоговині та по північно-східних схилах Розточчя.

Дно русла річки нерівне, кам’яне та нерівномірно хвилясте. Майже на всій довжині річка вкрита деревно-чагарниковою рослинністю по схилах і берегах. На окремих ділянках потрібні додаткові берегові укріплення.

ЗД, за рахунок якої передбачається відведення, мають наступні характеристики.

- місцерозташування - на території Червоноградської м.р.;

- категорія земель за основним ЦП - землі  ВФ (код - 800);

- для облаштування та догляду за ПЗС (10.02)

-  склад угідь згідно КВЗУ - природні водотоки (річки та струмки) (006.01 )

Місце знаходження ЗД №1 відображено на рис. 3.3 та №2 на рис. 3.4 на основі викопіювання з ПКК.

Рис. 3.3 – Фрагмент місця знаходження ЗД №1 на ПКК

Рис. 3.4 – Фрагмент місця знаходження ЗД №2 на ПКК

3.2 Встановлення проектних заходів щодо встановлення

ПЗС р. Солокія та організація їх території

3.2.1 Аналіз геодезичних робіт по встановленню ПЗС

За даними рішення Червоноградської  м. р. від 29.04.2021р. 411 було проведено роботи щодо розробки проекту землеустрою по встановленню  межі ПЗС р. Солокія на території Червоноградської м. р. у відповідності до технічного завдання на розробку проекту землеустрою. Такий проект має відповідати статті 50 ЗУ «Про землеустрій» та іншим нормативно- правовим актам [7]. Головною метою ПЗС являється захист водного об’єкту дослідження від забруднення та засмічення.

Мінімальні розміри ПЗС у відповідності до ВКУ наведені на рис. 3.5

ПЗС встановлюється по обидва береги річок та навколо водойм уздовж урізу води ( у меженний період) шириною

Для мали річок, струмків і потічків, а також ставків, площею менше  3 га – 25 м.

Для середніх річок, водосховищ на них, водойм, а також ставків, площею більше 3 га -50 м.

Для великих річок, водосховищ на них та озер – 100 м.

Уздовж морів і навколо морських заток лиманів не менше     2 км від урізу води.

У межа існуючих населених пунктів з урахуванням конкретних умов, що склалася.

Рис. 3.5 -  Аналіз мінімальних розмірів ПЗС відповідно до ВКУ

За даними договору між приватною фірмою та ФОП, а саме ПП «Геовіват» та ОП ЛОПВА ПБ проведено відповідний комплекс геодезичних робіт щодо визначення координат геодезичної основи завдяки методам GNSS у статичному та RTK режимах відповідно до нормативних документів .

При статичних  спостереженнях проводились наступні польові дії:

- над точкою для якої треба визначити координати  встановлювалась антена GNSS приймача, вимірювалася її висота;

- включався приймач, запускався запис, який тривав  близько 40 хв.

При статичних спостереженнях камеральні дії включали наступне:

- переписувались дані спостережень на комп'ютер і перетворювались у формат R1NEX;

- завантажувались дані спостережень базової і роверної станції у програмне забезпечення, фіксувались координати базової станції у системі ETRS 2000, запускався процес обрахунку, отримувались координати роверної станції у системі HTRS 2000, виконувалось перетворення у систему УСК 2000 за параметрами:

Тх = -24.376
Ту = -121.321
Tz = 75.895
Rx = 0.001296

Ry = 0 007840

Rz = -0.012672

D = 0

- перетворення до УСК 63 виконувалось за Національним координатним грідом через сайт Закпос. (ZP 63 _v300 ZAK.POS office, 2013, Prog. ZP 63, algo: S.Savchuk, axle: A.Lano, Ver. 3.00) htlp/z/akpos zakeco com на/index php.

На рис. 3.6 представлено відповідну частину GNSS мережі базових станцій України.

Рис. 3.6 -  Фрагмент перманентної мережі України

При RTK спостереженні проводились наступні польові дії:

- комплект RTK GNSS розташовувався на віхі, котру ставили над точкою координати, котру необхідно було визначати;

- наступним складовою це вмикання приймача, запуск програмного забезпечення SURVCE, і робили підключення до мережі базових станцій;

- визначення координат точок та проведення запису даних у приймач;

- контроль RTK поправки проводився за даними пунктів контрольної мережі Львівської обл.

При RTK спостереженнях проводились наступні дії:

- виконувався експорт координат у файл txt, де відображено номер точки, координату  “Х ”  ,   координату “У" та висоту “Н”;

- виконувалось контролювання відхилення від контрольної мережі Львівської обл. і яке не перевищує 10 с.

При проведенні геодезичних робіт було встановлено геодезичну основу, а саме залучено мережу референційних станцій GNSS України «ZАKРOS». До станції системи «ZАKРОS» було проведено прив’язку тахеометричних ходів і GРS знімання.  Процес згущення знімальної мережі проводився із застосуванням двочасготного GPS приймач Epoch 50. В процесі проведення робіт геодезичного спрямування встановлено координати точок поворотів меж  ПЗС уздовж р. Солокія, у межах населеного пункту Червоноградської м. р.

Показник загальної площі на ПЗС становить ‒  80,157 га, усього 12 ЗД. Зйомка території передбачає встановлення 50-ти метрової зони з кожного боку берегів річки Солокія.

Топографічне знімання виконано двома методами: 1) методом GРS-знімання; 2) методом прокладання тахеометричних ходів із застосуванням електронного тахеометра STOUNEX R25 і точок GРS-знімання.

Обробку матеріалів польових вимірювань виконано за допомогою програмного забезпечення ”Digitals”. Таким чином, створена цифрова модель (dmf-файл) та виготовлено електронний документ XML для державної реєстрації  ЗД відповідно до вимог  ЗУ «Про ДЗК».

За даними опрацювання польового журналу та проведених робіт, котрі отримані при виконанні знімання місцевості та вирішенні з допомогою програмного забезпечення Dіgіtаls, були отримані координати ЗД (табл. 3.2- 3.3). Площа ЗД №1  становить - 5,5010 га.

Таблиця 3.2 - Каталог координат ЗД №1

| № | Назва | X |  |  | У |  |  | Відстань (м) | Дирек.кути | Внутр.кути |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 5 | 573 | 949 | 1 | 343 | 841 | 108 | 071°06'33" | 110°43,24" |
| 2 | 2 | 5 | 573 | 983 | 1 | 343 | 943 | 12 | 013°03'17" | 238°03'18" |
| 3 | 3 | 5 | 573 | 995 | 1 | 343 | 946 | 34 | 002°25'06" | 190°38'10" |
| 4 | 4 | 5 | 574 | 029 | 1 | 343 | 947 | 58 | 058°26'55" | 123°58'11" |
| 5 | 5 | 5 | 574 | 060 | 1 | 343 | 997 | 32 | 064°52'55" | 173°34'00" |
| 6 | 6 | 5 | 574 | 073 | 1 | 344 | 026 | 33 | 043°25'48" | 201°27’07" |
| 7 | 7 | 5 | 574 | 097 | 1 | 344 | 048 | 33 | 049°50'04" | 173°35'44" |
| 8 | 8 | 5 | 574 | 119 | 1 | 344 | 074 | 26 | 050°33'00" | 179°17'04" |
| 9 | 9 | 5 | 574 | 135 | 1 | 344 | 094 | 31 | 059°10'24" | 171°22'36" |
| 10 | 10 | 5 | 574 | 151 | 1 | 344 | 120 | 26 | 054°48'12" | 184°22'12" |
| 11 | 11 | 5 | 574 | 166 | 1 | 344 | 142 | 24 | 049оЗЗ'28" | 185°14'44" |
| 12 | 12 | 5 | 574 | 182 | 1 | 344 | 160 | 21 | 050°00'08" | 179°33'20" |
| 13 | 13 | 5 | 574 | 195 | 1 | 344 | 176 | 18 | 050°21'56" | 179°38'12" |
| 14 | 14 | 5 | 574 | 207 | 1 | 344 | 190 | 16 | 060°50'23" | 169°31'33" |
| 15 | 15 | 5 | 574 | 215 | 1 | 344 | 204 | 18 | 060°49'16" | 180°01'07" |
| 16 | 16 | 5 | 574 | 223 | 1 | 344 | 220 | 12 | 054°12'33" | 186°36'43" |
| 17 | 17 | 5 | 574 | 230 | 1 | 344 | 229 | 16 | 054 013'08" | 179°59'25" |
| 18 | 18 | 5 | 574 | 240 | 1 | 344 | 242 | 24 | 061°06'19" | 173°06'50" |
| 19 | 19 | 5 | 574 | 251 | 1 | 344 | 263 | 13 | 051°31'15" | 189°35'04" |
| 20 | 20 | 5 | 574 | 260 | 1 | 344 | 274 | 35 | 024°35'02" | 206°56'13" |
| 21 | 21 | 5 | 574 | 291 | 1 | 344 | 288 | 57 | 023°29'56" | 181°05'05" |
| 22 | 22 | 5 | 574 | 343 | 1 | 344 | 311 | 63 | 022°08'41" | 181°21'16" |
| 2 23 | 23 | 5 | 574 | 401 | 1 | 344 | 334 | 37 | 043°29'35" | 158°39'06" |
| 24 | 24 | 5 | 574 | 428 | 1 | 344 | 360 | 32 | 035°54'45" | 187 °34'50" |

Продовж. табл. 3.2

| 25 | 25 | 5 | 574 | 454 | 1 | 344 | 378 | 22 | 042 0 42'33" | 173°12'12" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 26 | 5 | 574 | 470 | 1 | 344 | 393 | 10 | 074°13'19" | 148°29'14" |
| 27 | 27 | 5 | 574 | 472 | 1 | 344 | 403 | 85 | 074°13'08" | 180°00'11" |
| 28 | 28 | 5 | 574 | 496 | 1 | 344 | 485 | 59 | 068°53'09" | 185°19'59" |
| 29 | 29 | 5 | 574 | 517 | 1 | 344 | 539 | 56 | 065 °39'05" | 183°14'03" |
| 30 | 30 | 5 | 574 | 540 | 1 | 344 | 591 | 57 | 046°39'36" | 198°59'29" |
| 31 | 31 | 5 | 574 | 579 | 1 | 344 | 632 | 66 | 066°02'16" | 160°37'21" |
| 32 | 32 | 5 | 574 | 605 | 1 | 344 | 692 | 29 | 091°53'10" | 154 °09'05" |
| 33 | 33 | 5 | 574 | 604 | 1 | 344 | 721 | 50 | 182°03'21" | 089°49'49" |
| 34 | 34 | 5 | 574 | 554 | 1 | 344 | 719 | 17 | 272 °04'06" | 089°59'15" |
| 35 | 35 | 5 | 574 | 555 | 1 | 344 | 701 | 46 | 246°02’13" | 206°01'53" |
| 36 | 36 | 5 | 574 | 536 | 1 | 344 | 660 | 56 | 226°39'39" | 199°22'33" |
| 37 | 37 | 5 | 574 | 498 | 1 | 344 | 619 | 66 | 245°39'02" | 161°00'37" |
| 38 | 38 | 5 | 574 | 471 | 1 | 344 | 559 | 63 | 248 °53'12" | 176°45'50" |
| 39 | 39 | 5 | 574 | 448 | 1 | 344 | 500 | 83 | 254 °13'09" | 174°40'03" |
| 40 | 40 | 5 | 574 | 426 | 1 | 344 | 421 | 10 | 222°42'34" | 211°30'35" |
| 41 | 41 | 5 | 574 | 418 | 1 | 344 | 414 | 27 | 214 °22'45" | 188°19'49" |
| 42 | 42 | 5 | 574 | 396 | 1 | 344 | 399 | 15 | 223 °29’35" | 170°53'10" |
| 43 | 43 | 5 | 574 | 385 | 1 | 344 | 388 | 16 | 223°29'33" | 180°00'02" |
| 44 | 44 | 5 | 574 | 373 | 1 | 344 | 377 | 54 | 202 °08'43" | 201°20'49" |
| 45 | 45 | 5 | 574 | 324 | 1 | 344 | 357 | 58 | 203°11'24" | 178 °38'48" |
| 46 | 46 | 5 | 574 | 271 | 1 | 344 | 334 | 47 | 204 °35'04" | 178 °54'51" |
| 47 | 47 | 5 | 574 | 228 | 1 | 344 | 314 | 29 | 231° 31'10" | 153°03'54" |
| 48 | 48 | 5 | 574 | 210 | 1 | 344 | 292 | 46 | 239°16'53" | 172 014'17 " |
| 49 | 49 | 5 | 574 | 186 | 1 | 344 | 252 | 81 | 244°20'39" | 174 °56'13" |
| 50 | 50 | 5 | 574 | 798 | 1 | 346 | 208 | 158 | 263°35'25" | 176°21'34" |
| 51 | 51 | 5 | 574 | 780 | 1 | 346 | 051 | 89 | 258045'47" | 184 0 49'39" |
| 52 | 52 | 5 | 574 | 763 | 1 | 345 | 964 | 93 | 262°31'42" | 176°14'05" |
| 53 | 53 | 5 | 574 | 751 | 1 | 345 | 871 | 27 | 262 °31'45" | 179°59'57" |
| 54 | 54 | 5 | 574 | 747 | 1 | 345 | 844 | 22 | 262 °31'40" | 180°00'05" |
| 55 | 55 | 5 | 574 | 745 | 1 | 345 | 823 | 74 | 258 ° 45'55" | 183 °45'44" |
| 56 | 56 | 5 | 574 | 730 | 1 | 345 | 750 | 43 | 251°48’36" | 186°57'19" |
| 57 | 57 | 5 | 574 | 717 | 1 | 345 | 709 | 20 | 266°43'47" | 165 °04’50" |
| 58 | 58 | 5 | 574 | 716 | 1 | 345 | 689 | 28 | 289°34'28" | 157 09'19" |
| 59 | 59 | 5 | 574 | 725 | 1 | 345 | 663 | 54 | 298 °45'25" | 170°49’02" |
| 60 | 60 | 5 | 574 | 751 | 1 | 345 | біб | 30 | 286°41'55" | 192 °03'30" |
| 61 | 61 | 5 | 574 | 760 | 1 | 345 | 587 | 22 | 286°59'24" | 179°42'31" |
| 62 | 62 | 5 | 574 | 766 | 1 | 345 | 566 | 32 | 266°52'41" | 200°06'44" |
| 63 | 63 | 5 | 574 | 764 | 1 | 345 | 534 | 115 | 255 °28'33" | 191°24’08" |
| 64 | 64 | 5 | 574 | 735 | 1 | 345 | 423 | 73 | 259°02'44" | 176°25'49" |
| 65 | 65 | 5 | 574 | 721 | 1 | 345 | 351 | 58 | 253 ° 52'36" | 185°10'08" |
| 66 | 66 | 5 | 574 | 705 | 1 | 345 | 295 | 99 | 253 ° 41'10" | 180°11'26” |
| 67 | 67 | 5 | 574 | 678 | 1 | 345 | 200 | 111 | 252 °02'18" | 181°38'52" |
| 68 | 68 | 5 | 574 | 643 | 1 | 345 | 095 | 40 | 256°45'36" | 175°16'41" |
| 69 | 69 | 5 | 574 | 634 | 1 | 345 | 056 | 50 | 232 °00'25" | 204°45'11" |
| 70 | 70 | 5 | 574 | 604 | 1 | 345 | 016 | 50 | 238о20'56" | 173°39'29" |
| 71 | 71 | 5 | 574 | 578 | 1 | 344 | 974 | 42 | 254 °03'19" | 164°17'37" |
| 72 | 72 | 5 | 574 | 566 | 1 | 344 | 934 | 90 | 265°56'25" | 168 °06'55" |
| 73 | 73 | 5 | 574 | 560 | 1 | 344 | 844 | 95 | 266°09'46" | 179°46'38" |
| 74 | 74 | 5 | 574 | 553 | 1 | 344 | 749 | 19 | 272°04'06" | 174°05'40" |
| 75 | 75 | 5 | 574 | 554 | 1 | 344 | 731 | 50 | 002 °16'22" | 089°47'44" |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 537 |  | 13140°00'00" |

Таблиця 3.3 - Каталог координат ЗД №2

| № | Назва | X |  |  | У |  |  | Відстань (м) | Дирек. кути | Внутр. кути |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 5 | 573 | 869 | 1 | 351 | 980 | 1 | 149°26',42" | 078 °05'02" |
| 2 | 2 | 5 | 573 | 868 | 1 | 351 | 981 | 31 | 139°16'39" | 190°10'02" |
| 3 | 3 | 5 | 573 | 844 | 1 | 352 | 001 | 18 | 145 017'40” | 173°58'58" |
| 4 | 4 | 5 | 573 | 829 | 1 | 352 | 011 | 25 | 149°28'57" | 175°48'43" |
| 5 | 5 | 5 | 573 | 807 | 1 | 352 | 024 | 15 | 146°44,11" | 182°44'46" |
| 6 | 6 | 5 | 573 | 795 | 1 | 352 | 032 | 6 | 143°21'36" | 183°22'35" |
| 7 | 7 | 5 | 573 | 790 | 1 | 352 | 036 | 6 | 177 °17'45" | 146°03'51" |
| 8 | 8 | 5 | 573 | 785 | 1 | 352 | 036 | 22 | 147 °16'09" | 210°01'36" |
| 9 | 9 | 5 | 573 | 767 | 1 | 352 | 048 | 10 | 161°46'33" | 165°29'37" |
| 10 | 10 | 5 | 573 | 757 | 1 | 352 | 051 | 14 | 143°06,09" | 198°40'24" |
| 11 | 11 | 5 | 573 | 746 | 1 | 352 | 059 | 13 | 137 °39'31" | 185°26’38” |
| 12 | 12 | 5 | 573 | 736 | 1 | 352 | 068 | 9 | 114°15'26" | 203 °24'05" |
| 13 | 13 | 5 | 573 | 733 | 1 | 352 | 076 | 9 | 133°14'03" | 161°01'23" |
| 14 | 14 | 5 | 573 | 727 | 1 | 352 | 083 | 5 | 132°04'18" | 181°09'44" |
| 15 | 15 | 5 | 573 | 723 | 1 | 352 | 086 | 7 | 170°27'22" | 141°36'56" |
| 16 | 16 | 5 | 573 | 717 | 1 | 352 | 087 | 8 | 131°36'55" | 218°50'27" |
| 17 | 17 | 5 | 573 | 711 | 1 | 352 | 094 | 6 | 074°11'01" | 237°25'54" |
| 18 | 18 | 5 | 573 | 713 | 1 | 352 | 099 | 16 | 138°00'58" | 116°10'03" |
| 19 | 19 | 5 | 573 | 701 | 1 | 352 | 110 | 2 | 133°29'32" | 184°31'27" |
| 20 | 20 | 5 | 573 | 699 | 1 | 352 | 112 | 18 | 136°42'26" | 176°47'05" |
| 21 | 21 | 5 | 573 | 686 | 1 | 352 | 124 | 9 | 128°31'07" | 188 °11'19" |
| 22 | 22 | 5 | 573 | 681 | 1 | 352 | 131 | 12 | 115°18'26" | 193°12'41” |
| 23 | 23 | 5 | 573 | 676 | 1 | 352 | 141 | 3 | 108°33'58" | 186°44'28" |
| 24 | 24 | 5 | 573 | 675 | 1 | 352 | 144 | 9 | 097°58'37" | 189°40'18" |
| 25 | 25 | 5 | 573 | 674 | 1 | 352 | 153 | 3 | 082°06'55" | 195 °51'42" |
| 26 | 26 | 5 | 573 | 674 | 1 | 352 | 156 | 10 | 068°37'05" | 193°29'50” |
| 27 | 27 | 5 | 573 | 678 | 1 | 352 | 165 | 21 | 084°28'08" | 164 °08’57" |
| 28 | 28 | 5 | 573 | 680 | 1 | 352 | 187 | 10 | 092°47'28" | 171°40'40" |
| 29 | 29 | 5 | 573 | 679 | 1 | 352 | 197 | 12 | 092°47'17" | 180°00,12" |
| 30 | 30 | 5 | 573 | 679 | 1 | 352 | 209 | 4 | 092°47'12" | 180°00'05" |
| 31 | 31 | 5 | 573 | 678 | 1 | 352 | 214 | 23 | 100°23'58" | 172°23'14" |
| 32 | 32 | 5 | 573 | 674 | 1 | 352 | 236 | 19 | 100°24'23" | 179°59'34" |
| 33 | 33 | 5 | 573 | 671 | 1 | 352 | 255 | 26 | 132°53'39" | 147 °30'44" |
| 34 | 34 | 5 | 573 | 653 | 1 | 352 | 274 | 19 | 148°11'45" | 164°41'54" |
| 35 | 35 | 5 | 573 | 637 | 1 | 352 | 284 | 12 | 126°19'49" | 201°51'56" |
| 36 | 36 | 5 | 573 | 630 | 1 | 352 | 294 | 46 | 135°45'55” | 170°33'54" |
| 37 | 37 | 5 | 573 | 597 | 1 | 352 | 326 | 27 | 215°28'59" | 100°16'56" |
| 38 | 38 | 5 | 573 | 576 | 1 | 352 | 310 | 15 | 186°36'28" | 208°52'31" |
| 39 | 39 | 5 | 573 | 561 | 1 | 352 | 309 | 25 | 195°18,35" | 171°17'53" |
| 40 | 40 | 5 | 573 | 537 | 1 | 352 | 302 | 20 | 184°57'15" | 190°21'20" |
| 41 | 41 | 5 | 573 | 518 | 1 | 352 | 300 | 21 | 178°56'24" | 186°00'51" |
| 42 | 42 | 5 | 573 | 497 | 1 | 352 | ЗОЇ | 30 | 117°00'01" | 241°56'23" |
| 43 | 43 | 5 | 573 | 483 | 1 | 352 | 328 | 82 | 094°09'43" | 202°50'18" |
| 44 | 44 | 5 | 573 | 477 | 1 | 352 | 409 | 25 | 100°47'18" | 173 °22'25" |
| 45 | 45 | 5 | 573 | 473 | 1 | 352 | 434 | 45 | 075°36'12" | 205°11'06" |
| 46 | 46 | 5 | 573 | 484 | 1 | 352 | 477 | 30 | 076°37'59" | 178°58'14" |
| 47 | 47 | 5 | 573 | 491 | 1 | 352 | 507 | 5 | 045°53'08" | 210°44'51" |
| 48 | 48 | 5 | 573 | 495 | 1 | 352 | 511 | 27 | 045°24'06" | 180°29'02" |
| 49 | 49 | 5 | 573 | 513 | 1 | 352 | 530 | 47 | 042°02'37" | 183°21'29" |

Продовж. табл. 3.3

| 50 | 50 | 5 | 573 | 548 | 1 | 352 | 561 | 37 | 043°08'26" | 178 °54'11" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | 51 | 5 | 573 | 576 | 1 | 352 | 587 | 26 | 056°10’32" | 166°57'55" |
| 52 | 52 | 5 | 573 | 590 | 1 | 352 | 609 | 16 | 010°59'02" | 225°11'30" |
| 53 | 53 | 5 | 573 | 606 | 1 | 352 | 612 | 24 | 023°00,02” | 167°59'00" |
| 54 | 54 | 5 | 573 | 628 | 1 | 352 | 621 | 33 | 0410 4 9'15" | 161°10’ 47" |
| 55 | 55 | 5 | 573 | 652 | 1 | 352 | 643 | 77 | 057 °06'46" | 164°42'29" |
| 56 | 56 | 5 | 573 | 694 | 1 | 352 | 708 | 37 | 046°48'03" | 190°18'43" |
| 57 | 57 | 5 | 573 | 719 | 1 | 352 | 734 | 28 | 033°28'08" | 193°19'56" |
| 58 | 58 | 5 | 573 | 742 | 1 | 352 | 750 | 52 | 038°48'42" | 174°39'26" |
| 59 | 59 | 5 | 573 | 783 | 1 | 352 | 783 | 50 | 027°08'00" | 191°40'42" |
| 60 | 60 | 5 | 573 | 827 | 1 | 352 | 805 | 28 | 129041'47" | 077°26'13” |
| 61 | 61 | 5 | 573 | 809 | 1 | 352 | 827 | 25 | 131°21’12" | 178 °20'35" |
| 62 | 62 | 5 | 573 | 793 | 1 | 352 | 845 | 44 | 209°04'56" | 102°16’16" |
| 63 | 63 | 5 | 573 | 755 | 1 | 352 | 824 | 55 | 219°03'21" | 170°01'35" |
| 64 | 64 | 5 | 573 | 712 | 1 | 352 | 790 | 30 | 212°20'47" | 186°42'35" |
| 65 | 65 | 5 | 573 | 687 | 1 | 352 | 774 | 31 | 226°57'37" | 165°23'10" |
| 66 | 66 | 5 | 573 | 666 | 1 | 352 | 751 | 31 | 231°45'29" | 175°12'08" |
| 67 | 67 | 5 | 573 | 647 | 1 | 352 | 727 | 60 | 237°25’35" | 174 °19'54" |
| 68 | 68 | 5 | 573 | 614 | 1 | 352 | 676 | 18 | 221°49'13" | 195°36'21" |
| 69 | 69 | 5 | 573 | 601 | 1 | 352 | 664 | 10 | 203°00'10" | 198°49'04" |
| 70 | 70 | 5 | 573 | 591 | 1 | 352 | 660 | 13 | 190°46'01" | 192 °14'09" |
| 71 | 71 | 5 | 573 | 578 | 1 | 352 | 657 | 15 | 199°27'28" | 171°18’32" |
| 72 | 72 | 5 | 573 | 564 | 1 | 352 | 652 | 15 | 220°34'41" | 158 °52'47" |
| 73 | 73 | 5 | 573 | 553 | 1 | 352 | 643 | 27 | 236°40’00" | 163°54'41" |
| 74 | 74 | 5 | 573 | 538 | 1 | 352 | 620 | 32 | 222°27'51" | 194°12'09" |
| 75 | 75 | 5 | 573 | 514 | 1 | 352 | 598 | 51 | 222°27'59" | 179°59'52" |
| 76 | 76 | 5 | 573 | 476 | 1 | 352 | 564 | 32 | 225°36'35" | 176°51'24" |
| 77 | 77 | 5 | 573 | 454 | 1 | 352 | 541 | 4 | 225 °3б'54" | 179°59'41" |
| 78 | 78 | 5 | 573 | 450 | 1 | 352 | 537 | 19 | 249°17'47" | 156°19'08" |
| 79 | 79 | 5 | 573 | 444 | 1 | 352 | 520 | 8 | 249°17’55" | 179°59'51" |
| 80 | 80 | 5 | 573 | 441 | 1 | 352 | 512 | 43 | 256°14’03" | 173°03'52" |
| 81 | 81 | 5 | 573 | 431 | 1 | 352 | 470 | 26 | 253°07'13" | 183°06'51" |
| 82 | 82 | 5 | 573 | 423 | 1 | 352 | 446 | 11 | 266°42'18" | 166°24'54" |
| 83 | 83 | 5 | 573 | 423 | 1 | 352 | 435 | 17 | 273°34'59" | 173°07'19" |
| 84 | 84 | 5 | 573 | 424 | 1 | 352 | 417 | 19 | 284°35'52" | 168 °59'07" |
| 85 | 85 | 5 | 573 | 428 | 1 | 352 | 399 | 59 | 276°16'37" | 188 °19'15" |
| 86 | 86 | 5 | 573 | 435 | 1 | 352 | 341 | 21 | 264°44'53" | 191°31'44" |
| 87 | 87 | 5 | 573 | 433 | 1 | 352 | 319 | 28 | 295°44'03" | 149°00'50" |
| 88 | 88 | 5 | 573 | 445 | 1 | 352 | 295 | 23 | 294°29'24" | 181°14'39" |
| 89 | 89 | 5 | 573 | 455 | 1 | 352 | 273 | 12 | 304°58'52" | 169°30'32" |
| 90 | 90 | 5 | 573 | 462 | 1 | 352 | 263 | 15 | 324°48’22" | 160°10'29" |
| 91 | 91 | 5 | 573 | 474 | 1 | 352 | 255 | 16 | 346°57'34" | 157°50'4 9" |
| 92 | 92 | 5 | 573 | 490 | 1 | 352 | 251 | 21 | 357°18'25" | 169°39'09" |
| 93 | 93 | 5 | 573 | 511 | 1 | 352 | 250 | 36 | 004°37'23" | 172° 41’02" |
| 94 | 94 | 5 | 573 | 547 | 1 | 352 | 253 | 26 | 014°49'48" | 169°47'35" |
| 95 | 95 | 5 | 573 | 572 | 1 | 352 | 259 | 16 | 002°49'05" | 192°00'43" |
| 96 | 96 | 5 | 573 | 588 | 1 | 352 | 260 | 12 | 345°53'17" | 196°55'48" |
| 97 | 97 | 5 | 573 | 600 | 1 | 352 | 257 | 26 | 002°06'24" | 163°46'53" |
| 98 | 98 | 5 | 573 | 625 | 1 | 352 | 258 | 6 | 324°39'23" | 217°27'02" |
| 99 | 99 | 5 | 573 | 630 | 1 | 352 | 255 | 10 | 333°13'00" | 171°26'23" |
| 100 | 100 | 5 | 573 | 640 | 1 | 352 | 250 | 15 | 293°56'53" | 219°16' 07" |
| 101 | 101 | 5 | 573 | 646 | 1 | 352 | 236 | 20 | 280°38'50" | 193°18'03" |

Площа ЗД №2 – 5,5027 га.

Кожна із земельних ділянок пройшла затвердження по одному об’єкту. На даному об’єкті передбачено 12 земельних ділянок. Після проведення польових робіт та опрацювання даних на кожній ділянці проведено КП щодо встановлення ПЗС р. Солокія і плани обмежень (рис. 3.7, 3.8).

Створений кадастровий план являє собою технічну документацію, що показує всі характерні показники об’єкта дослідження. При аналізі КП, отримуємо докладний опис ЗД [10].

Рис. 3.7 -  Кадастровий план ЗД №1

Рис. 3.8 -  Кадастровий план  ЗД №2

КП передбачає інформацію в текстовому вигляді щодо досліджуваної земельної ділянки:

- номер ЗД;

- межі та площу;

- інформацію про правовласника;

- дату та мету реєстрації.

На КП  ЗД зазначаються її форма та межі.

3.3  Дослідження питання перенесення в натуру межі земельної ділянки та її обмежень при використанні ЗД

Останнім етапом геодезичних робіт після того, як відбулося встановлення ПЗС являється винесення ПЗС на місцевість. Саме винесення межі земельної ділянки на місцевість фактично означає фіксацію того самого місця розташування точок повороту земельної ділянки. Перенесення меж земельної ділянки проводиться після проведення кадастрового знімання, а створення проекту землеустрою на земельну ділянку у відповідності після проведення реєстрації в системі ДЗК. Для того, щоб винести межу необхідно, щоб земельна ділянка вже пройшла реєстрацію в ДЗК, адже саме процес закріплення межі земельної ділянки за своїм аналізом являється винесення показника значення координат точок повороту земельної ділянки з кадастру на місцевість із застосуванням спеціального обладнання [15].

Роботи по перенесенню на місцевість меж ПЗС на території Червоноградської м. р. повинні бути проведені на основі  ПЗ щодо встановлення меж ПЗС.

Перенесення меж ПЗС на місцевість здійснювалося  за рахунок використання GPS приймача в області кінематичного режиму. У кінематичному режимі відхилення точок повороту становило менше 10 мм+1 м/км у плані. За допомогою перманентної станції ZАKРОS проведено координування поворотних точок межі.

За ст. 110 ЗКУ, визначено, що на ЗД може бути встановлено обмеження. ЗКУ визначені зони та режимоутворюючі об’єкти, навколо яких вони установлюються (ст. 112 - 115).

На досліджуваній земельній ділянці за результатами проведення робіт вишукування встановлені певні обмеження навколо саме об’єктів енергетичної системи, котрі передбачені у табл. 3.4.

Всього                                                                                0,9055 га

3.4 Аналіз особливостей встановлення ПЗС

В процесі збільшення технологічних процесів та певного впливу людини на навколишнє середовище досить високими темпами зростає ризики забруднення річок та водойм шкідливими пестицидами та відходами, з часом відбувається ерозія ґрунтів. Такі показник призводять до потреби створення ПЗС, виніс їх на місцевість та дотримання відповідних норм щодо використання цих зон.

Слід відзначити, що досліджувана територія фіксує в своєму аспекті повені, що з часом призводить до розмивання річки, через це відбувається зміна русла річки. Має місце підтоплення городів,  як житлових так  і господарських будівель, садів. Крім того, багато ЗД, які примикають до річки, не мають  документів щодо права власності, що створює проблеми використання земель у ПЗС.

Останніми роками межі багатьох населених пунктів розширилися, особливо поблизу міських або рекреаційних зон, що ускладнює оформлення документації на ПЗС.

Створення ПЗС уздовж річок необхідно для нормалізації сприятливого стану водних об'єктів, запобігання їх засміченню, забрудненню та іншим негативним процесам.

В ході роботи виявлено проблемні питання щодо створення та використання ПЗС  річки Солокія . Умовно їх можна розділили на 3 групи за причинами виникнення. Визначено такі проблеми:

- неправильне використанням прилеглих до  ПЗС ЗД.

- застарілість, або відсутність документації із землеустрою;

- не проводиться  контроль за руслом ріки.

Розглянемо дані  проблеми більш детально.

Велику кількість земельних ділянко передано у постійне користування чи відійшло в приватну власність без встановлення ПЗС, адже раніше таких смуг не передбачалось встановлювати. З часом виникли ситуації, коли ПЗС зменшилися до 5-6 м. замість законних 50 м. у відповідності до ВКУ. Отже, за таких умов це не відповідає дієвому законодавству і являється недотриманням норми закону. Ця проблема наведена на рис. 3.9.

Рис. 3.9 -  Фрагмент існуючого використання ЗД біля берегів р. Солокія

Як бачимо з даного рис. 3.9 земельні ділянки більшості громадян розташовані саме на невеликій відстані, що становить 5-6 м від водного об’єкту, ПЗС досить зменшена на 45 м через те, що громадяни мають сертифікат на право власності, який їм був виданий раніше.

Окрім цього, забудова земельних ділянок  виконана на відстані, що становить менше 10 м. від урізу води, що також не відповідає чинному законодавству.

Ще однією проблемою є те, що акти на право власності на ЗД не прив’язані до геодезичної мережі, а лише до  місцевої мережі, тому координати інколи не відповідають реальності, тому їх не можна використовувати як базові пункти при проведенні тахеометричного знімання. Часто площі ЗД не відповідають реальності. За чинним земельним законодавством не має роз’яснень з приводу скасування цих актів, це допустимо лише  при оскарженні їх у суді, а це відбувається дуже довго і потребує багато витрат зайвих коштів.

Наступною проблемою є те, що  у багатьох населених пунктах відсутня містобудівна документація:  генеральний план,  землевпорядна документація ОТГ, ПЗ щодо встановлення меж населених пунктів. Така документація переважно включає  графічні матеріали 80-90 р.р.

Часто при облаштуванні  ПЗС або при проведенні геодезичних робіт угіддя землекористувачів  розміщення на відстані менше 50 метрів від водної поверхні р. Солокія. Тому можемо зробити висновок, що причиною цієї проблеми є також й відсутність актуальної містобудівної документації, яка б мала регулювати ці питання і не допускати таких порушень. Як наслідок, очевидно, що причиною даної проблеми є також відсутність необхідної містобудівної документації,  яка би мала вирішувати  дані питання і  не давати можливості даних порушень.

ПЗС не можуть бути встановлені через відсутність документації, що призводить до значної втрати природного русла річки на окремих ділянках у межах населеного пункту та територіальної громади. Крім того, чинним законом передбачено, що власники ЗД не мають права мати дані ЗД у власності.

Нажаль, не контролюються природні русла річок належним чином.  Річкові системи, особливо малі, часто пересихають влітку або швидко розливаються навесні, що призводить до утворення великої кількості невеликих струмків, тому складно встановити  ПЗС згідно чинного законодавства, тому що територія перетворюється на цілісну ПЗС. Дана проблема також постає також через відсутність  відповідної документації, в якій чітко визначено координати точок повороту меж річки.

Встановлені випадки, коли показники межі ОТГ проходить через берегову лінію річки або навіть частково її перетинають , саме тому важко передбачити та встановити якій ОТГ належать землі під ПЗС.

На рис. 3.10 наведено схеми приблизного розташування та зміни русла р. Солокія, яке сталося за останні роки.

Рис. 3.10 - Зміна русла р. Солокія

На рис. 3.10  чітко видно, що русло річки змінювалось різними чинниками, як кліматичного так і природнього характеру, зокрема найчастіше значними паводками. Чорний колір представляє колишнє русло річки. Синім кольором зображено сучасне русло річки. Місця старого русла вкриті чагарниками та молодими лісами.

Дані проблеми виникають тоді коли  інженери землевпорядники починають проводити роботи по облаштуванню  ПЗС. Це залежить від того де розташований  об’єкт робіт – чи він знаходиться  у насаленому пункті, чи за межами, чи є до водойми суміжна забудова. На сьогоднішній день ця проблема є відкритою. До основних шляхів вирішення цих проблем можна віднести:

- розроблення  нової містобудівної документації.

- розроблення  комплексних планів ПРТ територіальної громади.

- виконання інвентаризації земель у межах ВО.

- розроблення проєктів встановлення ВЗ та ПЗС.

Розроблення землевпорядної документації є ключовим етапом у плануванні та управлінні земельними ресурсами. Це дозволяє:

- Впорядкування наявної забудови: Завдяки детальному аналізу та картографуванню існуючих об'єктів можна оптимізувати їх розташування, що сприятиме більш ефективному використанню території.

- Розміщення земельних угідь: Правильне проектування земельних угідь забезпечить їх ефективне використання для сільського господарства, рекреації та інших потреб, що в свою чергу сприятиме підвищенню продуктивності та економічної вигоди.

- Прогнозування майбутньої ситуації: Землевпорядна документація дозволяє розробити стратегії розвитку територій, враховуючи соціальні, економічні та екологічні аспекти. Це допомагає уникнути конфліктів у використанні земель і забезпечує збалансований розвиток.

- Забезпечення екологічної рівноваги: Правильне планування земельних ресурсів сприяє збереженню природних екосистем, покращенню якості довкілля та зменшенню негативного впливу антропогенної діяльності.

Таким чином, розроблення землевпорядної документації є важливим інструментом для забезпечення сталого розвитку територій, раціонального використання природних ресурсів та покращення якості життя населення.

Застосування нової документації із землеустрою має значний потенціал для поліпшення управління земельними ресурсами. Основні переваги включають:

Приватизація земельних ділянок (ЗД): Завдяки новій документації землевласники отримають можливість легалізувати свої права на землю, що сприятиме розвитку приватної власності та забезпечить правову визначеність у питаннях землеволодіння.

Інвентаризація земель: Проведення інвентаризації земельних угідь, особливо в контексті змін русла ріки, дозволить отримати точну інформацію про їх межі, площу та стан. Це, в свою чергу, допоможе в упорядкуванні використання цих земель.

Оптимізація використання земельних угідь: Знання про зміни в руслі ріки та нові умови дозволить ефективніше планувати використання земель, адаптуючи їх під сільськогосподарські, рекреаційні або інші потреби.

Зменшення конфліктів у використанні землі: Чітка документація і актуальна інформація про земельні ділянки допоможуть уникнути суперечок між землевласниками та іншими користувачами, забезпечуючи справедливий доступ до ресурсів.

Сталий розвиток територій: Завдяки раціональному управлінню земельними ресурсами можна досягти збалансованого розвитку, що враховує як економічні, так і екологічні аспекти.

Таким чином, нова документація із землеустрою та інвентаризація земель є важливими інструментами для забезпечення ефективного управління земельними ресурсами, що сприятиме розвитку місцевих громад і покращенню якості життя населення.

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО РОЗДІЛУ

В третьому розділі наведена характеристика річки Солокія та ЗД, на котрих було встановлено прибережну захисну смугу. Встановлено, що ЗД розташовані  на території Червоноградської м.р. Львівської обл.  Вони надається у комунальну власність Червоноградській м.р.

У розділі, присвяченому методиці розробки проектів землеустрою (ПЗ) по встановленню правоздатності земельних ділянок (ПЗС), можна виділити кілька ключових етапів та аспектів:

- Попередній аналіз: На цьому етапі проводиться збір інформації про земельну ділянку, її правовий статус, існуючі обмеження та обтяження. Важливо врахувати історію використання землі, наявність документів, які підтверджують право власності або користування.

- Проведення інвентаризації: Інвентаризація земельних ділянок є важливим етапом, що включає вимірювання меж, оцінку площі та визначення характеристик земель. Це дозволяє отримати точні дані для подальшого проектування.

- Картографічне забезпечення: Створення картографічних матеріалів, які відображають межі земельної ділянки, її використання, а також розташування сусідніх земель. Це може включати використання геоінформаційних систем (ГІС) для точності та наочності.

- Розробка проекту землеустрою: На основі зібраної інформації та проведених досліджень розробляється проект, який включає в себе:

  - Опис земельної ділянки та її характеристик.

  - Пропозиції щодо встановлення правоздатності, включаючи рекомендації щодо приватизації чи оформлення прав на землю.

  - Визначення можливих обмежень та умов використання земельної ділянки.

- Громадські обговорення: Проведення консультацій з зацікавленими сторонами, включаючи місцеві громади, органи влади та інші користувачі земель. Це дозволяє врахувати думки та потреби різних груп.

- Затвердження проекту: Після завершення всіх етапів проект передається на затвердження відповідним органам, що займаються землеустроєм. Це може включати перевірку на відповідність законодавству та нормативам.

- Моніторинг та оцінка: Після реалізації проекту важливо проводити моніторинг використання земельної ділянки та оцінювати ефективність встановлених прав. Це дозволяє вносити корективи у випадку виявлення проблем або змін у використанні землі.

Ця методика забезпечує системний підхід до встановлення правоздатності земельних ділянок, що сприяє їх ефективному використанню та управлінню земельними ресурсами.

Описано результати кадастрового знімання при виконанні ПЗ та геодезичні роботи при перенесенні на місцевість меж ПЗС на ЗД. Розглянуті питання проблеми встановлення ПЗС.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

У магістерській роботі, присвяченій питанням встановлення прибережних захисних смуг (ПЗС) для річок, зокрема для річки Солокія в межах Червоноградської міської ради розглянуті наступні питання.

У магістерській роботі, присвяченій встановленню прибережних захисних смуг (ПЗС) для річки Солокія на території Червоноградської територіальної громади Львівської області, важливо представити чітку методику, яка включає етапи дослідження, а також результати практичного встановлення меж ПЗС.

При виконанні даної роботи отримані наступні результати:

- Дослідження водних об'єктів України показує, що країна має багатий водний фонд, який потребує належного управління та охорони. Сучасні дані про кількість водних об'єктів свідчать про важливість водних ресурсів для екосистеми, економіки та соціального розвитку. Зважаючи на виклики, такі як забруднення, зміна клімату та антропогенний вплив, необхідно розробити стратегії для збереження та раціонального використання водних ресурсів в Україні. Ці дані можуть стати основою для подальших досліджень та розробки заходів для покращення управління водними ресурсами, а також для встановлення прибережних захисних смуг (ПЗС) на ріках і водоймах.

- Аналіз гідрографічної мережі річки Солокія вказує на її значущість для регіону. Площа басейну та довжина річки є ключовими факторами для управління водними ресурсами, а характеристики річкової долини та середнього ухилу можуть впливати на екологічний стан річки. Розуміння цих параметрів є необхідним для розробки ефективних стратегій управління водними ресурсами, охорони навколишнього середовища та встановлення прибережних захисних смуг (ПЗС) для збереження екосистеми річки Солокія.

- Аналіз нормативно-правових актів і методики встановлення ПЗС є ключовим для ефективного управління водними ресурсами та охорони екосистем. Важливо забезпечити дотримання законодавства, залучати громадськість до процесу та розробляти стратегії, які сприятимуть збереженню водних фондів України. Це дозволить не лише зберегти природні ресурси, але й забезпечити сталий розвиток регіонів, що залежить від водних ресурсів.

- Описано послідовність виконання землевпорядних робіт. Застосовано супутникову систему ZАKРОS. Проведено GPS прив’язку території, що включає 50м зону по обидві сторони р. Солокія. Виконано знімання  території площею  80,157  га,  яка включає 12 ЗД. У камеральних умовах побудовано картографічні матеріали, які  включають плани повороту меж ПЗС і КП встановленої ПЗС. За результатами польових робіт виконано перенесеня на місцевість меж ПЗС.

- У роботі описано використання  ПЗС і приведена їх експлікація. На ПЗС запропоновано ввести режим особового використання згідно  до діючого законодавства.

- Крім того, у кваліфікаційній роботі означено головні проблеми, які виникають  під час створення ПЗС ВО і запропоновано різні рішення цих проблем.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРТУРИ

- Вишневський В.І. Річки і водойми України : Стан і використання : монограф. [для студ. вищ. навч. зал.] / В.І. Вишневський.  – К. : Віпол, 2000. – 376 с.

- Водний фонд України. Штучні водойми. Водосховища та ставки. Довідник Київ «Інтерпрес ЛТД» 2014 р.

- Водне господарство в Україні / підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / А.В. Яцика, В.М. Хорєва. – К. : Ґенеза, 2000 – 456 с.

- Водний кодекс України із змінами, внесеними Законом України: від     21 верес. 2000 р. за №1990 – ІІІ / Верховна рада України – Офіц. вид. – К.: Парлам. вид-во, 2000. – 30 с. – (Бібліотека офіційних видань).

- Волосецький Б. І. Геодезія у природокористуванні : [навч. посіб для студ. вищ. навч. зал.] / Богдан Волосецький. – Львів :  НУ “Львівська політехніка”, 2008. – 288 с.

- Закон України “Про охорону земель” (Електрон. ресурс) / Спосіб доступу: URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/962.

- Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III (Електрон. ресурс) / Спосіб доступу: URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2768-14.

- Закон України “Про землеустрій” (Електрон. ресурс) / Спосіб доступу: URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/858-15.

- Закон України “Про Державний земельний кадастр” (Електрон. ресурс) / Спосіб доступу: URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3613-17.

- Закон України “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність” (Електрон. ресурс) / Спосіб доступу: URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws.

- Ільїн Л. В. Озера України : словник-довідник з  навч. процесу у вищ. навч. закл. / Л. В. Ільїн. – Львів : Львівський держ. ун-т, 1998 – 52 с. (64)

- Статистичний щорічник України за 2022 рік – К. : Техніка, 2022. – 800 с.

- Наказ Головного управління геодезії, картографії та кадастру “Про затвердження Інструкції з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500” (Електрон. ресурс) / Спосіб доступу: URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0393-98.

- Постанова Кабінету Міністрів “Про порядок ведення Державного земельного кадастру” (Електрон. ресурс) / Спосіб доступу: URL. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF.

- Наказ Державного комітету України із земельних ресурсів “Про затвердження Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками” (Електрон. ресурс) / Спосіб доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1.

- Паламарчук М.М. Водний фонд України : довід. посіб. / Паламарчук М.,   Хорєва В.,  Алієва К. – К. : Ніка-Цент, 2000. – 392 с.

- Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель від 03.11.2021 року № 1147  (Електрон. ресурс) / Спосіб доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1573-13.

- Про порядок визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режим ведення в них станом на 24 липня 2021 р. / Постанова Кабінету Міністрів України //– К. : 2021. – 576 – 578 с.

- ПКМУ “Про затвердження порядку розроблення паспорту водних об’єктів” / Наказом Мінприроди України від 18.03.2013 № 99.

- Паспорт водного об’єкта./ Департамент екології  та природних ресурсів Львівської обласної адміністрації, 2018 р.

- Яцик А.В. Водогосподарська екологія : [монограф.] у 4-х томах, 7 книгах / [уклад. Дубняк С.А., Паламарчук М.М., ред. Яцик А.В.] – К .: Ґенеза, 2003-2004. – 1700 с.

- Хільчевський В.К., Г ребінь В.В. Водні об’єкти України та рекреаційне оцінювання якості води: навч. посібник - К.: ДІА, 2022. - 240 с.

- Hubar, Y., Sai, V., Khavar, Y., & Farion, U. (2018). Establishing the environmentally safe width of protective riparian zone along water bodies. Геодезія, картографія і аерофотознімання: міжвідомчий науково-технічний збірник, 88, 55-61.

- Нормативно-правове та геодезичне забезпечення кадастру земель водного фонду: монографія / Л. Перович, В. Сай. – Львів: Видавницто Львівської політехніки, 2017. – 128 с.

- Сай В. Зарубіжний досвід правового регулювання земельних і водних відносин / В. Сай // Геодезія, картографія і аерофотознімання. – Міжвідом. наук.-техн. зб. – Львів, 2006. – №68. – С. – 41 – 46.

- Сай В.М. Визначення ширини прибережної захисної смуги / В. М. Сай // Геодезія,   картографія і аерофотознімання. – Міжвідом. наук.-техн. зб. – Львів, 2008. – №70. –  С. 76 – 80.

ДОДАТОК А

Коротка пояснювальна записка

| Параметри | Значення |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
| Назва водного об’єкта | Ставок площею 0,5948 га розташований за межами с. Грусятичі Жидачівського району Львівської області |  |
| Назва річки (водотоку), на якій (якому) розташований водний об’єкт |  | Річка відсутня |
| Місце знаходження греблі, одного об’єкта Відстань від гирла річки до греблі, км |  | 1,25 км від південно-східних околиць с.Грусятичі Жидачівського району - |
| Призначення водного об’єкта (водосховища, ставка) відповідно до проекту будівництва |  | Не визначено |
| Рік здачі в експлуатацію |  | Дані відсутні |
| Тип водного об’єкта Експлуатація у каскаді (як частина водогосподарської системи) чи ізольовано |  | Ставок (копанка) Ізольовано |
| Вид регулювання стоку |  | Сезонне |
| Дата наповнення до нормального підпірного рівня (далі НПР) |  | Не визначена |
| Наявність акта прийому в експлуатацію водосховища (ставка) або гідровузла |  | Відсутній |
| Наявність правил експлуатації та режиму роботи водного об’єкта |  | Відсутні |
| Замовник проекту будівництва водосховища (ставка) або гідровузла |  | Інформація відсутня |
| Розробник проекту будівництва водосховища (ставка) або гідровузла |  | Інформація відсутня |
| Відомча приналежність гідровузла (власник, балансоутримувач) |  | Інформація відсутня |
| Балансова вартість гідровузла |  | Відсутні дані |
| Користувачі, якими здійснюється забір води з водного об’єкта (наявність у них дозволів на спецводокористування) |  | Забір води не здійснюється |

Характеристика водного об’єкта

| Параметри | Числове значення |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
| Довжина, м | 130 |  |
| Максимальна ширина, м | 65 |  |
| Середня ширина, м | 46 |  |
| Найбільша глибина, м | 1,3 |  |
| Середня глибина, м | 1,0 |  |
| 1 |  | 2 |
| Площа водного дзеркала при НПР, га |  | 0,5948 |
| Відсоток заростання водного об’єкта, % |  | 8,0 |
| Відмітка НПР, м Балтійської системи висот (далі - БС) |  | 273,50 |
| Відмітка максимального (форсованого) підпірного рівня, м БС |  | - |
| Відмітка рівня мертвого об’єму (далі - РМО), м БС |  | - |
| Об’єм при НПР, тис.м3 |  | 5,95 |
| Об’єм при максимальному (форсованому) підпертому рівні, тис.м3 |  | - |
| Об’єм при РМО, тис.м3 |  | - |
| Корисний об’єм, тис.м3 |  | 5,95 |
| Об’єм санітарного попуску, тис.м3 |  | - |
| Основні гідрохімічні показники якості води (мг/л): |  |  |
| - завислі речовини |  | 17,0 |
| - мінералізація |  | 260 |
| - сульфати |  | 20,8 |
| - хлориди |  | 13,75 |
| - азот амоншнии |  | 0,004 |
| - нітрати |  | 1,33 |
| - нітрити |  | н.м.ч. |
| - фосфати |  | н.м.ч. |
| - нафтопродукти |  | - |
| - ХСК |  | 40,0 |
| - БСК5 |  | 14,7 |
| - Натрій |  | 26,91 |
| - залізо загальне |  | 0,08 |
| - кальцій |  | 64 |
| - магній |  | 6,6 |
| - калій |  | 0,39 |
| Витрати на випаровування та фільтрацію протягом року, тис. м3 |  | 3,87 |

Примітка: в зв’язку з тим, що ставок на січень 2016 року являється нерегульованим, відмітки ФПР, РМО – відсутні. Фактичний рівень води на січень 2016 року становить 273,50 м БС – відповідає НПР.

Характеристика водоскидної споруди

| Параметри | Значення |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Тип | Прокоп в грунті |
| 1 | 2 |
| Матеріал | - |
| Конструктивні параметри, м - вхідний оголовок - водопровідна частина - вихідний оголовок | 0,4 х 0,4 6,0 0,4 х 0,4 |
| Вид регулювання, затворі щитові, засувка | Відсутнє |
| Пропускна здатність водоскидної споруди, м3/сек | 0,6 |

ДОДАТОК Б

Ситуаційний план ставка

План ставка

План гідровузла

Поздовжній профіль по осі ставка

Поперечний переріз по осі ставка

Графік залежності площі водного дзеркала та об’єму від відмітки рівня води