MIHICTEPCTBO ОСВІТИ I НАУКИ УКРАЇНИ

КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ТРАНСПОРТНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до випускної роботи бакалавра

на тему «Визначення пасажироутворюючих місць на існуючій мережі міського транспорту м. Кривий Ріг»

Студентка								Гринішина Ю.Ю.

Керівник 								Монастирський Ю.А.

Завідувач кафедри:						Монастирський Ю.А.

Кривий Ріг – 2020 р.

MIHICTEPCTBO ОСВІТИ I НАУКИ УКРАЇНИ

КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ТРАНСПОРТНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Галузь знань: 27 – «Транспорт»

Спеціальність: 275 – «Транспортні технології»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри автомобільного транспорту

Ю.А.Монастирський

«____» квітня 2020р.

ЗАВДАННЯ

НА ВИПУСКНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ

ГРИНІШИНІЙ Юлії Юріївні

1. Тема «Визначення пасажироутворюючих місць на існуючій мережі міського транспорту м. Кривий Ріг»

затверджена наказом по університету від “__”__________2020 року №

2. Строк подання студентом роботи для перевірки на плагіат 05.06.20 р.

3. Вихідні дані до роботи маршрутна мережа міського пасажирського транспорту міста Кривий Ріг, дані відділу транспорту за зв’язку міськвиконкому

4.Зміст пояснювальної записки: вступ; аналіз існуючої мережі; визначення пасажироутворюючих місць за частинами міста,у тому числі: центральна, південна та північна частини; перелік використаних джерел.

Студентка								Гринішина Ю.Ю.

Керівник 								Монастирський Ю.А.

ЗМІСТ

ВСТУП	4

1. АНАЛІЗ ІСНУЮЧОЇ МЕРЕЖІ МІСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ М. КРИВИЙ РІГ	6

2. ВИЗНАЧЕННЯ ПАСАЖИРОУТВОРЮЮЧИХ МІСЦЬ В ЦЕНТРАЛЬНІЙ ЧАСТИНІ МІСТА	14

3. ВИЗНАЧЕННЯ ПАСАЖИРОУТВОРЮЮЧИХ МІСЦЬ  В ПІВДЕННІЙ ЧАСТИНІ МІСТА	25

4 ВИЗНАЧЕННЯ ПАСАЖИРОУТВОРЮЮЧИХ МІСЦЬ В ПІВНІЧННІЙ ЧАСТИНІ МІСТА	31

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	38

ВСТУП

Кривий Ріг - місто в Дніпропетровській області; найбільше місто України, яке не є обласним центром. За офіційними даними Криворізької міської ради довжина міста становить 126 км, ширина міста - до 20 км. Площа міста складає 43000,2 га. Станом на 01.06.2019 р. численність населення міста – 625,3 тис. чол.

До складу Кривого Рогу входять:

- 7 районів: Металургійний район (пр. Миру, 42), Довгинцівський район (Дніпровське шосе, 11), Покровський район (вул. Шурупова, 2), Інгулецький район (пл. 60-ліття СРСР, 1), Саксаганський район (вул. Мелешкіна, 32), Тернівський район (вул. Короленко, 1а), Центрально-Міський район (вул. Леніна, 27);

- 4 селища: Авангард, Гірницьке, Коломійцеве, Степне;

- 2 села: Новоіванівка,

Тернуватий Кут [21].

Маршрутна пасажирська мережа міста Кривий Ріг на сьогодні є однією з самих незвичайних та унікальних, що обумовлюється в першу чергу формуванням міста як окремих складових шахтарських поселень, розташованих з півдня на північ впродовж залізорудного родовища. Місто перетинають 1742 одиниці автошляхів загальною довжиною  2787,8 км,

Активне зростання рівня автомобілізації легкового автотранспорту найближчим часом призведе до повного вичерпання пропускної спроможності магістралей, і це обумовлює новий підхід до проектування вуличної мережі: відведення транзитних транспортних потоків, створення вуличної мережі в обхід центру міста, організація одностороннього руху транспорту. Забудова нових житлових масивів, віддалених від центру міста, вимагатиме подальшого удосконалення та розвитку міської маршрутної мережі. Передбачається також розвиток мережі автобусних маршрутів, які будуть доповнювати тролейбусні лінії, і зв'яжуть всі райони міста з центром, місцями праці і відпочинку.

Побудова мереж основних магістралей визначена лінійним нанесенням планувальної структури в меридіальному напрямку.

Стрижнем усієї магістральної мережі є магістральна автодорога, що перетинає усе місто і єднає основні місця розселення з основними  промвузлами, планувальними районами, основними  вузлами  загальноміського  центру  й центрами планувальних  районів.

Магістральну мережу доріг для швидкісного руху  доповнює розгалужена мережа міських і районних магістралей кільцеподібної форми для  поперечного сполучення, локалізованих у межах окремих планувальних районів, що зв'язують останні між собою,  що також мають  виходи   на  мережу  доріг  для  швидкісного  руху  з наступним виходом на позаміську  мережу в напрямках Дніпропетровська, П'ятихаток, Кіровограда, Миколаєва, Нікополя, Запоріжжя.Особливе значення  набуває магістральна  автодорога, яка разом із  трасою швидкісного трамваю   перетворюється  в основну композиційну вісь міста.

Система центрів, система обслуговування міста будується по поліцентричній схемі, вузли якої утворюють уздовж основної  композиційної осі своєрідні фокуси тяжіння, культурно – побутового й торговельного обслуговування населення всього міста.Завдяки своєму розташуванню система центрів дозволяє забезпечити так зване «попутне» обслуговування значного контингенту жителів. Одночасно із цим створюються передумови для певної диференціації функцій між основними вузлами центру міста й центрами  житлових районів.У розв'язку центрів реалізований принцип відкритої системи, кожний із центрів має у своєму розпорядженні резерв для розвитку в міру укрупнення планувальних районів і формування  нових ділянок селищної зон  кожного з них.

Основні вузли загальноміського центру  й центрів житлових районів вирішуються як великі  за територією  пішохідні зони, повністю ізольовані від транспорту, безпосередньо пов'язані з парками  й зеленими  зонами.

1. АНАЛІЗ ІСНУЮЧОЇ МЕРЕЖІ МІСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ М. КРИВИЙ РІГ

Система міського пасажирського транспорту складається з двох підсистем: маршрутної мережі та засобів пасажирського транспорту.

Маршрутна мережа міста – сукупність усіх маршрутів міського маршрутного пасажирського транспорту. Маршрутна мережа міста характеризується наступними показниками:

1) територія міста, її склад;

2) маршрути:

- кількість, склад;

- шлях слідування;

- довжина;

- види;

- режим руху;

- інтервал руху;

3) експлуатаційні характеристики маршрутної мережі:

- ступінь дублювання;

- непрямолінійність маршрутів;

4) показники доступності маршрутної мережі:

- довжина перегону на маршрутах;

- дальність підходу до зупиночного пункту.

Міський пасажирський транспорт виконує перевезення людей, їхньої ручної поклажі та багажу автобусами, трамваями, тролейбусами таа швидкісними трамваями.

Пасажирський транспорт характеризується наступними показниками:

1) форми власності перевізників;

2) транспортно-експлуатаційні показники діяльності перевізників:

- об’єм перевезень;

- пасажирооборот.

Кривий Ріг - місто в Дніпропетровській області; найбільше місто України, яке не є обласним центром. За офіційними даними Криворізької міської ради довжина міста становить 126 км, ширина міста - до 20 км. Площа міста складає 43000,2 га. Станом на 01.06.2019 р. численність населення міста – 625,3 тис. чол.

На сьогодні перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування забезпечують такі основні автопідприємства: приватне підприємство «Одіум-Престиж», публічне акціонерне товариство «Північтранс», товариство з обмеженою відповідальністю «Приваттранс», та більше 350 приватних перевізників, які щоденно на міських маршрутах забезпечують роботу понад 1400 одиниць транспортних засобів.

Міська пасажирська мережа включає 96 автобусних, 12 трамвайних , 21 тролейбусний та 2 маршрути швидкісного трамваю.

Всього налічується 382 зупинки, у тому числі 278 автобусних, 69 трамвайних, 171 тролейбусна та 14 зупинок швидкісного трамваю.

Перевезення пасажирів здійснюється такими видами транспорту: тролейбуси, автобуси, трамваї та швидкісні трамваї (рис.1.1).

Рис.1.1. Розподіл обсягу перевезень пасажирів за видами пасажирського транспорту за 2019 р.

За статистичними даними міськими тролейбусами було перевезено 4,2 млн. пільгової категорії населення (71% від обсягу перевезень міськими тролейбусами та 8,35% від загального обсягу перевезених пасажирів), міськими трамваями – 3,5 млн. (63% від обсягу перевезень міськими тролейбусами та 6,96% від загального обсягу перевезених пасажирів), міськими швидкісними трамваями – 1,3 млн. (46% від обсягу перевезень міськими тролейбусами та 2,58% від загального обсягу перевезених пасажирів). Таким чином міський електротранспорт здійснює перевезення переважно пільгової категорії населення.

Кількісний склад пасажирського транспорту представлений для тролейбусних маршрутів на рис. 1.2, для трамвайних маршрутів на рис. 1.3.

Рис.1.2. Кількісний склад тролейбусів за маршрутами.

Рис.1.3. Кількісний склад трамваїв за маршрутами.

Сумарна довжина всіх автобусних маршрутів дорівнює 1798 км, тролейбусних - 150 км, трамвайних - 290 км. Середня довжина транспортного маршруту для автобусів складає 18 км, для трамваїв - 13 км, для тролейбусів - 14 км. Для трамваїв мінімальна довжина маршруту 4,56 км (трамвай №8 АМКР-ПівдГЗК), максимальна – 16,92 км (трамвай №2 пл. Домнобудівників-вул. Буковинська). Для тролейбусів мінімальна довжина маршруту 5,97 км (тролейбус №22 вул. Вернадського-вул. Серафимовича), максимальна – 20,12 км та 20,14 км (тролейбус №4 мкрн.Зарічний-ЦГЗК та тролейбус №10 Спорткомплекс-ПівнГЗК). Для автобусів мінімальна довжина маршруту 6 км (автобус №20 ст. Кривий Ріг-Головний-ст. Кривий Ріг-Головний (кільцевий), №71 ст. Кривий Ріг-Головний-вул. Вернадського, №247 Центральний ринок Центрально-Миського району-завод «Констар»), максимальна – 45 км (автобус №381 Автостанція Інгулець-ст. Кривий Ріг-Головний).

Мінімальний інтервал руху для тролейбусів складає 14 хв. (тролейбус №8 пл. Визволення-мкрн. Піонер), максимальний 119 хв. (тролейбус №18 10 м-н-Спорткомплекс), середній 45 хв. Мінімальний інтервал руху для трамваїв складає 8 хв. (трамвай №14 ст. Димитрова-ст. Кривий Ріг-Головний), максимальний 107 хв. (трамвай №3 Металургійний РЗЗ-Цементний ГЗК), середній 50 хв. Мінімальний інтервал руху для автобусів складає 5 хв. (70% всіх маршрутів), максимальний 60 хв. (автобус № 244 пл. Визволення-сел. Степне, №302 Автостанція Інгулець-пл. Визволення, №381 Автостанція Інгулець-ст Кривий Ріг-Головний), середній 15 хв.

Таблиця 1.1

Основні характеристики міського пасажирського транспорту

|  | Загальна довжина маршрутів, км | Кількість маршрутів, од. | Кількість одиниць рухомого складу, од. | Кількість зупинок, од. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тролейбус | 249,1 | 20 | 65 | 171 |
| Трамвай | 323,9 | 13 | 52 | 69 |
| Швидкісний трамвай | 45,6 | 2 | 47 | 14 |
| Автобус | 1798 | 96 | 1378 | 278 |

Маршрути в м. Кривий Ріг в залежності від напрямку руху поділяються на 4 види (табл.1.2, табл.1.3):

– діаметральні маршрути. Проходять через центр міста, з'єднуючи два віддалених райони міста. Тут під поняттям «центр міста» розуміємо територію, обмежену магістральними вулицями з наступними напрямками:

1) пл. Горького, пр. Миру, пл. Визволення, Авіаколедж;

2) пл. Горького, пр. Гагаріна, Автовокзал, Розвилка;

3) пл. Горького, пр. Металургів, КМК (АрселорМіттал Кривий Ріг), Червона, Міський холодильник (Трампарк 1 дільниця);

4) пл. Горького, пл. Артема, пл. 30річчя Перемоги, Піонер, 44-й квартал, Роковата, 17-й квартал, Терни, вул. адмірала Головко;

– радіальний маршрут з'єднує периферійні райони міста із центром;

– кільцеві – маршрути, які мають замкнуту трасу;

– хордові – маршрути, які не проходять через центр міста.

Таблиця 1.2

Класифікація маршрутів в м. Кривий Ріг в залежності від їх розміщення на території міста

| Вид маршруту | Кількість |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | автобус | тролейбус | трамвай | швидкісний трамвай |
| Діаметральні |  | - | 1 | - |
| Радіальні |  | 5 | 10 | 2 |
| Кільцеві | 11 | 3 | - | - |
| Хордові |  | 7 | 2 | - |
| «червона лінія» |  | 5 | - | - |

Таблиця 1.3

Класифікація маршрутів в м. Кривий Ріг в залежності від їх розміщення на території міста

| Вид маршруту | Номера маршрутів |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | автобус |  |  | тролейбус |  | трамвай |  | швидкісний трамвай |
| Діаметральні | 3, 5, 11,35, 204, 205, 223, 229, 278, 295, 312, 314, 381 |  |  |  |  | 9 |  |  |
| Радіальні | 14, 15, 27, 39, 75,200,201,202,203,206,208,210,211,214, 216, 217, 219, 220, 228, 230,236, 240, 250, 255,261, 262, 264, 265, 266, 275, 279, 281, 282, 286, 287, 293, 298, 302, 307, 310, 315, 323, 330, 364, 372, 376 397 |  |  | 11, 13, 14, 14а, 20 |  | 1, 2, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17 |  | 1, 2 |
| Кільцеві | 2, 2а, 10, 20, 57, 79, 83, 84, 97, 300, 300а, 243, 244, 246, 247, 248 |  |  | 12, 12а, 13 |  | - |  | - |
| Хордові |  | 2, 2а, 28, 32, 33, 50, 54, 71, 80, 209, 218, 231, 238, 242, 254, 269, 274, 291, 303, 306, 361 | 9, 10, 15, 16, 18, 21, 22 |  | 3, 8 |  | - |  |
| «червона лінія» |  | - | 8, 12, 12а, 17, 19 |  | - |  | - |  |

Відповідно до Державних будівельних норм України «Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень» (2002) ДБН 360-92** та Державних будівельних норм України «Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів» (2001) відстань між зупиночними пунктами повинна складати: на лініях громадського пасажирського транспорту в межах території населених пунктів для автобусів та тролейбусів 400-600 м [3, 30]. Зменшення нормативних значень приводить до збільшення кількості зупиночних пунктів на маршруті і відповідно знижує швидкість сполучення. В свою чергу збільшення відстані між зупиночними пунктами приводить до наднормативного часу підходу до зупиночного пункту, тому довжина перегону має важливе технологічне значення в процесі обслуговування потреб населення в перевезенні. Результуючі розрахункові значення відстаней між зупиночними пунктами за видами транспорту представлені в табл.1.4.

Таблиця 1.4

Розрахункові значення відстаней між зупиночними пунктами

| Відстань між зупиночними пунктами | Вид транспорту |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | автобус | тролейбус | трамвай |
| Мінімальне значення, км | 0,5 | 0,53 | 0,50 |
| № та назва маршруту | №287 Гімназія №95-вул. Миколаївське шосе | №17 пл. Визволення-пл. Толстого | №1 пл. Домнобудівників-Пивзавод |
| Максимальне значення, км | 20,00 | 0,89 | 0,65 |
| № та назва маршруту | №218 вул. Кремлівська-вул. Каменська | №15 ПівнГЗК-РОФ-2 | №8 ПГЗК-НГЗК |
| Середнє значення, км | 1,49 | 0,74 | 0,57 |

Відповідно до Державних будівельних норм України «Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень» (2002) нормативна відстань пішохідної доступності до зупинки міського пасажирського транспорту становить 500 м [16]. На всій близь території міста існують житлові будинки від яких до найближчої зупинки більше 1,0 км.

Розрахунок кількості маршрутів, що проходять через зупинки м. Кривий Ріг (табл.1.5) показав: максимальна кількість маршрутів проходить через зупинку пл.Горького (95 квартал) і складає 37 маршрутів, найчисленнішими є зупинки через, які проходять від 1 до 5 маршрутів (271 зупинка).

Таблиця 1.5

Розрахункові значення кількості маршрутів, що проходять через зупинку

| Кількість маршрутів, що проходить через зупинку | Кількість зупинок |
| --- | --- |
| 1-5 | 271 |
| 6-10 | 52 |
| 11-15 | 28 |
| 16-20 | 9 |
| 21-25 | 15 |
| 26-30 | 6 |
| 31-37 | 1 |

На одній зупинці може зупинятися одночасно до 37 автобусних, до 9 трамвайних, до 11 тролейбусних, до 2 маршрутів швидкісного трамваю, при середньому значенні 6,6 автобусних, 3,9 трамвайних, 2,7 тролейбусних маршрути. На 164 (42,9 % від загальної кількості) зупинках зупиняється 2 і більше видів транспорту, в середньому на кожній зупинці зупиняється 1,46 видів транспорту 7,1 маршрутів, при цьому максимальна кількість маршрутів на одній зупинці складає 48 («Площа Горького», 37 автобусних та 11 тролейбусних маршрутів).

По «червоній лінії» прокладено 42 (43 % від загальної кількості) автобусних та 11 (52 %) тролейбусних маршрути на яких одночасно працюють 797 (44 % від загальної кількості) автобусів та 51 (72 %) тролейбус. На всій території міста існують житлові будинки від яких до найближчої зупинки більше 3,0 км, при нормативних для міст з населенням більше 500 тис. осіб – 0,8 км.

44 (46 % від загальної кількості) автобусних, 12 (57 %) тролейбусних, 11 (85 %) трамвайних та 2 (100 %) маршрути швидкісного трамваю прокладено з місць проживання мешканців на промислові підприємства і по суті не виконують функцію комунального транспорту по перевезенню громадян міста для забезпечення в культурних, освітніх, медичних та інших комунальних потреб та дозвілля громадян міста.

Паралельно лінії швидкісного трамваю прокладено 12 автобусних маршрутів на яких працюють одночасно 238 (13 %) одиниць транспортних засобів.

Коефіцієнт непрямолінійності маршрутна мережа міського пасажирського транспорту оцінює ступінь відхилення трас маршрутів від їх ідеального стану (відстань по повітряній лінії), є відносною оцінкою конфігурації траси маршруту. Значення коефіцієнтів непрямолінійності повинні бути не вище: для маршрутів, що зв’язують житлові райони із центром міста – 1,2; для маршрутів, що зв’язують периферійні райони між собою й у середньому для всієї маршрутної мережі – 1,3. Розраховані значення коефіцієнту непрямолінійності за видами транспорту м. Кривий Ріг наведено у табл.1.6.

Таблиця 1.6

Розрахункові значення коефіцієнту непрямолінійності за видами транспорту

| Вид транспорту | Середнє значення коефіцієнту непрямолінійності |
| --- | --- |
| Автобус | 1,35 |
| Тролейбус | 1,4 |
| Трамвай | 1,64 |
| Середнє значення | 1,46 |

Таким чином маршрутна мережа характеризується нерівномірним розгалуженням по всій площі міста, існують місця занадто великої концентрації маршрутів та місця де маршрутів обмаль або зовсім немає. Отже маршрутна мережа міста потребує удосконалення.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ПАСАЖИРОУТВОРЮЮЧИХ МІСЦЬ В ЦЕНТРАЛЬНІЙ ЧАСТИНІ МІСТА

До центральної частини м. Кривий Ріг віднесені Металургійний, Довгинцівський та Саксаганський райони (табл.2.1).

Таблиця 2.1

Характеристика Дзержинського, Довгинцівського та Саксаганського районів м. Кривий Ріг

| № з/п | Показник | Металургійний район | Довгинцівський район | Саксаганський район | Центральна частина міста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площа, км2 | 52 | 32 | 39,2 | 123,2 |
| 2 | Населення, чол. | 64300 | 102306 | 140000 | 306600 |
| 3 | Густина населення, чол./ км2 | 1236,54 | 3197,06 | 3571,4 | 2488,67 |

До житлових районів Дзержинського району відносяться Соцмісто, Коксохім, Трампарк, 1-ша дільниця, Червона, 95 квартал (частково), ім.Ілліча, ім.Шевченко (Алаховка), Перемога [17].

Житловий район Соцмісто Дзержинського району знаходиться в центральній частині району. Центральні вулиці –Соборності, В.Матусевіча, пр. Металургів. На території житлового району розміщені Державний виконавчий комітет Криворізької ради, парк культури та відпочинку ім. Б.Хмельницького, велика кількість паркових зон та зон для відпочинку, Криворізький цирк, ринок, Палац культури «Металург», стадіон «Металург» та 5 інших стадіонів, Льодовий палац «Льодова арена», басейн «Богатир», 5 вищих навчальних закладів, 17 дитячих садків. На півдні району розміщуються споруди нежитлових будівель. Територією житлового району проходить швидкісний трамвай. Житловий район Соцмісто представлений п’яти- та багатоповерховими будинками

Житловий район Коксохім Дзержинського району знаходиться на півдні району. З заходу, півдня та сходу житловий район обмежений спорудами нежитлових будівель. Центральна вулиця – Постишева, на якій розміщені будинки з кількістю поверхів до п’яти. Інша територія житлового району Коксохім представлена будинками приватного сектору.

Житловий район ім. Ілліча Дзержинського району знаходиться на півдні району і є його відокремленою частиною. Від інших частин міста житловий район відділений спорудами нежитлових будівель та відстійниками. Територія житлового району ім. Ілліча складається із семи вулиць приватного сектору.

Житловий район Трампарк Дзержинського району знаходиться у південній частині району. З заходу житловий район межує з кар’єрами ПрАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», на південному сході – зі спорудами нежитлових будівель, на сході – з житловим районом 1-ша дільниця. Центральні вулиці – Каховська та Криворіжсталі. На території житлового району знаходиться парк культури та відпочинку «Будівельник», споруди нежитлових будівель. На території житлового району Трампарк розміщені будинки з кількістю поверхів до п’яти та будинки приватного сектору.

Житловий район 1-ша дільниця Дзержинського району знаходиться у південній частині району. На заході межує з житловим районом Трампарк, на сході – з житловим районом Червона. Центральна вулиця – Криворіжсталі. На території житлового району знаходиться два навчальні заклади, три школи та дитячих садки, споруди нежитлових будівель. На території житлового району Трампарк розміщені будинки з кількістю поверхів до п’яти.

Житловий район Червона Дзержинського району знаходиться на південному сході району. Границею житлового району з півдня є споруди нежитлової забудови. На території району розташована станція Червона, управління ПрАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». На території житлового району знаходиться шість навчальних закладів та школа. На території житлового району Трампарк розміщені будинки з кількістю поверхів до п’яти.

Житловий район 95 квартал (частково) Дзержинського району є центральною частиною міста. Центральні вулиці – пр. Миру, пр. Гагаріна, пр. Металургів. Центральна площа – площа Горького, є основною транспортною розв’язкою міста. На території житлового району розміщені Металургійний райвиконком, художня школа та дитячий садок, міська лікарня, церква паркові зони, серед яких сквер Героїв, торгівельні комплекси, готель «Аврора». Територія житлового району 95 квартал (частково) забудована будинками з кількістю поверхів до п’яти.

Житловий район ім. Шевченко (Алаховка) Дзержинського району знаходиться на південному заході району. На території житлового району розміщений кар’єр ПрАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Територія житлового району ім. Шевченко (Алаховка) складається з 8 вулиць приватного сектору.

Житловий район Перемога Дзержинського району знаходиться у північній частині району. Житловий район обмежений вулицею Святогеоргієевська та проспектом Миру. На території житлового райони розміщені вищий навчальний заклад, 4 школи та дитячі садки, споруди нежитлових будівель. Житловий район Перемога складається з великих дев’ятиповерхових будинків та будинків приватного сектору [11].

До житлових районів Довгинцівського району відносяться райони Долгинцево, Суворове, Східний-1,2,3, Дружба, Розвилка, селище Залізничне, селище Калініно, селище Цементніків, Автовокзал, кільце Соборності, Ласточка [22].

Житловий район Долгинцево Довгинцівського району знаходиться у центральній частині району. На території житлового району розміщений залізничний вокзал (станція Кривий Ріг-Головний), стадіон «Локомотив», парк культури та відпочинку залізничників, музична школа, церква. Житловий район Долгинцево складається з декількох дев’ятиповерхових будинків, будинків з поверхами до п’яти, але більшу частину займають будинки приватного сектору.

Житловий район Суворове Довгинцівського району знаходиться на півдні району. З заходу житловий район обмежується Нікопольським шосе. На території житлового району розташовані будинки приватного сектору, сади та садово-дачні ділянки, лісова та паркова зони, кладовище. Центральна вулиця – вулиця Апостоловська.

Житлові райони Східний-1,2,3 Довгинцівського районує типовими проектами, розташовані у північній частині району. Границя між мікрорайонами Східний-1,2,3 та Саксаганським районом проходить по вулиці Водоп’янова. Центральні вулиці мікрорайону Східний-1 – вулиця Симонова та бульвар Кірова. На території житлового району Східний-1 розташовано 4 школи та дитячі садки, дитячий туберкульозний санаторій. Центральні вулиці мікрорайонів Східний-2,3 – Лісового, Гутовського та Сахарова. На території житлового районів Східний-2,3 розташовано 4 школи та дитячі садки, парк культури та відпочинку ім. Гутовського, церква. В цілому житлові райони Східний-1,2,3 є типовими великими спальними районами з великими дев’яти-та шістнадцятиповерховими будинками.

Житловий район Дружба Довгинцівського району знаходиться у центральній частині району. Житловий район межує з житловими районами Долгинцево та Суворово. На території житлового району розміщені спортивний комплекс «Локомотив», центр дитячої та юнацької творчості, 5 дитячих садків та шкіл, поліклініка, паркова зона. Житловий район Дружба складається з декількох дев’ятиповерхових будинків, будинків з поверхами до п’яти, але більшу частину займають будинки приватного сектору.

Житловий район Розвилка Довгинцівського району знаходиться на північному сході району і є окраїною міста. Територія житлового району зі сходу межує зі спорудами нежитлових будівель, на півночі – з парково-лісовою зоною. Центральна вулиця – Дніпропетровське шосе, на якій розташовані великі дев’ятиповерхові будинки. Іншу частину житлового району Розвилка займають будинки приватного сектору.

Житловий район селище Залізничне Довгинцівського району знаходиться на сході району і є окраїною міста. На території житлового району розташовані споруди нежитлових будівель, сади та садово-дачні ділянки та велика парково-лісова зона. Зі сходу та півдня житлового району знаходиться канал Дніпро-Кривий Ріг, на заході а півдні – проходить залізна дорога (станція Батуринська). Житловий район селище Залізничне складається з будинків приватного сектору.

Житловий район селище Калініно Довгинцівського району знаходиться на сході району і є окраїною міста. На території житлового району розташовані споруди нежитлових будівель та велика парково-лісова зона. Зі сходу житлового району знаходиться канал Дніпро-Кривий Ріг, на заході – проходить залізна дорога (станція Лісозахисна). Житловий район селище Калініно складається з будинків приватного сектору.

Житловий район Цементників Довгинцівського знаходиться у центральній частині району і є його відокремленою частиною. Житловий район відмежовується від інших житлових районів парково-лісовою зоною. На півночі житлового району проходить залізниця. Житловий район Цементників складається з 3 вулиць приватного сектору.

Житловий район Автовокзал Довгинцівського району знаходиться у західній частині району. На території житлового району розміщуються Автовокзал, 2 вищі навчальні заклади, Центр дитячої та юнацької творчості «Гармонія», радіошкола, готель «Дружба», церква, на заході, сході та на південному сході – споруди нежитлових будівель. Центральна вулиця - Дніпропетровське шосе. Житловий район Автовокзал складається з п’яти- та дев’ятиповерхових будинків.

Житловий район кільце Соборності Довгинцівського району знаходиться у центральній частині району. На півдні територія житлового району обмежена залізною дорогою та парково-лісовою зоною, на сході розміщені споруди нежитлових будівель, на заході – парк культури та відпочинку 200-річчя Кривого Рогу. Центральна вулиця – Соборності. Центральна площа – Домнобудівників. На території житлового району знаходиться 8 шкіл та литячих садків, Криворізький коксохімічний технікум, Центр професійної освіти металургів та машинобудівників, ресторан «Киянка». Житловий район кільце Соборності складається з декількох дев’ятиповерхових будинків, п’ятиповерхових будинків та будинків приватного сектору.

Житловий район кільце Ласточка Довгинцівського району знаходиться у центральній частині району. Територія житлового району зі сходу межує житловим районом Розвилка, на півночі розташована парково-лісова зона та кладовище. На території житлового району розміщується 3 школи та дитячі садки, лікарня. Центральна вулиця – Дніпропетровське шосе, на якій розташовані великі дев’ятиповерхові будинки. Іншу частину житлового району Ласточка займають будинки приватного сектору [11].

До житлових районів Саксаганського району відносяться райони Гірницький, Ювілейний, Сонячний, 95 квартал (частково), Мудрьона, Філатово, Артем [22].

Житловий район Гірницький Саксаганського району знаходиться а північному сході району і є окраїною міста. Від Жовтневого району житловий район відокремлюється вулицями Коротченка та Водоп’янова. На території житлового району знаходиться 4 школи та дитячі садки. Мікрорайон Гірницький являє собою великий житловий квартал дев’ятиповерхових будинків.

Житловий район Ювілейний Саксаганського району знаходиться на півночі району. Від Жовтневого району житловий район відокремлюється вулицею Коротченка. На заході житлового району протікає річка Саксагань. Центральна вулиця – пр. 200-річчя Кривого Рогу. На території житлового району знаходиться 15 шкіл та дитячих садків. Житловий район Ювілейний являє собою великий житловий квартал дев’ятиповерхових будинків та будинків приватного сектору.

Житловий район Сонячний Саксаганського району знаходиться на сході району. Межує з мікрорайонами Гірницький, Ювілейний та по вулиці Водоп’янова з мікрорайонами Східний-2,3. На території житлового району знаходиться 6 шкіл та дитячих садків. Мікрорайон Сонячний являє собою великий житловий квартал дев’ятиповерхових будинків.

Житловий район 95 квартал (частково) Саксаганського району знаходиться у центральній частині міста. Житловий район межує з Дзержинським районом по проспектам Миру та Гагаріна. Центральна площа – площа Горького, яка є головною транспортною розв’язкою міста. Житловий район 95 квартал (частково) складається з дев’яти-, шістнадцятиповерхових будинків та будинків приватного сектору.

Житловий район Мудрьона Саксаганського району знаходиться у центральній частині району. На території житлового району проходить залізна дорога (станція Мудрьона), розташовані споруди нежитлових будівель та відвалів. Центральна вулиця – Волгоградська. Житловий район Мудрьона складається з будинків приватного сектору.

Житловий район Дзержинка Саксаганського району знаходиться на заході району. Житловий район на півдні межує з Дзержинським районом (пр. Миру), у західній частині розташовані споруди нежитлових будівель, кар’єр ПрАТ ім.Ілліча. На території житлового району розміщено вищий навчальний заклад, школа, дитячий садок, музична школа, Палац культури «Саксагань», Дитячий ляльковий театр, стадіон «Гірник». Житловий район Дзержинка складається невеликих будинків з поверхами до п’яти з будинків приватного сектору.

Житловий район Філатово Саксаганського району знаходиться у західній частині району. Центральна вулиця – Волгоградська. Зі сходу житловий район омиває річка Саксагань. На території житлового району розташовані лікарня, споруди нежитлових будівель, парково-лісова зона, кар’єр шахтоуправління ПрАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», кладовище. Житловий район Філатово складається невеликих будинків з поверхами до п’яти з будинків приватного сектору.

Житловий район Артем Саксаганського району знаходиться у центральній частині району. Центральна площа – площа Олександра Поля. Центральні вулиці – Волгоградська, Бикова, Володимира Великого. З півдня житловий район омиває річка Саксагань. На території житлового району знаходиться 9 шкіл та дитячих садків, лікарня, парк культури та відпочину ім. Артема, стадіон, споруди нежитлових будівель,кладовище, кар’єр шахтоуправління ПРАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Житловий район Артем складається з п’ятиповерхових будинків та будинків приватного сектору.

Житловий район селище Покровське Саксаганського району знаходиться у західній частині району. На заході житловий район межує з Центрально-міським районом (житловий район Карнаватка). На території житлового району розміщено споруди нежитлових будівель, залізна дорога, на заході на південному сході знаходиться кар’єр шахтоуправління ПрАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» та зони обвалення. Житловий район селище Покровське складається з будинків приватного сектору.

Житловий район селище Балка Ковальська Саксаганського району знаходиться на заході району і є західною окраїною міста. На півдні житловий район межує з Центрально-міським районом (житловий район Карнаватка). На території житлового району розміщено споруди нежитлових будівель, велика парково-лісова зона, на північному сході знаходиться полігон побутових відходів. Житловий район селище Балка Ковальська складається з будинків приватного сектору.

Житловий район селище Шмаково Саксаганського району знаходиться у центральній частині району. На північному заході житлового району знаходяться зона обвалення ш. Родіна та полігон побутових відходів. Територією житлового району проходиться залізна дорога, розміщено споруди нежитлових будівель. Житловий район селище Шмаково складається з будинків приватного сектору.

Житловий район бульвар Вечірній Саксаганського району знаходиться у східній частині району. Житловий район на сході межує з Довгинцівським районом (мікрорайон Східний-1) по вулиці Водоп’янова. На території житлового району розміщено споруди нежитлових будівель, парково-лісова зона. На території житлового району знаходяться 7 шкіл та дитячих садків, сквер Героїв Чорнобиля, Саксаганський райвиконком, міський центр зайнятості. Житловий район бульвар Вечірній складається з п’яти- та дев’ятиповерхових будинків

Житловий район ім. Кірова Саксаганського району знаходиться у північносхідній частині району. Житловий район на сході межує з Довгинцівським районом (мікрорайон Східний-2,3) по вулиці Водоп’янова. На території житлового району знаходяться 5 шкіл та дитячих садків. Житловий район ім. Кірова складається з дев’ятиповерхових будинків [11].

Основними підприємства Дзержинського району є ПрАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», КП «Криворізька друкарня», ТДВ «Криворізький завод «Універсал»», Криворізька виправна колонія Державної пенітенціарної служби України в Дніпропетровській області №80, ПРАТ «Криворіжгаз», КП «Кривбасводоканал», ТОВ «Злата-мебель», ПП «Восход», ДП «Криворізький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» [17].

Основними підприємства Довгинцівського району є ПрАТ НДПІ «МЕХАНОБРЧОРМЕТ», ПрАТ «ХайдельбергЦемент», ПрАТ «Криворізький суриковий завод», ТОВ «Віконда», ТОВ «ПраКр», ТОВ «Спарта», ТОВ «ХайдельбергБетон Україна», ТОВ «Цемент», ТОВ «Дніпропромсінтез», Відокремлений структурний підрозділ «Вагонне депо Батуринська» ДП Придніпровська залізниця», Відокремлений структурний підрозділ «Криворізька пасажирська вагона дільниця» ДП «Придніпровська залізниця» [18].

Основними підприємства Саксаганського району є ТОВ «Кривбасзалізобетон», Криворізька філія ПРАТ «Дніпронафтопродукти», ТОВ «Завод металевих конструкцій», ДП «Науково-дослідний гірничорудний інститут», ДПП «Кривбаспромводопостачання»,дочірнє підприємство «Югвторметпром» відкритого акціонерного товариства «Югпром», шахтоуправління з підземного видобутку руди ПрАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», СП ПРАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім.Ілліча», гірничо-збагачувальний комплекс «Укрмеханобр», шахта «Гігант-Глибока» ПрАТ «ЦГЗК», шахта «Артем–2» ПРАТ «ЦГЗК» (не юридична особа), шахта «Родіна» ПРАТ «Криворізький залізорудний комбінат», ТОВ «Агростандарт», ТОВ «Полстар», ТДВ «Криворізька швейна фабрика «Старт»», ВАТ «Регом», Відокремлений підрозділ «Криворізький завод з ремонту агрегатів «Промагрегат» ПРАТ «Металургтрансремонт», ПРАТ «Криворізький центральний рудоремонтний завод», ПрАТ «Криворізький завод гірничого обладнання», ТОВ «Криворіжметробуд» [22].

На цих підприємствах зосереджена найбільша кількість працюючих у районі. У табл. 2.2 наведені підприємства, у яких кількість працюючих більше 100 чол. Ці підприємства є основними пасажироутворюючими місцями південної частини міста у вечірній час доби. Оскільки ПрАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг” працює у 2 зміни, то являє собою пасажироутворюючий центр в утрішний, вечірній та нічний час доби (у відповідності із розкладом робочих змін).

Таблиця 2.2

Кількість працюючих на основних підприємствах 
центральної частини міста

| № з/п | Назва підприємства | Кількість працюючих станом на 01.06.2019 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПрАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг” | 32647 |
| 2 | ТДВ “Криворізький завод “Універсал” | 134 |
| 3 | ДП “Криворізький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації” | 201 |
| 4 | ПрАТ НДПІ «МЕХАНОБРЧОРМЕТ» | 500 |
| 5 | ПрАТ ХайдельбергЦемент | 1570 |
| 6 | ПрАТ «Криворізький суриковий завод» | 191 |
| 7 | ТОВ «Дніпропромсінтез» | 150 |
| 8 | ДП «Науково-дослідний гірничорудний інститут» | 100 |
| 9 | ДПП «Кривбаспромводопостачання» | 1069 |
| 10 | ТОВ «Полстар» | 540 |
| 11 | ВАТ «Регом» | 1200 |
| 12 | ПрАТ «Криворізький центральний рудоремонтний завод» | 90 |
| 13 | Криворізький завод гірничого обладнання» | 2041 |
| 14 | шахта «Гігант-Глибока» ПрАТ «ЦГЗК», | 184 |
| 15 | шахта «Артем–2» ПрАТ «ЦГЗК» | 108 |
| 16 | Разом | 40433 |

[25]

Основними навчальними закладами Саксаганського, Дзержинського та Довгинцівського районів є Будівельний технікум, Державний комерційно-економічний технікум, Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій, Інститут ділового адміністрування, Коксохімічний технікум, Кременчуцького університету економіки, інформаційних технологій та управління, Криворізький медицинський коледж, Криворізький металургійний технікум, Криворізький національний університет, Криворізький центр професійної освіти робітничих кадрів торгівлі та ресторанного сервісу, Навчальний центр, Навчально-консультаційний центр Національного транспортного університету, Професійний гірничо-металургійний ліцей, Професійний ліцей, Професійний транспортно-металургійний ліцей, Філіал Донецького державного університету економіки та торгівлі ім. Туган-Барановського, Філіал Одеської національної юридичної академії, Центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів № 1, Центр професійного навчання металургії та машинобудування[17, 18, 22].

У центральній частині міста можна виділити наступні пасажироутворюючі місця:

1) утрішній час доби: житлові райони та підприємства, що працюють у декілька змін;

2) вечірній час доби: підприємства та навчальні заклади.

До пасажироутворюючих районів центральної частини міста відносяться:

1) утрішній час доби: 95 квартал, Автовокзал, Артем, Гірницький, лгинцево, Дружба, ім.Шевченко (Алаховка), кільце Соборності, Ласточка, Мудрьона, Перемога, Розвилка, селище Залізничне, селище ім.Ілліча, селище Калініно, селище Цементніків, Сонячний, Соцмісто, Суворове, Східний-1,2,3, Філатово, Ювілейний,

2) вечірній час доби: 1-ша дільниця, Автовокзал, Артем, Ювілейний, Карачуни, Дзержинка, кільце Соборності, селище ім.Ілліча, Соцмісто, Трампарк, Червона.

До пасажиропоглинаючих районів центральної частини міста відносяться:

1) утрішній час доби: 1-ша дільниця, Автовокзал, Артем, Ювілейний, Карачуни, Дзержинка, кільце Соборності, селище ім.Ілліча, Соцмісто, Трампарк, Червона;

2) вечірній час доби: 95 квартал, Автовокзал, Артем, Гірницький, Долгинцево, Дружба, ім.Шевченко (Алаховка), кільце Соборності, Ласточка, Мудрьона, Перемога, Розвилка, селище Залізничне, селище ім.Ілліча, селище Калініно, селище Цементніків, Сонячний, Соцмісто, Суворове, Східний-1,2,3, Філатово, Ювілейний.

3. ВИЗНАЧЕННЯ ПАСАЖИРОУТВОРЮЮЧИХ МІСЦЬ 
В ПІВДЕННІЙ ЧАСТИНІ МІСТА

До південної частини м.Кривий Ріг віднесені Центрально-міський та Інгулецький райони (табл.3.1).

Таблиця 3.1

Характеристика Центрально-міського та Інгулецького районів м. Кривий Ріг

| № з/п | Показник | Центрально-міський район | Інгулецький район | Південна частина міста |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площа, км2 | 66,42 | 105 | 172,45 |
| 2 | Населення, чол. | 89500 | 57100 | 146600 |
| 3 | Густина населення, чол./ км2 | 1347,49 | 561,9 | 850,25 |

[20, 21, 24]

До житлових районів Центрально-міського району відносяться Центр, Гданцівка, Чорногорка, Карачуни, Весела Дача, Всебратське, Новогданцівка, Змичка, Карнаватка, Західний, Олександрів Дар (Рахманівка), Рудничне, Валявко, селище Авангард, Шаманівське [20].

До житлових районів Інгулецького району відносяться Інгулець, Іванівка, селище НКГЗК, Матренівка, 9 квартал (ПівдГЗК), Степове, Візірка [24].

Житловий район Інгулець Інгулецького району характеризується великий житловий район, що має приватний сектор та багатоповерхові будинки 5 великих вулиць (Каткова, Нєдєліна, 50-річчя Жовтня, 50 років Комсомолу, пр.Перемоги ) 16 шкіл та дитячих садків, 2 навчальні заклади, центра дитячої та юнацької творчості «Рідний край», лікарня та ринок, палац культури ІнГЗК. Житловий район Інгулець складається з п’яти- та дев’ятиповерхових будинків та будинків приватного сектору.

Житловий район Іванівка Інгулецького району розташований на північному заході району. На заході житлового району розташований кар’єр ВАТ «ПівдГЗК» та протікає річка Інгулець, а на півночі – кар’єри ПРАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». На території житлового району знаходяться сади та садово-дачні ділянки, кладовище. Житловий район Іванівка складається з будинків приватного сектору.

Житловий район селище НКГЗК Інгулецького району розташований на сході району. Зі сходу та півдня  територія житлового району обмежена залізничною дорогою (станція Південна). На території житлового району розміщені споруди нежитлових будівель, сади та садово-дачні ділянки. Житловий район селище НКГЗК складається з будинків приватного сектору.

Житловий район селище Матренівка Інгулецького району знаходиться на заході району. Житловий район омивається річкою Інгулець у напрямку північний схід-схід-південь. На заході житлового району знаходиться кар’єр ВАТ «ПівдГЗК». На території житлового району розміщені рудоуправління ВАТ «ПівдГЗК», 2 дитячі садки, парково-лісова зона, споруди нежитлових будівель, кладовище. Житловий район селище Матренівка складається з будинків з кількістю поверхів до п’яти (вулиці Наливайка та Переяславська) будинків приватного сектору.

Житловий район 9 квартал (ПівдГЗК) Інгулецького району знаходиться у центральній частині району, є великим житловим районом. На території житлового району знаходяться 16 шкіл та дитячих садків, парк культури та відпочину 60-річчя СРСР, Палац культури ІнГЗК, виконком Інгулецького району, палац спорту НГЗК, палац спорту ПівдГЗК, лікарні. Центральні вулиці - Панаса Мирного, Переяслівська, пр.Південний. Житловий район 9 квартал складається з багатоповерхових будинків та будинків приватного сектору.

Житловий район селище Візірка Інгулецького району складається з будинків приватного сектору (4 вулиці від 30 до 46 будинків) [11].

Житловий район Центр Центрально-міського району є історичною частиною міста. Центральні вулиці – Лермонтова, Пушкіна, Харитонова, Українська, Леніна, пр. Карла Маркса. На території житлового району розміщені 6 вищих навчальних закладів, 9 шкіл та дитячих садків, парк культури та відпочинку ім. Гагаріна, парк культури та відпочинку ім. газети «Правда», площа Визволення, театр ім. Т.Г.Шевченко, лікарня, дитяча лікарня, пологовий будинок №1. По території житлового району протікають річки Саксагань та Інгулець.

Житловий район Гданцівка Центрально-міського району розташований у центральній частині району. З заходу, півночі та сходу житловий район  омивається річкою Інгулець. На території житлового району розташовані споруди нежитлових будівель, дві велика паркові зони – парк культури та відпочинку Комсомольський та парк культури та відпочинку ім. Єгорова. На півдні району знаходиться кладовище. Центральна вулиця – Урицького.

Житловий район Чорногорка Центрально-міського району розташований на сході району. Центральна вулиця – Широківська. На сході та півночі житлового район знаходиться зона обвалення. На півдні знаходиться кладовище. На заході омивається річкою Інгулець.

Житловий район Карачуни Центрально-міського району розташований у західній частині району. На заході межує з житловим районом Новогданціка (по річці Інгулець). На сході по вул. Ньютона та Гете межує з житловим районом Весела Дача, на півдні по Миколаївському шосе - з мікрорайоном Всебратське. На території житлового району знаходяться парк культури та відпочинку, непрацюючий кар’єр КДЗ. На північному заході житловий район омивається Карачунівським водосховищем.

Житловий район Весела Дача Центрально-міського району розташований у центральній частині району. Зі сходу та півдня омивається річкою Інгулець. На території житлового району розміщені сади та садово-дачні ділянки, лісова та паркові зона, споруди нежитлових будівель.

Житловий район Всебратське Центрально-міського району знаходиться у південно-західній частині району. З півночі та сходу омивається річкою Інгулець. На сході також межує з житловим районом ім. Валявко, на заході розташована велика паркова та лісова територія.

Житловий район Новогданцівка Центрально-міського району знаходиться у західній частині району. На сході по річці Інгулець межує з житловим районом Карачуни. На території житлового району знаходяться велика паркова та лісова території, непрацюючий кар’єр КДЗ. На заході житловий район омивається Карачунівським водосховищем.

Житловий район Змичка Центрально-міського району розташований у північній частині району. Центральна вулиця – Купріна. На території житлового району розміщені сади та садово-дачні ділянки, два затоплені кар’єри, кладовище, споруди нежитлового комплексу.

Житловий район Карнаватка Центрально-міського району розташований на північному заході району. На сході житловий район межує з кар’єрами та відвалами ПРАТ ім.Ілліча та шахтоуправління ПРАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», на півночі розташована велика парково-лісова територія та кладовище.

Житловий район Західний Центрально-міського району знаходиться на південному заході району. На території житлового району знаходяться залізнична станція Кривий Ріг-Західний, з кар’єрами та відвалами ПРАТ «АрселорМіттал», споруди нежитлової забудови, кладовище, лісова зона.

Житловий район Рудничне Центрально-міського району знаходиться на південному заході району, і є його відокремленою частиною. На території житлового району розміщуються кар’єри ВАТ «ПівдГЗК», парково-лісова зона.

Житловий район Валявко Центрально-міського району знаходиться на півдні району. На сході межує з житловим районом ім..Валявко (границя проходить по залізничній дорозі), на півночі та заході омивається річкою Інгулець.

Житловий район селище Авангадр Центрально-міського району знаходиться на північному заході району, є котеджним поселенням. З заходу житлового району розміщується с. Вольне та Карачунівське водосховище, на півночі – споруди нежитлових будівель, на сході – с.Червоний Шахтар (межею є залізна дорога) [11].

Основними підприємства Інгулецького району є ПРАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат», ВАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат», Гірничий департамент ПРАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ПрАТ «Криворіжаглобуд» [20].

Основними підприємства Центрально-міського району є ВАТ «Завод гірничого машинобудування», цегляний завод, рудоремонтний завод «Рудор» [24].

На цих підприємствах зосереджена найбільша кількість працюючих у районі. У табл. 3.1 наведені підприємства, у яких кількість працюючих більше 100 чол. Ці підприємства є основними пасажироутворюючими місцями південної частини міста у вечірній час доби після закінчення робочого дня.

Таблиця 3.1

Кількість працюючих на основних підприємствах південної частини міста

| № з/п | Назва підприємства | Кількість працюючих |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПРАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат» | 3162 |
| 2 | ВАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» | 10000 |
| 3 | ПрАТ «Криворіжаглобуд» | 351 |
| 4 | «Завод гірничого машинобудування» | 1000 |
| 5 | Разом | 14513 |

[25]

Основними навчальними закладами Центрально-міського та Інгулецького районів є Інгулецький технікум ДВНЗ «Криворізький національний університет», Філіал Європейського університету, Криворізький національний університет, Міжрегіональна академія управління персоналом, Міжрегіональний центр підготовки та перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців, Політехнічний коледж ДВНЗ «КНУ», Український політехнічний технікум, Коледж Національного авіаційного університету [20, 24].

У південній частині міста можна виділити наступні пасажироутворюючі місця:

1) утрішній час доби: житлові райони та підприємства, що працюють у декілька змін;

2) вечірній час доби: підприємства та навчальні заклади.

До пасажироутворюючих районів південної частини міста відносяться:

1) утрішній час доби: 9 квартал (ПівдГЗК), Валявко, Весела Дача, Візірка, Всебратське, Гданцівка, Змичка, Іванівка, Карачуни, Карнаватка, Матренівка,

Новогданцівка, Рудничне, селище Авангард, селище НКГЗК, Степове, Чорногорка, Шаманівське;

2) вечірній час доби: 9 квартал (ПівдГЗК), Гданцівка, Змичка, Карачуни, Центр.

До пасажиропоглинаючих районів південної частини міста відносяться:

1) утрішній час доби: 9 квартал (ПівдГЗК), Гданцівка, Змичка, Карачуни, Центр;

2) вечірній час доби: 9 квартал (ПівдГЗК), Валявко, Весела Дача, Візірка, Всебратське, Гданцівка, Змичка, Іванівка, Карачуни, Карнаватка, Матренівка,

Новогданцівка, Рудничне, селище Авангард, селище НКГЗК, Степове, Чорногорка, Шаманівське.

4. ВИЗНАЧЕННЯ ПАСАЖИРОУТВОРЮЮЧИХ МІСЦЬ
В ПІВНІЧННІЙ ЧАСТИНІ МІСТА

До північної частини м. Кривий Ріг віднесені Тернівський та Покровський райони (табл.4.1).

Таблиця 4.1

Характеристика Тернівського та Жовтневого районів м. Кривий Ріг

| № з/п | Показник | Покровський район | Тернівський район | Північна частина міста |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площа, км2 | 76,2 | 59,5 | 135,7 |
| 2 | Населення, чол. | 82800 | 134100 | 216900 |
| 3 | Густина населення, чол./ км2 | 1086,61 | 2253,79 | 1598,38 |

[19, 21, 23]

Для визначення пасажироутворюючих місць цієї частини міста необхідно визначити на дослідити його житлові райони та основні підприємства.

До житлових районів Тернівського району відносяться Терни, 9-й квартал, Даманський, Веселі Терни, Олексіївка, Леніна, ЗакарПрАТський, 17-й квартал, Рози Люксембург, Краматорівка, Божедарівка [23].

Житловий район Терни Тернівського району знаходиться у північній частині та займає найбільшу територію району. У своєму складі має нежитлову забудову, сади та садово-дачні ділянки,

Житловий район 9-й квартал Тернівського району розташований у північно-центральній частині району. Межує з районами Терни та Даманський, причому частина границі проходить за територією Криворізького ботанічного саду НАНУ. Садово-дачні ділянки центральний ринок Тернівського району. кладовище

Житловий район Даманський Тернівського району знаходиться у північно-східній частині району. У своєму складі має Криворізький ботанічний сад НАНУ. Центральні вулиці – Генерала Доватора та Адмірала Головка.

Житловий район Веселі Терни Тернівського району знаходиться у центрально-східній частині району. Включає в себе садово-дачні ділянки, кладовище. Центральні вулиці – Каширська та Червонознаменна.

Житловий район Олексіївка Тернівського району знаходиться у західній частині району, на південному-сході межує з житловим районом ім.Леніна. На території району розташовані садово-дачні ділянки, ліси, парки, сквери, кладовище

Житловий район ім. Леніна Тернівського району знаходиться у західній частині району, на північному-заході межує з житловим районом Олексіївка. На території району розташовані садово-дачні ділянки, ліси, парки, сквери, кладовище, нежитлова забудова

Житловий район Закарпатський Тернівського району розташований на півдні району. Межує з житловими районами ім.Леніна, ім.Рози Люксембург, Веселими Тернами та 17-м кварталом. На півдні району розміщена велика територія лісів. Центральна вулиця – 23 Лютого.

Житловий район 17-й квартал Тернівського району розташований на півдні району. Межує на заході з житловим районом – Краматорівка (між ними розташовані споруди нежитлової забудови), на сході –з Божедарівкою. Центральна вулиця – 23 Лютого.

Житловий район ім.Рози Люксембург Тернівського району є займає невелику частину на заході району. З півночі та заходу обмежений лісами, зі сходу – нежитловими забудовами. На сході межує з ЗакарПрАТським житловим районом, на півдні – з Краматорівкою.

Житловий район Краматорівка Тернівського району знаходиться на південному заході району. На півночі межує з житловим районом Рози Люксембург, на сході – з 17 кварталом. Між житловими районами розташовані споруди нежитлової забудови

Житловий район Божедарівка Тернівського району розташований на півдні району. На заході межує з житловим районом 17-й квартал, на сході омивається річкою Саксагань На території району розташовані сади та садово-дачні ділянки [11].

До житлових районів Жовтневого району відносяться 44 квартал, Суха Балка, 129 квартал, 20 квартал, Зарічний, Фрунзе, КРЕС, Дубова балка, Червоний Горняк, Соколовка, Комінтерн, Олександрівка, Бажанове, Індустріальний, Піонер, Більшовик [19].

Житловий район 44 квартал Жовтневого району розташований на півночі району. На півночі межує з житловими районами Тернівського району Божедарівкою та 17-м кварталом, на заході – з Сухою Балкою, на півдні – з 20-м кварталом, на сході розташований відстійник та Кресівське водосховище. На території району розташовані споруди нежитлової забудови. Центральні вулиці – 23-го Лютого та Мусоргського.

Житловий район Суха Балка Жовтневого району знаходиться на заході району. На заході межує з кар’єром ПРАТ «ЦГЗК» та зоною обвалення шахтних гірничих отводів, на сході - з житловими районами 44-й квартал та 20-й квартал з межею по вул. Симбірцева та вул. Ногіна. На території району розташовані споруди нежитлової забудови.

Житловий район 129 квартал Жовтневого району розташований на сході району. З півночі, сходу та півдня омивається Кресівським водосховищем, навколо району розташована велика паркова територія. Центральна вулиця – Ватутіна.

Житловий район 20 квартал Жовтневого району розташований у центральній частині району. Зі сходу та півдня омивається Кресівським водосховищем. На півночі межує з житловим районом 44 квартал, на заході – Сухою Балкою по вулиці Симбірцева. Між житловими районами 20 квартал та 44 квартал розташована велика паркова зона – парк культури та відпочинку ім. Б.Хмельницького. кладовище.

Житловий район Зарічний Жовтневого району розташований у центрально-східній частині району. З півночі та заходу район омивається Кресівським водосховищем. На півдні по вулиці Десантній межує з житловим районом Соколовка.

Житловий район Фрунзе Жовтневого району розташований на заході району. На заході району розташовані кар’єр ПРАТ «ЦГЗК» та зона обвалення шахтних гірничих отводів. На території району розташовані споруди нежитлового комплексу.

Житловий район КРЕС Жовтневого району розташований у центральній частині району. Зі сходу, півночі та заходу омивається річкою Саксагань. На території району розташовані кладовище. Найбільші вулиці – Шурупова та Кремлівська.

Житловий район Дубова балка Жовтневого району розташовується на заході району. Район відокремлений від загальної території міста кар’єром ПРАТ «ЦГЗК».

Житловий район Червоний Горняк Жовтневого району розташовується на заході району. Район відокремлений від загальної території міста кар’єром ПРАТ «ЦГЗК». На території району розташовані сади та садово-дачні ділянки.

Житловий район Соколовка Жовтневого району розташований на центральному сході району. На півночі по вул. Десантній межує з мікрорайоном Зарічний, на сході по вул. Водоп’янова – з Олександрівкою, на півдні району розташована лісова та паркові зони.

Житловий район Олександрівка Жовтневого району розташований на сході району. Межами району є вулиці Електрозаводська та Водоп’янова. На території району розміщені споруди нежитлових будівель, лісова та паркова зона.

Житловий район Бажанове Жовтневого району розташований на сході району. На півдні межує з мікрорайоном Індустріальний (частина межі проходить через кладовище), на заході – по вул. Тухачевського з районом Піонер.

Житловий район Індустріальний Жовтневого району розташований на півдні району. На півдні по вул. Водоп’янова межує з мікрорайоном Гірницький Саксаганського району, на північному заході з житловим районом Бажанове.

Житловий район Піонер Жовтневого району розташований на південному заході району. На заході району розташовані кар’єр ПРАТ «ЦГЗК» та зон обвалення шахтних гірничих отводів; на півночі – лісова та паркова зони.

Житловий район Більшовик Жовтневого району розташований на півдні району. Межує з житловим районом Піонер на півночі. Центральна вулиця – Дишинського. На заході житловогорайону розташовані кар’єр ПРАТ «ЦГЗК» та зон обвалення шахтних гірничих отводів, на сході житловий район омиває річка Саксагань [11].

Основними підприємства Тернівського району є ПРАТ «ПIВНГЗК», ТОВ «Кривбасремонт», ТОВ «Днєстр», ТОВ «ДСД», АТЗТ «МАСП», ТОВ «Тепловодбуд», ТОВ «Уют-2011», ПП «Уют - 2007», ПП «Комфорт-Сіті», шахта «Криворіжсталі» ПРАТ «ЦГЗК», Шахта «Гвардійська» ПРАТ «Кривбасзалізрудком», шахта ім. Леніна ПРАТ «Кривбасзалізрудком», Ремонтно-механічний завод сервісного управління по ремонту та монтажу шахтного обладнання ПРАТ «Кривбасзалізрудком», Шахтобудівельне управління ПРАТ «Криворізький залізорудний комбінат», Енергетичний цех сервісного управління по ремонту та монтажу шахтного обладнання ПРАТ «Криворізький залізорудний комбінат», ТОВ «Північпромбуд», ТОВ «ОМС-Україна», ТОВ «Терни-сервісмонтаж», Криворізький ботанічний сад НАН України, Дільниця «ПІВНГЗК» тролейбусного депо №1 КП «Міський тролейбус» [23].

Основними підприємства Жовтневого району є ПРАТ «Центральний гірничозбагачувальний комбінат», шахти Родіна, Жовтнева, Гвардійська та імені Леніна ПРАТ «Криворізький залізорудний комбінат», управління ПРАТ «Криворізький залізорудний комбінат», шахти Ювілейна та ім. Фрунзе ПРАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», управління ПРАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» [19].

На цих підприємствах зосереджена найбільша кількість працюючих у районі. У табл. 4.2 наведені підприємства, у яких кількість працюючих більше 100 чол. Ці підприємства є основними пасажироутворюючими місцями південної частини міста у вечірній час доби.

Таблиця 4.2

Кількість працюючих на основних підприємствах північної частини міста

| № з/п | Назва підприємства | Кількість працюючих |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПРАТ «Центральний гірничозбагачувальний комбінат» | 5920 |
| 2 | ПРАТ «Криворізький залізорудний комбінат» | 9440 |
| 3 | шахта Родіна ПРАТ «Криворізький залізорудний комбінат», | 987 |
| 4 | шахта Жовтнева ПРАТ «Криворізький залізорудний комбінат», | 693 |
| 5 | шахта Гвардійська ПРАТ «Криворізький залізорудний комбінат», | 879 |
| 6 | шахта імені Леніна ПРАТ «Криворізький залізорудний комбінат», | 936 |
| 7 | ПРАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» | 4713 |
| 8 | шахта Ювілейна ПРАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» | 1248 |
| 9 | шахта ім. Фрунзе ПРАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» | 847 |
| 10 | ПРАТ “Північний гірничозбагачувальний комбінат" | 6896 |
| 11 | ТОВ „Кривбасремонт” | 700 |

[25]

Основними навчальними закладами Тернівського та Жовтневого району є Автотранспортний технікум ДВНЗ «КНУ», Гірничий технікум ДВНЗ «КНУ», Гірничо-електромеханічний технікум ДВНЗ «КНУ», Індустріальний технікум ДВНЗ «КНУ», Коледж економіки та управління, Криворізький факультет Запорізького національного університету, Навчально-виробничий центр, Професійний будівельний ліцей, Професійний гірничо-технологічний ліцей, Факультет Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, Центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівельної галузі, Центр професійної освіти [19, 23].

У північній частині міста можна виділити наступні пасажироутворюючі місця:

1) утрішній час доби: житлові райони та підприємства, що працюють у декілька змін;

2) вечірній час доби: підприємства та навчальні заклади.

До пасажироутворюючих районів північної частини міста відносяться:

1) утрішній час доби: 129 квартал, 17-й квартал,  20 квартал, 9-й квартал, Бажанове, Більшовик, Божедарівка, Веселі Терни, Даманський, ЗакарПрАТський, Зарічний, ім. Леніна, Індустріальний, Краматорівка, Олександрівка, Олексіївка, Піонер, Соколовка, Терни, Червоний Горняк;

2) вечірній час доби: 44 квартал, Веселі Терни, Дубова балка, ім. Леніна, ім. Рози Люксембург, ім. Фрунзе, КРЕС, Суха Балка, Терни;.

До пасажиропоглинаючих районів північної частини міста відносяться:

1) утрішній час доби: 44 квартал, Веселі Терни, Дубова балка, ім. Леніна, ім. Рози Люксембург, ім. Фрунзе, КРЕС, Суха Балка, Терни;

2) вечірній час доби: 129 квартал, 17-й квартал,  20 квартал, 9-й квартал, Бажанове, Більшовик, Божедарівка, Веселі Терни, Даманський, ЗакарПрАТський, Зарічний, ім. Леніна, Індустріальний, Краматорівка, Олександрівка, Олексіївка, Піонер, Соколовка, Терни, Червоний Горняк.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Аулін В.В. Оцінка впливу розподілу рухомого складу на маршрутах міста на якість транспортного обслуговування населення / Аулін В.В., Голуб Д.В. // Вісник СевНТУ – 2013. – Вип. 142. – С.27-31.

- Босняк M.Г. Комплексне удосконалення транспортного процесу i органiзацiя роботи автобусного підприємства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. нaук: спец. 05.22.01 «Транспортні системи» / М.Г.Босняк. – К, 1997. – 15 с.

- Горбачов П.Ф. Аналіз відстаней між зупинками міського пасажирського транспорту як фактора впливу на розселення населення / Горбачов П.Ф., Свячинський С.В. // Автомобильний транпсорт. – 2010. – Вип. 26. – С. 101-104.

- Горбачов П.Ф. Комплексна оцінка функціонування маршрутної мережі міста Кривий Ріг / Горбачов П.Ф., Вдовиченко В.О., Россолов О.В., Колий О.С. // Восточтоевпропейский журнал передових технологий. – 2009. - №2/6 (38). – С. 4-7.

- Гульчак О.П. Аналіз методів моделювання функціонування міської пасажирської транспортної системи / Гульчак О.П., Шапенко Є.М. // Збірник наукових праць НТУ. – 2009. – С. 126-129.

- Гуща О.О. Методичні підходи до аналізу пасажиропотоків автобусного маршруту / Гуща О.О. // Збірник наукових праць НТУ. – 2012. – С. 119-122.

- Живоглядов В.Г. Теория движения транспортних и пешеходних потоков / Живоглядов В.Г. – Ростов-на-Дону: Известия вузов Северо-Кавказского региона. – 2005. – 182 с.

- Ігнатенко О.С. Основи методології побудови пасажирської транспортної системи / Ігнатенко О.С., Марунич В.С. // Автошляховик України. – Вип. 3. – 1995. – С. 4-7.

- Ігнатенко О.С. Теоретичні та практичні аспекти вдосконалення пасажирських перевезень в містах / Ігнатенко О.С., Марунич В.С. // Автошляховик України. – Вип. 1. – 1994. – С. 6-9.

- Інформаційний портал м. Кривий Ріг. Режим доступу: http://80564.info/transport.htm.

- Карта м. Кривий Ріг. Режим доступу:http://maps.yandex.ua/?text=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0%2C%20%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%2C%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D0%A0%D1%96%D0%B3&sll=33.39178%2C47.910481&ll=33.391780%2C47.910481&spn=2.124481%2C0.720169&z=10&l=map

- Крейсман Е.А. Удосконалення методики організації автобусних перевезень в транспортній системі міст : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. нaук: спец.05.22.11 «Транспортні системи» / Е.А.Крейсман. – К, 2002. – 24 с.

- Кузькін О.Ф. Аналіз комплексних мереж маршрутного транспорту загального користування великих міст України / Кузькін О.Ф., Мовчан А.Е. // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2012. - №4. – С. 83-89.

- Ламбуцький М.М. Дослідження функціонування зупинки міського пасажирського транспорту/ Ламбуцький М.М. // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету. – 2006. – Вип.6. – С. 55-58.

- Логистика: общественний пассажирский транспорт: [учеб. для студ. экон. вузов]. / под общ. ред. Л.Б. Миротина. – М.: Экзамен, 2003. – 224 с.

- Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень: ДБН 360-92**. – К.: Держбуд України, 2002. – 50 с. – (Державні будівельні норми).

- Офіційний сайт виконкому Дзержинської району у місті ради. Режим доступу: http://dzr.dp.ua/.

- Офіційний сайт виконкому Довгинцівської району у місті ради. Режим доступу: http://dlgr.gov.ua/.

- Офіційний сайт виконкому Жовтневої району у місті ради. Режим доступу: http://jrr.gov.ua/.

- Офіційний сайт виконкому Інгулецької району у місті ради. Режим доступу: http://ing-org.dp.ua /.

- Офіційний сайт виконкому Криворізької міської ради. Режим доступу: http://kryvyirih.dp.ua/.

- Офіційний сайт виконкому Саксаганської району у місті ради. Режим доступу: http://srvk.gov.ua/.

- Офіційний сайт виконкому Тернівської району у місті ради. Режим доступу: http://trnvk.dp.uа/.

- Офіційний сайт виконкому Центрально-міської району у місті ради. Режим доступу: http://vykonkom-tsmkr.gov.ua/‎.

- Офіційний сайт Державної установи «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України». Режим доступу:http://www.smida.gov.ua/about.

- Пасажирські автомобільні перевезення [навч. посіб. для студ. спец. 6.100404 «Організація перевезень та управління на транспорті (автомобільний)»] / укл. Босняк М. Г. – К.: Слово, 2009. – 272 с.

- Перший Криворізький: портал м. Кривий Ріг. Режим доступу: http://info.1kr.ua/transports.html.

- Рудзінський В.В. Дослідження роботи міських маршрутних транспортних засобів, як передумова впровадження технологій інтелектуальних транспортних систем / Рудзінський В.В., Шумляківський В.П. // Вісник СевНТУ – 2013. – Вип. 142. – С.195-198.

- Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і затвердження комплексних схем транспорту для міст України ДБН Б.1-2-95 – К.: Укрархбудінформ, 1996. – 33 с. – (Державні будівельні норми України).

- Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів: ДБН В.2.-3-5- 2001.. – К.: Держбуд України, 2001. – 51 с. – (Державні будівельні норми України).

- Стратегічний план розвитку міста Кривого Рогу до 2015 року. Додаток до Рішення Криворізької міської ради від 23.11.2011 №711 «Про затвердження Стратегічного плану розвитку міста Криворого Рогу до 2015 року».

- Чаплінський В.С. Логістичний аналіз перевезень пасажирів міським транспортом / Чаплінський В.С., Король С.О., Морозов О.В. // Вісник КДПУ ім. М. Остроградського. – 2007. – Вип. 6(47). – Ч. 1. – С. 96-98.

- Яновський П.О. Пасажирські перевезення: [навч. посіб.] / Яновський П.О. – К.: НАУ, 2008. – 469 с.