MIHICTEPCTBO ОСВІТИ I НАУКИ УКРАЇНИ

КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ МЕХАНІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ТА ТРАНСПОРТУ

КАФЕДРА АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до випускної роботи бакалавра

на тему: «Визначення показників роботи кар’єрних автосамоскидів 
вантажопідйомністю 130 т в умовах 
ПрАТ Північний гірничо-збагачувальний комбінат»
Студент






ТАРНОПОЛЬСЬКА Ю.С.
Керівник 







ТАРАН І.О.

Завідувач кафедри:





Монастирський Ю.А.

Кривий Ріг – 2022 р.

MIHICTEPCTBO ОСВІТИ I НАУКИ УКРАЇНИ

КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ТРАНСПОРТНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Галузь знань: 27 – «Транспорт»
Спеціальність: 275 – «Транспортні технології»

                                                                                                      ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри автомобільного транспорту

Ю.А.Монастирський

«____» квітня 2022р.
ЗАВДАННЯ

НА ВИПУСКНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ

ТАРНОПОЛЬСЬКІЙ Юлії Сергіївні
1. Тема «Визначення показників роботи кар’єрних автосамоскидів вантажопідйомністю 130 т в умовах ПрАТ Північний гірничо-збагачувальний комбінат»
затверджена наказом по університету від “__”__________2022 року №

2. Строк подання студентом роботи для перевірки на плагіат 10.06.22 р.

3. Вихідні дані до роботи Технічні та економічні показники роботи кар’єрних самоскидів БелАЗ на криворізькому гірничозбагачувальному комбінаті ВАТ«Північний ГЗК», дані системи диспетчеризації «Кар’єр».

4.Зміст пояснювальної записки: вступ; аналіз даних по роботі кар’єрних самоскидів БелАЗ-75131, перелік використаних джерел.
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

	.№
	Назва етапів роботи
	Термін виконання 
	Примітка

	1.
	Аналіз стану питання. Отримання та обробка вхідних даних
	27.04-09.05
	

	2.
	Теоретичні дослідження та узагальнення результатів
	10.05-15.05
	

	3
	Розробка рекомендацій 
	16.05-25.05
	

	4
	Оформлення пояснювальної записки
	26.05-29.05
	

	5
	Перевірка на плагіат на кафедрі, рецензування
	30.05-05.06
	


Студент






ТАРНОПОЛЬСЬКА Ю.С.

Керівник 







ТАРАН І.О.

Зміст

3Зміст


4ВСТУП


81. СУЧАСНИЙ СТАН РОБОТИ КАР’ЄРНИХ  АВТОСАМОСКИДІВ В КАР’ЄРАХ ПРАТ ПІВНІЧНИЙ ГЗК


132. ЗАГАЛЬНА МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ  РОБОТИ КАР’ЄРНИХ САМОСКИДІВ


153. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИХІДНИХ ДАНИХ


255. ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ РОБОТИ САМОСКИДІВ НА РІЗНИХ ТРАСАХ.


316. ВИЗНАЧЕННЯ ВИТРАТ ПАЛИВА САМОСКИДІВ НА РІЗНИХ МАРШРУТАХ РУХУ


43ВИСНОВКИ


45СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ




ВСТУП
Криворізький залізорудний басейн на сьогодні видобуває найбільшу кількість залізної руди в Європі. Одним з провідних підприємств басейну є Північний гірничо-збагачувальний комбінат, який був заснований у 1963році.   

Північний гірничо-збагачувальний комбінат - має закінчений цикл виробництва залізорудного концентрату і окатишів. Комбінат виробляє близько 45 % залізорудних окатишів та близько 20 % залізорудного концентрату в загальноукраїнському видобутку. Проектні потужності комбінату складають: залізної руди - 48,5 млн.т, концентрату - 20,47 млн.т, окатишів - 16,3 млн.т.

Комбінат відпрацьовує відкритим способом два родовища залізистих кварцитів: Першотравневе та Ганнівське родовища. Запаси руди в межах проектного контуру Першотравневого кар'єру складають 600 млн.т  при середньому вмісті заліза магнетитового близько 28%, спільного близько 35 %), запаси Ганнівського кар'єру - 400 млн.т при середньому вмісту заліза магнетитового 27,7 %, спільного 36,5 %. Проектна глибина Першотравневого кар'єру – 650, на сьогодні близько 450 м, Ганнівського - 450 м, на сьогодні – 300 м.
До виробничої структури комбінату кар'єрів входять два гірничотранспортних цеха, управління залізничного транспорту у складі чотирьох цехів, дві дробильні і дві рудозбагачувальні фабрики, два цехи по виробництву окатишів і допоміжні підрозділи, які обслуговують основне виробництво, утому числі автотранспортні цехи. 
[image: image1.png]



Рис. Схема Першотравневого кар’єру.

Видобування руди в кар'єрах ведеться із застосуванням буро-вибухового способу, при якому буряться свердловини діаметром 250 мм, та раз на тиждень проводяться масові вибухи. Навантаження руди та порід відбувається одноковшевими екскаваторами з місткістю ковшу  8-15 м3 , транспортування руди та вскришних порід на перевантажувальні пункти та в зовнішні відвали виконується автосамоскидами вантажопідйомністю 130 т виробництва ВАТ «Білоруський автомобільний завод» та компанією Катерпіллар, в якості допоміжного обладнання у вибоях використовуються бульдозери типа Т-330, Т-500, Д-355А.

На Першотравневому кар'єрі транспортування руди і видобуток вскришних порід ведеться з застосуванням циклічно-поточної технології, яка включає два дробарно-конвейерних трактів з дробарками типу ККД-1500/180.  Безпосередньо в кар'єрі встановлені перевантажувальні комплекси. Крупнодріблена руда транспортується стрічковим конвеєром в корпус середнього і дрібного дроблення на фабриці, скельна вскришна порода другим конвеєрним трактом довжиною транспортується на вузол перевантаження в залізничний транспорт. В подальшому вскришні породи використовуються  для будівництва захищаючих споруд на хвостосховищу.

До структури гірничо-збагачувального комбінату входить два гірничотранспортні цеха. Основним кар'єрним автосамоскидом є БЕЛАЗ серії 7513 вант вантажопідйомністю 130-136 т, який призначений для перевезення значних одиничних порцій сипучих вантажів по спеціальних дорогах. Характерними рисами кар’єрного автосамоскиду є збільшені, у порівнянні з вантажними автомобілями, габаритні розміри, що визначає розташування робочого місця водія - на рівні близько 4 м від поверхні дороги. Кар'єрні автосамоскиди вантажопідйомністю вище 130 т мають електромеханічну трансмісію, що потребує наявності у водіїв додаткових знань і умінь працювати з електроустаткуванням високої напруги (понад 1000 В). 
Також оператор кар’єрного автосамоскиду повинен мати додаткові навички водіння із урахуванням то що траса руху обмежується однієї чи двох сторін схилами глибиною (висотою) від декількох десятків до декількох сотень метрів. Робота оператор кар’єрного автосамоскиду в умовах гірничого виробництва вимагає своїх спеціальних знань, у тому числі технології ведення робіт. Саме досвід, навички та вміння оператора обумовлюють правильний вибір при вирішені певної проблеми, яка виникає в рейсі під час роботи. кожна помилка водія на трасі веде за собою чи малі збитки зі сторони підприємства. До прямих збитків можна віднести надмірні витрати палива, суттєве погіршення технічного стану автосамоскида, скорочення терміну служби автомобільних шин. 
В зв’язку з будівництвом в кар’єрах нових транспортних комунікацій, що включають перевантажувальні пункти з автотранспорту на конвеєрний транспорт в нижній частині кар’єрів сталась глобальна зміна напрямів вантажних транспортних потоків замість з долини у гору на напрями з гори у долину, що обумовило потребу у визначенні витрат палива кар’єрними автосамоскидами при русі завантажених машин з гори у долину. Що й є метою даної роботи.
1. СУЧАСНИЙ СТАН РОБОТИ КАР’ЄРНИХ 
АВТОСАМОСКИДІВ В КАР’ЄРАХ ПРАТ ПІВНІЧНИЙ ГЗК
Сучасний стан розвитку автомобільного транспорту характеризується впровадженням і освоєнням системної, комплексної, автоматизації, яка здійснює облік, контроль, планування, управління та аналіз роботи гірничо-транспортного та допоміжного обладнання з метою підвищення експлуатаційних характеристик екскаваторно-автомобільного комплексу.

Однією з форм системної автоматизації автотранспорту є УНІКС – це одна з автоматизованих систем управління технологічним процесом кар'єрного автомобільного транспорту. Ця система призначена для генерації і реалізації виробничих дій, які керують автосамоскидами та системою сигналізації. 

З допомогою УНІКС вирішуються такі основні базові завдання гірничого виробництва: облік гірничої маси; облік використання гірничого обладнання; контроль технологічних процесів та в цілому технології виробництва; оптимізація управління транспортними потоками автосамоскидів. 

Інтелектуальну основу УНІКС складають інформаційні комп'ютерні системи (ІКС), які є основними в створенні автоматизованих систем управління технологічними процесами. ІКС перетворюють вхідні параметри роботи технологічних процесів в бази інформаційних даних і направляють інформацію про відхилення від технологічних параметрів на пульт диспетчерові, який управляє операторами кар’єрних автосамоскидів, машиністами бурових верстатів, екскаваторів та інших гірничих машин.

Крім вмісту залізу та маси вантажу, що перевозиться також є вибір раціонального оптимального маршруту руху автосамоскида. Тому цей параметр безперервно відстежується і змінюється відповідно до виробничих потреб та змін роботи в кар'єрі. Виробничими потребами можуть бути, як якість сировини в тому чи іншому вибої, так і вихід з роботоздатного стану автосамоскиду чи екскаватору, переміщенням автосамоскид у по трасам руху, часу їздки і швидкості навантаження автосамоскида.

Системи диспетчеризації в широких масштабах використовуються на кар'єрному автотранспорті. 

Автоматизований режим управління в таких системах залежно від ступеня участі людини у прийнятті та реалізації рішень може мати наступні варіанти :

1. "ручний режим" – при цьому режимі оперативному лінійному інженерно-технічному персоналу надається інформація про роботу автосамоскиду та екскаватору, а вибір і реалізацію керуючих дій проводить транспортний чи технологічний (загально кар’єрний) диспетчер; 

2. "режим порадника" - при цьому режимі система генерує рекомендації по управлінню, а вибір і реалізацію керуючих дій проводить транспортний чи технологічний (загально кар’єрний) диспетчер;
3. "діалоговий режим" - при цьому режимі оперативний лінійний інженерно-технічний персонал має можливість змінювати постановку і умови завдання по управлінню автосамоскидами та екскаваторами. 

Головною метою такого управління екскаваторно-автомобільним комплексом кар’єру є забезпечення найбільш оптимальної організації роботи кар'єрного транспорту. Існують закритий та відкритий вид цієї організації: закріплення автосамоскидів за певними екскаваторами (схема роботи по замкнутому циклу) і організація при якій після розвантаження автосамоскид отримує призначення до вільного екскаватора (схема роботи по відкритому циклу). 

Схема роботи по замкнутому циклу загалом простіша, але її функціонування жорстко пов'язане з можливістю порушення ритму роботи транспортних та навантажувальних одиниць техніки із-за їх можливого порушення роботоздатного стану.

Визначальну роль в успішній роботі кар’єрів Північного гірничо-збагачувального комбінату лежить на кар’єрних самоскидах, які є основним елементом переміщення видобутої гірничої маси від місця вибою до місця роз- чи пере-вантаження. 
Технічний стан кар’єрних автосамоскидів залежить від професійного вміння водія та команди сервісних спеціалістів, які повинні слідкувати за технічним станом та своєчасно технічні дії, які передбачені в технічному керівництву автосамоскида. Одночасно технічний стан машини залежить не тільки від професійних вмінь сервісної бригади, а і від умов, в яких даний автомобіль працює. Основні негативні умови експлуатації через які автосамоскид не відпрацьовує необхідну кількість часу та витрачає понаднормово паливо:

· незадовільна якість кар’єрних доріг;

· недосконала робота екскаваторно-автомобільного комплексу кар’єру;

· недосконала конструкція кар’єрних самоскидів;

· недостатня підготовка операторів кар’єрних самоскидів.

Означені умови враховуються в прийнятих методиках визначення витрат палива автомобільним транспортом. В той же час на трасах Першотравневого та Ганнівського кар’єрів є траси в яких транспортування виконується з верхніх горизонтів вниз до перевантажувальних пунктів, а для таких умов експлуатації машин методики визначення витрат палива немає. Є орієнтовні витрати на рух порожнього автосамоскиду з гори у долину у розмірі 20-25 % від витрат палива при русі з долини у гору. 

Одним з важливіших показників роботи кар’єрних автосамоскидів в процесі експлуатації є – витрати палива. Ці витрати складають чи не одну з основних статей поточних експлуатаційних витрат, які залежать від пробіг, питома вага їх в загальних витратах доходить до 50%.  Також забруднення атмосферного повітря напряму зв’язане з витратою палива і тому існують екологічні питання функціонування кар’єрних автосамоскидів.

Основні фактори що визначають рівень на витрат палива:

· технічний стан двигуна та трансмісії автосамоскида, термін їх експлуатації;

· відповідність нормативу тиску в шинах та якість протекторів шин;

· якість дорожнього покриття, що обумовлює питомий опір кочення;

· геометричні особливості трас руху (залежать від основних параметрів кар’єру);

· якість покриття на при вибійних майданчиках та майданчиках завантаження;

· кліматичні особливості кар’єру.

Питомі витрати палива на транспортування гірничої маси кар’єрними автосамоскидами вантажопідйомністю 130  т складає в залежності від гірничо-технічних умов від 80 до 140 г/(т*км). Для перевезення 1 т гірничої маси необхідно до 2 л дизельного пального, а загальна потреба в ньому на більшості кар’єрів криворізького басейну  підприємствах добігає до 100 тис.т в рік. В структурі собівартості транспортування гірничої маси витрати на дизельне паливо складає від 15 до 30 %. 

На теперішній час існуючі методики розрахунку витрат палива, які б цілком задовольняли вимоги гірничодобувні підприємства потребують суттєвого вдосконалення. Системи  диспетчеризації та управління роботою транспортного комплексу кар’єру  дозволяють вести фактичний поточний облік витрат пального.

Однією зі складових систем контролю завантаження та витрат палива є датчики рівня палива, які різноманітні за конструкцією але все одно мають ряд вад: 

· низька точність вимірювання, і як наслідок висока похибка (8-10%);

· неможливість або велика складність у таруванні та метрологічних повірках;

· конструктивні геометричні особливості паливних баків також ведуть до погрішності замірювання;

· недостатньо висока надійність;

· складність роботи на кар’єрних автодорогах, які мають як продовжний, так і боковий ухил, що постійно змінюється;

· регулярні збої в роботі внаслідок дії зовнішньої агресивної середи, у тому числі магнітного пилу від руди та порід, агресивної, високо насиченої солями пари атмосфери.

Слід відмітити, що в жодній методиці визначення витрат палива не відображається аналітичне визначення витрат палива при русі завантаженого автосамоскиду з гори у долину, а дається тільки відсоток від витрати палива при русі з долини у гору в межах 20-25 %. А саме в кар’єрах Північного ГЗК в зв’язку з будівництвом нового конвеєрного тракту з’явилося багато трас руху саме з гори у долину завантажених автосамоскидів. Саме цьому питанню і приділена максимальна увага в даній роботі.
2. ЗАГАЛЬНА МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ 
РОБОТИ КАР’ЄРНИХ САМОСКИДІВ
Загальна методика досліджень включає:

· формування електронної бази даних з електронних форм змінних рапортів, систематизація, пошук помилок та визначення середніх параметрів роботи кар’єрних самоскидів;

· перерозподіл та сортування даних по визначеним критеріям;

· аналіз відсортованих даних та побудування графіків, виконання аналізу;

· формулювання та розробка пропозицій по вдосконаленню функціонуванню кар’єрних самоскидів БЕЛАЗ-75131 на основі аналізу даних змінних рапортів.

З  форм змінних рапортів для аналізу відібрані в якості вихідних наступні параметри роботи кар’єрних самоскидів:

1. Номер самоскиду.

2. Дата.

3. Час прибуття під навантаження.

4. Час початку навантаження.

5. Час закінчення навантаження.

6. Номер екскаватора.

7. Час прибуття в пункт пор вантаження.

8. Час початку розвантаження.

9. Час закінчення розвантаження.

10.  Час який самоскид знаходився в русі.

11.  Середня швидкість руху.

12.  Відстань перевезення.

13.  Маса перевезеного вантажу.

14.  Об’єм перевезеного вантажу.

15.  Номер екскаватора.

16.  Горизонт навантаження.

17.  Номер перевантажувального майданчику.

18.  Горизонт розвантаження.

19.  Висоту підйому.

20.  Тип вантажу (руда, відвальна порода).

3. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИХІДНИХ ДАНИХ
Електронні змінні рапорти кар’єрних самоскидів БЕЛАЗ-75131 були вихідними для аналізу.

Встановлено, що в кар’єрі 14 пунктів завантаження та 9 пунктів розвантаження та загалом більш ніж 90 трас руху міх пунктами завантаження та розвантаження.

У відповідності з основною метою даної роботи, яка полягає у визначенні витрат палива кар’єрними автосамоскидами при русі завантажених машин з гори у долину
Для дослідження трас руху з ухилом з гори у долину  прийнято 4 траси в верхній частині кар’єру. Умовне позначення трас руху їх показників наведено в таблиці 3.1. Схеми  трас показані на рисунках 3.1 - 3.4. Траси прокладені від двох екскаваторів. Траси для дослідження систематизовані залежно від відстані перевезень. 
При виборі трас руху було максимальне охоплення їздок автосамоскидів та максимальне представництво різних автосамоскидів на цій трасі.

Всього для аналізу відібрано 648 їздок. Ці їздки виконали 8 самоскидів за 40 змін роботи. Загалом перевезено 83976 т на загальну відстань 1905,1 км та було виконано транспортну роботу у розмірі 247665,5 т*км, при цьому витрати палива становлять 137254 літрів, тобто на один тонно кілометр витрачено 0,554191 літрів палива. В середньому автосамоскид перевозить 124,8 т на відстань 2,94  км зі швидкістю 21,1 км/ч, продуктивність -  2633 т*км/ч.
Таблиця 3.1

Обрані траси руху автосамоскидів

	Означення траси
	Номер екскаватора 
	Вид вантажу
	Номер перевантажувального майданчика
	Довжина їздки з вантажем, км
	Висота  транспортування вантажу, м

	Т-1
	37
	Скельна  порода
	17,14
	4,1-4,0
	62

	Т-2
	37
	Скельна  порода
	2
	2,8
	18

	Т-3
	12
	Скельна  порода
	17,14
	3,1-3,0
	44

	Т-4
	12
	Скельна  порода
	2
	1,8
	0


[image: image29.png]>
o
> 3
S o
o
S
)
ol
Q
o
S
Y
o
3
2
o
S
e
=
8
-
O 9O O © © © O 9
© © T+ o 24_.R_u

w ‘Awonopiu ewoong

BidcmaHb nepeseseHs, M



Рис. 3.1. Продовжній профіль траси Т-1.

[image: image30.png]1500

1000

(=] o (=) (=)
© ~ N

w ‘Awonopiu ewoong

, M

BidcmaHb repeseseHs,

)
B




Рис. 3.2. Продовжній профіль траси Т-2.
[image: image2.png]Bucota migitony, M

MapmpyT pyxy Big EKI'Ne 12 10 mepeBaHTa:KyBAJIbHOT0 MATIAHIIKA
Nel7, 14.

00 1000 1500 2000 2500

BigcTaHb Nep eBeseHb, M



 

Рис. 3.3. Продовжній профіль траси Т-3.
[image: image3.png]Bucota migitony, M

40
30
20
10

-10
-20

MapmpyT pyxy Big EKI'Ne 12 10 mepeBaHTa:KyBAJIbHOT0 MATIAHIIKA

Ne2.

,_.a”/‘\\

i

L

f

BigcTaHb Nep eBeseHb, M




Рис. 3.4. Продовжній профіль траси Т-4.
Аналіз продовжних профілів трас показує що профіль трас відповідає поставленій у роботі меті досліджень, а саме на всіх трасах переважає напрям руху з вантажем з гори у долину.
Встановлені середні показники роботи (табл.3.2 ) послужили базою для порівняння ефективності функціонування автосамоскидів і роботи водіїв.  
Табл.3.2.

Узагальнені параметри роботи кар’єрних самоскидів БелАЗ 75131

	Межі параметрів 

роботи 
	Швидкість завантаженого самоскиду, км/год
	Довжина їздки, км
	Змінний пробіг, км
	Витрати палива, л
	Маса вантажу, т
	Вантажооберт, т*км

	Середнє
	21,1
	2,94
	65,4
	635,44
	3071,3
	8506,9

	Мінімум
	14,2
	1,8
	51,1
	494
	2470
	6643

	Максимум
	31,2
	4,1
	80,9
	804
	3640
	10517


Найбільшу кількість рейсів - 342 - було виконано самоскидами по трасі Т-4. 
Аналіз показників роботи самоскидів на трасі Т-3 показав що є істотна різниця в показниках між машинами, за швидкістю руху розбіжність складає 16,89 %, а по продуктивності - 12,41 %. Автосамоскид № 516 має найбільшу продуктивність, яка вище середньої по кар'єру на 16,4 % також має найбільшу швидкість руху -  на 14,2 %. 
7 машин з 10 мають продуктивність вище за середньою по кар'єру. Загалом більше завантажені машини їдуть з меншою швидкістю, але у цілому забезпечують високі показники.
Результати вибірки по парку середніх та граничних значень виконаної транспортної роботи за зміну, швидкість руху, довжини їздки, добового пробігу, витрат палива, перевезеного вантажу та питомих витрат палива представлені в таблиці 3.2 та по самоскидах на графіках та діаграмах (рис. 3.5–3.12).
Аналіз швидкостей руху (рис.3.5) показав, що водії не перевищують граничної швидкості у 30 км/год. У цілому максимальні швидкості руху близько 21,7 км/год, мінімальна – 16,25 км/год, середня - 21,1 км/год, максимальна - 27,9 км/год.
Аналіз гістограми мінімальної, середньої та максимальної швидкості руху навантажених самоскидів (рис.3.5), показав, що водії, автосамоскиду № 512 рухаються з найбільшою швидкістю, а водії автосамоскиду № 516 рухаються з найменшою швидкістю. Самий стабільний показник у водіїв, що працюють на самоскиді № 9.

Аналіз закономірності зміни змінного пробігу (рис.3.6) показав, що середнє значення - 65,43 км, найбільший змінний пробіг - 80,9 км (перевищення 23,6 %), а найменший – 51,1 км (відхилення 22,0 %). Відхилення максимального та мінімального значення від середнього практично однакові , що можливо вказує на нормальний закон розподілу.

[image: image4.png]HIBHAKICTE PYXY CAMOCKHZIB, KM/TOJHHY

MiHiMaIbHA, cepeIHs Ta MAKCHMAIBHA MIBIIKICTD PyXy
HABAHTA/KeHHX CAMOCKHIB

02 06 08 09 37 38

o
=)

Homepa caMocKHIiB

516




Рис. 3.5. Значення мінімальної, середньої та максимальної швидкості руху навантажених самоскидів.  
[image: image5.png]3MiHHKIT TP 06ir, KM

90

80

70

60

50

40

30

20

10

ITopiBHAHHSA NOKA3HHKIB 3MIHHOTO MPOGiry 3 cepeHiM

779 80.9
2
Al i 636
| I I I I . |
02 06 08 09 37 38 512

Homepa caMocKHIiB





Рис.3.6. Гістограма показників змінного пробігу з середнім.
Аналіз графіку самоскид № 512 має найбільший пробіг серед усіх інших, а у самоскида № 516 найменший пробіг, пробіг у самоскидів № 06 та № 09 найближчий до середнього.

Аналіз витрат палива автосамоскидами за зміну (рис.3.7) показав, що середні витрати палива за зміну одним автосамоскидом становлять - 635,5л, найбільші витрати палива - 804,5 л, найменші витрати палива  - 494 л.

[image: image6.png]Kinbkicts , miTpis

900
800
700
600
500
400
300
200
100

BquaTu najanBa caMocCKHIaMH

02

06

804
5 4
I I I 494
08 09 37 38 512 516

Homepa caMocKHIiB




Рис. 3.7. Середньозмінні витрати палива.
Аналіз зміни транспортної роботи та маси перевезеного вантажу за зміну автосамоскидами (рис. 3.8) показав, що середньозмінна маса перевезеного вантажу самоскидами - 3071,3 т. Різниця між максимальним та мінімальним значеннями перевезеного вантажу близько 30% і складає 1170 т, при цьому найменше перевезено вантажу за зміну самоскидом №37, - 2470 т, найбільше - автосамоскид №06 – 3640 т. При цьому найбільша транспортна робота - 10517ткм, найменша – 6643ткм., різниця між найбільшим та найменшим на рівні 40% і складає – 3874ткм. 
[image: image7.png]ITopiBHAHHSA TPAHCIIOPTHOI POGOTH Ta 00'€MiB MepeBe3eHb

16000

14000

12000

10000

8000

6000

TpAHCHOPTHA POGOTA, TKM

4000

2000

3640

3120

3380

[ ] 3250
3120
2930 ° °
°
[ ] 2600
o1z 2470 10517
[
[ )
8411 8476 8268
7696 7917
I I I ﬁm
02 06 08 09 37 38 512 516

HomepH caMocKHIB

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

O6'eM mepeBe3seHb, T




Рис. 3.8. Досягнуті показники транспортної роботи та об’ємів перевезень (маси вантажу).
Встановлено, що середня швидкість руху завантаженого автосамоскида (рис.4.5) складає 21,1км/год, найбільша середня швидкість у автосамоскида № 516 – 24,6км/год, найменша середня швидкість у самоскида №512 – 18,6км/год.

Максимальне значення об’єму перевезень одним автосамоскидом складає – 3380 т; а середнє – 3071,3 т. Найбільший об’єм перевезень виконав самоскид №06 – 3640 т, при швидкості руху 20,4км/год, при цьому найменший об’єм перевезень у самоскида №37 – 2470, при швидкості руху 20,2. Практично при однакових швидкостях різниця в об’ємах перевезень сягає близько 50%, чим це обумовлено треба вивчати окремо та аналізувати персональний склад машиністів екскаватора, час доби та інші чинники.
[image: image8.png]Ceep eHs LIBHAKICTD PYXY 3ABAHTAZKEHOr 0

CAMOCKHA, KM/TOJHHY

50

45

40

35

30

25

20

15

10

ITopiBHAHHSA MiZK IIBHAKICTIO PYXY CAMOCKHAA Ta 06'eMoM

nepeBes3eHb
3640
° 3380
3250 r
3120 2000 ° 3120 L]
[ ] [ ]
[ )
2470 2600
[ )
[ ]
237 24.6
21.6
204 ’ 20,2
198 I 199 I 186
02 06 08 09 37 38 512 516

Homepa caMocKHIiB

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

O0'eM nepeBeseHb, T




Рис. 4.5. Значення швидкостей та об’ємів перевезень різними автосамоскидами.
Аналіз (рис.4.6) показав, що середні витрати палива автосамоскида складають 635,44 л в зміну, а середній об’єм перевезень становить 3071,3 т.

Проаналізувавши гістограму (рис.4.6) можна зробити висновки, що найбільші показники між витратою палива та об’ємом перевезень має автосамоскид № 06, а найменші автосамоскид № 37, найбільш стабільні показники у автосамоскида № 09.  
Аналіз порівняння між витратою палива самоскида та транспортною роботою (рис.4.7) показав, що середні витрати палива автосамоскида складає 635,44 л, а середні показники транспортної роботи становлять 8506,9 т*км.

З аналізу гістограми (рис.4.7) можна зробити висновки, що найбільші показники між витратою палива та транспортною роботою має автосамоскид № 08, а найменші автосамоскид № 37, найбільш стабільні показники у автосамоскида № 09.

[image: image9.png]BHTPATH NAJBHOT 0 32 3MiHY, JUTPiB

1200

=)
=3
=1

800

600

400

200

ITopiBHAHHSA MiZk BUTPATAMI MAJIHBA Ta 06'eMoM podoTi

3640

2600

° 3380
3250
3120 ° 3120 ®
° 2990 °
[
804
735 2470
[ )
21 632 647
62 I 588
02 06 08 09 37 38 512

Homepa caMocKHIiB

494
516

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

O0'eMmepeBe3eHb, T




Рис. 4.6. Значення витрат палива та об’ємів перевезень.
[image: image10.png]ITopiBHAHHSA MizZk BUTPATAMI IAJIIBA Ta TPAHCIIOPTHOIO

1200 podoToro
10517
10127 Y
1000 L
]
E- 8411 3476 2268
® [} 7917 304
i 7696 [
;’ 800 ) 735 L4
E 6643
647
=z 621 632 [ ]
2 600 °
£
494
8
2
=
=400 -
g
=)
5
=
A
200
04
02 06 08 09 37 38 512 516

Homepa caMocKHIiB

12000

10000

8000

6000

4000

TpAHCHOPTHA POGOTA, TKM

2000




Рис. 4.7. Значення витрат палива та транспортної роботи.
4. УЗАГАЛЬНЕННЯ ПОКАЗНИКІВ РОБОТИ 
АВТОСАМОСКИДІВ НА РІЗНИХ ТРАСАХ.
Аналіз показників роботи самоскидів на трасі Т-1 (рис.4.1) показав , що найкраще співвідношення витрати палива до транспортної роботи у самоскида № 38, котре складає 44,65 л – при 553.5 т*км), а найменше співвідношення – у самоскидів№06, 08.
[image: image11.png]BHTpATH NAJHBA, THTPiB

ITopiBHAHHSA BUTPAT MAJIBA T2 TPAHCIOPTHOI PodoOTH

Ha Tpaci Nel

60
553.5
°

55

20
e - 516 516

° °
4 300 496:1
°

10
35 -
30 -

02 06 08 09 37 38 512 516

Homepa caMocKHIiB

560

540

520

500

480

460

440

TpaHcmoOpTHA pOOTA, T*KM




Рис.4.1. Показники роботи самоскидів на трасі Т-1.

Аналіз продуктивності самоскидів на трасі Т-1 (рис.4.2) показав , що середня продуктивність самоскидів складає 2461,8 т*км/год. Максимальну продуктивність зафіксовано  у самоскида № 38 яка дорівнює 3096 т*км/год , а мінімальна у самоскида №08 – 2250,6 т*км/год . З найкращими показниками продуктивності на цій трасі відпрацювали самоскиди № 38, 512, 02, вони перевищили середню продуктивність до 26%, а негативно на цій трасі працював самоскид№08 з недовиконанням у 10% від середнього значення.

При одночасному зрівняні (рис.4.1) і (рис.4.2) можна стверджувати ,що найкраще на цій трасі будуть працювати самоскиди №02, №512 і №38.

[image: image12.png]TIp oAYKTHBHiCTB POGOTH, T*KM/TOJHHY

3000

2750

2500

2250

2000

1750

1500

1250

1000

ITpoaykTHBHiCTH caMockiaiB Ha Tpaci T-1

3096,0

2686.5

27184

2796.6

2448.0

24634

2514.6

22506

461,8

08

06

516

37 09

Homepa caMocKHIiB

512

02

38




Рис.4.2. Продуктивність самоскидів на трасі Т-1.

Аналіз показників роботи самоскидів на трасі Т-2 (рис.4.3)показав , що самоскиди № 38, 512 відпрацювали з максимальною транспортною роботою і мінімальними витратами палива. А найгірше на цій трасі працювали самоскиди № 08, 09, 516.
Аналіз продуктивності самоскидів на трасі Т-2(рис.4.4) показав , що середня продуктивність самоскидів на цій трасі 2455,2 т*км/год. Як видно з діаграми, 2 із 8 самоскидів перевищили середню продуктивність до 30% . Найкраще на цій трасі працював самоскид № 512, його продуктивність дорівнює 3173,4 т*км/год. А найгірше відпрацював самоскид № 516 з продуктивністю 2250,6 т*км/год, він не довиконав до середнього значення продуктивності  9%.

При одночасному зрівняні (рис.4.3) і (рис.4.4) можна стверджувати ,що найкраще на цій трасі будуть працювати самоскиди № 38 і № 512.
[image: image13.png]BHTpATH NAJHBA, THTPiB

ITopiBHAHHSA BUTPAT MAJIBA T2 TPAHCIOPTHOI PodoOTH

Ha Tpaci Ne2

40
378
35 °
361.2
30 °
3528
° 3:0

25 4 :

°
20 I I I
15

02 06 08 09 37 38 512 516

Homepa caMocKHIiB

390

380

370

360

350

340

330

320

TpaHcmoOpTHA pOOTA, T*KM




Рис.4.3. Показники роботи самоскидів на трасі Т-2.

[image: image14.png]— )
= =3
o =3
=3 =1

TIp OAYKTHBHICTb POGOTH T*KM/TOJHHY
I
S
3

1250

1000

ITpoayKTHBHiCTH cAMOCKIIAIB Ha Tpaci Ne2
31734

2796,6
2686.5

2525 Rl
24354

2250,6

2455

516 02 37 06 09 38 08

Homepa caMocKHIiB




Рис.4.4. Продуктивність самоскидів на трасі Т-2.

Аналіз показників роботи самоскидів на трасі Т-3 (рис.4.5)показав , що самоскиди № 516, № 38 та № 08 - відпрацювали з максимальною транспортною роботою і мінімальними витратами палива. А найгірше на цій трасі працювали самоскиди № 09, № 37 та №512.
[image: image15.png]BHTpATH NAJHBA, THTPiB

52

42

32

22

12

ITopiBHAHHSA BUTPAT MAJIBA T2 TPAHCIOPTHOI PodoOTH

Ha Tpaci Ne3
406.1
[
396.
® 390.6
387.5 °
L J
3782
. I I I I |
02 06 08 09 37 38 512 516

Homepa caMoCKHIHB

410

400

390

380

370

360

350

340

TpaHcmoOpTHA pOOTA, T*KM




Рис.4.5. Показники роботи самоскидів на трасі Т-3.

Аналіз продуктивності самоскидів на трасі Т-3(рис.4.6) показав , що середня продуктивність самоскидів складає 2604 т*км/год. Максимальну продуктивність зафіксовано  у самоскида № 08 яка дорівнює 3034 т*км/год , а мінімальна у самоскида № 37 – 2365 т*км/год . Як видно з діаграми, 2 із 8 самоскидів перевищили середню продуктивність до 17% . Найкраще відпрацювали самоскиди № 08 та № 512, а неналежним чином самоскиди №37, № 02 та № 516, які недовиконали 9% продуктивності від середнього значення . 

При одночасному зрівняні (рис.4.5) і (рис.4.6) можна стверджувати ,що найкраще на цій трасі будуть працювати самоскиди № 512 та № 08.

[image: image16.png]TIp OAYKTHBHICTb POGOTH T*KM/TOJHHY

3500

3000

2500

2000

1500

1000

ITpoayKTHBHiCTH caMOCKIIAIB Ha Tpaci Ne3

2952

2571

41

2365

37 02

0
4 I I
516 38 06

Homepa caMocKHIiB

09

512

3034

08




Рис.5.6. Продуктивність самоскидів на трасі Т-3.

Аналіз показників роботи самоскидів на трасі Т-4 (рис.4.7) показав , що самоскиди № 09, № 37 та № 08 - відпрацювали з максимальною транспортною роботою і мінімальними витратами палива. А найгірше на цій трасі працювали самоскиди № 02, № 38 та № 06.

Аналіз продуктивності самоскидів на трасі Т-4 (рис.4.8) показав , що середня продуктивність самоскидів складає 2626 т*км/год. Максимальну продуктивність зафіксовано  у самоскида № 08 яка дорівнює 3128,4 т*км/год , а мінімальна у самоскида № 516 – 2362,2 т*км/год . Як видно з діаграми, 3 із 8 самоскидів перевищили середню продуктивність до 20% . Найкраще відпрацювали самоскиди № 08, № 09 та № 512, а неналежним чином самоскиди №37, № 02, № 06, № 38 та № 516, які недовиконали 10% продуктивності від середнього значення . 

При одночасному зрівняні двох діаграм цієї траси можна стверджувати, що самими найкращими на цій трасі  були самоскиди № 08 та № 512.

[image: image17.png]BHTpATH NAJHBA, THTPiB

18

17.5

17

16,5

16

ITopiBHAHHSA BUTPAT MAJIBA T2 TPAHCIOPTHOI PodoOTH

Ha Tpaci Ne4
[ )
2286
223 2
2196 I 2196
516

Homepa caMocKHIiB

240

235

F 230

225

220

215

210

205

200

TpaHcmoOpTHA pOOTA, T*KM




Рис.4.7. Показники роботи самоскидів на трасі Т-4.
[image: image18.png]TIp OAYKTHBHICTb POGOTH T*KM/TOJHHY

3500

3000

2500

2000

1500

1000

ITpoayKTHBHiCTH caMoCKILTIiB Ha Tpaci Ned

31284

3001,2
26784
41 24442 24684 25074
236212 I I
516 02 37 06 38 09 512

Homepa caMocKHIiB

08




Рис.4.8. Продуктивність самоскидів на трасі Т-4.
5. ВИЗНАЧЕННЯ ВИТРАТ ПАЛИВА САМОСКИДІВ НА РІЗНИХ ТРАСАХ РУХУ
Витрата   палива самоскидом (л/100 км) при русі на підйомах і горизонтальних ділянках доріг визначається за формулою:

[image: image19.png]@ * Fo* Ky
Qm = 3600./,"‘,”'“, 71/100kM;





або

[image: image20.png]Qnlkey +1)* G * g * Ky

L /100K
3600+ oy, * 1y,





де:
Qп - питома витрата палива двигуном самоскида при номінальній потужності; г/кВТ*год.;

Fд - сила опору дороги, Н;

κск - коефіцієнт опору коченю;

і - подовжній ухил дороги, %;

Gс - маса самоскида (навантаженого чи порожнього в залежності від умов руху на ділянці, по якому ведеться розрахунок), кг;

g - прискорення вільного падіння, м/с²;

ρт - щільність дизельного палива при температурі 20°С, кг/л ;

Кпр - коефіцієнт використання пробігу з вантажем;

ηтр - ККД  трансмісії для двохосьових самоскидів.

Витрата палива (л/100 км) при русі порожніх самоскидів на спусках кар'єрних доріг приймається у відсотках від витрати палива для подолання цього підйому навантаженим самоскидом. Причому, при русі на спуск порожнього самоскида ця величина приймається рівної 20%, а для навантаженого - 25%. Отримані дані заносимо до таблиць 5.1-5.18. Після цього взявши кінцеві дані витрати палива самоскидів будуємо  гістограми (рис.5.1-5.6), котрі буде показувати витрату палива порожнього та завантаженого самоскида, загальний об’єм витрати палива за рейс, та робимо аналіз особливості руху.  
Таблиця 5.1  
Витрати палива при русі навантаженого самоскида марки БелАЗ-75131 по маршруту руху від ЕКГ № 37 до перевантажувального майданчика № 14.  

	№ п/п
	Відстань ділянки, м
	Питома витрата палива, г/кВТ*ч 
	Щільність палива, кг/л
	Вага самоскида, кг
	Ухил ділянки в %
	ККД трансмісії
	Відстань ділянки в % від розміру всієї траси 
	к. використання пробігу
	Витрати палива по нормі, л/100 км    
	Витрати палива на ділянках, літрів 

	1
	495
	205
	0.83
	107000
	0.491
	0.85
	0.123
	0.46
	43.01
	0.42582

	2
	443
	
	
	
	4.372
	
	0.110
	
	110.01
	0.97469

	3
	2158
	
	
	
	5.595
	
	0.535
	
	296.00
	12.7754

	4
	793
	
	
	
	5.543
	
	0.197
	
	130.23
	2.06549

	5
	141
	
	
	
	1.442
	
	0.035
	
	59.42
	0.16758

	Всього
	203.59
	16.409


Таблиця 5.2  

Витрати палива при русі порожнього самоскида марки БелАЗ 75131 по маршруту руху від ЕКГ № 37 до перевантажувального майданчика № 14.

	№ п/п
	Відстань ділянки, м
	Питома витрата палива, г/кВТ*ч 
	Щільність палива, кг/л
	Вага самоскида, кг
	Ухил ділянки в %
	ККД трансмісії
	Відстань ділянки в % від розміру всієї траси 
	к. використання пробігу
	Витрати палива по нормі, л/100 км    
	Витрати палива на ділянках, літрів 

	1
	495
	205
	0.83
	237000
	0.491
	0.85
	0.123
	0.46
	215.06
	2.12908

	2
	443
	
	
	
	4.372
	
	0.110
	
	550.05
	4.87343

	3
	2158
	
	
	
	5.595
	
	0.535
	
	163.91
	7.07425

	4
	793
	
	
	
	5.543
	
	0.197
	
	651.16
	10.3274

	5
	141
	
	
	
	1.442
	
	0.035
	
	297.12
	0.83789

	Всього
	313.18
	25.2421


Таблиця 5.3

Сумарна витрата палива на цикл (рейс) від ЕКГ №37 до перевантажувального майданчика №14 для автосамоскида БелАЗ 75131.

	Витрати пального по нормі
	л/100км
	516.76

	Витрати пального на цикл (рейс), Qр, літрів
	літрів
	41.65


Проаналізувавши рис.6.1 можна сказати, що на даному рейсі витрата палива склала 41,7 л, при цьому 61% від загальної витрати палива, самоскид витратив при завантаженому русі, а 39% при порожньому.   
[image: image21.png]BHTpATH NAJHBA 34 peiic B TTpax

Po3paxynkoBi Burpatn namisa Big EKT

‘SaBaHTaKeHHIT Po3BaHTaKeHHIT

‘SaranbHii1




Рис. 5.1. Гістограма розрахунку палива від ЕКГ№ 37 до ПМ№14.
[image: image22.png]BHTpATH NAJHBA 34 peiic B TTpax

Po3paxynrosi Burpatn namisa Big EKTJ

3aBaHTaKHHIT PO3BaHTaKEHHIT SaranbHIiT




Рис. 5.2. Гістограма розрахунку палива від ЕКГ№ 37 до ПМ№2.

Таблиця 5.4  
Витрати палива при русі навантаженого самоскида марки БелАЗ 75131 по маршруту руху від ЕКГ № 37 до перевантажувального майданчика № 2.

	№ п/п
	Відстань ділянки, м
	Питома витрата палива, г/кВТ*ч 
	Щільність палива, кг/л
	Вага самоскида, кг
	Ухил ділянки в %
	ККД трансмісії
	Відстань ділянки в % від розміру всієї траси 
	к. використання пробігу
	Витрати палива по нормі, л/100 км    
	Витрати палива на ділянках, літрів 

	1
	495
	205
	0.83
	237000
	0.491
	0.85
	0.175
	0.46
	215.06
	2.12908

	2
	443
	
	
	
	4.372
	
	0.157
	
	550.05
	4.87343

	3
	1354
	
	
	
	5.13
	
	0.479
	
	153.87
	4.16686

	4
	535
	
	
	
	0.542
	
	0.189
	
	219.45
	2.3481

	Всього
	239.08
	13.5175


Таблиця 5.5  
Витрати палива при русі порожнього самоскида марки БелАЗ 75131 по маршруту руху від ЕКГ № 37 до перевантажувального майданчика № 2.

	№ п/п
	Відстань ділянки, м
	Питома витрата палива, г/кВТ*ч 
	Щільність палива, кг/л
	Вага самоскида, кг
	Ухил ділянки в %
	ККД трансмісії
	Відстань ділянки в % від розміру всієї траси 
	к. використання пробігу
	Витрати палива по нормі, л/100 км    
	Витрати палива на ділянках, літрів 

	1
	495
	205
	0.83
	107000
	0.491
	0.85
	0.175
	0.46
	43.01
	0.42582

	2
	443
	
	
	
	4.372
	
	0.157
	
	110.01
	0.97469

	3
	1354
	
	
	
	5.130
	
	0.479
	
	277.88
	7.52497

	4
	535
	
	
	
	0.542
	
	0.189
	
	43.89
	0.46962

	Всього
	166.17
	9.39509


Таблиця 5.6  
Сумарна витрата палива на цикл (рейс) від ЕКГ №37 до перевантажувального майданчика №2 для автосамоскида БелАЗ 75131.

	Витрати пального по нормі
	л/100км
	405.25

	Витрати пального на цикл (рейс), Qр, літрів
	літрів
	22.91


Проаналізувавши рис.5.2 можна сказати, що на даному рейсі витрата палива склала 22,9 л, при цьому 59% від загальної витрати палива, самоскид витратив при завантаженому русі, а 41% при порожньому.   

Таблиця 5.7  
Витрати палива при русі навантаженого самоскида марки БелАЗ 75131 по маршруту руху від ЕКГ № 37 до перевантажувального майданчика № 17.

	№ п/п
	Відстань ділянки, м
	Питома витрата палива, г/кВТ*ч 
	Щільність палива, кг/л
	Вага самоскида, кг
	Ухил ділянки в %
	ККД трансмісії
	Відстань ділянки в % від розміру всієї траси 
	к. використання пробігу
	Витрати палива по нормі, л/100 км    
	Витрати палива на ділянках, літрів 

	1
	495
	205
	0.83
	237000
	0.491
	0.85
	0.120
	0.46
	215.06
	2.12908

	2
	443
	
	
	
	4.372
	
	0.107
	
	550.05
	4.87343

	3
	2158
	
	
	
	5.595
	
	0.524
	
	163.91
	7.07425

	4
	793
	
	
	
	5.543
	
	0.192
	
	651.16
	10.3274

	5
	232
	
	
	
	1.724
	
	0.056
	
	321.48
	1.49168

	Всього
	314.19
	25.8959


Таблиця 5.8  
Витрати палива при русі порожнього самоскида марки БелАЗ 75131 по маршруту руху від ЕКГ № 37 до перевантажувального майданчика № 17.

	№ п/п
	Відстань ділянки, м
	Питома витрата палива, г/кВТ*ч 
	Щільність палива, кг/л
	Вага самоскида, кг
	Ухил ділянки в %
	ККД трансмісії
	Відстань ділянки в % від розміру всієї траси 
	к. використання пробігу
	Витрати палива по нормі, л/100 км    
	Витрати палива на ділянках, літрів 

	1
	495
	205
	0.83
	107000
	0.491
	0.85
	0.120
	0.46
	43.01
	0.42582

	2
	443
	
	
	
	4.372
	
	0.107
	
	110.01
	0.97469

	3
	2158
	
	
	
	5.595
	
	0.524
	
	296.00
	12.7754

	4
	793
	
	
	
	5.543
	
	0.192
	
	130.23
	2.06549

	5
	232
	
	
	
	1.724
	
	0.056
	
	64.30
	0.29834

	Всього
	200.68
	16.5398


Таблиця 5.9  
Сумарна витрата палива на цикл (рейс) від ЕКГ №37 до перевантажувального майданчика №17 для автосамоскида БелАЗ 75131.

	Витрати пального по нормі
	л/100км
	514.87

	Витрати пального на цикл (рейс), Qр, літрів
	літрів
	42.44


Проаналізувавши рис.5.3 можна сказати, що на даному рейсі витрата палива склала 42,4 л, при цьому 61% від загальної витрати палива, самоскид витратив при завантаженому русі, а 39% при порожньому.   

[image: image23.png]PospaxynkrosiBurpatu namisa Big EKI'Ne37 no ITM Nel7

424

BHTpATH NAJHBA 34 peiic B TTpax

3aBaHTaKHHIT PO3BaHTaKEHHIT SaranbHIiT




Рис. 5.3. Гістограма розрахунку палива від ЕКГ№ 37 до ПМ№17.

[image: image24.png]BHTpATH NAJHBA 34 peiic B TTpax

40 -

PospaxynkrosiBurparn namisa Big EKI'Nel2 no ITM Nel4

3aBaHTaKHHIT PO3BaHTaKEHHIT SaranbHIiT




Рис. 5.4. Гістограма розрахунку палива від ЕКГ№ 12 до ПМ№14.

Таблиця 5.10  
Витрати палива при русі навантаженого самоскида марки БелАЗ 75131 по маршруту руху від ЕКГ № 12 до перевантажувального майданчика № 14.

	№ п/п
	Відстань ділянки, м
	Питома витрата палива, г/кВТ*ч 
	Щільність палива, кг/л
	Вага самоскида, кг
	Ухил ділянки в %
	ККД трансмісії
	Відстань ділянки в % від розміру всієї траси 
	к. використання пробігу
	Витрати палива по нормі, л/100 км    
	Витрати палива на ділянках, літрів 

	1
	326
	205
	0.83
	237000
	2.237
	0.85
	0.109
	0.46
	365.77
	2.38482

	2
	1744
	
	
	
	5.993
	
	0.581
	
	172.49
	6.01629

	3
	793
	
	
	
	5.543
	
	0.264
	
	651.16
	10.3274

	4
	141
	
	
	
	1.442
	
	0.047
	
	297.11
	0.83785

	Всього
	325.67
	19.5664


Таблиця 5.11
Витрати палива при русі порожнього самоскида марки БелАЗ 75131 по маршруту руху від ЕКГ № 12 до перевантажувального майданчика № 14.

	№ п/п
	Відстань ділянки, м
	Питома витрата палива, г/кВТ*ч 
	Щільність палива, кг/л
	Вага самоскида, кг
	Ухил ділянки в %
	ККД трансмісії
	Відстань ділянки в % від розміру всієї траси 
	к. використання пробігу
	Витрати палива по нормі, л/100 км    
	Витрати палива на ділянках, літрів 

	1
	326
	205
	0.83
	107000
	2.237
	0.85
	0.109
	0.46
	73.15
	0.47696

	2
	1744
	
	
	
	5.993
	
	0.581
	
	311.49
	10.8649

	3
	793
	
	
	
	5.543
	
	0.264
	
	130.23
	2.06549

	4
	141
	
	
	
	1.442
	
	0.047
	
	59.42
	0.16757

	Всього
	225.95
	13.5749


Таблиця 5.12  
Сумарна витрата палива на цикл (рейс) від ЕКГ №12 до перевантажувального майданчика №14 для автосамоскида БелАЗ 75131.

	Витрати пального по нормі
	л/100км
	551.62

	Витрати пального на цикл (рейс), Qр, літрів
	літрів
	33.14


Проаналізувавши рис.5.4 можна сказати, що на даному рейсі витрата палива склала 33,1 л, при цьому 59% від загальної витрати палива, самоскид витратив при завантаженому русі, а 41% при порожньому.   

Таблиця 5.13  
Витрати палива при русі навантаженого самоскида марки БелАЗ 75131 по маршруту руху від ЕКГ № 12 до перевантажувального майданчика № 17.

	№ п/п
	Відстань ділянки, м
	Питома витрата палива, г/кВТ*ч 
	Щільність палива, кг/л
	Вага самоскида, кг
	Ухил ділянки в %
	ККД трансмісії
	Відстань ділянки в % від розміру всієї траси 
	к. використання пробігу
	Витрати палива по нормі, л/100 км    
	Витрати палива на ділянках, літрів 

	1
	326
	205
	0.83
	237000
	2.237
	0.85
	0.105
	0.46
	365.77
	2.38482

	2
	1744
	
	
	
	5.993
	
	0.563
	
	172.49
	6.01629

	3
	793
	
	
	
	5.543
	
	0.256
	
	651.16
	10.3274

	4
	232
	
	
	
	1.442
	
	0.075
	
	297.11
	1.37859

	Всього
	324.83
	20.1071


Таблиця 5.14
Витрати палива при русі порожнього самоскида марки БелАЗ 75131 по маршруту руху від ЕКГ № 12 до перевантажувального майданчика № 17.

	№ п/п
	Відстань ділянки, м
	Питома витрата палива, г/кВТ*ч 
	Щільність палива, кг/л
	Вага самоскида, кг
	Ухил ділянки в %
	ККД трансмісії
	Відстань ділянки в % від розміру всієї траси 
	к. використання пробігу
	Витрати палива по нормі, л/100 км    
	Витрати палива на ділянках, літрів 

	1
	326
	205
	0.83
	107000
	2.237
	0.85
	0.105
	0.46
	73.15
	0.47696

	2
	1744
	
	
	
	5.993
	
	0.563
	
	311.49
	10.8649

	3
	793
	
	
	
	5.543
	
	0.256
	
	130.23
	2.06549

	4
	232
	
	
	
	1.442
	
	0.075
	
	59.42
	0.27572

	Всього
	221.05
	13.683


Таблиця 5.15  
Сумарна витрата палива на цикл (рейс) від ЕКГ №12 до перевантажувального майданчика №17 для автосамоскида БелАЗ 75131.

	Витрати пального по нормі
	л/100км
	545.88

	Витрати пального на цикл (рейс), Qр, літрів
	літрів
	33.79


Проаналізувавши рис.5.5 можна сказати, що на даному рейсі витрата палива склала 33,8 л, при цьому 60% від загальної витрати палива, самоскид витратив при завантаженому русі, а 40% при порожньому.   

[image: image25.png]BHTpATH NAJHBA 34 peiic B TTpax

40 -

Po3paxynkrosiBurpatn namisa Big EKI'Nel2 no ITM Nel7

3aBaHTaKHHIT PO3BaHTaKEHHIT SaranbHIiT




Рис. 5.5. Гістограма розрахунку палива від ЕКГ№ 12 до ПМ№17.

[image: image26.png]BHTpATH NAJHBA 34 peiic B TTpax

Po3paxynkosi Burparn mamsa Big EKT'Nel2 qo TIM Ne2

3aBaHTaKHHIT PO3BaHTaKEHHIT SaranbHIiT




Рис. 5.6. Гістограма розрахунку палива від ЕКГ№ 12 до ПМ№2.

Таблиця 5.16  
Витрати палива при русі навантаженого самоскида марки БелАЗ 75131 по маршруту руху від ЕКГ № 12 до перевантажувального майданчика № 2.

	№ п/п
	Відстань ділянки, м
	Питома витрата палива, г/кВТ*ч 
	Щільність палива, кг/л
	Вага самоскида, кг
	Ухил ділянки в %
	ККД трансмісії
	Відстань ділянки в % від розміру всієї траси 
	к. використання пробігу
	Витрати палива по нормі, л/100 км    
	Витрати палива на ділянках, літрів 

	1
	326
	205
	0.83
	237000
	3.003
	0.85
	0.178
	0.46
	431.86
	2.81573

	2
	972
	
	
	
	5.981
	
	0.530
	
	172.24
	3.34837

	3
	535
	
	
	
	0.243
	
	0.292
	
	193.60
	2.07153

	Всього
	224.65
	8.23562


Таблиця 5.17  
Витрати палива при русі порожнього самоскида марки БелАЗ 75131 по маршруту руху від ЕКГ № 12 до перевантажувального майданчика № 2.

	№ п/п
	Відстань ділянки, м
	Питома витрата палива, г/кВТ*ч 
	Щільність палива, кг/л
	Вага самоскида, кг
	Ухил ділянки в %
	ККД трансмісії
	Відстань ділянки в % від розміру всієї траси 
	к. використання пробігу
	Витрати палива по нормі, л/100 км    
	Витрати палива на ділянках, літрів 

	1
	495
	205
	0.83
	107000
	3.003
	0.85
	0.247
	0.46
	86.37
	0.85508

	2
	972
	
	
	
	5.981
	
	0.486
	
	311.05
	6.04685

	3
	535
	
	
	
	0.243
	
	0.267
	
	38.72
	0.41431

	Всього
	182.72
	7.31624


Таблиця 5.18  
Сумарна витрата палива на цикл (рейс) від ЕКГ №12 до перевантажувального майданчика №2 для автосамоскида БелАЗ 75131.

	Витрати пального по нормі
	л/100км
	407.37

	Витрати пального на цикл (рейс), Qр, літрів
	літрів
	15.55


Проаналізувавши рис.5.6 можна сказати, що на даному рейсі витрата палива склала 15,6 л, при цьому 53% від загальної витрати палива, самоскид витратив при завантаженому русі, а 47% при порожньому. Ця траса має найвищі показники з усіх проаналізованих трас. 
[image: image27.png]Burpatn namuea, J'100km

600

500

400

300

200

100

TadmiruHe Ta 00UIIC/IeHe SHAMEHH S HOPM BHTpaT

mapmpyTi Bix EKT" Ne37

najanBa Ha

5

14

HomMmepa nep eBaHTAKYBAJbHHX MANIAHIHKIB

17




Рис. 5.7. Гістограма норм витрати палива на маршруті від ЕКГ №37. 
[image: image28.png]Burpatn namuea, J'100km

TadmiruHe Ta 00UIIC/IeHe SHAMEHH S HOPM BHTpAT MaJ/JlliBa Ha

600

500

400

300

200

100

mapmpyTi Bix EKT" Nel2

546

5

14

HomMmepa nep eBaHTAKYBAJbHHX MANIAHIHKIB

17




Рис. 5.8. Гістограма норм витрати палива на маршруті від ЕКГ №12.
Розрахунок витрати палива в кар’єрах ВАТ «Північний ГЗК» ведеться за методом розробленим спеціальним науково-виробничим підприємством "Унікс".

В даній роботі  розрахунок витрати палива ведеться за методом розробленим фахівцями ВАТ "БелАЗ" з використанням класичних формул теорії автомобіля стосовно до особливостей експлуатації кар'єрних самоскидів. Метод дозволяє з достатньою точністю визначити витрата палива для будь-яких складних умов руху, коли траса руху включає ділянки з підйомами, горизонтальними ділянками і спусками і переміщення самоскидів може відбуватися в завантаженому і порожньому стані в будь-яких напрямках. Цей метод дасть відповідь на таке запитання, наскільки ефективно використовувати метод розроблений спеціальним науково-виробничим підприємством "Унікс" котрий використовується в кар’єрах ВАТ «Північний ГЗК» для розрахунку витрати палива. 
Розділивши умовно маршрут руху на характерні ділянки знаходиться емпірична функція яка б описувала зв'язок між координатами (в даному випадку між відстанню від ЕКГ та висотою підйому). Перевагу віддається лінійній функції, як такій, що найбільш зручна для подальшого обчислення, крім того данні вимірювань можуть бути не достатньо точними внаслідок наявності похибок вимірювання, а також впливу інших факторів, які не завжди можливо врахувати. 
Проаналізувавши гістограми (рис. 5.7-5.8), котрі були побудовані завдяки розрахункам які зображені в таблицях 5.1-5.18 можна зробити певний висновок, що метод розроблений науково-виробничим підприємством "Унікс" – має чималий коефіцієнт погрішності між тими значеннями які видає нам метод розроблений фахівцями РУВП "БелАЗ". Зроблені розрахунки показали що по 5 з 6 трас самоскиди перевищили показник витрати палива від норми що пропонує науково-виробниче підприємство "Унікс" від 5-22,5%, тому цей метод потребує подальшого доопрацювання.

ВИСНОВКИ

Визначення параметрів роботи самоскидів показує, що в середньому самоскиди перевозять 128,4 т на довжину 2,94 км зі швидкістю 21,1 км/год., при цьому продуктивність їх роботи складає 2633 т*км/год .

Аналіз показників роботи самоскидів на різних трасах показав , що :

на трасі Т-1- найкраще працювали самоскиди №02, №512 і №38., які перевищили середню продуктивність до 26%;

на трасі Т-2 - найкраще працювали самоскиди № 38 і № 512., які перевищили середню продуктивність до 29%;

на трасі Т-3 – самоскиди № 512 та № 08, які перевищили середнє значення продуктивності до 17%;

на трасі Т-4 - кращими були самоскиди № 08 та № 512, які перевиконали продуктивність до 20%  від середнього значення.
На двох із чотирьох трас найгірше працювали самоскиди № 06 та № 09, а 3 із 8 самоскиди № 516, № 37 та № 08 за показником продуктивності . У них продуктивність була нижча від середньої від 9 до 10%.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Алифанов А.Л. Об эффективности применения предварительной информации при прогнозировании в ремонте и эксплуатации автомобилей/ Горный журнал.-2000.-№1.с.63-67.

2. Блок контроля загрузки СКЗ-02.01 руководство по эксплуатации 4042-001-45397667-00РЭ.- БелАЗ.- 2015.

3. Бредихин А.А., Федоров В.И. Эксплуатация технологического автотранспорта на карьере/Горный журнал.-1992.-№2.с.25-26.

4. Зырянов И.В., Цымбалова А.Н. Показатели работы технологического автотранспорта на карьерах АК"Алросса"/Горный журнал.-1999.-№5.с.73-75.

5. Инструкция по инсталлированию системы контроля загрузки на автосамосвал БелАЗ-75131.- БелАЗ.- 2015.

6. Инструкция пользователя  по работе с программой CurTest.- БелАЗ.- 2015.

7. Инструкция пользователя  по работе с программой SkzMan.- БелАЗ.- 2015.

8. Казарез А.Н., Кулешов А.А. Эксплуатация карьерных автосамосвалов с электромеханической трансмиссией: - М. Недра, 1988. – 264с.

9. Карьерные самосвалы БЕЛАЗ-75131, БЕЛАЗ-75132. Руководство по эксплуатации 7513-3902015 РЭ.- БелАЗ.- 2017.

10.  Карьерный автотранспорт: состояние и перспективы / П.Л. Мариев, А.А.Кулешов , А.Н.Егоров  та ін.; Под. ред. П.Л. Мариев, - СПб: Наука, 2004. – 429с.

11. Кулешов А.А., Беликов А.А. Управление техническим состоянием большегрузных автосамосвалов на основе теории надежности / Горный журнал, 2001. № 8 – с. 60 – 63.

12. Лудченко О.А. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів: організація і управління : Підручник. – К.: Знання – Прес, 2004/ - 478c.

13. Монастирський Ю.А. К вопросу о подготовке водите лей карьерных самосвалов (( Проблема карьерного транспорта. Екатеринбург,2005.

14.  Монастирський Ю.А. Как готовят водителей карьерных самосвалов//Спецтехника. -2006. -№5. –С.68-70.

15. Монастирський Ю.А. Как готовят водителей карьерных  самосвалов //Спецтехника. -2006. -№5. –С.68-70.

16. Монастырский Ю. А. Эксплуатация и сервисное обслуживание карьерной техники «БЕЛАЗ» в Украине / Монастырский Ю. А. // Горный журнал. – 2013. – № 1. – С. 78-80.

17. Руководство по сбору данных для осуществления тарировки топливного бака системы контроля загрузки и топлива (СКЗиТ) к\с Белаз 75131. .- БелАЗ.- 2015.

18. Руководство по эксплуатации системы контроля загрузки СКЗ-02.01.- БелАЗ.- 2015.

19. Система  контроля  загрузки  СКЗ-02.01  карьерных  самосвалов  БелАЗ. Реферат.- БелАЗ.- 2015.

20. Система контроля загрузки СКЗ-02.01 карьерных  самосвалов  БелАЗ. Aннотация .- БелАЗ.- 2015.

21. Сучасний стан технологічного автотранспорту залізорудних кар’єрів / Ю.А. Монастирський, А.С. Вивчарик, І.В. Бондар, Т.А. Климів // Сучасні автомобільні розробки України. – Миколаїв, 2015. – С.82-85.

22. Технические и эксплуатационные характеристики выпускаемой продукции: справочник / ОАО «БЕЛАЗ». Под общей редакцией А. Н. Егорова. – Минск: «Белстан», 2014, 496 с.

23. Шадрин А.И. Управление качеством эксплуатации горнотранспортного оборудования на горных предприятиях Севера/ Горный журнал.-2000.-№2.с.107-109.

PAGE  
46

