Міністерство освіти і науки України

Криворізький НАЦІОНАЛЬНИЙ  університет

Кафедра будівельних геотехнологій

ВИПУСКНА

МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА

з спеціальності 184 « Гірництво»

ОПП «Шахтне і підземне будівництво»

тема роботи:

« Розробка схем оснащення поверхні при проходці стволів з використанням гідравлічних підйомників»

Магістрант:       Середенко Є.О

Наук. керівник: кандидат технічних наук,

Козаріз В.Я.

Кривий Ріг

2025

Криворізький національний університет

Гірничо-металургійний факультет

Кафедра будівельних геотехнологій

ВИПУСКНА

МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА

Освітньо-кваліфікаційний рівень  «магістр»

на тему:  Розробка схем оснащення поверхні при проходці стволів з використанням гідравлічних підйомників

Виконав студент групи ГБ-24м

Спеціальності 184 «Гірництво»

ОПП «Шахтне і підземне будівництво»

Середенко Є.О.

Керівник кандидат технічних наук, доцент Козаріз В.Я.

Кривий Ріг

2025

Криворізький національний університет

Факультет                                гірничо-металургійний

Кафедра                                   будівельних геотехнологій

Освітньо-кваліфікаційний рівень  IV

Спеціальність                         184  «Гірництво»

ОПП                                         Шахтне і підземне будівництво

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедрою БГТ

д.т.н.,проф. Андрєєв Б.М.

______________________

«____»     грудня     2025 р.

ЗАВДАННЯ

НА МАГІСТЕРСЬКУ РОБОТУ СТУДЕНТОВІ

гр. ГБ-24м      Середенко Євгену Олександровичу

1. Тема роботи:   Розробка схем оснащення поверхні при проходці стволів з використанням гідравлічних підйомників

Керівник проекту  кандидат технічних наук , доцент Козаріз Володимир Янкович

затверджено наказом КНУ   № 143с   від  27.02.2025 р.

2. Термін здачі студентом закінченої роботи   8 грудня  2025 р.

3. Вихідні данні до роботи:  Аналіз сучасного стану гірничих робіт і виробок шахт. Використання гідравлічних підйомників у процесі будівництва шахтних стволів. Технологічні схеми оснащення поверхні та їхні технічні параметри.

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки:

#### Оцінка способів облаштування поверхні для проходки стволів із використанням компактного обладнання. Розрахунок прохідницьких копрів з інтеграцією малогабаритних гідропідйомників. Оцінка доцільності інтеграції малогабаритних гідропідйомників у технологічний процес проходки стволів. Розробка схем поверхневого комплексу при проходці стволів з інтеграцією малогабаритних гідравлічних підйомників

5. Перелік графічного матеріалу:  Тимчасові шахтні копри. Схема оснащення поверхні з використанням лебідок ЛПП. Єлементи гідравлічної системи для підвіски обладнання. Схема розташування гідропідйомників для підвіски полка та направляючих канатів. Схема розташування гідропідйомників для підвіски опалубки. Розрахункові схеми копра. Навантаження на копер від прохідницького обладнання. Результати розрахунку елементів копра.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

| № з\п | Назва етапів магістерської роботи | Термін виконання етапів роботи |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оцінка способів облаштування поверхні для проходки стволів із використанням компактного обладнання | 03.02.25- 20.03.25 |
| 2 | Розрахунок прохідницьких копрів з інтеграцією малогабаритних гідропідйомників | 21.03.25 -30.05.25 |
| 3 | Оцінка доцільності інтеграції малогабаритних гідропідйомників у технологічний процес проходки стволів. | 02.06.25-30.08.25 |
| 4 | Розробка схем поверхневого комплексу при проходці стволів з інтеграцією малогабаритних гідравлічних підйомників | 01.09.25 – 30.09.25 |
| 5 | Оформлення магістерської роботи | 01.10.25- 25.11.25 |

Дата видачі завдання        30 січня  2025  року

Керівник роботи             ________________________		В.Я.Козаріз

(підпис)

Магістрант                            ________________________      Є.О.Середенко

(підпис)

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

5

КНУ    РМ   184  25. 04. 04

Розроб.

Середенко Є.О

Перевір.

Козаріз В.Я.

Н. Контр.

Затверд.

Андрєєв Б.М.

Зміст

Літ.

Аркушів

2

ГБ-24 м

ЗМІСТ

|  | #### Вступ | #### 7 |
| --- | --- | --- |
| #### 1 | ### Оцінка способів облаштування поверхні для проходки стволів із використанням компактного обладнання | #### 8 |
| #### 1.1 | #### Підіймальна техніка та інфраструктура будівельного майданчика під час спорудження шахтних стволів | #### 8 |
| #### 1.1.1 | ##### Лебідки для спорудження стволів | #### 8 |
| #### 1.1.2. | #### Тимчасові шахтні копри | #### 9 |
| #### 1.1.3 | #### Малогабаритні установки для спорудження вертикальних виробок | #### 12 |
| #### 1.3 | #### Використання гідравлічних підйомників у процесі будівництва шахтних стволів | #### 16 |
| #### 1.4 | #### Висновки до розділу 1 | #### 20 |
| #### 2 | #### Розрахунок прохідницьких копрів з інтеграцією малогабаритних гідропідйомників | #### 21 |
| #### 2.1 | #### Основні принципи розрахунку деформаційно-міцнісних характеристик копрів | #### 21 |
| #### 2.2 | #### Вхідні дані для розрахунку конструктивних елементів копра | #### 28 |
| #### 2.3 | #### Основи вибору розрахункових моделей та встановлення робочих навантажень. | #### 30 |
| #### 2.4 | #### Визначення характеристик жорсткості та несучої здатності складових частин копра | #### 32 |
| #### 2.5 | #### Висновки до розділу 2 | #### 34 |
| #### 3 | #### Оцінка доцільності інтеграції малогабаритних гідропідйомників у технологічний процес проходки стволів. | #### 35 |
| #### 3.1 | Основні принципи та передумови | #### 35 |
| #### 3.2 | #### Обгрунтування навантажень на копер від прохідницького обладнання | #### 36 |
| #### 3.3 | #### Дослідження деформаційних властивостей і граничної несучої здатності копра. | #### 39 |
| #### 3.4 | #### Проектування і міцнісний розрахунок кріпильних елементів гідропідйомників. | #### 41 |
| #### 3.5 | #### Висновки до розділу 3 | #### 45 |

| #### 4 | #### Розробка схем поверхневого комплексу при проходці стволів з інтеграцією малогабаритних гідравлічних підйомників | #### 47 |
| --- | --- | --- |
| #### 4.1 | #### Технологічні схеми оснащення поверхні та їхні технічні параметри | #### 47 |
| #### 4.2 | #### Опис та обґрунтування обраної схеми оснащення копра типу “Север-2” із застосуванням гідропідйомників | #### 55 |
| #### 4.3 | #### Висновки до розділу 4 | #### 58 |
|  | #### Висновки | #### 59 |
|  | #### Список літератури | #### 60 |

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

6666

Зміст

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

7

КНУ  РМ  184  25 . 04 .04

Розроб.

Середенко

Перевір.

Козаріз

Реценз.

Н. Контр.

Затверд.

Андрєєв

Вступ

Літ.

Аркушів

1

ГБ-24м

ВСТУП

Підвищення технічного рівня у сфері капітального будівництва набуває особливої актуальності при спорудженні шахт і рудників, де спостерігається зростання обсягів робіт, їх складності та глибини розробки родовищ. У таких умовах підвищення ефективності капіталовкладень можливе за рахунок скорочення тривалості будівництва та зменшення трудомісткості монтажно-будівельних процесів.

Для проходки шахтних стволів характерним є використання великої кількості прохідницьких лебідок (іноді до 18 одиниць), які застосовуються для підвішування механізмів, устаткування та комунікацій. Зі збільшенням глибини стволів і маси застосовуваних агрегатів зростають вимоги до вантажопідйомності лебідок, а отже — до капітальних витрат і часу, необхідних для монтажу. У середньому на встановлення та налагодження підйомного обладнання припадає від 15 до 40 % загальних витрат на оснащення ствола.

Щоб усунути зазначені недоліки, ведуться дослідження, спрямовані на зменшення кількості лебідок шляхом застосування нових типів прохідницького обладнання, підвищення його мобільності та рівня готовності до експлуатації. Водночас такі технічні рішення поки що не отримали широкого впровадження, оскільки не повною мірою відповідають сучасним вимогам технічного прогресу до конструкційних схем оснащення поверхні при проходці стволів шахт. Тому розроблення нових інженерних рішень, які забезпечують підвищення ефективності та вдосконалення технологічних схем поверхневого оснащення, є важливим і актуальним завданням галузі.

Одним із перспективних напрямів у цьому контексті є впровадження малогабаритних гідравлічних підйомників, створених Криворізьким гірничорудним інститутом спільно з організацією «Металургшахтобуд». Такі

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

9

Розділ І

пристрої дають змогу безпечно та надійно підвішувати технологічне обладнання у стволі за допомогою канатів, а також значно скорочують терміни виконання робіт і капітальні витрати на облаштування поверхневого комплексу при проходці стволів.

У зв’язку з цим метою даної роботи є технічне обґрунтування можливості застосування малогабаритних гідравлічних підйомників у тимчасових технологічних схемах поверхневого оснащення при проходці стволів. Для досягнення цієї мети в дослідженні поставлено й вирішено такі завдання:

- розроблено та обґрунтовано оптимальні конструктивні схеми розташування малогабаритних гідропідйомників для підвішування прохідницького обладнання;

- створено методику розрахунку й оцінки несучої здатності елементів прохідницьких копрів з урахуванням раціонального розміщення гідропідйомників;

- здійснено технічну порівняльну оцінку схем оснащення будівельного майданчика під час проходки ствола із застосуванням малогабаритного устаткування порівняно з традиційними варіантами, що базуються на стаціонарних і пересувних прохідницьких лебідках.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

8

КНУ  РМ  184  25    04.  04  Е 1

Розроб.

Середенко Є.

Перевір.

Козаріз В.Я.

Реценз.

Н. Контр.

Затверд.

Андрєєв Б.М.

Оцінка способів облаштування поверхні для проходки стволів із використанням компактного обладнання

Літ.

Аркушів

ГБ-24м

ОЦІНКА СПОСОБІВ ОБЛАШТУВАННЯ ПОВЕРХНІ ДЛЯ ПРОХОДКИ СТВОЛІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ КОМПАКТНОГО ОБЛАДНАННЯ

1.1. Підіймальна техніка та інфраструктура будівельного майданчика під час спорудження шахтних стволів

1.1.1. Лебідки для спорудження стволів

У сучасних умовах при проходці шахтних стволів переважно використовують прохідницькі лебідки з електроприводом — як стаціонарного, так і пересувного типу. Найбільше поширення отримали стаціонарні лебідки серії ЛПЕ, які транспортують на будівельний майданчик у розібраному вигляді та встановлюють на масивні монолітні фундаменти.

Застосування таких лебідок потребує риття котлованів під фундаменти й спорудження спеціальних приміщень, часто з опаленням. Обсяг земляних робіт під одну лебідку коливається від 15 до 130 куб.м, а бетонування фундаментів — від 20 до 150 куб.м. Трудомісткість монтажу однієї лебідки типу ЛПЕ-25/900 становить приблизно 520 люд.-днів.

З метою підвищення мобільності та заводської готовності обладнання розроблено серію пересувних прохідницьких лебідок, які можуть доставлятися на об’єкт у повністю зібраному вигляді й монтуватися на стандартних фундаментних блоках. Такі лебідки випускаються у відкритому або закритому контейнерному виконанні.

На практиці застосовується шість типів пересувних електричних лебідок для підвішування обладнання: ЛПЕП-6,3, ЛПЕП-10у, ЛПП-10, ЛПП-16, ЛПП-25, ЛПП-45. Кількість фундаментних блоків залежить від вантажопідйомності: для лебідок до 10 т — чотири блоки, до 45 т — вісім блоків. Усі блоки уніфіковані, що полегшує транспортування та монтаж.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

9

Розділ І

У подальших розрахунках прийнято до розгляду схеми оснащення поверхні із використанням стаціонарних лебідок типу ЛПЕ та пересувних установок ЛПП і ЛПЕП.

1.1.2. Тимчасові шахтні копри

Ключовим елементом підйомного комплексу при спорудженні стволів є прохідницький копер. Найбільш поширеним типом виступає збірно-розбірний шатровий копер, розроблений у ВНІІОМШС. Популярність цього типу пояснюється універсальністю конструкції, яка дозволяє адаптувати копер під різні схеми розташування устаткування на поверхні та у стволі.

Типорозміри прохідницьких збірно-розбірних копрів ВНІІОМШСа приведені на рис. 1.1, а їх технічна характеристика - в табл. 1.1.

Рисунок 1.1 – Типорозміри прохідницьких збірно-розбірних копрів ВНІІОМШСа  :а) шатровий; б) напівшатровий з укосиною; в) шатрового типу "Север".

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

10

Розділ І

Таблиця 1.1 - Технічна характеристика копрів конструкції ВНПОМШС

| Типи копрів | І | ІІ | ІІІ | ІV | Cевер-1 | Север-2 | ПК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глибина ствола,м | 400 | 800 | 1100 | 1400 | 1200 | Ё600 | 1000 |
| Диаметр ствола, м | 5 | 6,5 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 |
| Розміри, м |  |  |  |  |  |  |  |
| L | 12 | 14 | 12 | 14 | 15 | 16 | 16 |
| H | 19 | 20,5 | 22 | 22,5 | 22 | 26 | 26 |
| L1 | 6,3 | 6,6 | 6,5 | 6,5 | 4,8 | 5,8 | 5,8 |
| L2 | 4,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 8,5 | 10 | 10 |
| L3 | 4,2 | 4,4 | 5,2 | 5 | 7,5 | 9 | 9 |
| L4 | 4 | 4 | 4,3 | 4 | 6 | 7 | 7 |
| Розміри підшківного майданчика,м | 5,5 х 5,5 х 35 | 7 х 7 х 60 | 7 х 7,9 х 80 | 8 х 9,56 х 93 | 8 х 8 х 86 | 9 х 9 х 130 | 9 х 9 х 3110 |
| Маса копра, т | 35 | 60 | 80 | 93 | 86 | 130 | 110 |
| Маса підшківного майданчика, т | 7 | 13,5 | 21,1 | 27 | 18 | 24 | 22 |

Найновіша типізація передбачає чотири типорозміри: два шатрові та два з укосиною. Для північних регіонів і глибоких стволів використовують копри типу «Север-1», «Север-2» та ПК-8/1000. Їх основні параметри та маса наведені у відповідних таблицях.

Попри значне поширення копрів ВНІІОМШС, вони мають певні недоліки, головним з яких є недостатній рівень індустріалізації монтажних процесів. Удосконаленою альтернативою є великоблочні копри, створені інститутом Донгіпрооргшахтобуд, конструкція яких передбачає укрупнення елементів, підвищення заводського ступеня готовності вузлів і застосування нових методів монтажу.

Крупноблочний прохідницький копер конструкції Донгипрощахтостроя показан на рис.1.2, а його технічні характеристики наведені в табл.1.2.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

11

Розділ І

Рисунок 1.2 – Крупноблочний прохідницький копер конструкції Донгипрошахтостроя

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

12

Розділ І

Таблиця1.2 Технічна характеристика типів копрів Донгіпрооргшахтостроя

| Тип копра | КПК-1 | КПК-2 | КПК-3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Глибина ствола, м | 600 | 1100 | 1600 |
| Діаметр ствола, м | 6 | 7 | 8,5 |
| Розміри шатра, м |  |  |  |
| L | 12х12 | 14х14 | 16х16 |
| H | 29,5 | 32 | 34,5 |
| H1 | 12 | 12 | 14 |
| H2 | 21 | 23,5 | 26 |
| L1 | 6х6 | 7х7 | 8х8 |

Такі копри транспортують на об’єкт у вигляді чотирьох блоків, що з’єднуються шарнірно біля гирла ствола та піднімаються у вертикальне положення. Монтаж повного комплексу копра, включаючи підвішування канатів, триває близько 40 днів при двозмінній роботі, трудомісткість становить 640 люд.-днів.

Копри, розроблені трестом Кривбасшахтопроходка спільно з філією ВНІІОМШС, відзначаються ще коротшим строком монтажу — 20–25 днів. Вони виготовляються з трубчастих блоків шатрового типу й застосовуються для стволів діаметром до 8 м і глибиною до 1200 м.

Підсумовуючи, можна зазначити, що, незважаючи на переваги великоблочних конструкцій, у практиці найчастіше застосовуються шатрові копри ВНІІОМШС, а для складних глибоких стволів — копри типу «Север-2», які надалі прийнято як базову модель.

    - Малогабаритні установки для спорудження вертикальних виробок

Використання громіздкого технологічного обладнання ускладнює процес проходки стволів, збільшує тривалість і вартість будівництва, а також затримує спорудження постійних об’єктів.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

13

Розділ І

Ці недоліки усуваються завдяки малогабаритним гідравлічним установкам, розробленим Криворізьким гірничорудним інститутом (КГРІ) спільно з ВНІПІрудмашем. 	Розробки базуються на експериментальних зразках, що успішно пройшли випробування.

Комплекс призначений для підвішування обладнання у вертикальних стволах і дозволяє зменшити кількість масивних лебідок великої вантажопідйомності. Його основні переваги — підвищена безпека (завдяки самогальмуванню у разі аварії) та універсальність розміщення (на поверхні або на стаціонарних полках у стволі).

Гідравлічний підйомник включає верхній і нижній цангові затискачі, силові гідроциліндри, напрямні й траверсу. Завдяки циклічному затисканню каната підйомник забезпечує поступове переміщення вантажу. Механізм самозаклинювання гарантує утримання обладнання навіть при повному відключенні електро- чи гідросистеми.

Загальний вид гідравлічного підйомника показан на рис.1.3

Основні технічні характеристики:

- вантажопідйомність — 20 000 кг,

- швидкість підйому — 0,66 м/хв,

- тиск у системі — 12,5 ± 0,5 МПа,

- маса — 860 кг.

Рисунок 1.3 – Гідравлічний підйомник комплексу малогабаритного устаткування :    1.Верхній цанговий затискач. 2. Нижній цанговий затискач.

3. Силові гідроциліндри. 4. Направляючі.  5. Сполучна траверсу. 6. Опора

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

14

Розділ І

Цанговий затискач циклічної дії, який входить до складу гідравлічного підйомника , наведен на рис. 1.4.

Рисунок 1.4 – Цанговий  затискач циклічної дії

Цанговий затискач має наступні елементи: корпус 1, проушини 2, втулки 3.

У корпусі розміщені : поршень 4, шток 5 та верхня кришка 6 з скрізним отвором 10.

Поршень підпружинений пружинами 7 та 8, які в разі відсутності масла забезпечують затиск каната кулаками 9.

Канати підвіски намотуються на котушки, загальний вид яких показан на рис.1.5

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

15

Розділ І

Рисунок 1.5 – Спеціальна  котушка з механізованим приводом :

- Рама. 2. Пульт управління. 3. Барабан. 4. Редуктор. 5. Провушини для строповки.

Принцип роботи комплексу наступний:

Підйомники з’єднані з блоком приводу. Підйом або спуск підвісного обладнання виконується за допомогою каната, таким чином, що підйомник ніби «крокує». по канату. При спуску затискаються нижні затискачі, потім штоки підіймаються, затискаються верхні затискачі і розтискаються нижні. Потім штоки опускаються, розтискаються верхні затискачі і затискаються нижні. Далі цей цикл повторюється. Підйом обладнання виконується аналогічно у зворотньому порядку.

Характеристики  технічних параметрів такого обладнання наведені в таблиці 1.3.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

16

Розділ І

Табл.1.3 - Технічні характеристики гідравлічного підйомника

| Маса вантажу, що піднімається. кг | 20 000 |
| --- | --- |
| Швидкість підняття або опускання, м/хв ( не меньше) | 0,66 |
| Крок опускання, мм | 400 |
| Робочий тиск масла, МПА | 12,5 + 0,5 |
| Габаритні розміри, мм |  |
| Довжина | 585 |
| Ширина | 400 |
| висота | 1 910 |
| Маса, кг ( не більше ) | 860 |

Комплекс передбачає використання для підвіски обладнання при спорудженні вертикальних стволів. При цьому він може використовуватися в стволах будь-яких діаметрів. Для цього втреба обгрунтувати параметри робочого елементу.

  - Використання гідравлічних підйомників у процесі будівництва шахтних стволів

Для раціональної підвіски прохідницького обладнання розглянуто кілька схем, зокрема одногілкові та багатогілкові варіанти підвісу полків, опалубки та насосів. Гідропідйомники можуть працювати разом зі спеціальними котушками для намотування канатів, що замінюють стандартні лебідки.

Оптимальне розміщення обладнання передбачає розташування гідропідйомників на стаціонарному полку в стволі, а котушок — або на поверхні поблизу копра, або у спеціальних нішах біля гирла. Це рішення зменшує навантаження на копер і дає змогу скоротити витрати на будівельно-монтажні роботи.

Раціональним місцем для гідравлічних підйомників є зовнішні поверхнях панелі копра, так як в копрах на канатах їх розмістити неможливо внаслідок

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

17

Розділ І

вимог регламентованої висоти перепідйому. Деякі варіанти розміщення гідравлічних підйомників та котушок наведені на рис. 1.6 і 1.7.

Найраціональнішим рішенням розміщення гідравлічних підйомників є:

- розміщення гідропідйомників підвісного полка і допоміжного устаткування на стаціонарному полку нижче нульової площадки;

- розміщення гідравлічнх підйомників направляючих канатів для підвіски опалубки - на копрі,

- розміщення котушок| на поверхні біля копра або в спеціальних нішах гирла ствола.

Рисунок 1.6 – Схеми розташування малогабаритного устаткування для підвіски :    I - полка; II – направляючих канатів.1 - копер; 2 - гідропідйомник; 3 - котушки для намотування канатів; 4- стаціонарний полок; 5 - відхиляючий шків; 6 - майданчики для котушок

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

18

Розділ І

Рисунок 1.7 - Схеми розташування малогабаритного устаткування для підвіски опалубки : 1 - копер; 2 - гідропідйомник; 3 - котушки для намотування канатів; 4 - стаціонарний полок; 5 - відхиляючий шків; 6 - майданчики для котушок|.

Нижче описані переваги і недоліки запропонованих схем.

Схеми 1, 1.6 а та 1.7 а

Переваги:

-викорисатння  типової конструкції копра

-зниження навантажень на копер,

-зменьшення маси  та типорозміру копра

Недоліки:

-монтаж стационарного полка в гирлі ствола,

-монтаж устаткування у стволі,

-загромадження поверхні,

Схема 1.6 б

Переваги:

-використаня постійного копра при проходці та експлуатації,

-скорочення часу оснащення та переоснащення поверхні,

-великий висотий зайом в копрі для розміщення гідропідйомників та котушок,

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

19

Розділ І

Недоліки:

-монтаж стаціонарного полка в гирлі ствола,

-монтаж устаткування у стволі,

-загромадження поверхні,

-монтаж прохідницького полка у стволі

Схеми 1.6 в і г

Переваги:

-використання типових контсрукцій копрів

Недоліки:

-устрій спеціальних майданчиків для котушок,

-ускладнення розвантаження,

-відшивка малогабаритного устаткування,

-наявність додаткових шківів,

-монтаж усаткування на висоті

Схема 1.7.б

Переваги:

-використання типової конструкції копра,

-вивільнення будівельних площ на промплощадці

Недоліки:

-устрій консольних майданчиків для котушок,

-складність монтажу котушок,

-монтаж полка у гирлі ствола,

-монтаж обладнання у стволі,

-відшивка котушок

Схема 1.7.в

Переваги:

-використання типової конструкції копра,

-вивільнення будівельних площ на промплощадці

Недоліки:

-складність монтажу котушок,

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

20

Розділ І

-монтаж полка у гирлі ствола,

-монтаж обладнання у стволі,

-відшивка котушок

Схема 1.7.г

Переваги:

-зниження навантажень на коперЮ

-зменьшення маси і типорозміру копра

Недоліки:

-ускладнення конструкції гирла ствола,

-складність монтажу котушок,

-обігрів гирла в зимовий час,

-додаткові затрати на спорудження гирла

1.4. Висновки до розділу 1

- Традиційна технологія оснащення поверхні при проходці стволів передбачає застосування великої кількості прохідницьких лебідок типу ЛПЕ (до 18 одиниць), що потребує значних капітальних і трудових витрат.

- Ефективною альтернативою є використання малогабаритних гідропідйомників, які забезпечують безпечне та надійне підвішування обладнання.

- Порівняльний аналіз свідчить, що впровадження гідропідйомних систем дозволяє знизити собівартість будівництва у 2–4 рази.

- Зі збільшенням глибини та діаметра стволів ефективність гідропідйомників зростає, а споживання матеріальних і енергетичних ресурсів скорочується: бетону — на 200–400 м³, залізобетону — на 400–600 т, електроенергії — на 10–30 тис. кВт·год.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

21

КНУ  РМ  184  25    04.  04  Е 2

Розроб.

Середенко Є.

Перевір.

Козаріз В.Я.

Реценз.

Н. Контр.

Затверд.

Андрєєв Б.М.

Розрахунок прохідницьких копрів з інтеграцією малогабаритних гідропідйомників

Літ.

Аркушів

ГБ-24м

- РОЗРАХУНОК ПРОХІДНИЦЬКИХ КОПРІВ З ІНТЕГРАЦІЄЮ МАЛОГАБАРИТНИХ ГІДРОПІДЙОМНИКІВ

2.1. Основні принципи розрахунку деформаційно-міцнісних характеристик копрів

Прохідницький копер являє собою просторову стрижневу конструкцію, яку можна розглядати як сукупність конструктивних елементів, з'єднаних у певній кількості вузлів. Щоб оцінити його експлуатаційну надійність, необхідно визначити деформаційно-міцнісні показники цих елементів. Їхнє обчислення ґрунтується на класичних підходах будівельної механіки. Загалом, ці характеристики змінюються під впливом кількох чинників, включаючи геометричну конфігурацію конструкції, особливості закріплення опор, а також зміни зовнішніх навантажень. Всі ці фактори суттєво впливають на вибір оптимального методу розрахунку та його трудомісткість.

Одним із найефективніших методів для вирішення подібних завдань є метод скінченних елементів (МСЕ) [4]. Популярність МСЕ значною мірою пояснюється високим рівнем автоматизації складних обчислень, зокрема, складанням і розв'язанням систем алгебраїчних рівнянь, мінімальними вимогами до початкових даних та можливістю отримати результати у зручній формі. Важливою перевагою МСЕ є його універсальність щодо змін умов закріплення конструкції та характеру зовнішніх навантажень.

Розрахункові схеми елементів копра моделюються як стрижневі системи, які певним чином закріплені та навантажені. Ці системи представлені у вигляді поєднаних між собою скінченних елементів (СЕ). Зв'язок відбувається у вузлах, де прикладаються сили, що відображають розподілені внутрішні напруження

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

22

Розділ 2

вздовж границь елементів. Ключовим етапом застосування МСЕ є встановлення залежностей між силовими та деформаційними параметрами для кожного конструктивного елемента.

В якості скінченного елементу приймаємо стрижень, який має довжиноу α та жорсткість на згин EJ (рис. 2.1). Це відповідає властивостям початковоїсистеми, як фізичним, так і геометричним [4].  Далі задаються умови, які називаються граничними. До цих умов входять елементи  сил (R=Ri) та переміщень (q=qi).

q=qi;       R=Ri

Рисунок 2.1. Кінцевий елемент стержневої состами при сумісній дії

Диференціальне рівняння прогину для елемента має такий вигляд:

EJα4xαx4=0;                ( 2.1)

Звідси отримуємо вираз для прогину:

U(x)=α0+αix+α2x2+α3x3;          ( 2.2.)

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

23

Розділ 2

Параметри ∝i виражаються таким чином:

q1=υ(0)=α0;	                                   (2.3)

q2=υ0'=α1;

q3=υ(a)=α0+α1α+α2a2+α3a3;

q4=υ(a)'=α1+2α2a+3α3a3;

звідки:

α0=q1;

α1=q2;

α2=1a2-3q1-2q2a+3q3-q4a;	(2.4)

α3=1a3-2q1-q2a+2q3-q4a;

Підставивши  (2.4) у (2.2), отримаємо прогин у вигляді:

υx=S=14qSЭsx;	(2.5)

де:

Эs(x) - система функцій, визначена поліномами Ерміта, для опису координат:

Э1x=1-3x2a2+2x3a3;	(2.6)

Э2x=-2x2a2+x3a2;

Э3x=3x2a2-2x3a2;

Э4x=-x2a2+x3a2;

Ці координатні функції (поліноми Ерміта) приймають одиничні значення в одному вузлі та нульові в інших. Вони задовольняють властивостям, наведеним у формулах (2.7). Координатні функції інтерпретуються як апроксимація переміщень в області скінченного елемента, що виникають від одиничних переміщень вузлів.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

24

44

Розділ 2

Э10=1;  Э1'0=0;  Э1a=1; Э1'a=0;	(2.7)

Э20=0;  Э2'0=1;  Э2a=0; Э2'a=0;

Э30=0  Э3'0=0;  Э3a=1; Э3'a=0;

Э40=0;  Э4'0=0;  Э4a=0; Э4'a=1;

Визначення енергії деформації ( потенційної ) для окремого елемента  робимо використовуючи залежність:

V=12EJ0aυ''(x)2dx;	(2.8)

З врахуванням (2.5) вираз (2.8) приймає вид:

V=0.5i=14k=14kikqiqk;	(2.9)

де:

kik=EJoaЭi''x∙Эk''xdx;	(2.10)

Матриця жорсткості має вигляд

k=[kik]	(2.11)

а в розгорнутій формі (для вузлових переміщень):

k11k12k13k14k21k22k23k24k31k41k32k42k33k34k43k44∙q1q2q3q4=R1R2R3R4	(2.12)

Зауважимо, що матриця жорсткості симетрична, тобто $[k_{ik}]=[k_{ki}]$30. Коефіцієнти к11……. знаходимо з виразу

k11=-k13=k33=12EJa3                              (2.13)

k12=k14=k23=k34=6EJa3;

k22=k44=4EJa

k22=2EJa

З фізичної точки зору елементи иатриці представляють собою зусилля, яке виникає у напрямку i-го ступеня свободи внаслідок одиничного переміщення по k-му ступеню свободи, за умови, що всі інші переміщення        g1=0..

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

25

Розділ 2

Якщо елемент додатково піддається дії поздовжніх і поперечних навантажень, у вузлових точках виникають додаткові переміщення (рис. 2.1).

Переміщення довільного перерізу елемента у поздовжньому напрямку виражаються таким чином:

Ux=q5Э5x+q6Э6x;	(2.14)

де:

Э5x=1-xa;

Э6x=xa;

Для деформаційної енергії маємо вираз:

V=12EJ0aυ''(x)2+12EF0aU'(x)2dx	(2.15)

З урахуванням (2.5) і (2.13) вираз ( 2.15)  прийме вид:

V=12i=16k=16kikqiqk;	(2.16)

де:

kik=EJ0aЭi''xЭk''xdx, i,k=1,2,3,4;EF0aЭi'xЭk'xdx, (i,k=5,6);	(2.17)

Слід зазначити, що kik – дає змогу знайти  жорсткість [k] елемента матриці і поєднує зуслля у вузлах з переміщеннями вузлів:

kq=R;	(2.18)

Вираз ( 2.28 )  можлтво записати  в розгорненому вигляді:

k11k12k13k1400k21k22k23k2400k31k4100k32k4200k33k3400k4300k44000k55k650k56k66∙q1q2q3q4q5q6=R1R2R3R4R5R6	(2.19)

На додаток до поміток (2.13) записуємо:

k55=k66=-k56=EFa;

Якщо переведемо вектори, переміщень окремих вузлів, що об’єднані у вузлах схеми розрахуну, то можливо отримати едину систему, яку складають

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

26

Розділ 2

кінцеві елементи. При цьому з мусцевої системи треба перейти в загальну систему координат,

Для місцевої системи координат головні спввідношення методу кінцевих елементів можливо представити таким чином:

kq=R;	(2.20)

Якщо розглянути загальну систему координат, то співвідношення  ( 2.20 ) буде мати вигляд:

k*q*=R*;	(2.21)

В цьому випадку, прийняв допущення, що матриця координат – це [T], маємо:

q=Tq*;	(2.22)

Тотожнім чином отримуємо::

R=TR*;	(2.23)

З врахуванням  (2.22) і (2.23), після їх підстановки у  (2.20), можемо вирішити відносно   {R}. В цьому випадку будемо мати:

T-1kTq*=R*;	(2.24)

Матрицю жорсткості КЕ мжливл визначити в загальній системі координат з урахуванням (2.21) і (2.24:

k*=TkT-1;	(2.25)

Враховуючи, що матриця перетворення координат [T] має ортогональний характер, можливо знайти зворотню матрицю  [T]-1  , яка буде дорівнювати транспортованій матриці [T]T:

k*=TkTT;	(2.26)

де:

T=l00l,  до того ж lm0-m∙l0001

у цьому виразі а l і m – це направляючі конуси

Враховуючи вищенаведені співвідношення можливо знайти матрицю жорсткості [k]*   у загальній системі координат:

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

27

Розділ 2

k*=k11k12k13…k16k21...k61k22k223…k26…………k62k63…k66;	(2.27)

тут:

k11=k44=-k14=Дm2+Sl2;

k12=k45=-k15=-k24=ml(S-Д);

k13=k16=-k43=-k36=-Cm;

k22=k55=-k25=Sm2+Дl2;

k23=k26=-k35=-k56=Cl;

k36=B

До того ж:

A=4EJa; B=2EJa;  C=6EJa2;  Д=12EJa3;  S=EJa

Якщо використовуючи місцеву систему координат для кожного елемента знати значення внутрішніх зусиль, то можливо оцінити міцність цього елемена

R=kTq*;	(2.28)

Розкриваючи вираз ( 2.28 ) будемо мати:

R1R2R3=-SlSm0-Sl-Sm0-ДmДlCДm-ДlC-cmclACm-clBq1q2q3	(2.29)

Слід зауважити, що вирази для R1 …….. R3 є внутрішніми силовими факторами. Вони позначають повздовжню силу,  поперечну силу та згинаючий момент, які виникають у вузлі, що знаходится на початку елемента. На підставі цього маємо:

R1=Nn; R2=Qn; R3 = Mn

Аналогічно отримаємо і для вузла на кінці елемента

R4=Nk; R5=Qk; R6 = Mr

Вираз ( 2.29 ) є лінійним рівнянням Ці рівняння треба скласти для всіх вузлів, позначених на розрахунковій схемі  . Якщо скласти вирази (2.29)  для всіх вузлів, то отримаємо систему:

k*υ=R;	(2.30)

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

28

Розділ 2

тут:

R=x1,y1,M1;x2,y2M2;…;xn,y2,Mn;

υ=U1,υ1,φ1;U2,υ2,φ2;…;Un,υn,φn ;

k*=kik*

Для схеми, яка має елементи ( кількість М ) та вузли ( кількість ( N ), загальну матрицю можливо скласти поєднавши матриці , які позначають жорсткість окремих елементів. Такий розрахунок потребує вирішення системи

( 2.30 ). Це дасть змогу знайти внутрішні зусилля в кожному елементі.

Таким чином за допомого.описаної схеми можливо розрахувати деформаційно-міцнісні характеристики копра.

2.2. Вхідні дані для розрахунку конструктивних елементів копра

Для виконання розрахунку необхідні такі початкові дані: геометричні параметри копра, деформаційні властивості профілів (стрижнів), граничні умови закріплення опор та місць з'єднання елементів, а також задані зовнішні навантаження. На рис. 2.2 як приклад зображена загальна стрижнева розрахункова схема.

В даній схемі використовується система координат ху. При розрахунках стрижні, які мають криволінійну форму,заміняються на стрижні, які складають багатокутник і мають прямолінійну форму.

При розрахунку системи ділимо її на точки (вузлові) та елементи (стрижневі). Вузли нумеруємо послідовно, вказуючи у дужках номери переміщень. Невідомі переміщення і елементи у формі стрижнів також позначаємо послідовно ( починаючи з 1 і до N для переміщень, та з 1 до M для стрижнів).

Координати знаходяться для усіх вузлів  ( в системі координат ху ). Елементи, що мають однакові характеристики жорсткості (EF; EJ), вважаються однотипними. Розрахунок системи можна проводити для будь-якої комбінації навантажень, прикладених у будь-якому вузлі. Якщо навантаження діє не у вузлі,

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

29

Розділ 2

то це місце вважається окремим вузлом. На підставі вищенаведеногоможна стверджувати, що описана модель дає змогу встановити повний напружено-деформований стан елементів копра, який оцінюється на основі обґрунтованих критеріїв, викладених далі.

Рисунок 2.2. Загальний вид схеми розрахунку копра

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

30

Розділ 2

2.3.Основи вибору розрахункових моделей та встановлення робочих навантажень.

Конструкція прохідницького копра являє собою просторовий каркас із прокатного та зварного металопрокату. Такод кв конструкції копра використовують і сталеві безшовніх труби. З'єднання елементів відбувається за допомогою фланців на високоміцних болтах. З огляду на це, система повинна розраховуватися як просторова стрижнева конструкція.

З метою спрощення розрахунок копра зазвичай здійснюється методом розчленовування на основні складові: підшківний майданчик і шатро. Це дозволяє звести розрахунок до балочних і рамних систем, використовуючи різні методи будівельної механіки.

У контексті застосування МСЕ розрахункові схеми можуть бути представлені у таких варіантах:

а) Просторова розрахункова схема, що точно відповідає геометрії конструкції.

б) Рами та балки для розміщення шківів які можна представити у вигляді системи рам.

Граничні умови закріплення стійок шатра та вузлів з'єднання елементів суттєво впливають на міцнісні та деформаційні параметри. Будемо використовувати гіпотезу жорсткого закріплення елементів у фундаментах та жорсткого з’єднання ії між собою. Це дає змогу виконувати розрахунки за жорсткою схемою.

Хоча просторова розрахункова модель дає точніші результати, вона вимагає значно більшого обсягу початкової інформації. З практичної точки зору цілком можливо використання таких моделей, які представлені стрижнями, ою’єжнаними у систему. В цбому випадку похибка розрахунків приблизньо від 10 о 16 відсотків, що обумовлює застосування підвіщених коефвциєнтів запасу.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

31

Розділ 2

З огляду на описаний підхід до вибору схем, розглядаються наступні варіанти розрахунку копра:

I. Розрахунок за просторовою схемою з використанням програмного комплексу "Ліра"103.

II. Розрахунок у вигляді плоских панелей шатра за допомогою програми КГРІ, яка реалізує МСЕ в переміщеннях.

Для порівняння та оцінки виконуєм розрахунки для традиційної схеми оснащення та для запропонованої.

В якості навантажень приймаємо вагу та вітрові навантаження. Треба також враховувати аварійні навантаження, які виикають при розриві каната, на якому висить обладнання.

Будемо враховувати такі поєднання навантажень:

- основне

- особливе.

- Основне поєднання включає вагу копра та навантаження, які діют постійно і тимчасово, у тому числі і навантаження на підшківну площадку.

- Особливе поєднання – це основне до якого додається розривне зусилля в канатах підвіски

Поєднання навантажень враховується К=1.

Таким чином на окремий шків будуть діяти зузилля:

- Вертикальне:

υp=Sp∙kV;               ( 2.31)

- Горизонтальне:

Tp=Sp∙kT;              ( 2.32 )

Для робочого шківа, коли гілка каната відхиляється відхиляючим шківом, вертикальне та горизонтальне зусилля рівні між собою та дорівнюють зусиллю натягнення канатів:

υp=Tp=Sp;            ( 2.33 )

Для шківа, що відхиляє канати маємо:

Sp=1,3Q+P(Hk+H);        ( 2.34 )

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

32

Розділ 2

де :

Q – загальна вага комплексу прохідницького обладнання;

P – ваговий показник, який враховує вагу метра каната ;

HK – висота , яку має копер;

H – глибина, яку має ствол шахти;

Опорні реакції розраховуються таким чином:\

R1=(υp∙b-Tp∙h)γfL;	(2.35)

R2=(υp∙a-Tp∙h)γfL;	(2.36)

h – розмір довжини відстань від осі шків до балки ( нижній пояс ) Приймається когнтруктивно;

γf – нормативний коефіцієнт перевищення навантаження ( γf  = 1,2 ).

Реакції опор підшківних балок передаються у вигляді зосереджених зусиль на середні та контурні балки.

2.4. Визначення характеристик жорсткості та несучої здатності складових частин копра

Ці розрахунки повинні дати вдповідь на питання - наскільки прийняті конструктивні елементи витримають задані навантаження.

Ця оцінка ґрунтується на припущенні, що конструкція є надійною, якщо розрахункові величини не бульше ніж нормтивні.

Розрізняють два граничні стани:

- Перший граничний стан настає, коли вичерпується несуча здатність елементів конструкції.

- Другий граничний стан характеризується появою прогинів елементів, величини яких є неприпустимими згідно з експлуатаційними вимогами.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

33

Розділ 2

Розрахунок елементів копра за граничними станами першої групи проводиться за умовою міцності конструкції.

Для стиснутих і згинальних елементів шатра міцність в одній із головних площин прогину оцінюється за нормальними та дотичними напруженнями:

- Умова міцності за нормальним напруженням (осьова сила + згин):

NAn+MWn,min≤Ryγc;	(2.37)

- Умова міцності за дотичним напруженням (поперечна сила):

Q∙SJ∙t≤Ryγc;	(2.38)

У виразах ( 2.37 ) та ( 2.38 ) прийнято, що M, Q, N — згинальний момент, поперечна та поздовжня сила у даному перерізі елемента відповідно.

Для балок по контуру та посередені підшківної площадки перевірку виконуємо згідно формули:

Mx∙yJxn+MY∙xjyn±NAn≤Ryγc;	(2.39)

де:

Mx, My — згинальні моменти відносно осей х та у ( в розрахугках приймаються їх абсолютні значення ).

Jxn, Jyn  — моменти інерції, для перетинів  відносно головних осей;

x і y  — координати відносно головних осей.

Розрахунок елементів копра за граничними станами другої групи здійснюється шляхом порівняння розрахункових деформацій елементів із їхніми граничними значеннями152. Граничні значення залежать від довжини елементів, їхнього експлуатаційного призначення та умов роботи. Умова за деформацією (прогином):

ftot≤tlim;	(2.40)

При розрахунку прогинів не враховується коефіцієнт динамічності. Граничний прогин, виражений у частках прольоту, дорівнює 1/600 . Для зсувів в горизонтальному напрямку приймаємо граничне значення 1/250.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

34

Розділ 2

2.5. Висновки по розділу 2

Даний розділ містить опис методики розрахунку та оцінки характеристик прохідницьких копрів, спроектованих з урахуванням розміщення на них малогабаритних гідропідйомників.

Викладено загальні положення та методичні основи для проведення розрахунків. Ці розрахунки дозволяють визначити показники міцності та деформації (зокрема, прогини та напруження) елементів прохідницьких копрів.

Обґрунтовано ключові підходи до вибору розрахункових схем (моделей) конструкції копра, а також методи визначення всіх видів навантажень (статичних, динамічних, від гідропідйомників тощо), які необхідно врахувати під час розрахунку.

На основі отриманих результатів виконано оцінку та аналіз деформаційних і міцнісних параметрів для всіх конструктивних елементів копра.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

35

КНУ  РМ  184  25 . 04 .04  Е3

Розроб.

Середенко

Перевір.

Козаріз

Реценз.

Н. Контр.

Затверд.

Андрєєв

Оцінка доцільності інтеграції малогабаритних

гідропідйомників у технологічний процес проходки стволів

Літ.

Аркушів

ГБ-24м

ОЦІНКА ДОЦІЛЬНОСТІ ІНТЕГРАЦІЇ МАЛОГАБАРИТНИХ ГІДРОПІДЙОМНИКІВ У ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС ПРОХОДКИ СТВОЛІВ.

3.1. Основні принципи та передумови

Аналіз потенційного розміщення малогабаритних гідравлічних підйомників, проведений на підставі оцінки ефективності та конструктивних рішень, допоміг визначити найбільш раціональні схеми їхнього використання. Відповідно до цього, було обґрунтовано, що найбільш доцільним є технічне рішення, яке забезпечує максимальне розвантаження прохідницького копра.

Суть рішення полягає в наступному: гідропідйомники основного вантажопідйомного обладнання розташовуються безпосередньо у стволі, тоді як гідропідйомники напрямних пристроїв (що необхідні для підвіски опалубки) та спільні напрямні канати розміщуються на зовнішніх гранях панелей шатра. Ці особливості лягли в основу головної розрахункової схеми, щодо якої проводилася оцінка несучої та деформаційної здатності елементів прохідницького копра.

У розрахунках застосовувалися просторова та плоска розрахункові моделі, які використовують алгоритм методу кінцевих елементів у переміщеннях. Порівняння проводилося для двох варіантів оснащення ствола:

- Оснащення з використанням стандартних прохідницьких лебідок.

- Оснащення з використанням малогабаритного обладнання (гідропідйомників).

Розрахунки проводимо згідно з з розробленою в розділі 2 методикою.

Несуча здатність копрів обґрунтовувалася з урахуванням різних варіантів, які можливі при експлуатації копра.

Також враховувалися чинні норми проектування.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

36

Розділ 3

Оскільки навантаження в обох порівнюваних варіантах є рівними, розрахунок на вплив вітрових навантажень не проводився.

Для порівняльної оцінки деформаційних та міцнісних параметрів елементів копра використовувалися вузли та елементи з їхніми екстремальними значеннями.

Граничними рівнями деформацій вважалися прогинання, що не перевищують 1/600 від довжини, який має елемент копра. В якості  критерія міцності приймався розрахунковий опір.

3.2. Обгрунтування навантажень на копер від прохідницького обладнання

Величини навантажень на копер залежать від:

- Схеми розміщення та типу обладнання, що знаходиться у стволі.

- Конструкції та місця розташування балок на підшківному майданчику.

- Глибини ствола.

Схема компонування обладнання у стволі з розміщенням шківів представлена на рис. 3.1.

Зусилля натягу канатів розраховувалися з урахуванням їхньої власної ваги за формулою:

Sp=1,3Q+P(H+HK);

де:

1,3 – коефіцієнт, враховуєчий надійность по навантаженню;

Q – вага на одному кінці канату;

P – каната ( для одного погонного метра я0;

H+HK – довжина канату.

Складові навантаження канату розраховувалися згідно кутів, під якими канати входять в шківи.

В табл. 3.1 наведені результати розрахунків.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

37

Розділ 3

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

38

Розділ 3

Таблиця 3.1 - Результати розрахунків

| № шківа | Призначення шківа | Розрахункове навантаження на канат,т | Розрахункова складова при навантаженні рівному одиницы, т | Розрахункова складова при навантаженні рівному одиницы, т | Розрахункова складова при розрахунковому навантаженні канат, т | Розрахункова складова при розрахунковому навантаженні канат, т | Вага шківа, т | Розрахункове навантаження на балку, т | Розрахункове навантаження на балку, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | R | kv | kт | V | T | Qш | Vp | Vт |
| 1 | Для бадді: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | при розриві канату | 176,5 | 1,55 | 1.55 | 274,4 | 146,86 | 2,55 | 138,48 | 73,43 |
| 1.2. | навантаження робоче | 32,1 | 0,83 | 0,83 | 49,91 | 26,71 | 2,55 | 26,23 | 13,36 |
| 2 | Для направляючих канатів | 19,7 | 1.68 | 0,73 | 33,11 | 14,4 | ------ | 16,56 | 7,2 |
| 3 | Для прохідницького помосту | 37,5 | 1,55 | 0,84 | 58,09 | 31,34 | ------ | 29,05 | 15,67 |
| 4 | Для прохідницького насосу | 13,3 | 1,7 | 0,72 | 22,55 | 9,56 | ------ | 11,28 | 4,78 |
| 5 | Для підвіски кабелю підривання | 13,3 | 1,68 | 0,73 | 22.36 | 9,74 | ------ | 11.18 | 4,87 |
| 6 | Для підвіски кабелю сигналізації | 13,3 | 1,68 | 0,73 | 22,41 | 9,69 | ------ | 11,21 | 4,85 |
| 7 | Для рятувальних сходів | 15,5 | 1,64 | 0,77 | 25,43 | 11,9 | ------ | 12,72 | 5,95 |
| 8 | Для підвіски кабелю | 13,3 | 1,67 | 0,74 | 22,21 | 9,87 | ------ | 11,11 | 4,94 |

Навантаження на копер, у випадку оснащення його гідропідйомниками, приймається рівним масі вантажу, що піднімається (20 т), відповідно до технічних характеристик малогабаритного обладнання. У розрахунку передбачається прикладання статичних навантажень як зосереджених сил.. Зважаючи на те, що копер проектувався для двох однокінцевих бадійних підйомів, необхідно враховувати можливість виникнення екстрених навантажень, спричинених обривом каната. З метою спрощення, розрахунок копра на вплив вітрових навантажень не виконувався, оскільки ці навантаження є рівними для варіантів,що порівнюються.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

39

Розділ 3

3.3.Дослідження деформаційних властивостей і граничної несучої здатності копра.

У результаті розрахунків були отримані переміщення для всіх вузлів конструкції, а також значення  згинальних моментів, повздовжніх та поперечних зусиль в усіх елементах копра.

Оцінка деформацій проводилася по значення прогинань елементів. При цьому розглядалася як просторова так і плоска моделі. Для порівняння обиралися точки, де спостерігалися їхні екстремальні значення. Ці параметри наведені в таблиці 3.2.

Таблиця 3.2 -  Порівняльна оцінка максимальних деформаційних параметрів елементів копра «Север-2»   ( прогинання конструктивних елементів в мм )

| № | Найменування елементу | Тип оснащення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лебідки | Гідропідйомники |  |
|  |  | Розрахункова схема |  |  |
|  |  | Просторова | З посиленням | Без посилення |
| 1 | Підшківна балка | 5,9* 0,02 | 1,27 0,01 | 0,39 0,04 |
| 2 | Стійки шатра | 0,92 0,37 | 0,61 0,16 | 0,14 0,12 |
| 3 | Розкоси | 1,77 0,14 | 5,00 0,12 | 1,10 0,15 |
| 4 | Ригелі | 0,43 0,08 | 8,00 0,12 | 0,10 0,40 |

- у чисельнику приведені значення прогинань елементів у вертикальній , а в знаменнику в горизонтадльній площинах

Граничні значення прогинань були прийняті наступними:

- Для підшківної балки:

1/600⋅l=1/600⋅4500=7,8 мм

- Для решти елементів:

1/400⋅l=1/400⋅6000=15 мм

Аналіз даних, яку наведені у таблиці 3.2, підтверджує, що  максимальні значення прогинань є нижчими за нормовані. При цьому прогинання по вертикалі слід вважати параметром, який визначає надійність роботи підйомного

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

40

Розділ 3

комплексу. Їх значення складають 7,0 мм для лебідок типу ЛПЕ і 0,3–0,4 мм для гідравлічних підйомників.

Міцність елементів конструкції розраховувалася за формулами (2.37-2.39).

Нижче наведені результати розрахунку напружень прогину.

- Просторова модель для лебідок:

σп=16,35∙0,530,72∙10-2+0,23∙0,20,32∙10-3+1,560,34∙10-1=1392 т/м2;

σC=0,14∙0,170,76∙10-3+0,84∙0,170,76∙10-3+49,80,45∙10-1=1289 т/м2;

σP=0,01∙0,110,82∙10-4+0,02∙0,110,82∙10-4+19,10,11∙10-1=1710 т/м2;

σPC=0,56∙0,170,62∙10-3+0,44∙0,170,62∙10-3+29,940,34∙10-1=1155 т/м2;

- Плоска модель для лебідок ЛПЕ:

σП=15∙0,5030,72∙10-2+1,530,34∙10-1=1093 т/м2;

σП=0,48∙0,170,76∙10-3+230,456∙10-1=1512 т/м2;

σП=0,03∙0,110,82∙10-4+0,340,114∙10-1=690 т/м2;

σП=0,577∙0,170,62∙10-3+0,1960,345∙10-1=166 т/м2;

- Гідропідйомники при умові  посиленням шатра:

σП=6,2∙0,50,72∙10-2+0,1980,34∙10-1=436 т/м2;

σC=0,76∙0,170,76∙10-3+0,53∙100,47∙10-1=1283 т/м2;

σP=0,41∙0,110,82∙10-4+0,49∙100,114∙10-1=1450 т/м2;

σCP=0,43∙0,170,62∙10-3+0,11∙1020,34∙10-1=441 т/м2;

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

41

Розділ 3

Гідропідйомники без подсилення шатра:

σП=0,43∙10∙0,5060,72∙10-2+0,11∙100,34∙10-1=332 т/м2;

σC=0,58∙10∙0,170,76∙10-3+0,220,47∙10-1=1302 т/м2;

σP=0,84∙10∙0,110,82∙10-4+0,11∙1020,114∙10-1=836 т/м2;

σPC=0,27∙102∙0,170,62∙10-3+0,59∙100,34∙10-1=757 т/м2;

Оцінка для порівняння несучої здатності елементів з урахуванням міцності зведена  в табл. 3.3

Таблиця 3.3 - Порівняльна оцінка несучої здатності елементів копа із умови їх міцності ( напруження, т/м2)

| № | Найменування елемента | Міцність елементів для типів оснащення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лебідки |  | Гідропідйомники |  |
|  |  | Розрахункова схема |  |  |  |
|  |  | просторова | плоска | Без підсилення | З підсиленням |
| 1 | Підшківна балка | 1392 | 1093 | 832 | 836 |
| 2 | Стійки шатра | 1289 | 1512 | 1302 | 1283 |
| 3 | Розкоси | 171 | 166 | 836 | 441 |
| 4 | Ригелі | 1155 | 690 | 757 | 1400 |

3.4. Проектування і міцнісний розрахунок кріпильних елементів гідропідйомників.

Опорна плита  фіксується до поздовжніх швелерів за допомогою восьми болтів. Ці швелери є несучими елементами, оскільки сприймають усе навантаження, і підлягають розрахунку. Поперечні швелери приймаються як конструктивні. Кріплення здійснюється зварюванням.. Схема кріплення опорної рами зображена на рис. 3.2.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

42

Розділ 3

По цій схемі відстань Δδ обчислюється за формулою:

Δδ=hОПsinα;	(3.1)

де:

hОП – довжина по висоты ( для поздовжнього швелера рами);

α – кут, пыд яки опорна рма нахилена до горизонту;

α=90°-β;	(3.2)

тут:

β – кут, пыд яким нахилены стійки копра.

Оскільки поздовжні швелери опорної рами гідропідйомників кріпляться зварюванням, як розрахункову схему прийнято затиснену консольну балку, навантажену силою P. За умови що є два щвелера, силу P знаходимо по формулі:

тут: зусилля, яке може розвинути гідравлячний підйомник, дорівнює 192,2 кН,

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

43

Розділ 3

маса гідравлічного підйомника дорівнює 8,4 кН.

Якщо прийняти консольне закріплення, то маємо:

Mmax=P⋅l1=102,3⋅0,3=30,69 кНм;

Qmax=P=102,3 кН;

тут l1=0,3 м – відстань до точки, в якій прикладується сила.

Для розрахунку швелерів, встановлених повздовжно, використовуємо формули:

MmaxW≤Ryγc;	(3.4)

тут:

W – момент опору швелера. Знаходистья відносно осі прогину;

Ry – опір сталі на згин;

γc – коефіцієнт умов роботи.

На підставі цього маємо умову:

Значення γc та Ry приймаються згідно довідкової літератури.

γc=0,95;

Ry=Rуnγm=2401,025=234,1 МПа;

тут:

Rуn = 240 МПа, γm = 1,025.

Підставивши знайдені значення, отримуємо:

Wmin=30,69234146∙0,95≥0,000138 м3=138 (см3)

Для заданих умов обирається швелер № 30, для якого Wz=387 см3.

Вибраний перетин також перевіряється на дотичні напруження за формулою

τmax=Qmax∙SzJz∙t≤Rsγc	(3.6)

Згідно довідкової літератури для швелера - № 30

Sz=0,000244 м3;Jz=0,0000581 м4;t=0,01 м

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

44

Розділ 3

Тоді  опір на зсув ( розрахунковий ) буде дорівнювати:

Rs=0,58∙Rynγm=0,58∙2401,025=135,8 МПа

На підставі ивщенаведеного маємо:

τmax=102,3∙0,0002240,0000581∙0,01=39441 кПа;

Rsγc=135805∙0,95=129014 кПа

Перевіряємо умови міцності:

τmax=39441 кПа<Rsγc=129015 кПа

Умова міцності виконується.

Таким чином  швелер № 30 задовольняє умові міцності.

Опорна балка, зі свого боку, кріпиться зварюванням до горизонтальних трубчастих елементів копра. Навантаженням на неї виступають згинальні моменти Mmax, створені двома поздовжніми швелерами. Розрахунок проводиться методом початкових параметрів.

Рівняння може бути представлено у вигдяді залежності:

EJ∙y=EJ∙y0+EJ∙Θ0∙x+M0∙x22+Q0∙x36+fx;	(3.7)

Використовуємо також такі формули та вирази:

y0=0;

Θ0=0;

M0=i=12Mi(2αi-3αi2)=30,69∙(2∙0,53-3∙0,532)+30,69∙(2∙0,47-3∙0,472)=6,67+8,51=15,18 (кН∙м);

де:

M1=M2=Mmax=30,69 кН∙м;

α1=2,855,4=0,63;

α2=b2l=2,555,4=0,47

Q0=-i=126Milαi-αi2=-6∙30,695,4∙0,53-0,532-6∙30,695,4∙0,47-0,472=-16,98 кН;

fx=i=12Mi(x-ai)2=30,69∙(x-2,55)22+30,69∙(x-2,85)22;

де a1=l-b=5,4-2,85=2,55 м;

a2=l-b2=5,4-2,55=2,85 м

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

45

Розділ 3

Якщо підставити в вираз, для знаходження пружної лінії значення силових факторів і виконати діференцювання, то можна отримати такий вираз:

EJx=φx=15,18x22-16,98x36+30,69∙x-2,5522+30,69x-2,8522;

Ejy=EJΘ=15,18x-16,98x22+30,69∙x-2,55+30,69∙x-2,85;

Ejy'=Mx=15,18-16,98x+30,69+30,69;

Ejy"=Qx=-16,98

У результаті розв’язання отриманих рівнянь знайдено:

Mmax=15,18 кНм;

Qmax=16,98 кН;

Перетин балки обирається з умови:

Wmin≥0,000068 м3=68 см3[cite: 158]. [cite_start]

Остаточно приймаємо швелер № 30,

3.5.  Висновки по розділу 3

Інтеграція гідропідйомників знижує нормальні напруження в балках. Величина зниження  1,2–1,4 разів.

Водночас, хоча напружений стан елементів шатра дещо зростає, величини

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

46

Розділ 3

напружень все одно не перевищують 1/10 їхніх допустимих значень.

Таким чином, якщо гідравлічні підйомники будуть розміщені згідно прийнятої схеми, копер буде працездаьним з необхідним запасом міцності.

Так як навантаження при застосуванні гідравлічних підйомників зменьшуються, то можливо зменщити розміри копрів та витрати металуна їх спорудженя.

Масса площадки, на якій розміщені шківи, близько 27 т, що приблизньо складає десяту частину загальної ваги копра. Однак, подальше спрощення конструкції ускладнюється наявністю наступної обставини.

Навантаження на балки площадки, на якій встановлені шківи, залежать від розривних зусиль канатів, на яких підвішено обладнання.. Вертикальна складова такого навантаження дорівнює 146,9 т. Але слід враховувати крихкість елементів при руйнуванні. Це дуже небезпечно з точки зору гранічного стану по першої групі. Небезпека цього типу руйнування пов’язана з імовірністю пошкодження сталевих балок навіть за умов нормальної експлуатації. Оскільки копер виготовлений з ї сталі 09Г2С , домінуючим фактором, що викликає крихке руйнування, є зниження температури, а опір елементів такому руйнуванню прирівнюється до їхньої холодостійкості.

У зв’язку з цим, зміна конструктивних параметрів балок підшківного майданчика наразі визнана недоцільною.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

47

КНУ  РМ  184  25 . 04 .04  Е4

Розроб.

Середенко

Перевір.

Козаріз

Реценз.

Н. Контр.

Затверд.

Андрєєв

Розробка схем поверхневого комплексу при проходці стволів з інтеграцією малогабаритних гідравлічних підйомників

Літ.

Аркушів

ГБ-24м

4. РОЗРОБКА СХЕМ ПОВЕРХНЕВОГО КОМПЛЕКСУ ПРИ ПРОХОДЦІ СТВОЛІВ З ІНТЕГРАЦІЄЮ МАЛОГАБАРИТНИХ ГІДРАВЛІЧНИХ ПІДЙОМНИКІВ

4.1.Технологічні схеми оснащення поверхні та їхні технічні параметри

Цілком очевидно, що основними факторами, які визначають схеми поверхневого комплексу при проходці стволів с інтеграцією малогабаритних гідравлічних підйомників, це є їх типорозмір та розташування.

З врахуванням того фактору, що при спорудженні вертикальних стволів шахт найчастіше використовують копри НДІОМШБ, а глибокі копри споруджуються з використанням копрів, то аналіз можливих схем розміщення гідравлічних підйомників було виконано для шатрових копрів цього типу.

Були розроблені раціональни схеми розташування гідропідйомників на шатрових копрах, а також узагальнені їх техничні характеристики.

Розроблені схеми оснащення поверхні при спорудженні вертикальних стволів шахт з інтеграцією малогабаритних гідравлічних підйомників наведені на рис. 4.1 – 4.7. В таблицях 4.1 – 4.7 розміщені основні технічні характеристики цих схем.

Вивчення розроблених схем та дослідження їх параметрів дозволили зробити висновок, що найбільш доцільним є використання схем варіантів 5, 6, 7.

По цим схемам помост підвішується на двох гілках канатів за допомогою двох гідравлічних підйомників.

Підвіска опалубки виконується на направляючих канатах. Гідравлічні підйомники для усіх канатів розміщуються на панелях копра.

Для іншого підвісного обладнання гідравлічні підйомники можливо розмістити на помостах, які споруджуються у вертикальному стволі. Також можливе використання спеціальних майданчиків, які споруджуються на копрі.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

48

Розділ 4

Рисунок 4.1. Схема оснащеня проходки ствола з використанням гідропідйомників ( варіант 1 )

Таблиця 4.1 - Технічна характеристика схеми оснащення проходки стволів з використанням гідропідйомників (варіант 1)

| I № позиції | Найменування обладнання | Кіл-ть | Позначення | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гідропідйомник помосту | 3 | ГП | у стволі |
| 2 | Котушка помосту | 3 | К | на поверхні |
| 3 | Гідропідйомник напр. канату | 4 | ГП | на копрі |
| 4 | Котушка напр. канату | 4 | К | на поверхні біля копра |
| 5 | Гідропідйомник опалубки | 3 | ГП | у стволі |
| 6 | Котушка опалубки | 3 | К | на поверхні |
| 7 | Поміст прохідницький | 1 |  |  |
| 8 | Опалубка | 1 |  |  |
| 9 | Копер | 1 |  |  |
| 10 | Поміст стаціонарний | 1 |  |  |

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

49

Розділ 4

Рисунок 4.2. Схема оснащеня проходки ствола з використанням гідропідйомників ( варіант 2 )

Таблиця 4.2 - Технічна характеристика схеми оснащення проходки стволів з використанням гідропідйомників (варіант 2)

| № позиції | Найменування обладнання | Кіл-ть | Позначення | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гідропідйомник помосту | 3 | ГП | у стволі |
| 2 | Котушка помосту | 3 | К | на поверхні |
| 3 | Гідропідйомник напр. канату | 4 | ГП | на копрі |
| 4 | Котушка напр. канату | 4 | К | на поверхні біля копра |
| 5 | Гідропідйомник опалубки | 3 | ГП | у стволі |
| 6 | Котушка опалубки | 3 | К | на поверхні |
| 7 | Гирло ствола | 1 |  |  |
| 8 | Опалубка | 1 |  |  |
| 9 | Копер | 1 |  |  |
| 10 | Поміст стаціонарний | 1 |  |  |

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

50

Розділ 4

Рисунок 4.3. Схема оснащеня проходки ствола з використанням гідропідйомників ( варіант 3 )

Таблиця 4.3 - Технічна характеристика схеми оснащення проходки стволів з використанням гідропідйомників (варіант 3)

| № позиції | Найменування обладнання | Кіл-ть | Позначення | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гідропідйомник помосту | 2 | ГП | у стволі |
| 2 | Котушка помосту | 2 | К | на поверхні |
| 3 | Гідропідйомник напр. канату | 4 | ГП | на копрі |
| 4 | Котушка напр. канату | 4 | К | на поверхні біля копра |
| 5 | Гідропідйомник опалубки | 3 | ГП | у стволі |
| 6 | Котушка опалубки | 3 | К | на поверхні |
| 7 | Поміст прохідницький | 1 |  |  |
| 8 | Опалубка | 1 |  |  |
| 9 | Копер | 1 |  |  |
| 10 | Майданчик для установки котушок опалубки | 1 |  |  |
| 11 | Шківи напр. канату | 4 | Ш | на копрі |

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

51

Розділ 4

Рисунок 4.4. Схема оснащеня проходки ствола з використанням гідропідйомників ( варіант 4 )

Таблиця 4.4 - Технічна характеристика схеми оснащення проходки стволів з використанням гідропідйомників (варіант 4)

| № позиції | Найменування обладнання | Кіл-ть | Позначення | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гідропідйомник помосту | 2 | ГП | у стволі |
| 2 | Котушка помосту | 2 | К | на поверхні |
| 3 | Гідропідйомник напр. канату | 4 | ГП | на копрі |
| 4 | Котушка напр. канату | 4 | К | на поверхні біля копра |
| 5 | Гідропідйомник опалубки | 3 | ГП | у стволі |
| 6 | Котушка опалубки | 3 | К | на поверхні |
| 7 | Поміст прохідницький | 1 |  |  |
| 8 | Опалубка | 1 |  |  |
| 9 | Копер | 1 |  |  |
| 10 | Шківи напр. канату | 4 | Ш | на копрі |

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

52

Розділ 4

Рисунок 4.5. Схема оснащеня проходки ствола з використанням гідропідйомників ( варіант 5 )

Таблиця 4.5 - Технічна характеристика схеми оснащення проходки стволів з використанням гідропідйомників (варіант 5)

| № позиції | Найменування обладнання | Кіл-ть | Позначення | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гідропідйомник помосту | 2 | ГП | у стволі |
| 2 | Котушка помосту | 2 | К | на поверхні |
| 3 | Гідропідйомник напр. канату | 4 | ГП | на копрі |
| 4 | Котушка напр. канату | 4 | К | на поверхні біля копра |
| 5 | Шківи напр. канату | 4 | Ш | на копрі |
| 6 | Поміст стаціонарний | 1 |  |  |
| 7 | Поміст прохідницький | 1 |  |  |
| 8 | Опалубка | 1 |  |  |
| 9 | Копер | 1 |  |  |

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

53

Розділ 4

Рисунок 4.6. Схема оснащеня проходки ствола з використанням гідропідйомників ( варіант 6 )

Таблиця 4.6 - Технічна характеристика схеми оснащення проходки стволів з використанням гідропідйомників (варіант 6)

| № позиції | Найменування обладнання | Кіл-ть | Позначення | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гідропідйомник помосту | 2 | ГП | у стволі |
| 2 | Котушка помосту | 2 | К | на поверхні |
| 3 | Гідропідйомник напр. канату | 4 | ГП | на копрі |
| 4 | Котушка напр. канату | 4 | К | на поверхні біля копра |
| 5 | Шківи напр. канату | 4 | Ш | на копрі |
| 6 | Копер | 1 |  |  |
| 7 | Поміст прохідницький | 1 |  |  |
| 8 | Опалубка | 1 |  |  |

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

54

Розділ 4

Рис. 4.7. Схема оснащеня проходки ствола з використанням гідропідйомників

( варіант 7 )

Таблиця 4.7  - Технічна характеристика схеми оснащення проходки стволів з використанням гідропідйомників (варіант 7)

| № позиції | Найменування обладнання | Кількість | Позначення | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гідропідйомник полка | 2 | ГП | у стволі |
| 2 | Котушка полка | 2 | К | на поверхні |
| 3 | Гідропідйомник напр. канату | 4 | ГП | на копрі |
| 4 | Котушка направл. канату | 4 | К | на поверхні біля копра |
| 5 | Шківи направл. канату | 4 | Ш | на копрі |
| 6 | Полок стаціонарний | 1 |  |  |
| 7 | Полок прохідницький | 1 |  |  |
| 8 | Опалубка | 1 |  |  |
| 9 | Копер | 1 |  |  |

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

55

Розділ 4

4.2.  Опис та обґрунтування обраної схеми оснащення копра типу

“Север-2” із застосуванням гідропідйомників

Проведена технічна оцінка різноманітних схем оснащення прохідницьких майданчиків дозволила обґрунтувати вибір найбільш ефективного варіанта розміщення малогабаритного обладнання.

З огляду на технічні можливості компактного устаткування та несучу здатність прохідницького копра «Север-2», передбачається наступне:

- при проходці ствола все обладнання, за винятком рятувальних сходів і підвісного помосту, підвішуватиметься у стволі на гідропідйомниках

- для сходів і помосту використовуватимуться лебідки.

Для стволів діаметром від 1 до 8 метрів найчастіше треба до 10–12 гідравлічних підйомників.

При цьому слід воахувати наступне:

- на копрі«Север-2» це не можна зробити у межах шатра, так як треба враховувати необхідність встановлення котушок для намотування канатів.

- це обумовлює застосування частини гідравлічних підйомників, особливо на яких підвішені кабеля та та монтажні канати, на стаціонарному полку.

- цей полок розміщається у стволі.,

- в стаціонарному полку робляться отвори для пропуску бадді.

Особливі вимоги стосуються розміщення гідропідйомників для канатів опалубки та направляючих канатів для руху бадді. Оскільки комплекс малогабаритного обладнання для підвіски опалубки дає можливість виконувати її центровку, задіюючи будь-який із підйомників, раціональним рішенням є використання канатів опалубки як направляючих. Це дозволяє скоротити загальну кількість гідропідйомників.

Ключова умова для розміщення гідропідйомників направляючих канатів і канатів опалубки — це забезпечення висоти захоплення, необхідної для розвантаження бадді, а також регламентованої висоти перепідйому. Ця вимога виконується лише тоді, коли гідропідйомники розташовані на копрі. Їхнє встановлення на підшківному майданчику неможливе без значного ускладнення його конструкції (додавання відхиляючих шківів, загромадження простору) або

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

9

Розділ 4

без нарощування самого копра. Відповідно, найбільш раціональним місцем для їхнього розміщення є зовнішні панелі копра.

Для кріплення цих пристроїв  є опорні плити. Кріплення здійснюється методом зварювання. Опорна рама має два швелера, які розміщені повздовжн. Торцив швелера жорстко приварені. Кріплення опорної рами за опомогою болтів.

Опорна рама розміщується на рівні першого ярусу ригелів панелей шатра (рахуючи від підшківних балок) і приварюється до спеціальної несучої балки та ригеля. Таким чином, гідропідйомник кріпиться безпосередньо до панельної рами. Для двох однокінцевих підйомів із чотирма направляючими канатами гідропідйомники можуть бути розміщені попарно з двох протилежних боків копра або з усіх чотирьох.

Перший варіант є простішим для облаштування котушок для намотування канатів. Котушки для направляючих канатів і канатів підвіски опалубки встановлюються на спеціальних рамах над поверхнею майданчика, що дає змогу розміщувати їх як на панелях шатра, так і з боку лотків для розвантаження породи. Для посилення ригелів верхнього поясу обв’язування шатра в конструкцію копра додатково введені трубчасті стрижні діаметром 196 мм. Схема оснащення ствола з використанням гідропідйомників зображена на рисунку 4.8. Рішення щодо розміщення обладнання на стаціонарному помості у стволі практично не відрізняються від тих, що застосовуються при поглибленні.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

56

Розділ 4

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

57

Розділ 4

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

58

Розділ 4

4.3. Висновки до розділу 4

Цей розділ присвячений розробці проєктів та детальному опису технологічних схем розміщення наземного прохідницького комплексу, спеціально адаптованих для ефективної інтеграції малогабаритних гідравлічних підйомників.

- Представлено різноманітні варіанти схем розташування основного та допоміжного обладнання на поверхні із залученням компактних гідропідйомників.

- Надано ґрунтовний опис кожної схеми, включаючи її ключові технічні параметри (зокрема, продуктивність, габарити, енергоспоживання та необхідні площі).

- Здійснено детальну характеристику та обґрунтування вибору однієї оптимальної схеми оснащення.

- Розглянуто приклад адаптації відомого прохідницького копра типу «Север-2» для роботи з гідравлічними підйомниками, з акцентом на перевагах та особливостях його реалізації.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

59

Розділ 4

ВИСНОВКИ

Основні наукові та практичні результати проведеного дослідження зводяться до наступного:

1. Встановлено, що чинна технологія облаштування прохідницького майданчика передбачає використання значної кількості (від 12 до 18) прохідницьких лебідок для навішування необхідного устаткування та комунікацій. Зі зростанням маси обладнання та глибини стволів шахт виникає потреба у збільшенні вантажопідйомності лебідок. Водночас їхній монтаж поглинає від 15% до 40% загальних капітальних витрат і часу, необхідного на оснащення ствола.

2. Обґрунтовано, що використання малогабаритних гідропідйомників є інноваційним рішенням, яке підвищує ефективність оснащення поверхні при спорудженні стволів. Це обладнання забезпечує надійне та безпечне підвішування прохідницького устаткування на канатах.

3. Розроблені та науково обґрунтовані раціональні схеми оснащення прохідницьких майданчиків із застосуванням малогабаритного обладнання, а також проведена порівняльна технічна оцінка їхньої ефективності. Аналіз цих схем підтвердив, що однією з ключових переваг інтеграції гідропідйомників є вивільнення будівельного майданчика для будівництва постійних і тимчасових споруд. Крім того, використання компактних гідропідйомних пристроїв дозволяє скоротити вартість і тривалість будівельно-монтажних робіт з оснащення ствола у 2–4 рази.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

60

КНУ  РМ  184  25 . 04 .04

Розроб.

Середенко

Перевір.

Козаріз

Реценз.

Н. Контр.

Затверд.

Андрєєв

Список літератури

Літ.

Аркушів

1

ГБ-24м

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

- Фролов В.П. Строительство и реконструкция подземных рудников.- М.: Недра, 1988. -255с.

- Веселов Ю.А., Покотий В.В. Оснащение стволов при их сооружении и углубке. -М.: Недра, 1982. -224с.

- Проектирование металлических конструкций / В.В. Бирюлев, И.И. Кошан, И.И.Крылов, А.В.Сильвестров. - Л.: Стройиздат, 1990.- 432с.

- Метод конечных элементов/ Под ред. П.М. Варвака. -К.: Вища школа, 1981.- 176с.

- СНиП ІІ-23-81. Стальные конструкции /Госстрой СССР. -М.: Стройиздат, 1982.- 96 с.

- Справочное пособие по сопротивлению материалов /Под ред. М.Н. Рудинцына.- Минск: Вышейшая школа, 1970.- 629с.

- Углубка вертикальных стволов шахт/Под общ. ред. Ю.П. Шутько. -М.: Недра, 1978.-277 с.

- Веселов Ю.А., Задорожний А.М. Углубка стволов шахт (справочник). -М.: Недра, 1989.-239с.

- Справочник инженера-шахтостроителя. В 2-х томах. Т.2/ Под ред. Б.Я. Седова и др. -М.: Недра, 1979 - 697 с.

- Реконструкция глубоких шахт / Ю.Я. Власенко, П.П. Гончарук, М.Г. Дзюбенко и др. -М.: Недра, 1973.

- СНиП IV-6-82. Сборник 22. Оборудование гидроэлектрических станций и гидротехнических сооружений. Группа 63: Гидравлические подъемные механизмы / Госстрой СССР. -М.: Стройиздат, 1984.

- Справочник инженера-шахтостроителя в 2-х томах/ Под ред. В.В.Белого. - М.: Недра, 1983.- 440с.