Визначення параметрів великого пасажирського АТП, яке працює в умовах експлуатації 4 категорії

Виконав: Керівник:

Величко Андрій Володимирович Монастирський Юрій Анатолійов

6

1. Вибір рухомого складу АТП

У відповідності із завданням обрані три легкові автомобілі з заданим об'ємом двигуна приблизно однакового класу та модифікації. Технічні характеристики яких наведені у табл. 1.1.

Таблиця 1.1 Характеристики легкових автомобілів, обраних для наступного порівняння та

розрахунку

| Показник | Легковий автомобіль 1 | Легковий атвомобіль 2 | Легковий атвомобіль 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Виробник | Volkswagen | Audi | Volkswagen |
| Модель | Passat Variant (B6) 2,0 FSI | A3 Sportback 2,0 FSI tiptronic | Golf 2,0 SDI |
| Тип кузова | універсал | хетчбек | хетчбек |
| Загальна кількість дверей | 1/5/1900 | 5 | 3/5/2026 |
| Число місць | 5 | 5 | 5 |
| База, мм | 0 | 2578 | 2578 |
| Колія колес, передніх/задніх, мм | 1552/1551 | 1531/1515 | 1539/1528 |
| Довжина х ширина х висота,мм | 4774x1820x1517 | 4286x1765x1423 | 4204x1759x1485 |
| Споряджена маса, кг | 1445 | 1345 | 1255 |
| Допустима повна маса, кг | 2080 | 1905 | 1790 |
| Об'єм багажника мінімальний / максимальний, куб дм | 603/1731 | 370/1120 | 350/1305 |
| Максимальна швидкість, км/год | 210 | 209 | 163 |
| Час розгону з місця до 100 (96,5) км/год, с | 9,6 | 9,7 | 16,7 |
| Умовні витрати палива за стандартом EU, л/100 км (шосе/місто) | 6,7/11,6 | 5.8/11,3 | 4,6/6,7 |
| Умовні витрати палива за стан-дартом USA, л/100 км (шосе/місто) | 6,7/11,6 | 5.8/11,3 | 4,6/6,7 |
| Об'єм паливного баку, л | 70 | 55 | 55 |

продовження табл. 1.1

| Показник | Легковий автомобіль 1 | Легковий атвомобіль 2 | Легковий атвомобіль 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Розташування двигуна і ведучі колеса | переднє | переднє | переднє |
| Розташування, число циліндрів и клапанів | Р4-16 | Р4-16 | Р4-8 |
| Робочий об'єм двигуна, л | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Діаметр циліндру і хід поршня, мм | 82,5x92,8 | 82.5x92,8 | 81,0x95,5 |
| Ступінь стискання | 11,5 | 11,5 | 19,0 |
| Система живлення | безпосереднє впорскування | безпосереднє впорскування | атмосферний дизель |
| Номінальная потужність, к с (кВт)/об/хв | 150(110)/6000 | 150 (11О)/600О | 75(55)/4200 |
| Максимальний крутний момент, Н*м/об/хв | 200/3500 | 200/3500 | 140/2200 |
| Тип и число ступенів коробки передач | М6 | АГ6 | М5 |
| Тип передньої підвіски | незалежна підвіска | незалежна підвіска | незалежна підвіска |
| Тип задньої підвіски | незалежна підвіска | незалежна підвіска | незалежна підвіска |
| Наявність гідропідсилювача рульового механізму | так | так | так |
| Розмір стандартних шин | 215/55R16 | 205/55R16 | 195/65R15 |
| Тип гальм (передніх/задніх) та наявність АБС | Д/Д-АБС | Д/Д - АБС | Д/Д-АБС |

Для розрахунку обрано автомобіль, що має найменші витарти палива.

| Таким автомобілем є: |  |
| --- | --- |
| Виробник | Volkswagen |
| Модель | Passat Variant (B6) 2,0 FSI |

У відповідності із завданням обрані три вантажні автомобілі з заданою вантажопідйомністю. Технічні характеристики яких наведені у табл. 1.2.

Таблиця 1.2 Технічні характеристики вантажних автомобілів, обраних для наступного

порівняння та розрахунку

| Показник | Вантажний автомобіль 1 | Вантажний автомобіль 2 | Вантажний автомобіль 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Виробник | КРАЗ | КРАЗ | MAN |
| Модель | 43320 | 4421 | LE280C(12.284) |
| Номінальна вантажопідйомність, т | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Колісна формула | 6*6 | 4*2 | 4*2 |
| Тип кабіни | капотна компоновка | капотна компоновка | кабіна над двигуном |
| Допустима повна маса, т | 11,20 | 10,30 | 12,00 |
| Двигун | V8 | V8 | P6TO |
| Робочий об'єм двигуна, куб.см | 8743 | 8743 | 6871 |
| Потужність двигуна, к.с | 170 | 185 | 280 |
| База, м | 3,4 | 3,8 | 3,3-6,9 |
| Число передач КП | 5*2 | 9 | 9 |

Для	розрахунку	обрано	вантажний	автомобіль,	що	має	найменшу потужність двигуна.

| Таким автомобілем є: |  |
| --- | --- |
| Виробник | MAN |
| Модель | LE280C(12.284) |

У відповідності із завданням обрані три автобуси заданої довжини. Технічні характеристики яких наведені у табл. 1.3.

| Показник | Автобус 1 | Автобус 2 | Автобус 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Виробник | ЛАЗ | Ikarus | Ikarus |
| Модель | А291 RABA D10 | Zemun 160 11.10 D | 280,01 |
| Класс автобуса | Особливо Великий | Особливо Великий | Особливо Великий |
| Призначення | Міський | Міський | Міський |
| Загальна кількість місць ( в т.ч посадочних) | 176 (40) | 160 (34+1) | 168 (37) |
| Кількість дерцят | 4 | 4 | 4 |
| Модель двигуна | RABA D10 | WSK Mielec SW 680/56/4 | 1300 |
| Об'єм двигуна, куб см | 15800 | 11100 | 10349 |
| Потужність двигуна, к.с | 240 | 185 | 192 |
| Довжина, м | 17,20 | 16,76 | 14,95 |
| Ширина, м | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Висота, м | 3,15 | 3,03 | 3,20 |

Таблиця 1.3 Автобуси, обрані для наступного порівняння та розрахунку

Для розрахунку обрано автобус, що має найбільшу висоту.

| Таким автомобілем є: |  |
| --- | --- |
| Виробник | Ikarus |
| Модель | Zemun 160 11.10 D |

Для наступних розрахунків обрано рухомий склад заданого автотранспортного підприємства, що складається з легкових автомобілей, вантажівок та автобусів, який наведений у табл. 1.4.

Обраний рухомий склад парку АТП

Таблиця 1.4

| легковий автомобіль |  |
| --- | --- |
| виробник | модель |
| Volkswagen | Passat Variant (B6) 2,0 FSI |
| вантажний автомобіль |  |
| виробник | модель |
| MAN | LE280C(12.284) |
| автобус |  |
| виробник | модель |
| Ikarus | Zemun 160 11.10 D |

Таблиця 1.5

| Характеристики автомобілів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показник | Легковий автомобіль | Вантажний автомобіль | Автобус |
| Виробник | Volkswagen | MAN | Ikarus |
| Модель | Passat Variant (B6) 2,0 FSI | LE280C(12.284) | Zemun 160 11.10 D |
| Кількість місць (шт)/ Вантажопідйомність(т) | 5 | 5,0 | 160 (34+1) |
| Об'єм двигуна, л | 2,0 | 6,87 | 11,10 |
| Потужність двигуна, к.с | 150(110)/6000 | 280 | 185 |
| Допустима повна маса, кг | 2080 | 12000 | - |

11

2. Технологічний розрахунок

2.1. Коригування нормативів технічного обслуговування та ремонту рухомого складу комплексного АТП

Нормативи технічного обслуговування (ТО) й ремонту (Р), встановлені для еталонних умов експлуатації рухомого складу [1], у зв'язку з тим, що вони відрізняються від реальних умов, їхні значення піддаються корегуванню шляхом зміни кількісного значення нормативів періодичностя та трудомісткості ТО і ремонту.[2].

З "Положення про технічне обслуговування і ремонт рухомого складу автомобільного транспорту" [3] вибираються відповідні коригувальні коефіцієнти, які враховують: - умов експлуатації автомобілів, К 1 ; - модифікації рухомого складу й організації його роботи, К 2 ; - природно-кліматичних умов; К 3 ; - пробігу з початку експлуатації, К 4 і К 4 ' ; - розміри автотранспортного підприємства й кількості технологічно сумісних груп рухомого складу, К 5 .

Результуючий коефіцієнт коректування відповідних нормативів ТО і Р утворюється шляхом перемножуванням окремих коефіцієнтів: - для періодичності ТО – К 1 ∙ К 3; - пробігу до КР – К 1 ∙ К 2 ∙ К 3 ; - трудомісткость ТО – К 2 ∙ К 5 ; - трудомісткость ПР – K 1 ∙ K 2 ∙ K 3 ∙ K 4 ∙ К 5 ; - витрати запасних частин – К 1 ∙ К 2 ∙ К 3 . Примітка. Значення коефіцієнтів коригування приймають за таблицями із [3]. Результуючі коефіцієнти коригування нормативів періодичності технічного обслуговування і пробігу до КР можуть бути не менше 0,5.

Умови вибору коефіцієнтів K 1 , K 2 , K 3 , K 4 , К 5 визначаються прийнятими умовами експлуатації АТЗ, завданням на бакалаврську роботу.

Коефіцієнти K 4 і K' 4 розраховують як середньозважені величини.

m

 K4i  Aik

K4   i1

Ak

|  |  |  |  |  | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| де m – число інтервалів пробігу до КР; K 4i – коефіцієнт, що відповідає i-му інтервалу пробігу з початку експлуатації; A ik – число АТЗ із пробігом з початку експлуатації, що відповідає i-му інтервалу. |  |  |  |  |  |
| Для спрощення значення коефіцієнту К' 4 приймається рівним 1,0. |  |  |  |  |  |
| К' 4 = | 1,0 |  |  |  |  |
| Для розрахунку виробничої програми необхідно попередньо для даного АТП вибрати нормативні значення пробігів рухомого складу до КР і періодичності ТО- 1 і ТО-2, які встановлені положенням для певних, найбільш типових умов, а саме: першої категорії умов експлуатації, базових моделей автомобілів, помірного кліматичного району з помірною агресивністю навколишнього середовища. |  |  |  |  |  |
| Таким чином для конкретного АТП проводиться корегування нормативного робігу L КР =L ц (L КР - пробіг до капітального ремонту, L ц - цикловий пробіг) і періодичність ТО-1 і ТО-2. |  |  |  |  |  |
| Для спрощення розрахунків кількість робочих днів приймається рівною 255. |  |  |  |  |  |
| Д роб = | 255 |  |  |  |  |
| Нормативний пробіг легкового автомобіля [1] |  |  |  |  | Volkswagen Passat Variant (B6) 2,0 FSI |
| до КР – L н ц = |  | 400000 | км |  |  |
| до ТО-1 – L н ТО-1 = |  | 5000 | км |  |  |
| до ТО-2 – L н ТО-2 = |  | 20000 | км |  |  |
| Нормативний пробіг вантажного автомобіля [1] |  |  |  |  |  |
| MAN LE280C(12.284) |  |  |  |  |  |
| до КР – L н ц = |  | 450000 | км |  |  |
| до ТО-1 – L н ТО-1 = |  | 4000 | км |  |  |
| до ТО-2 – L н ТО-2 = |  | 16000 | км |  |  |
| Нормативний пробіг автобусу [1] |  |  |  | Ikarus Zemun 160 11.10 D |  |
| до КР – L н ц = |  | 400000 | км |  |  |
| до ТО-1 – L н ТО-1 = |  | 5000 | км |  |  |
| до ТО-2 – L н ТО-2 = |  | 20000 | км |  |  |
| Volkswagen Passat Variant (B6) |  |  | K 1 = | 0,7 |  |
|  |  |  | K 2 = | 0,7 |  |
|  |  |  | K 3 = | 0,7 |  |

13

|  | K 1 = | 0,7 |
| --- | --- | --- |
| MAN LE280C(12.284) | K 2 = | 0,7 |
|  | K 3 = | 0,7 |
|  | K 1 = | 0,7 |
| Ikarus Zemun 160 11.10 D | K 2 = | 0,7 |
|  | K 3 = | 0,7 |

Скоригований пробіг АТЗ за цикл (до КР) становить:

ц	ц

1	2	3

L  Lн  К  К  К

, км

| де L н ц – нормативне значення пробігу за цикл (до КР), км; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Volkswagen Passat Variant (B6) 2,0 FSI: | L' ц = | 400000 | ∙ | 0,7 | ∙ | 0,7 | ∙ | 0,7 | = | 137200 | км |
| MAN LE280C(12.284): | L' ц = | 450000 | ∙ | 0,7 | ∙ | 0,7 | ∙ | 0,7 | = | 154350 | км |
| Ikarus Zemun 160 11.10 D: | L' ц = | 400000 | ∙ | 0,7 | ∙ | 0,7 | ∙ | 0,7 | = | 137200 | км |
| Пробіг всіх АТЗ за цикл визначається за формулою: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

L '

ц

a

L   ц   N lcc

, км

Volkswagen Passat Variant (B6) 2,0 MAN LE280C(12.284):

Ikarus Zemun 160 11.10 D:

L ц =  137200  ∙

| 52 | = | 15854,2 | км |
| --- | --- | --- | --- |
| 28 | = | 18007,5 | км |
| 100 | = | 52769,2 | км |

450

L ц =  154350  ∙

240

L ц =  137200  ∙

260

Корегування пробігу до чергового ТО визначається за формулою:

L  Lн  К   К	, км

i	i	1	3

де L н і – нормативне значення пробігу до чергового ТО, км.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Volkswagen Passat Variant (B6) 2,0 FSI: | L' ТО-1 = | 5000,0 | ∙ | 0,7 | ∙ | 0,7 | = | 2450,0 | км |
|  | L' ТО-2 = | 20000,0 | ∙ | 0,7 | ∙ | 0,7 | = | 9800,0 | км |
| MAN LE280C(12.284): | L' ТО-1 = | 4000,0 | ∙ | 0,7 | ∙ | 0,7 | = | 1960,0 | км |
|  | L' ТО-2 = | 16000,0 | ∙ | 0,7 | ∙ | 0,7 | = | 7840,0 | км |
| Ikarus Zemun 160 11.10 D: | L' ТО-1 = | 5000,0 | ∙ | 0,7 | ∙ | 0,7 | = | 2450,0 | км |
|  | L' ТО-2 = | 20000,0 | ∙ | 0,7 | ∙ | 0,7 | = | 9800,0 | км |
| Після визначення розрахункової періодичності ТО-1 (L' ТО 1) проводиться остаточне коректування її величини по кратності із середньодобовим пробігом АТЗ (l сд ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

nТО 1 

LТО 1 lсс

де n ТО-1 – величина кратності (округлюється до цілого числа).

Volkswagen Passat Variant (B6) 2,0 FSI:

MAN LE280C(12.284):

Ikarus Zemun 160 11.10 D:

n ТО-1 =   2450,0   = 5

450,0

n ТО-1 =   1960,0   = 8

240,0

n ТО-1 =   2450,0   = 9

260,0

Остаточно скорегована по кратності величина періодичності ТО-1	( LТО- 1), прийме значення:

LТО1  nТО1 lсд , км

| Отримане значення округлюються до сотень, але не більш 10 % від отриманого результату. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (B6) 2,0 FSI: | L ТО-1 = | 5 | ∙ | 450,0 | = | 2250,0 | км |
| MAN LE280C(12.284): | L ТО-1 = | 8 | ∙ | 240,0 | = | 1920,0 | км |
| Ikarus Zemun 160 11.10 D: | L ТО-1 = | 9 | ∙ | 260,0 | = | 2340,0 | км |
| Після визначення розрахункової періодичності ТО-2 (L' ТО-2 ) перевіряється її кратність зі скоректованою періодичністю ТО-1: |  |  |  |  |  |  |  |

15

n	

LТО2

L

ТО2

ТО1

де n ТО-1 – величина кратності (округлюється до цілого числа).

Volkswagen Passat Variant (B6) 2,0 FSI:

MAN LE280C(12.284):

Ikarus Zemun 160 11.10 D:

n ТО-2 =

n ТО-2 = n ТО-2 =

9800,0   = 4

2250,0

7840	 = 4

1920,0

9800	 = 4

2340,0

Остаточна скоректована величина періодичності ТО-2 (L ТО-2 ) прийме значення

LТО2  nТО2  LТО1, км

| Volkswagen Passat Variant (B6) | L ТО-2 = | 4 | ∙ | 2250,0 | = | 9000,00 | км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAN LE280C(12.284): | L ТО-2 = | 4 | ∙ | 1920,0 | = | 7680,00 | км |
| Ikarus Zemun 160 11.10 D: | L ТО-2 = | 4 | ∙ | 2340,0 | = | 9360,00 | км |
| Величина розрахункового пробігу АТЗ до капітального ремонту коректується по кратності з періодичністю ТО-1 і ТО-2: |  |  |  |  |  |  |  |

nКР

		Lц LТО 2

де n КР - величина кратності (округляється до цілого числа).

Volkswagen Passat Variant (B6) 2,0 FSI:

MAN LE280C(12.284):

Ikarus Zemun 160 11.10 D:

n КР = n КР = n КР =

137200,0		=	15

9000,0

154350,0		=	20

7680,0

137200,0		=	15

9360,0

Остаточна скоректована величина періодичності КР (L КР ) прийме значення

LКР  nКР  LТО2 , км

| Volkswagen Passat Variant (B6) 2,0 FSI: | L КР = | 15 | ∙ | 9000,00 | = | 135000,00 | км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAN LE280C(12.284): | L КР = | 20 | ∙ | 7680,00 | = | 153600,00 | км |
| Ikarus Zemun 160 11.10 D: | L КР = | 15 | ∙ | 9360,00 | = | 140400,00 | км |

Допустиме відхилення остаточно скоректованих величин L ТО-1 ,L ТО-2 , L КР

від нормативних ±10 %.

У тих випадках, коли автомобіль зазнає другого або третього КР, уводять коефіцієнт 0,8, уважаючи, що пробіг у цьому випадку повинен скласти 80 % від L КР .

Результати розрахунків зводяться до табл. 2.1.

Таблиця 2.1

Нормативи ресурсного пробігу (або пробігу до КР) та періодичність ТО

|  | Volkswagen Passat Variant (B6) 2,0 FSI: | MAN LE280C(12.284): | Ikarus Zemun 160 11.10 D: |
| --- | --- | --- | --- |
| L н ц | 400000,0 | 450000,0 | 400000,0 |
| L н ТО-2 | 20000,0 | 16000,0 | 20000,0 |
| L н ТО-1 | 5000,0 | 4000,0 | 5000,0 |
| К 1 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| К 2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| К 3 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| L ' ц | 137200,0 | 154350,0 | 137200,0 |
| L ' ТО-2 | 9800,0 | 7840,0 | 9800,0 |
| L ' ТО-1 | 2450,0 | 1960,0 | 2450,0 |
| L ц | 15854,2 | 18007,5 | 52769,2 |
| L ТО-2 | 9000,0 | 7680,0 | 9360,0 |
| L ТО-1 | 2250,0 | 1920,0 | 2340,0 |

2.2. Розрахунок виробничої програми за кількістю впливів

2.2.1. Розрахунок виробничої програми за кількістю впливів за цикл

Число технічних впливів визначається цикловим методом у тому випадку, коли невідомий річний пробіг АТЗ.

Число ТО і КР один АТЗ за цикл визначається відношенням циклового пробігу до пробігу певного виду впливів. Так як L ц у даній методиці розрахунків прийнятий рівним пробігу L кр , то число КР одного АТЗ за цикл дорівнюватиме одиниці.

Прийнято, що щозмінне обслуговування (ЩО) розділяється на ЩОс (виконуване щодня) і ЩОт (виконуване перед ТО й поточним ремонтом (ПР)).

Таким чином число КР (N КР ), ТО-1 (N ТО-1 ), ТО-2 (N ТО-2 ), ЩОс (N ЩОс ) за цикл на один АТЗ розраховується за формулами:

КР

N	 Lц   LКР  1

LКР	LКР

NТО2ц

 LКР LТО2

- NКР

NТО1ц

 LКР LТО1

-  N

КР  NТО2 

NЩОсц

 Lц l

NЩОт

cc

ц

 1, 6  NТО1  NТО2 

де 1,6 - коефіцієнт, що враховує вплив технічних ЩО при ПР.

Отриманий результат до 0,85 округлюється до нуля, більше 0,85 до одиниці.

Volkswagen Passat Variant (B6)

N КР =

15854,2	 =	0

135000,0

од.

N ТО-2ц = 	135000,0

9000,0

-	0	=

15	од.

N ТО-1ц =

135000,0

2250,0

N ЩОсц =

-	(	0	+	15

15854,2	= 35

450,0

)	=	45

од.

од.

N ЩОт ц =

1,6 ∙(

45	+

15 )= 96	од.

MAN LE280C(12.284):

N КР = 		18007,5	 =	0 153600,0

од.

N ТО-2ц = 	153600,0	 -

7680,0

0	=	20

од.

N ТО-1ц =   153600,0		-

1920,0

(	0	+	20

)	=	60	од.

N ЩОсц =	18007,5 240,0

= 75

од.

N ЩОт ц =

1,6 ∙(

60	+

20 )= 128 од.

Ikarus Zemun 160 11.10 D:

N КР =

52769,2	 =	0

140400,0

од.

N ТО-2ц = 	140400,0	 -

9360,0

0	=	15

од.

N ТО-1ц =

140400,0

2340,0

N ЩОсц =

-	(	0

52769,2

260,0

+	15

= 203

)	=

од.

45	од.

N ЩОт ц =

1,6 ∙(

45	+

15 )= 96	од.

Результати розрахунків зводяться до табл. 2.2

Виробнича програма за кількістю впливів за цикл

Таблиця 2.2

|  | Volkswagen Passat Variant (B6) 2,0 FSI: | MAN LE280C(12.284): | Ikarus Zemun 160 11.10 D: |
| --- | --- | --- | --- |
| N КР | 0 | 0 | 0 |
| N ТО-1ц | 15 | 20 | 15 |
| N ТО-2ц | 45 | 60 | 45 |
| N ЩОсц | 35 | 75 | 203 |
| N ЩОтц | 96 | 128 | 96 |

2.2.2. Розрахунок виробничої програми за кількістю впливів за рік

У зв'язку з тим, що пробіг АТЗ за рік відрізняється від його пробігу за цикл, а виробничу програму підприємства звичайно розраховують на рік, то для визначення річної кількості ТО, необхідно провести відповідний перерахунок отриманих значень N ТО-1ц , N ТО-2ц , N ЩОсц , N ЩОтц за цикл до значень N ТО-1р , N ТО- 2р , N ЩОср , N ЩОтр за рік за формулами:

N	 Lр

L

р

ц

NТО2 p

		Lp LТО2

- Np

NТО1p

 Lр LТО1

-  N

p  NTO2 

NЩОсp

 Lр lcд

NЩОтp  1, 6NТО1p  NТО2 p 

де L р – річний пробіг АТЗ, км.;

N р – кількість списань АТЗ за рік, од.

Річний пробіг автомобіля знаходиться за формулою:

Lp  lcд  Д роб т

де Д роб – кількість днів роботи АТЗ на рік,

α m -коефіцієнт технічної готовності АТЗ.

При проектуванні автотранспортного підприємства, коефіцієнт технічної готовності атвомобіля розраховується за формулою:

т 

1

 Д	 K 	Д	

1 lcд    ТО ПР	4     КР 

	1000

LКР 

| де Д ТО-ПР – кількість днів простою АТЗ в ТО й ПР на 1000 км пробігу, приймається згідно [4, 5]: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К' 4 – коректувальний коефіцієнт, що враховує пробіг автомобіля з початку експлуатації; |  |  |  |  |  |
| К' 4= | 1,0 |  |  |  |  |
| Volkswagen Passat Variant (B6) |  | Д ТО-ПР = |  | 0,22 | дні/1000 км |
| MAN LE280C(12.284): |  | Д ТО-ПР = |  | 0,38 | дні/1000 км |
| Ikarus Zemun 160 11.10 D: |  | Д ТО-ПР = |  | 0,45 | дні/1000 км |
| Д КР – кількість днів простою в КР, приймається згідно [4, 5]: |  |  |  |  |  |
| Volkswagen Passat Variant (B6) 2,0 |  | Д КР = | 1 | днів |  |
| MAN LE280C(12.284): |  | Д КР = | 1 | днів |  |
| Ikarus Zemun 160 11.10 D: |  | Д КР = | 20 | днів |  |

Volkswagen Passat Variant (B6)α t =

1+

450,0

1

0,22

∙(

- 1	1

+

=	0,91

)

1000

1

135000

| MAN LE280C(12.284): | α t = | 1+ | 240,0 | ∙( | 0,38 ∙ 1000 | 1 | + | 1 153600 | ) | = | 0,92 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |

Ikarus Zemun 160 11.10 D:

α t =

1+

260,0

0,45

∙(

- 1	20

+	)

=	0,87

Річний пробіг автомобіля дорівнює:

1000

140400

Volkswagen Passat Variant (B6) MAN LE280C(12.284):

Ikarus Zemun 160 11.10 D:

L р	=

L р	=

L р	=

450,0	∙

240,0	∙

260,0	∙

255

255

255

- 0,91

- 0,92

- 0,87

=	104422,5	км

=	56304,0	км

=	57681,0	км

Знаходиться після округлення кількість N р , N ТО-1м , N ТО-2м , N ЩОср , N ЩОтр :

Volkswagen Passat Variant (B6)

N р = 	104422,5	 =	7 15854,2

од.

N ТО-2р =   104422,5	 -	7	= 9

9000,0

104423

од.

N ТО-1р =

- (	7	+	9

2250,0

)=	30

од.

N ЩОср =

104422,5

450,0

=	232

од.

N ЩОтр =

1,6 ∙ (

30	+	9 )=	62	од.

MAN LE280C(12.284):

N р = 	56304,0	 =	3 18007,5

N ТО-2р = 	56304,0	 -	0	= 7680,0

56304

од. 7

од.

N ТО-1р =

- (	0	+	7

1920,0

)=	22

од.

N ЩОср =  56304,0

240,0

=  235

од.

N ЩОтр =

1,6 ∙ (

22	+	7 )=	46 од.

Ikarus Zemun 160 11.10 D:

N р = 	57681,0	 =

52769,2

N ТО-2р = 	57681,0	 -	0

9360,0

57681

1	од.

= 6

од.

N ТО-1р =

2340,0

- (	0	+	6

)=	19

од.

N ЩОср =  57681,0   =

260,0

222

од.

N ЩОтр =

1,6 ∙ (

19	+	6 )=	40	од.

Отримані результати розрахунків зводяться до табл. 2.3.

|  | Volkswagen Passat Variant (B6) 2,0 FSI: | MAN LE280C(12.284): | Ikarus Zemun 160 11.10 D: |
| --- | --- | --- | --- |
| Д ТО-ПР | 0,22 | 0,38 | 0,45 |
| К' 4 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| α m | 0,91 | 0,92 | 0,87 |
| L р | 104422,5 | 56304,0 | 57681,0 |
| N р | 1 | 3 | 7 |
| N ТО-2р | 9 | 7 | 6 |
| N ТО-1р | 30 | 22 | 19 |
| N ЩОср | 232 | 235 | 222 |
| N ЩОтр | 62 | 46 | 40 |

Таблиця 2.3 Виробнича програма для одного АТЗ за кількістю впливів за рік

2.2.3. Розрахунок річної виробничої програми для групи АТЗ

Річна кількість обслуговувань (ТО-1, ТО-2, ЩОс, ЩОт) для груп АТЗ розраховується за формулою:

NТОі  NТОір  Na

| N а – списочна кількість АТЗ а-ї групи, од. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Volkswagen Passat Variant (B6) | N ТО-1 = | 19 | ∙ | 52 | = | 988 | од. |
|  | N ТО-2 = | 6 | ∙ | 52 | = | 312 | од. |
|  | N ЩОс = | 232 | ∙ | 52 | = | 12064 | од. |
|  | N ЩОт = | 62 | ∙ | 52 | = | 3224 | од. |
|  | N ТО-1 = | 22 | ∙ | 28 | = | 616 | од. |
| MAN LE280C(12.284): | N ТО-2 = | 7 | ∙ | 28 | = | 196 | од. |
|  | N ЩОс = | 235 | ∙ | 28 | = | 6580 | од. |
|  | N ЩОт = | 46 | ∙ | 28 | = | 1288 | од. |

| N ТО-1 = | 30 | ∙ | 100 | = | 3000 | од. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N ТО-2 = | 9 | ∙ | 100 | = | 900 | од. |
| N ЩОс = | 222 | ∙ | 100 | = | 22200 | од. |
| N ЩОт = | 40 | ∙ | 100 | = | 4000 | од. |

Ikarus Zemun 160 11.10 D:

Результати розрахунків зводяться до табл. 2.4.

Кількість ТО для груп АТЗ за рік

Таблиця 2.4

| Показник | Рухомий склад |  |  | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Volkswagen Passat Variant (B6) 2,0 FSI: | MAN LE280C(12.284): | Ikarus Zemun 160 11.10 D: |  |
| N ТО-2 | 312 | 196 | 900 | 1408 |
| N ТО-1 | 988 | 616 | 3000 | 4604 |
| N ЩОс | 12064 | 6580 | 22200 | 40844 |
| N ЩОт | 3224 | 1288 | 4000 | 8512 |

2.2.4. Визначення кількості діагностичних впливів за рік за групами АТЗ

Відповідно до "Положення про технічне обслуговування і ремонт рухомого складу автомобільного транспорту" [1], діагностування як окремий вид обслуговування не планується, і роботи з діагностування рухомого складу входять в обсяг робіт ТО й ПР. При цьому залежно від методу організації діагностування АТЗ може проводитися на окремих постах або бути сполучене із процесом ТО. При цьому на АТП передбачається два види діагностики: Д-1 та Д-2 [3, 4, 5].

Діагностування Д-1 призначене головним чином для визначення технічного стану агрегатів, вузлів і систем АТЗ, що забезпечують безпеку руху. Діагностування Д-2 – передбачається для АТЗ при ТО-1, після ТО-2 (по вузлах і системам, що забезпечують безпека руху, для перевірки якості робіт і заключних регулювань) і при ПР (по вузлах, що забезпечує безпека руху).

Число АТЗ для яких проводиться діагностування під час ПР відповідно до нормам проектування ОНТП-АТП-СТО-80 приймається у розмірі 10 % від програми ТО-1 за рік. Діагностування Д-2 призначене для визначення потужностних і економічних показників АТЗ, а також для

24

виявлення обсягів ПР тому воно проводиться з періодичністю ТО-2 і в окремих випадках при ПР. Число АТЗ для яких проводиться Д-2 при ПР приймається в розмірі 20 % від річної програми ТО-2 згідно [4, 5].

Таким чином, кількість Д-1 (NД-1 ) і Д-2 (NД-2) визначається за формулами:

N Д 1  1,1 NТО1  NТО2

N Д 2

 1,2  NТО2

| де 1,1 і 1,2 - коефіцієнти, що враховують кількість АТЗ для яких проводиться відповідно Д-1 та Д-2 підчас ПР. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кількість діагностичних впливів ∑N Д-1 , ∑N Д-2 дорівнює: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volkswagen Passat Variant (B6) |  | ∑N Д-1 = |  | 1,1 | ∙ | 988 | + | 312 | = | 1399 | од. |
|  |  | ∑N Д-2 = |  | 1,2 | ∙ | 312 | = | 374 | од. |  |  |
|  |  | ∑N Д-1 = |  | 1,1 | ∙ | 616 | + | 196 | = | 874 | од. |
| MAN LE280C(12.284): |  | ∑N Д-2 = |  | 1,2 | ∙ | 196 | = | 235 | од. |  |  |
|  |  | ∑N Д-1 = |  | 1,1 | ∙ | 3000 | + | 900 | = | 4200 | од. |
| Ikarus Zemun 160 11.10 D: |  | ∑N Д-2 = |  | 1,2 | ∙ | 900 | = | 1080 | од. |  |  |
| Результати обчислень занесені в табл.2.5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблиця 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість діагностичних впливів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рухомий склад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показник | Volkswagen Passat Variant (B6) 2,0 FSI: |  | MAN LE280C(12.284): |  |  |  | Ikarus Zemun 160 11.10 D: |  |  |  | Разом |
| ∑N Д-1 | 1399 |  |  | 874 |  |  |  | 4200 |  |  | 6473 |
| ∑N Д-2 | 374 |  |  | 235 |  |  |  | 1080 |  |  | 1689 |
| Разом | 1773 |  |  | 1109 |  |  |  | 5280 |  |  | 8162 |

2.2.5. Визначення добової програми з технічного обслуговування й діагностики

Добова виробнича програма є критерієм вибору методу організації ТО (на універсальних постах або потокових лініях) і служить вихідним показником для розрахунку числа постів і ліній ТО. За видами ТО й діагностики добова виробнича програма розраховується за формулою:

Nдобi 

N рi

Д

роб

де N рі – річна виробнича програма (ТО-1, ТО-2, Д-1, Д-2)

| N доб(ТО-1) = 988 255 | = | 1 | од. |
| --- | --- | --- | --- |
| N доб(ТО-2) = 312 255 | = | 1 | од. |
| N доб(ЩОс) = 12064 255 | = | 47 | од. |
| N доб(ЩОт) = 3224 255 | = | 13 | од. |
| N доб(ТО-1) = 616 255 | = | 2 | од. |
| N доб(ТО-2) = 196 255 | = | 0 | од. |
| N доб(ЩОс) = 6580 | = | 26 | од. |
| N доб(ЩОт) = 1288 255 | = | 5 | од. |
| N доб(ТО-1) = 3000 255 | = | 1 | од. |
| N доб(ТО-2) = 900 255 | = | 1 | од. |
| N доб(ЩОс) = 22200 255 | = | 87 | од. |
| N доб(ЩОт) = 4000 255 | = | 16 | од. |

За видами технічного обслуговування й діагностики N доб з урахуванням округлення дорівнює:

Volkswagen Passat Variant (B6)

MAN LE280C(12.284):

255

Ikarus Zemun 160 11.10 D:

Результати обчислень занесені в табл.2.6.

Таблиця 2.6 Добова програма з технічного обслуговування та діагностики, од.

| Показник | Рухомий склад |  |  | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Volkswagen Passat Variant (B6) 2,0 FSI: | MAN LE280C(12.284): | Ikarus Zemun 160 11.10 D: |  |
| N добТО-1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| N добТО-2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| N добЩОс | 47 | 26 | 87 | 160 |
| N добЩОт | 13 | 5 | 16 | 34 |

2.3. Розрахунок річного обсягу робіт по ТО, ПР і самообслуговуванню

2.3.1. Визначення трудомісткості робіт

Важливе значення при технологічних розрахунках має розрахунки трудомісткості ТО й ПР і визначення річного обсягу робіт по обслуговуванню й ремонту АТЗ. Розрахувавши обсяг робіт, можна визначити потрібну чисельність виробничих робітників, число постів, робочих місць.

Нормативна трудомісткість робіт з обслуговувань (ЩО, ТО-1, ТО-2) і питома трудомісткість робіт з поточного ремонту на 1000 км пробігу наведені у "Положення про технічне обслуговування і ремонт рухомого складу автомобільного транспорту". Нормативна трудомісткість і-го обслуговування t н і коректується за допомогою коефіцієнтів К 2 та К 5 :

i	i

для ТО-1

t  tн  К

2  К5

t	 tн	 К  К

для ТО-2

TO1

TO1	2	5

t	 tн	 К  К

для ЩОс

TO2

TO2	2	5

 t

н

tЩOс	ЩOс

 К2  К5

де t н і – відповідно нормативна трудомісткість Щос, ТО-1, ТО-2, люд-год [3, 4, 5].

При цьому

t

н ЩОт

 0,5 N

ЩОс

| При цьому нормативна трудомісткість ПР (t пр ) коректується за допомогою коефіцієнтів К 1 , К 2 , К 3 , К 4 та К 5 . |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (B6) 2,0 FSI: | К 1 = | 1,40 |  |
|  | К 2 = | 1,00 |  |
|  | К 3 = | 1,00 |  |
|  | К 4 = | 1,19 |  |
|  | К 5 = | 1,00 |  |
|  | К 1 = | 1,40 |  |
| MAN LE280C(12.284): | К 2 = | 1,00 |  |
|  | К 3 = | 1,00 |  |
|  | К 4 = | 1,35 |  |
|  | К 5 = | 1,00 |  |
|  | К 1 = | 1,40 |  |
| Ikarus Zemun 160 11.10 D: | К 2 = | 1,00 |  |
|  | К 3 = | 1,00 |  |
|  | К 4 = | 1,10 |  |
|  | К 5 = | 1,00 |  |
| Приймається згідно [3, 4, 5]: |  |  |  |
| Volkswagen Passat Variant (B6) | t н ЩОс = | 0,25 | люд∙год |
|  | t н ЩОт = | 0,13 | люд∙год |
|  | t н ТО-1 = | 3,40 | люд∙год |
|  | t н ТО-2 = | 13,50 | люд∙год |
|  | t н ЩОс = | 0,30 | люд∙год |
| MAN LE280C(12.284): | t н ЩОт = | 0,15 | люд∙год |
|  | t н ТО-1 = | 3,60 | люд∙год |
|  | t н ТО-2 = | 14,40 | люд∙год |

i	i

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t н ЩОс = | 0,80 | люд∙год |  |  |  |  |  |  |  |
| Ikarus Zemun 160 11.10 D: | t н ЩОт = | 0,40 | люд∙год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | t н ТО-1 = | 18,00 | люд∙год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | t н ТО-2 = | 72,00 | люд∙год |  |  |  |  |  |  |  |
| Скорегована нормативна трудомісткість ЩО дорівнює: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volkswagen Passat Variant (B6) | t ЩОс = | 0,25 | ∙ | 1,0 | ∙ | 1,0 |  | = | 0,25 | люд∙год |
|  | t ЩОт = | 0,5 | ∙ | 0,25 |  | = | 0,13 |  | люд∙год |  |
|  | t ТО-1 = | 3,40 | ∙ | 1 | ∙ | 1,4 |  | = | 4,76 | люд∙год |
|  | t ТО-2 = | 13,50 | ∙ | 1 | ∙ | 1,4 |  | = | 18,90 | люд∙год |
|  | t ЩОс = | 0,30 | ∙ | 1,0 | ∙ | 1,0 |  | = | 0,30 | люд∙год |
| MAN LE280C(12.284): | t ЩОт = | 0,50 | ∙ | 0,30 |  | = | 0,15 |  | люд∙год |  |
|  | t ТО-1 = | 3,60 | ∙ | 1 | ∙ | 1,0 |  | = | 3,60 | люд∙год |
|  | t ТО-2 = | 14,40 | ∙ | 1 | ∙ | 1,0 |  | = | 14,40 | люд∙год |
|  | t ЩОс = | 0,80 | ∙ | 1,0 | ∙ | 1,0 |  | = | 0,80 | люд∙год |
| Ikarus Zemun 160 11.10 D: | t ЩОт = | 0,5 | ∙ | 0,80 |  | = | 0,40 |  | люд∙год |  |
|  | t ТО-1 = | 18,00 | ∙ | 1 | ∙ | 1,0 |  | = | 18,00 | люд∙год |
|  | t ТО-2 = | 72,00 | ∙ | 1 | ∙ | 1,0 |  | = | 72,00 | люд∙год |

t   t н  К

2  К 4

Питома	скорегована	нормативна	трудомісткість	ПР	визначається	за формулою:

t	 tн  К  К  К  К  К

ТР	ТР	1	2	3	4	5

| де t н ПР – питома нормативна трудомісткість ПР, (люд-год/100 км); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Volkswagen Passat Variant (B6) |  | t н ПР = | 2,10 | люд∙год/1000 км |  |  |  |  |  |
| MAN LE280C(12.284): |  | t н ПР = | 3,40 | люд∙год/1000 км |  |  |  |  |  |
| Ikarus Zemun 160 11.10 D: |  | t н ПР = | 6,20 | люд∙год/1000 км |  |  |  |  |  |
| Питома скоректована нормативна трудомісткість (tПP) дорівнює: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volkswagen Passat Variant (B6) 2,0 FSI: | tПP= | 2,10 | ∙ | 1,40 | ∙ | 1,00 | ∙ | 1,00 | ∙ |
|  |  | 1,19 | ∙ | 1,00 | = | 3,50 |  |  | люд∙год |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tПP= | 3,40 | ∙ | 1,40 | ∙ | 1,00 | ∙ | 1,00 | ∙ |
| MAN LE280C(12.284): |  | 1,35 | ∙ | 1,00 | = | 6,43 |  |  | люд∙год |
| Ikarus Zemun 160 11.10 D: | tПP= | 6,20 | ∙ | 1,40 | ∙ | 1,00 | ∙ | 1,00 | ∙ |
|  |  | 1,10 | ∙ | 1,00 | = | 9,55 |  |  | люд∙год |
| Нормативи трудомісткості сезонного обслуговування (СО) у «Положенні» не наведені. Враховуючи, що СО виконується разом з ТО-2, що передують переходу на зимовий і літній періоди, нормативи трудомісткості СО приймаються у відсотках (η СО ) від нормативної трудомісткості ТО-2: для дуже холодного й дуже жаркого сухого кліматичних районів – у розмірі 50 %; для холодного й жаркого – у розмірі 30 %; для інших районів – 20 % [5]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У даному розрахунку коефіцієнт ƞСО рівним 0,20. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

tCO CO  tTO2

| (B6) 2,0 FSI: | t СО = | 13,50 | ∙ | 0,20 | = | 2,70 | люд∙год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAN LE280C(12.284): | t СО = | 14,40 | ∙ | 0,20 | = | 2,88 | люд∙год |
| Ikarus Zemun 160 11.10 D: | t СО = | 72,00 | ∙ | 0,20 | = | 14,40 | люд∙год |

Результат розрахунків зводяться до табл. 2.7.

Трудомісткість ЩО, ТО і ПР

Таблиця 2.7

| Рухомий склад | Вид технгічн ого впливу | Нормативи трудомісткості, ЩО, ТО (люд∙год) тп ПР (люд∙год/1000 км) | Корегувальні коефіцієнти |  |  |  |  | Скорегована нормативна трудомісктість ЩО, ТО (люд∙год) та ПР (люд∙год/1000 км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | К1 | К2 | К3 | К4 | К5 |  |
| Volkswagen Passat Variant (B6) 2,0 FSI: | ЩОс | 0,25 | - | 1,00 | - | - | 1,00 | 0,25 |
|  | ЩОт | 0,13 | - | 1,00 | - | - | 1,00 | 0,13 |
|  | ТО-1 | 3,40 | - | 1,00 | - | - | 1,00 | 4,76 |
|  | ТО-2 | 13,50 | - | 1,00 | - | - | 1,00 | 18,90 |
|  | ПР | 2,10 | 1,40 | 1,00 | 1,00 | 1,19 | 1,00 | 3,50 |
|  | СО | 2,70 | - | 1,00 | - | - | 1,00 | 2,70 |
|  | ЩОс | 0,30 | - | 1,00 | - | - | 1,00 | 0,30 |

30

продовження табл.2.8

| Рухомий склад | Вид технгічн ого впливу | Нормативи трудомісткості, ЩО, ТО (люд∙год) тп ПР (люд∙год/1000 км) | Корегувальні коефіцієнти |  |  |  |  | Скорегована нормативна трудомісктість ЩО, ТО (люд∙год) та ПР (люд∙год/1000 км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | К1 | К2 | К3 | К4 | К5 |  |
| MAN LE280C(12.284): | ЩОт | 0,15 | - | 1,00 | - | - | 1,00 | 0,15 |
|  | ТО-1 | 3,60 | - | 1,00 | - | - | 1,00 | 3,60 |
|  | ТО-2 | 14,40 | - | 1,00 | - | - | 1,00 | 14,40 |
|  | ПР | 3,40 | 1,40 | 1,00 | 1,00 | 1,35 | 1,00 | 6,43 |
|  | СО | 2,88 | - | 1,00 | - | - | 1,00 | 2,88 |
| Ikarus Zemun 160 11.10 D: | ЩОс | 0,80 | - | 1,00 | - | - | 1,00 | 0,80 |
|  | ЩОт | 0,40 | - | 1,00 | - | - | 1,00 | 0,40 |
|  | ТО-1 | 18,00 | - | 1,00 | - | - | 1,00 | 18,00 |
|  | ТО-2 | 72,00 | - | 1,00 | - | - | 1,00 | 72,00 |
|  | ПР | 6,20 | 1,40 | 1,00 | 1,00 | 1,10 | 1,00 | 9,55 |
|  | СО | 14,40 | - | 1,00 | - | - | 1,00 | 14,40 |

2.3.2. Визначення річного обсягу робіт з ТО й ПР

Річний обсяг робіт з ЩОс, ЩОт, ТО-1 і ТО-2 (ТЩОс, ТЩОт, ТТО-1, ТТО-2) за рік визначається добутком числа певного виду обслуговування на нормативне скоректоване значення трудомісткості даного виду обслуговування: [1, 2]:

Tр.обсл.і  Nр.обсл.і  ti

, люд∙год

| Volkswagen Passat Variant (B6) | Т ТО-1 = | 988 | ∙ | 4,76 | = | 4702,88 | люд∙год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Т ТО-2 = | 312 | ∙ | 18,90 | = | 5896,80 | люд∙год |
|  | Т ЩОс = | 12064 | ∙ | 0,25 | = | 3016,00 | люд∙год |
|  | Т ЩОт = | 3224 | ∙ | 0,13 | = | 403,00 | люд∙год |

|  |  |  |  |  |  |  | 31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Т ТО-1 = | 616 | ∙ | 3,60 | = | 2217,60 | люд∙год |
| MAN LE280C(12.284): | Т ТО-2 = | 196 | ∙ | 14,40 | = | 2822,40 | люд∙год |
|  | Т ЩОс = | 6580 | ∙ | 0,30 | = | 1974,00 | люд∙год |
|  | Т ЩОт = | 1288 | ∙ | 0,15 | = | 193,20 | люд∙год |
|  | Т ТО-1 = | 3000 | ∙ | 18,00 | = | 54000,00 | люд∙год |
| Ikarus Zemun 160 11.10 D: | Т ТО-2 = | 900 | ∙ | 72,00 | = | 64800,00 | люд∙год |
|  | Т ЩОс = | 22200 | ∙ | 0,80 | = | 17760,00 | люд∙год |
|  | Т ЩОт = | 4000 | ∙ | 0,40 | = | 1600,00 | люд∙год |
| Річний обсяг робіт по СО визначається: |  |  |  |  |  |  |  |

TСО  2  Nа  tСО

люд∙год

| Volkswagen Passat Variant (B6) | Т СО =2∙ | 450 | ∙ | 2,70 | = | 2430,00 | люд∙год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAN LE280C(12.284): | Т СО =2∙ | 240 | ∙ | 2,88 | = | 1382,40 | люд∙год |
| Ikarus Zemun 160 11.10 D: | Т СО =2∙ | 260 | ∙ | 14,40 | = | 7488,00 | люд∙год |
| Річний обсяг робіт з ПР визначається за формулою: |  |  |  |  |  |  |  |

ТПР

 Lр  Nа  t

1000	ПР

| Volkswagen Passat Variant (B6) | Т ПР = | 104423 | ∙ | 52 | ∙ | 3,5 | = | 19004,9 | люд∙год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MAN LE280C(12.284): | Т ПР = | 56304 | ∙ | 28 | ∙ | 6,4 | = | 10137,0 | люд∙год |
| 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ikarus Zemun 160 11.10 D: | Т ПР = | 57681 | ∙ | 100 | ∙ | 9,6 | = | 55085,4 | люд∙год |
|  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |

Результати обчислень зведені в табл.2.8

Таблиця 2.8

Річна трудомісткість робіт з ТО й ПР, люд-год

| Вид трудо- місткості обслугову- вання, ремонту | Рухомий склад |  |  | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Volkswagen Passat Variant (B6) 2,0 FSI: | MAN LE280C(12.284): | Ikarus Zemun 160 11.10 D: |  |
| ЩОс | 3016,0 | 1974,0 | 17760,0 | 22750,0 |
| ЩОт | 403,0 | 193,2 | 1600,0 | 2196,2 |
| ТО-1 | 4702,9 | 2217,6 | 54000,0 | 60920,5 |
| ТО-2 | 5896,8 | 2822,4 | 64800,0 | 73519,2 |
| ПР | 19004,9 | 10137,0 | 55085,4 | 84227,3 |
| СО | 2430,0 | 1382,4 | 7488,0 | 11300,4 |
| Разом | 35453,6 | 18726,6 | 200733,4 | 254913,6 |

Сумарна трудомісткість ТО, ЩО й ПР визначається за формулою:

ТЩО,ТО,ПР, СО  Тр.ЩО  Тр.ТО  Тр.ПР  Тр.СО , люд∙год

| Volkswagen Passat Variant (B6) 2,0 FSI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ∑Т ЩО,ТО,ПР, СО = | 3016,0 | + | 403,0 |  | + | 4702,9 |  | + | 5896,8 |  | + |
|  | + | 19004,9 |  | + | 2430,0 |  | = | 35453,6 |  | люд∙год |  |
| MAN LE280C(12.284): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ∑Т ЩО,ТО,ПР, СО = | 1974,0 | + | 193,2 |  | + | 2217,6 |  | + | 2822,4 |  | + |
|  |  | 10137,0 |  | + | 1382,4 |  | = | 18726,6 |  | люд∙год |  |
| Ikarus Zemun 160 11.10 D: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ∑Т ЩО,ТО,ПР, СО = | 17760,0 | + | 1600,0 |  | + | 54000,0 |  | + | 64800,0 |  | + |
|  |  | 55085,4 |  | + | 7488,0 |  | = | 200733,4 |  | люд∙год |  |
| Загалом по автопідприємству: |  |  |  | 254913,6 |  |  |  | люд∙год |  |  |  |

2.3.3. Визначення розподілу обсягу робіт з ТО і ПР

Розподіл трудомісткості ТО і ПР в залежності від місця проведення представлений в табл.2.9

Таблиця 2.9

Розподіл об’єму робіт ТО і ПР

| Види робіт | Легковий автомобіль |  | Вантажівка |  | Автобус |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Volkswagen Passat Variant (B6) 2,0 FSI: |  | MAN LE280C(12.2 84): |  | Ikarus Zemun 160 11.10 D: |  |
|  | % | Знач | % | Знач | % | Знач |
| ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ |  |  |  |  |  |  |
| Щос: |  |  |  |  |  |  |
| збиральні | 20 | 603,20 | 20 | 394,80 | 20 | 3552,00 |
| мийні | 10 | 301,60 | 10 | 197,40 | 10 | 1776,00 |
| заправні | 11 | 331,76 | 11 | 217,14 | 11 | 1953,60 |
| контрольно-діагностичні | 12 | 361,92 | 12 | 236,88 | 12 | 2131,20 |
| ремонтні | 47 | 1417,52 | 47 | 927,78 | 47 | 8347,20 |
| РАЗОМ: | 100 | 3016,00 | 100 | 1974,00 | 100 | 17760,00 |
| Щот: |  |  |  |  |  |  |
| збиральні | 60 | 241,80 | 60 | 115,92 | 60 | 960,00 |
| мийні | 40 | 161,20 | 40 | 77,28 | 40 | 640,00 |
| РАЗОМ | 100 | 403,00 | 100 | 193,20 | 100 | 1600,00 |
| ТО-1: |  |  |  |  |  |  |
| загальне діагностування Д-1 | 15 | 705,43 | 10 | 221,76 | 8 | 4320,00 |
| кріпильні, регулювальні й мастильні | 85 | 3997,45 | 90 | 1995,84 | 92 | 49680,00 |
| РАЗОМ: | 100 | 4702,88 | 100 | 2217,60 | 100 | 54000,00 |
| ТО-2: |  |  |  |  |  |  |
| поглиблене діагностування Д-2 | 12 | 707,62 | 12 | 338,69 | 12 | 7776,00 |
| кріпильні, регулювальні й мастильні | 88 | 5189,18 | 88 | 2483,71 | 88 | 57024,00 |
| РАЗОМ: | 100 | 5896,80 | 100 | 2822,40 | 100 | 64800,00 |
| ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ |  |  |  |  |  |  |
| 1. Постові роботи: |  |  |  |  |  |  |
| загальне діагностування Д-1 | 1 | 190,05 | 1 | 101,37 | 1 | 550,85 |

продовження табл. 2.9

| Види робіт | Легковий автомобіль |  | Вантажівка |  | Автобус |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Volkswagen Passat Variant (B6) 2,0 FSI: |  | MAN LE280C(12.2 84): |  | Ikarus Zemun 160 11.10 D: |  |
|  | % | Знач | % | Знач | % | Знач |
| поглиблене діагностуванння Д-2 | 1 | 190,05 | 2 | 202,74 | 1 | 550,85 |
| регулювальні, розбірно-складальні | 33 | 6271,62 | 35 | 3547,95 | 27 | 14873,06 |
| зварювальні, залежно від типу кузова: | 4 | 760,20 |  |  | 5 | 2754,27 |
| 1)з металевим кузовом |  |  | 4 | 405,48 |  |  |
| 2)з композиційним кузовом |  |  | 2 | 202,74 |  |  |
| 3)з металокомпозиційним кузовом |  |  | 3 | 304,11 |  |  |
| жерстяницькі роботи: | 2 | 380,10 |  |  | 2 | 1101,71 |
| 1)з металевим кузовом |  |  | 3 | 304,11 |  |  |
| 2)з композиційним кузовом |  |  | 1 | 101,37 |  |  |
| 3)з металокомпозиційним кузовом |  |  | 2 | 202,74 |  |  |
| композиційнообробні роботи: |  |  |  |  |  |  |
| 1)з композиційним кузовом |  |  | 4 | 405,48 |  |  |
| 2)з металокомпозиційним кузовом |  |  | 2 | 202,74 |  |  |
| малярні | 8 | 1520,39 | 6 | 608,22 | 8 | 4406,83 |
| РАЗОМ ПО ПОСТАХ: | 49 | 19585,61 | 51 | 10814,67 | 44 | 149464,74 |
| 2. Дільничні роботи: |  |  |  |  |  |  |
| агрегатні | 17 | 3230,83 | 15 | 1520,55 | 18 | 9915,37 |
| слюсарно-механічні | 9 | 1710,44 | 9 | 912,33 | 12 | 6610,25 |
| електротехнічні | 6 | 1140,29 | 6 | 608,22 | 7 | 3855,98 |
| акумуляторні | 2 | 380,10 | 2 | 202,74 | 2 | 1101,71 |
| ремонт приладів системи живлення | 3 | 570,15 | 3 | 304,11 | 3 | 1652,56 |
| шиномонтажні | 1 | 190,05 | 1 | 101,37 | 1 | 550,85 |
| вулканізаційні | 1 | 190,05 | 1 | 101,37 | 1 | 550,85 |
| ковальсько-ресорні | 2 | 380,10 | 2 | 202,74 | 2 | 1101,71 |
| мідницькі | 2 | 380,10 | 2 | 202,74 | 2 | 1101,71 |
| зварювальні | 2 | 380,10 | 2 | 202,74 | 2 | 1101,71 |
| бляхарські | 2 | 380,10 | 2 | 202,74 | 2 | 1101,71 |

продовження табл. 2.9

| Види робіт | Легковий автомобіль |  | Вантажівка |  | Автобус |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Volkswagen Passat Variant (B6) 2,0 FSI: |  | MAN LE280C(12.2 84): |  | Ikarus Zemun 160 11.10 D: |  |
|  | % | Знач | % | Знач | % | Знач |
| арматурні | 2 | 380,10 | 2 | 202,74 | 2 | 1101,71 |
| оббійні | 2 | 380,10 | 2 | 202,74 | 2 | 1101,71 |
| РАЗОМ ПО ДІЛЯНКАХ: | 51 | 9692,499 | 49 | 4967,13 | 56 | 30882,8 |
| УСЬОГО ПО ПР: | 100 | 19005 | 100 | 10137 | 100 | 55085,4 |
| УСЬОГО ПО АТП: | 243613,18 |  |  |  |  |  |

Крім робіт з ТО й ремонту, на підприємстві виконуються допоміжні й підсобні роботи, обсяг яких (Тдоп) установлюється не більш 30 % від загального обсягу робіт по ТО й ПР рухомого складу [2, 4, 5].

Річний обсяг допоміжних робіт визначається за формулою:

Тдоп

 ТЩО,ТО,ПР, СО  kдоп , люд  год

100

| де К доп =20…30% – коефіцієнт який враховує обсяг допоміжних робіт на підприємстві. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для розрахунків приймаємо | К доп = | 25 | % |  |  |  |
| Т доп = | 243613,18 | ∙ | 25 | = | 60903,30 | люд∙год |
|  | 100 |  |  |  |  |  |
| Обсяг допоміжних робіт по виду робіт визначається за формулою: |  |  |  |  |  |  |

Tдопі

 Тдоп  Сдоп

100

де С доп - середня частка даного виду допоміжних робіт, %

Результати розподілу допоміжних робіт зведені у таблиці 2.10

Таблиця 2.10

Розподіл трудомісткості допоміжних робіт

| Види допоміжних робіт | Середня частка виду допоміжних робіт, % | Трудомісткість виду робіт, люд∙год |
| --- | --- | --- |
| Самообслуговування | 45 | 2740648,28 |
| Транспортні послуги | 9 | 548129,66 |
| Перегін АТЗ | 20 | 1218065,90 |
| Приймання, зберігання та видача мат. цінностей | 9 | 548129,66 |
| Прибирання приміщень на території | 17 | 1035356,02 |

2.3.4. Розрахунок чисельності виробничих робітників

Виробничі робітники діляться на: технологічно необхідних (Р т ) і штатних робітників (Р ш ). Розрахунок виконується за наступними формулами:

i

т

Р   Тp

Фт

ш

Р   Тpi

Фш

де Р т , Р ш – кількість технологічно необхідних і штатних робітників, відповідно; Т рі – річний обсяг робіт зони чи дільниці, люд-год; Ф т , Ф ш – фонд робочого часу технологічно необхідних і штатних робітників, відповідно.

Фонд часу підрозділяється на фонд часу для нормальних і шкідливих умов. До шкідливих відносяться зварювальні, фарбувальні, ковальсько-ресорні й мідницькі роботи.

Фт  8 Дк  Дв  Дпcв 

год

Фш  Фт 8 Двідп  Дпп 

год

де Д к – кількість календарних днів у році;

Д в – кількість вихідних днів у році;

Д псв – кількість святкових днів у році;

Д відп – кількість днів відпустки;

Д пп – кількість днів відгулів з поважної причини (через хворобу й через виконання державних обов'язків).

На практиці прийняті фонди часу [4, 5]:

Ф т =2070 годин- при нормальних умовах роботи; Ф т =1830 годин - при шкідливих умовах роботи; Ф ш =1610 годин - для малярів;

Ф ш =1820 годин - для інших робітників.

В розрахунках потрібно визначити кількість технологічно необхідних робітників для зони ЩО, ТО-1 та ТО-2.

Р т =   24946,20	 =

2070

12	чол.

У зоні ТО-1:

У зоні ТО-2:

Р ш =   24946,20	 =

1830

Р т =   60920,48	 =

2070

Р ш =   60920,48	 =

1830

Р т =   73519,20	 =

2070

14	чол.

29	чол.

33	чол.

36	чол.

Р ш =   73519,20	 =

1830

40	чол.

Річний фонд часу технологічно необхідних робітників на постах ПР розраховується за формулою:

38

год

Фт   a  Фт   b

ФпостПРт 

ну	шу

a  b

| де Ф тну і Ф тшу – фонд робочого часу відповідно при нормальних та шкідливих умовах праці; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| де a , b - число робіт з нормальними й шкідливими умовами праці, % (приймається відповідно 37 та 12 %). Річний фонд часу Ф m на постах ПР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФпостПРm = | 2070 | ∙ | 37 |  | + | 1830 | ∙ | 12 | = | 2011,22 | год |
|  |  |  | 37 | + | 12 |  |  |  |  |  |  |
| Річний фонд часу штатного робітника на постах ПР розраховується за формулою: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ф	 Фт   c  Фт   d  год

постПРш

ну	шу

c  d

| де c , d кількість постових робіт всіх робітників і малярів, % (приймається відповідно 41 та 8 %). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФпостПРш= | 1820 |  | ∙ | 41 |  | + | 1610 | ∙ | 8 | = | 1785,71 | год |
|  |  |  |  | 41 | + | 8 |  |  |  |  |  |  |
| Кількість технологічних та штатних робітників на постах ПР для кожної групи АТЗ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volkswagen Passat Variant (B6) |  | Р т = |  | 19585,61 |  |  | = | 10 |  | чол. |  |  |
| 2011,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Р ш = |  | 19585,61 |  |  | = | 11 |  | чол. |  |  |
| 1785,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MAN LE280C(12.284): |  | Р т = |  | 10814,67 |  |  | = | 5 |  | чол. |  |  |
| 2011,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Р ш = |  | 10814,67 |  |  | = | 6 |  | чол. |  |  |
| 1785,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ikarus Zemun 160 11.10 D: |  | Р т = |  | 149464,74 |  |  | = | 74 |  | чол. |  |  |
|  |  |  |  | 2011,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Р ш =   149464,74	 = 84 1785,71

чол.

Річний фонд часу технологічно необхідних робітників на дільницях ПР розраховується за формулою:

Фт   e  Фт   f

ФпостПРш

 	ну	шу

e  f

год

де	e,	f	– число робіт з нормальними й шкідливими умовами праці, % (приймається відповідно 44 та 7 %).

Річний фонд часу штатних робітників на дільницях ПР приймається в розмірі 1830 год..

Ф ш =

2070 ∙

44

44 +

+	1830 ∙	7

7

=	2037,06

год

Для ділянок ПР кількість робітників дорівнює:

Volkswagen Passat Variant (B6)

MAN LE280C(12.284):

Ikarus Zemun 160 11.10 D:

Р т = 	9692,50

| = | 5 | чол. |
| --- | --- | --- |
| = | 5 | чол. |
| = | 2 | чол. |
| = | 3 | чол. |
| = | 15 | чол. |
| = | 17 | чол. |

2011,22

Р ш = 	9692,50

1785,71

Р т = 	4967,13

2011,22

Р ш = 	4967,13

1785,71

Р т =   30882,82

2011,22

Р ш =   30882,82

1785,71

Результати розрахунків занесені до табл. 2.11

| Структурні підрозділи | Технічно необхідне | Штатне |
| --- | --- | --- |
| Зона ЩО | 12 | 14 |
| Зона ТО-1 | 29 | 33 |
| Зона ТО-2 | 36 | 40 |
| Пости ПР легкових автомобілів | 10 | 11 |
| Пости ПР вантажівок | 5 | 6 |
| Пости ПР автобусів | 74 | 84 |
| Дільниці ПР легкових автомобілів | 5 | 5 |
| Дільниці ПР вантажівок | 2 | 3 |
| Дільниці ПР автобусів | 15 | 17 |
| Разом | 188 | 213 |

Таблиця 2.11 Зведена таблиця по персоналу за зонами, постами та дільницями

| Таким чином, загальна кількість робітників за допомогою яких виконується технічне обслуговування та ремонт автомобілів складе: |  |  |
| --- | --- | --- |
| технічно необхідне : | 188 | чол. |
| штатне: | 213 | чол. |

2.4. Розрахунок площі виробничого корпусу

Орієнтовно розрахункову площу виробничого корпусу можна визначити за середньою питомою площею, яка припадає на одного робітника:

Sрп  Pяв  fпит ,

м2.

| де fпит – питома площа приміщення, яка припадає на одного робітника, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| приймається fпит | = | 26 | м2. |  |  |  |  |  |
|  | S рп = |  | 213 | ∙ | 26 | = | 5538 | м2 |
| Одноповерхові будівлі підприємств з експлуатації, обслуговування і ремонту підйомно-транспортних, дорожніх, меліоративних машин та обладнання, як правило проектують каркасного типу з сіткою колон 12Х6 18Х6, 18Х12 та 24Х12 м. Для багатоповерхових будівель розроблені залізобетонні конструкції з сіткою колон 6Х6, 6Х9, 6Х12, 9Х12. |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Висота приміщень - відстань від підлоги до низу перекриття або конструкцій - повинна бути не менш 2,8 м [30, 31, 32]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Визначимо сітку колон: для визначення довжини виробничого корпусу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| приймається |  | 8 | колон з кроком |  |  | 12 | м, для ширини: |  |  |  |  | 13 | колони з кроком |  |
| 6 | м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | L | p  | (nк | 1)  | Шк | , | м |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B | p  | (nк | 1)  | Пк , |  | м |  |  |  |  |  |
| де nê - прийнята кількість колон; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ø ê- крок колон; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П к - проліт між колонами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розрахункова довжина та ширина корпусу складе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | L р = | ( | 8 | - | 1 | ) | ∙ | 12 | = | 84 |  | м |
|  |  |  | В р = | ( | 13 | - | 1 | ) | ∙ | 6 | = | 72 |  | м |
| Загальна розрахункова планова площа виробничого корпусу визначається за формулою: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Sñï

 Lp  Bp	м2

| S сп = | 84 | ∙ | 72 | = | 6048 | м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| При плануванні площі приміщень виробничого корпусу можуть дещо відрізнятися від розрахункових: для приміщень до 1000 м2 припустиме відхилення до 20 %, а для приміщень більше 1000 м2 - 10 % [14]: |  |  |  |  |  |  |

  Scп  Sрп 100%

Sсп

| Різниця в розрахунковій та проектній площі приміщення: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | = | 6048 | - | 5538 | 100% | = | 8,43 | % |
| ∆ |  |  | 6048 | ∙ |  |  |  |  |
| Таким чином відхилення розрахункової площі виробничого корпусу від планової площі знаходиться у допустимих межах. |  |  |  |  |  |  |  |  |

42

3.Охорона праці

3.1. Розрахунок освітлення

Розрізняють штучне і природне освітлення, норми проектування якого передбачені [11]. Згідно з [11, 12] для освітлення виробничих приміщень штучним світлом, як правило, використовують газорозрядні лампи. Лампи розжарювання рекомендуються при неможливості чи техніко-економічній недоцільності використання газорозрядних ламп.

У середньому на підприємстві норми штучного освітлення для підприємств по обслуговуванню та ремонту машин складає 200 лк [11].

Розрахунок загального освітлення проводиться за допомогою методу коефіцієнта світлового потоку (світловий потік лампи):

F  E  Scп  K  Z , лм

  n

| де Е - норма освітленості, лк [10, 11], приймається |  |  |  | Е | = | 200 | лк; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S сп - скорегована площа виробничого корпусу, м2; |  |  |  |  |  |  |  |
| К - коефіцієнт запасу, [8, 11]; | К = | 1,5 | ; |  |  |  |  |
| Z - коефіцієнт нерівномірності освітлення, змінюється в межах Z =1,1…1,5 (у середньому 1,2) [8]; |  |  |  |  |  |  |  |
| η - коефіцієнт використання освітлювальної установки; |  |  |  |  |  |  |  |
| n - число ламп. |  |  |  |  |  |  |  |
| Для визначення коефіцієнту η розраховують індекс приміщення за наступною формулою: |  |  |  |  |  |  |  |

i 	a  b

Hc  (a  b)

де a, b - відповідно довжина і ширина приміщення, м;

H c - висота розміщення світильника над освітлювальною поверхнею, м [21, 18].

Приймається	H c = 8,4	м

i	=

84

8,4 ∙	(

∙

84	+

72

72	)

=	4,6

Таким чином, коефіцієнт використання світлового потоку приймається

рівним	0.61 ,(η =0.61 ).

|  |  |  |  | 43 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| У роботі для освітлення приймаються лампи типу |  |  | ЛБ80 | із |
| світловим потоком | 5220 | лм [9, 10, 11, 13]. |  |  |
| Визначення кількості ламп у виробничому корпусі, проводиться за формулою: |  |  |  |  |

n  E  Scп  K  Z ,

F 

шт.

| n | = | 200 | ∙ | 6048 | ∙ | 1,5 | ∙ | 1,2 | = | 684 | шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 5220 | ∙ | 0,61 |  |  |  |  |  |
| Розрахунок місцевого освітлення полягає у визначенні потужності чи світлового потоку ламп. Для місцевого освітлення зазвичай використовують лампи розжарювання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1000  h2  E

F 

e

, лм

| де h - відстань лампи до освітлювальної поверхні, м; |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| E - нормативна освітленість, лк (приймається | E = | 100 | лк)[10, 11]; |
| е - показник, який вибирається за графіком залежно від h і відстані d від перпендикулярного потоку на освітлювальну поверхню до освітлювальної точки (рис). Для розрахунків приймається, що h =1,1 м; d=0 м. |  |  |  |

|  | Рис. Графік визначення показника е |
| --- | --- |
| Таким чином е = | 280 |

44

Світловий потік лампи дорівнює:

1000	∙	1,1∙1,1∙	100

F	=

280

= 432,14 лм

Обирається лампа розжарювання	НБК-40 .

Розрахунок природного освітлення полягає у визначенні площі світлових прорізів бокового чи верхнього освітлення. У роботі визначається загальна площа світлових прорізів підприємства при боковому освітленні проводиться за формулою:

бд	м2

S  Sп  Сн  Кз  ηo K  ,

100  P W

o	1

| де S п - площа підлоги приміщення, м2 (приймається як площа виробничого корпусу); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С н - нормоване значення коефіцієнта природної освітленості (приймається |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С н | 0,2 | ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К з - коефіцієнт запасу (приймається Кз = |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,45 |  | ) |  |  |  |  |  |
| η 0 | - світлова характеристика вікон (приймається |  |  |  |  |  |  |  |  |  | η 0 = |  | 10 |  | ); |  |
| К бд - коефіцієнт урахування затінення протистоячими будинками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (приймається К бд = |  |  |  | 1,0 | ) [8,11, 12]; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р 0 - загальний коефіцієнт світлопропускання, (приймається Р 0 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,63 | ) |
| [ 8, 11, 12]; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W 1 - коефіцієнт урахування підвищення освітленості при боковому освітленні, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (приймається W 1 = |  |  |  | 1,1 | ) [8, 11, 12]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | S | = | 6048 |  | ∙ | 0,2 | ∙ | 1,5 | ∙ | 10 | ∙ | 1,0 | = | 253,09 | м2 |
|  |  |  |  |  | 100 |  |  | 0,63 |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ∙ |  |  | ∙ |  |  |  |  |  |  |

3.2. Розрахунок механічної вентиляції

Механічну вентиляцію використовують при об'ємі виробничого простору менше 40 м2 на одного працюючого, у даному випадку коефіцієнт кратності складає 26 м2, адже площа виробничого корпусу визначалася з кратність 26 м2 на одного працюючого, тому є необхідність провести розрахунок механічній вентиляції.

45

Для загального розрахунку механічної вентиляції у межа усього головного виробничого корпусу, використовується методика кратності. У зв’язку з цим об'єм повітря визначається за формулою:

V  Vп  Ккр  Sр  Hc  Ккр ,

м3/год

| де V n - об'єм приміщення, м3; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К кр - коефіцієнт кратності, приймається К кр = |  |  |  |  |  | 3,5 | ). |  |  |
| Об’єм повітря у приміщенні складе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V | = | 6048 | ∙ | 8,2 | ∙ | 3,5 | = | 173577,60 | м3/год |
| Загальна потужність двигунів вентиляторів підприємства визначається з виразу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

К V  Р 106

Р    з	в	в	 ,

3, 6 в п

кВт

| де К з - коефіцієнт запасу, (приймається К з =1,2); V e - подача вентилятора, яка дорівнює кількості повітря, м3/год; P e - тиск який розвиває вентилятор (вентилятори низького тиску розвивають тиск до 1000 Па, середнього - 3000 Па і високого - 5000 Па); η e - ККД вентилятора,(приймається η e = 0,6...0,8); η п - ККД приводу, для плоскопасової передачі , для клинопасової , для безпосереднього з'єднання η п =1,0. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для розрахунку загальної потужності вентиляторів підприємства приймається, що використовується вентилятор високого тиску (тобто Р а =5000 Па ), привод вентилятора є клинопасовим η п =0,95 ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р = | 1,2 | ∙ | 173577,60 | ∙ | 5000,00 |  | ∙ | 10 | ∙ | 10-6 | = | 4350,32 | кВт |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,95 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3,6 | ∙ | 0,7 | ∙ |  |  |  |  |  |  |  |

3.3. Розрахунок опалення

Одним з вихідних даних для розрахунку опалення є температура у виробничих приміщеннях, яка становить +20°С [22, 8].

Кількість теплоти для опалення виробничого корпусу визначається за формулою:

46

Дж∙м3/год

 q t  t V ,

0	0	в	з

| де q 0 - витрати теплоти для опалення 1 м3 приміщення на 1°С різниці внутрішньої і зовнішньої температур, (приймається q 0 = 2,08; Дж/кг ); t в - внутрішня температура цеха, °С (приймається t в = 17oC ); t з - зовнішня температура повітря (приймається t з =-15oC ), V - об’єм приміщення, м3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q 0 = | 2,08 | ∙( | 17 | - | (- | 15 | )) | ∙ | 173578 | = | 11553325 | Дж∙м3/год |
| Крім того, кількість теплоти, яка витрачається на вентиляцію визначається за формулою: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Qв  qв tв  tз V ,

Дж∙м3/год

| де q в - витрати теплоти на вентиляцію 1 м3 будівлі при різниці внутрішньої і зовнішньої температури 1°С, q в =1…2кДж/кг ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q в = | 17,00 | ∙( | 17 | - | (- | 15 | )) | ∙ | 173578 | = | 94426214 | Дж∙м3/год |
| Площа радіаторів опалення розраховується по формулі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

F 	Q0  Qв	,	м3

0	К t   t 

п	т	в

| де t т - середня розрахункова температура теплоносія (пара низького тиску – 100 °С, пара при тиску 1,2 атм (0,12 МПа) - 104 °С, при тиску 1,5 атм (0,15 МПа) - 111 °С; К п - коефіцієнт, значення якого залежить від різниці температур теплоносія і нагрівального повітря (приймається 28000 кДж/м2∙гoд∙гpaд). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F 0 = | 11553325,06 |  | + | 94426214,40 |  |  |  | м3 |
|  |  |  |  |  |  | = | 312,81 |  |
|  | 2800 | ∙( | 104 | - | 17 | ) |  |  |

3.4. Розрахунок захисного заземлення

Захисне заземлення – навмисне приєднання до землі металевих частин електроустаткування, що можуть виявитися під напругою внаслідок ушкодження ізоляції. Основне призначення захисного заземлення – знизити напруга дотику до безпечної величини.

|  |  |  |  |  |  | 47 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Захисне заземлення є ефективним способом забезпечення безпеки людей, що працюють з електроустаткуванням. Повинне бути заземлені металеві корпуси елект-ричних машин, апаратів, каркаси розподільних щитів і інші металеві конструкції, зв'язані з електроустановками. Штучний заземлювач, являє собою замкнутий контур з 10 труб, довжиною 2 м і діаметром 0,2 м, встановленими на глибину 1 м і з'єднаних смугою, що заземлює. |  |  |  |  |  |  |
| Для розрахунку приймається, що напруга пристроїв, які заземлюються, |  |  |  |  |  |  |
| складає | 500 | + | 9 | = | 509 | В |
| Опір розтікання струму від однієї труби визначається за формулою: |  |  |  |  |  |  |

R 	

0, 336  p	,  Ом

 2  L 	 4  h  L  

L  lg  d   0, 5  lg  4  h  L  

	

| де р – питомий опір ґрунту (приймається р =100 Ом/см ); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L – довжина труби (приймається L =2 м ); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d – діаметр труби (приймається d =0,2 м); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опір розтікання струму від однієї труби: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,336 |  | ∙ |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| R | = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 0,11 | Ом |
|  |  | 2 | ∙ | 200 |  |  | 4 | ∙ | 100 | + | 200 |  |  |
|  | 200 | - (lg( |  | )+ | 0,5 | - lg( |  |  |  |  | )) |  |  |
|  |  |  | 20 |  |  |  | 4 |  | 100 | - | 200 |  |  |
|  | Опір розтікання струму системи заземлення: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-  	R	 ,	Ом

сист

m  K  K

1	2

| де m – число труб (приймається m =10 шт ); |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К 1 – коефіцієнт, що враховує екранування труб (приймається К 1 =0,56 ); |  |  |  |  |  |  |  |
| К 2 – коефіцієнт, що враховує екранування смуги і труб (приймається К 2 =0,78 ); |  |  |  |  |  |  |  |
| R сист | = |  | 0,11 |  | = | 0,03 | Ом |
|  | 10 |  | 0,56 |  | 0,78 |  |  |

48

Довжина замикаючої смуги для замкнутого кола визначається за формулою:

L1  a  m, м

| де а – відстань між трубами (приймається а =3 м ). |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L = | 3 |  | 10 | = | 30 | м |
| Опір розтікання струму сталевої смуги, що заземлює визначається за формулою: |  |  |  |  |  |  |

RП 

0, 366  p	,

Ом

 2  L2 

L1  lg 	1  

 b  h1 

де h – ширина смуги, що заземлює (приймається h =3 см ).

R П	=

0,366	∙

100

=	0,003	Ом

3000

∙	2	∙

lg(

3000

100	∙

- 3000

)

3

Загальний опір заземлення:

R

 Rcист  Rn ,	Ом

заг	R	 R

cиcт	n

|  |  | R заг | = | 0,03 |  | 0,003 | = | 0,003 | Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,03 | + | 0,003 |  |  |  |  |
| Для того, щоб спроектований пристрій задовольняв правила пристрою електроустановок ПЕУ-86, необхідно, щоб опір розтікання струму в захисному пристрої, що заземлює, для установок до 1000 В був не більш 4 Ом і для напруги понад 1000 В з ефективною заземленою нейтраллю більше 0,5 Ом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опір розтікання струму в захисному пристрої складає |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,003 | Ом |
| що для пристроїв до 1000 В є допустимим, адже зберігається умова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,003 | Ом< | 5 Ом. |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | 49 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5. Вибір типу та необхідної кількості вогнегасників |  |  |  |  |
| Для розрахунків роботи приймається, що виробничий корпус відноситься до категорії «В» з наявністю горючих газів і рідин (категорія приміщень за вибухопожежною та пожежною небезпекою), клас можливої пожежі – «В». |  |  |  |  |
| Під час вибору типу і необхідної кількості вогнегасників для оснащення об'єктів слід також керуватися галузевими правилами пожежної безпеки, нормами технологічного проектування та іншими нормативно-правовими актами, які регламентують вимоги до оснащення об'єктів вогнегасниками (Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 2 квітня 2004 року № 151 «Типові норми належності вогнегасників»). |  |  |  |  |
| Вибір типу та необхідної кількості вогнегасників проводиться згідно з нормами належності. |  |  |  |  |
| Вибір типу вогнегасника обумовлений розмірами можливих осередків пожеж на об'єкті. |  |  |  |  |
| За необхідності застосування різних типів вогнегасників допускається здійснювати заміну одного типу на інший із забезпеченням рівності сумарної вогнегасної здатності вогнегасників за класом пожежі, характерної для цього об'єкта. |  |  |  |  |
| Площа приміщення скдадає |  |  | 6048,00 | м2 |
| Для захисту приміщення потрібно згідно завдання: |  |  |  |  |
| порошкові пересувні вогнегасники |  |  |  |  |
| вага вогнегасника: | 150 | кг |  |  |
| необхідна кількість вогнегасників |  |  | 1 | шт. |

3.6. Розрахунки рівнів шуму

Більшість виробничих процесів супроводжується дією на працюючих шуму. Шум - сукупність звуків різної інтенсивності і частоти, що викликає неприємні слухові відчуття.

Будь-який звук характеризується частотою коливань f Гц, інтенивністю I , Вт/м2 і звуковим тиском p , Па. Звуковим тиском називають додатковий тиск, що виникає в середовищі від звукових хвиль. Швидкість коливань частинок середовища залежить від миттєвого звукового тиску і акустичного опору середовища.

50

Органом слуху людини механічні коливання сприймаються як звук у діапазоні частот 20+20000 Гц. Коливання з частотою меншою 20 Гц (інфразвук) та понад 20000 Гц (ультразвук) не сприймаються органами слуху людини, але спричиняють біологічну дію на організм. Слухове сприйняття обмежене також нижньою і верхньою межами - порогом чутності і больовим порогом. Значення інтенсивності звуку на цих порогах становлять відповідно 10-12Вт/м2 та 102 Вт/м 2 тобто різняться у 1014 разів. Але орган слуху людини сприймає не абсолютну, а відносну зміну інтенсивності звуку приблизно у логарифмічній залежності. У зв'язку з цим для оцінки шуму користуються відносними рівнями інтенсивності чи звукового тиску у логарифмічних одиницях. При цьому збільшення будь-якої інтенсивності звуку в 10 разів відповідає приросту відчуття інтенсивності на одиницю, яку називають "бел" (Б). Рівні звукового тиску, шо відповідають порогу чутності і больовому порогу, становлять 0 і 120 дБ (1 дБ = 0,1 Б).

Рівень звукового тиску, отриманий за характеристикою «А» шумоміру, називається рівнем звуку, одиницею виміру якого є дБА. Шкала «А» шумоміру застосовується для орієнтовної оцінки шуму.

Для боротьби з виробничим шумом застосовують такі основні заходи: зменшення шуму в його джерелі, звукоізоляцію, віброгасіння, звукопоглинання, архітектурно-планувальні заходи, застосування засобів індивідуального захисту та ін.

Звукоізоляція - це здатність огороджу вальних конструкцій відбвати і послабляти звукову енергію, що падає на них. Звукоізолююча здатність конструкцій (стіни, перекриття, загородки, кожуха) тім більша, чим більша її поверхнева густина, тобто маса її 1 м2 Саме тому ці конструкції виготовляють з . металу, товстого скла, залізобетону, цегли.

| Згідно із завданням тип робочого місця: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приміщення керування (робочі кімнати); Залізобетонна плита; |  |  |
| Згідно із завданням звуковий тиск, дБА | 120,00 |  |
| Рівень звукового тиску для заданого типу робочого місця, дБА |  | 60,00 |
| Рівень звукового тиску безпосередньо за стіною у суміжному приміщенні: |  |  |

L  L  R

, дБА

|  |  |  |  |  |  | 51 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| де L - звуковий тиск шуму у приміщенні де знаходиться джерело шуму; |  |  |  |  |  |  |
| Звукоізолююча здатність стіни дорівнює: |  |  |  |  |  |  |
| R = | 120,00 | - | 60,00 | = | 60,00 | , дБА |
| Для огорож з бетону, цегли і подібних матеріалів, масою 1м2 яких (m) 100…1000 кг/м2 відома залежність звукоізолюючої здатності від маси стіни: |  |  |  |  |  |  |

R  22 lg m 12

R  23 lg m  5

| Маса 1 м2 стіни: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 60 | + | 12 |  |  |
|  |  | 22 |  |  |  |
| m = | 10 |  | = | 1873,82 | кг/м2 |
| Товщина перегородки визначається з виразу: |  |  |  |  |  |

m   h

кг/м2

| h= | 1873,82 | = | 7,50 | м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 250,00 |  |  |  |

3.7. Розрахунки екранування джерел електромагнітних випромінювань

Джерелами випромінювання електромагнітної енергії радіочастотного діапазону є різноманітні установки. Це - потужні телевізійні та радіостанції, радіолокаційні пристрої та промислові установки високочастотного нагріву і, нарешті, вимірювальні, контрольні й лабораторні прилади різного призначення та монітори. Джерелами випромінювання можуть бути також будь-які елементи високочастотного ланцюга.

Електромагнітні поля (ЕМП) можуть негативно впливати на організм людини. Первинним проявом дії електромагнітної енергії є нагрів, який може призвести до змін і навіть пошкодження тканин і органів. Нагрів особливо небезпечний для органів зі слабкою терморегуляцією й у складі яких багато води (мозок, очі, нирки, сім'яні залози). Коливання надвисоких частот викликають також помутніння кришталика ока.

52

Визначити мінімальну товщину суцільного екрана із міді для високочастотної установки ізотропного випромінювання з частотою 60 кГц. Довжина провідника 4 м, сила струму 130 А. Робоче місце розташоване на відстані їм від джерела випромінювання.

ЕМП характеризується довжиною хвилі λ (м), або частотою коливань f (Гц):

 c  t  c , м

f

де c=3∙108 м/с - швидкість розповсюдження радіохвиль;

t - період коливань, с.

3	∙	108

λ =

6	∙	104

=	0,5	∙

104	м

Робочі місця обслуговуючого персоналу можуть опинитись у таких зонах ЕМП: ближній, проміжній і дальній - залежно від частоти поля, параметрів випромінюючої системи та відстані від джерела випромінювання до робочого місця.

При ізотропному (всенаправленому) випромінюванні ближня зона (зона індукції) розповсюджується на відстань, м:

rбл.з

  

м

2

r бл.з ≤

0,5 ∙

2 ∙

104

3,14

=	796,18 м

тобто робоче місце знаходиться у зоні індукції (ближній зоні).

Перемінне ЕМП є сукупністю двох взаємопов'язаних перемінних полів - електричного і магнітного, які характеризуються відповідними векторами напруженості Е (В/м) і Н (А/м).

53

У ближній зоні, в якій ще не сформувалась електромагнітна хвиля, електричне і магнітне поля незалежні одне від одного. Тому згідно з ГОСТ 12.1.006-84 у діапазоні частот 60 кГц…300 МГц ЕМП оцінюються напруженістю електричної і магнітної складових поля, а у діапазоні частот 300 МГц…300 ГГц - густиною потоку енергії (ГПЕ). За електричною складовою напруженість ЕМП не повинна перевищувати 50 В/м - для частот 60 кГц…3 МГц; 20 В/м - для частот 3…30 МГц; 10 В/м - для частот 30…50 МГц; 5 В/м - для частот 50…300 МГц; за магнітною складовою: 5 А/м - для частот 60 кГц…1,5 МГц, 0,3 А/м - для частот 30 - 300 МГц.

При ізотропному випромінюванні напруженість електричного, В/м, і магнітного, А/м, полів на робочому місці у ближній зоні для провідника визначають за формулами:

E 

I  l

4 2  f  r3 ,

H    I  l	 ,

2  r 2

В/м А/м

де I - сила струму у провіднику (антені), А;

l - довжина провідника (антени), м;

ε - діелектрична проникність середовища, Ф/м (для повітря ε= 1 );

ω - кругова частота поля, рад/с (с-1);

f - частота поля, Гц;

r - відстань від джерела випромінювання, м.

згідно завдання довжина провідника l =	6 згідно завдання сила струму І =	129	А

Очікувана	напруженість	складових	ЕМП	у	розрахунковій	точці	за формулами:

129	∙	6

E =

= 3,3

- 10-4

В/м

4	∙	3,142	∙	1	∙	6∙	104 ∙  13

що значно менше гранично допустимого рівня (ГДР).

129 ∙	6

Н	=

2	∙	3,14

- 12

=	123

А/м

що перевищує ГДР.

54

Основною характеристикою кожного екрана є рівень послаблення ЕМП (ефек-тивність екранування), шо являє собою відношення параметра ЕМП у даній точці за відсутності екрана (Е, Н, ГПЕ) до того ж показника у тій же точці за наявності екрана (Ее, Не, ГПЕе):

G  E

Ee

G  H

He

| Потрібне ослаблення магнітної напруженості поля (ефективність екранування): |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| G = | 123,25 | = | 24,7 |
|  | 5 |  |  |
| Товщина екрана d , мм, виготовленого із суцільного матеріалу, як забезпечить задане ослаблення, визначається за формулою: |  |  |  |

 f 

d  1000  ln G

, мм

| де G - задане ослаблення інтенсивності поля; f - частота поля, Гц; μ - абсолютна магнітна проникність матеріалу екрана, Гн/м (міді 0,99999∙10-6, алюмінію - 1,000023∙10-6, сталі - 875∙10-6); v - питома електрична провідність матеріалу, См/м (міді - 0,59∙108, алюмінію - 0,40∙108, сталі - 0,10∙108). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| за умовою завдання матеріал екрану - |  |  |  |  |  |  |  | алюміній |  |  |  |  |  |  |
| Мінімальна товщина екрана, яка забезпечить задану ефективність екранування, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d | = |  |  |  |  | 1000 | ∙ | ln |  | 24,65 |  | = | 1,17 | мм |
|  |  | (3,14 |  |  | - 104 |  | 1 | - 10-6 |  | 0,4 | - 108)0,5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

55

3.8. Розрахунок санітарно-гігієнічних вимог виробничих та допоміжних приміщень

Створення здорових та безпечних умов праці починається з правильного вибору майданчика для розміщення підприємства та раціонального розташування на ньому виробничих, допоміжних та інших будівель і споруд.

З метою запобігання травматизму у виробничих приміщеннях необхідно застосовувати попереджувальне пофарбування будівельних конструкцій та знаки безпеки (ГОСТ 12.4.026-76 «Цвета сигнальные и знаки безопасности»). Наприклад, жовтим кольором (або із чорними смугами) фарбують низько розташовані над проходами конструкції, звуження проїздів, малопомітні сходинки, виступи та перепади в площині підлоги.

Розрахунок числа шафок (N ш ) є рівною числу працівників працюючих в усіх змінах, кількість душових кабінок (N д ) визначається з розрахунку 8 чол. на один душ, кількість умивальників ( N у ) визначається з розрахунку 12 чол. на один умивальник, кількість кабінок туалету (N т ) приймається з розрахунку по одній на 30 чол:

Nш= Nосн + Nдод  Nз. р.,

де N осн - кількість основних робітників, чол;

N доп - кількість допоміжних робітників, чол;

N осн - загальна кількість робітників, чол.

N   Nз. р. ,

N   Nз. р. ,

Nз. р.

д	8	у	12

Nт   30 ,

- кількість шафок

N ш =

213

од.

- кількість душових

N ш = 	213	 =

8

27	од.

- кількість умивальників

- кількість туалетів

N ш = 	213	 =	18	од.

12

N ш = 	213	 =	7	од.

30

Зона ЩО; 12

Зона ТО-1; 29