Визначення параметрів великого вантажного АТП, яке працює в умовах експлуатації 5 категорії

Виконав: Керівник:

Желтоножський Ілля Олександров Таран Ігор Олександрович

6

1. Вибір рухомого складу АТП

У відповідності із завданням обрані три легкові автомобілі з заданим об'ємом двигуна приблизно однакового класу та модифікації. Технічні характеристики яких наведені у табл. 1.1.

Таблиця 1.1 Характеристики легкових автомобілів, обраних для наступного порівняння та

розрахунку

| Показник | Легковий автомобіль 1 | Легковий атвомобіль 2 | Легковий атвомобіль 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Виробник | Volvo | Nissan | Volkswagen |
| Модель | S 40 T5 auto | Fuga 250 (J) | Jetta 2,5 (USA) |
| Тип кузова | седан | седан | седан |
| Загальна кількість дверей | 4 | 4 | 4 |
| Число місць | 5 | 5 | 5 |
| База, мм | 2640 | 2900 | 2578 |
| Колія колес, передніх/задніх, мм | 1535/1531 | 1540/1555 | 1542/1516 |
| Довжина х ширина х висота,мм | 4468x1770x1452 | 4840x1795x1510 | 4555x1760x1460 |
| Споряджена маса, кг | 1397 | 1630 | 1465 |
| Допустима повна маса, кг | 1930 | 1905 | 1965 |
| Об'єм багажника мінімальний / максимальний, куб дм | 404/883 | н.д. | 453 |
| Максимальна швидкість, км/год | 235 | 180 | 209 |
| Час розгону з місця до 100 (96,5) км/год, с | 7,2 | н.д. | (8,8) |
| Умовні витрати палива за стандартом EU, л/100 км (шосе/місто) | 6,9/13,4 | н.д. | 7,9/10,7 |
| Умовні витрати палива за стан-дартом USA, л/100 км (шосе/місто) | 6,9/13,4 | н.д. | 7,9/10,7 |
| Об'єм паливного баку, л | 62 | 30 | 55 |

продовження табл. 1.1

| Показник | Легковий автомобіль 1 | Легковий атвомобіль 2 | Легковий атвомобіль 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Розташування двигуна і ведучі колеса | переднє | переднє/задні | переднє |
| Розташування, число циліндрів и клапанів | Р5-20 | V6-24 | Р5-20 |
| Робочий об'єм двигуна, л | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Діаметр циліндру і хід поршня, мм | 83,0x93,2 | 85,0x73,3 | 82,5x92,8 |
| Ступінь стискання | 9 | 10,3 | 9,5 |
| Система живлення | турбо з розподіленим впорскуванням | розподілене впорскування | розподілене впорскування |
| Номінальная потужність, к с (кВт)/об/хв | 220(162)/5000 | 210(154)/6000 | 150(110)/5000 |
| Максимальний крутний момент, Н*м/об/хв | 320/1500 | 265/4400 | 228/3750 |
| Тип и число ступенів коробки передач | М6 | АГ5 | М5 |
| Тип передньої підвіски | незалежна підвіска | незалежна підвіска | незалежна підвіска |
| Тип задньої підвіски | незалежна підвіска | незалежна підвіска | незалежна підвіска |
| Наявність гідропідсилювача рульового механізму | так | так | так |
| Розмір стандартних шин | 205/55R16 | 225/55R17 | 205/55R16 |
| Тип гальм (передніх/задніх) та наявність АБС | Д/Д-АБС | Д/Д-АБС | Д/Д-АБС |

Для розрахунку обрано автомобіль, що має найменші витарти палива.

| Таким автомобілем є: |  |
| --- | --- |
| Виробник | Volvo |
| Модель | S 40 T5 auto |

У відповідності із завданням обрані три вантажні автомобілі з заданою вантажопідйомністю. Технічні характеристики яких наведені у табл. 1.2.

Таблиця 1.2 Технічні характеристики вантажних автомобілів, обраних для наступного

порівняння та розрахунку

| Показник | Вантажний автомобіль 1 | Вантажний автомобіль 2 | Вантажний автомобіль 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Виробник | КРАЗ | Volvo | КрАЗ |
| Модель | 53361-020 | FL180 (18/19т) | 5444 |
| Номінальна вантажопідйомність, т | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Колісна формула | 4*2 | 4*2 | 4*2 |
| Тип кабіни | кабіна над двигуном | кабіна над двигуном | капотна компоновка |
| Допустима повна маса, т | 16,50 | 19,00 | 17,45 |
| Двигун | V8T | P6TO | V8T |
| Робочий об'єм двигуна, куб.см | 17240 | 5480 | 14866 |
| Потужність двигуна, к.с | 360 | 180 | 330 |
| База, м | 4,9 | 3,4-6,5 | 4,7 |
| Число передач КП | 9 | 6/9 | 8 |

Для	розрахунку	обрано	вантажний	автомобіль,	що	має	найменшу потужність двигуна.

| Таким автомобілем є: |  |
| --- | --- |
| Виробник | КрАЗ |
| Модель | 5444 |

У відповідності із завданням обрані три автобуси заданої довжини. Технічні характеристики яких наведені у табл. 1.3.

| Показник | Автобус 1 | Автобус 2 | Автобус 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Виробник | Ikarus | Mercedes-Benz | МАЗ |
| Модель | 415,33 | Citaro G (18m) OM 457 hLA | 105-065 |
| Класс автобуса | Великий | Особливо Великий | Особливо Великий |
| Призначення | Міський | Міський | Міський |
| Загальна кількість місць ( в т.ч посадочних) | 121 (20) | 105+43 | 160 (36) |
| Кількість дерцят | 3 | 4 | 4 |
| Модель двигуна | RABA D10 UTS 180 | OM 457 hLA | OM 906 LA |
| Об'єм двигуна, куб см | 10349 | 11980 | 6370 |
| Потужність двигуна, к.с | 300 | 252 | 231 |
| Довжина, м | 17,63 | 17,94 | 14,95 |
| Ширина, м | 2,50 | 2,55 | 2,50 |
| Висота, м | 2,97 | 3,07 | 3,04 |

Таблиця 1.3 Автобуси, обрані для наступного порівняння та розрахунку

Для розрахунку обрано автобус, що має найбільшу висоту.

| Таким автомобілем є: |  |
| --- | --- |
| Виробник | Mercedes-Benz |
| Модель | Citaro G (18m) OM 457 hLA |

Для наступних розрахунків обрано рухомий склад заданого автотранспортного підприємства, що складається з легкових автомобілей, вантажівок та автобусів, який наведений у табл. 1.4.

Обраний рухомий склад парку АТП

Таблиця 1.4

| легковий автомобіль |  |
| --- | --- |
| виробник | модель |
| Volvo | S 40 T5 auto |
| вантажний автомобіль |  |
| виробник | модель |
| КрАЗ | 5444 |
| автобус |  |
| виробник | модель |
| Mercedes-Benz | Citaro G (18m) OM 457 hLA |

Таблиця 1.5

| Характеристики автомобілів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показник | Легковий автомобіль | Вантажний автомобіль | Автобус |
| Виробник | Volvo | КрАЗ | Mercedes-Benz |
| Модель | S 40 T5 auto | 5444 | Citaro G (18m) OM 457 hLA |
| Кількість місць (шт)/ Вантажопідйомність(т) | 5 | 8,0 | 105+43 |
| Об'єм двигуна, л | 2,5 | 14,87 | 11,98 |
| Потужність двигуна, к.с | 220(162)/5000 | 330 | 252 |
| Допустима повна маса, кг | 1930 | 17450 | - |

11

2. Технологічний розрахунок

2.1. Коригування нормативів технічного обслуговування та ремонту рухомого складу комплексного АТП

Нормативи технічного обслуговування (ТО) й ремонту (Р), встановлені для еталонних умов експлуатації рухомого складу [1], у зв'язку з тим, що вони відрізняються від реальних умов, їхні значення піддаються корегуванню шляхом зміни кількісного значення нормативів періодичностя та трудомісткості ТО і ремонту.[2].

З "Положення про технічне обслуговування і ремонт рухомого складу автомобільного транспорту" [3] вибираються відповідні коригувальні коефіцієнти, які враховують: - умов експлуатації автомобілів, К 1 ; - модифікації рухомого складу й організації його роботи, К 2 ; - природно-кліматичних умов; К 3 ; - пробігу з початку експлуатації, К 4 і К 4 ' ; - розміри автотранспортного підприємства й кількості технологічно сумісних груп рухомого складу, К 5 .

Результуючий коефіцієнт коректування відповідних нормативів ТО і Р утворюється шляхом перемножуванням окремих коефіцієнтів: - для періодичності ТО – К 1 ∙ К 3; - пробігу до КР – К 1 ∙ К 2 ∙ К 3 ; - трудомісткость ТО – К 2 ∙ К 5 ; - трудомісткость ПР – K 1 ∙ K 2 ∙ K 3 ∙ K 4 ∙ К 5 ; - витрати запасних частин – К 1 ∙ К 2 ∙ К 3 . Примітка. Значення коефіцієнтів коригування приймають за таблицями із [3]. Результуючі коефіцієнти коригування нормативів періодичності технічного обслуговування і пробігу до КР можуть бути не менше 0,5.

Умови вибору коефіцієнтів K 1 , K 2 , K 3 , K 4 , К 5 визначаються прийнятими умовами експлуатації АТЗ, завданням на бакалаврську роботу.

Коефіцієнти K 4 і K' 4 розраховують як середньозважені величини.

m

 K4i  Aik

K4   i1

Ak

|  |  |  |  |  | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| де m – число інтервалів пробігу до КР; K 4i – коефіцієнт, що відповідає i-му інтервалу пробігу з початку експлуатації; A ik – число АТЗ із пробігом з початку експлуатації, що відповідає i-му інтервалу. |  |  |  |  |  |
| Для спрощення значення коефіцієнту К' 4 приймається рівним 1,0. |  |  |  |  |  |
| К' 4 = | 1,0 |  |  |  |  |
| Для розрахунку виробничої програми необхідно попередньо для даного АТП вибрати нормативні значення пробігів рухомого складу до КР і періодичності ТО- 1 і ТО-2, які встановлені положенням для певних, найбільш типових умов, а саме: першої категорії умов експлуатації, базових моделей автомобілів, помірного кліматичного району з помірною агресивністю навколишнього середовища. |  |  |  |  |  |
| Таким чином для конкретного АТП проводиться корегування нормативного робігу L КР =L ц (L КР - пробіг до капітального ремонту, L ц - цикловий пробіг) і періодичність ТО-1 і ТО-2. |  |  |  |  |  |
| Для спрощення розрахунків кількість робочих днів приймається рівною 255. |  |  |  |  |  |
| Д роб = | 255 |  |  |  |  |
| Нормативний пробіг легкового автомобіля [1] |  |  |  |  | Volvo S 40 T5 auto |
| до КР – L н ц = |  | 400000 | км |  |  |
| до ТО-1 – L н ТО-1 = |  | 5000 | км |  |  |
| до ТО-2 – L н ТО-2 = |  | 20000 | км |  |  |
| Нормативний пробіг вантажного автомобіля [1] |  |  |  |  |  |
| КрАЗ 5444 |  |  |  |  |  |
| до КР – L н ц = |  | 300000 | км |  |  |
| до ТО-1 – L н ТО-1 = |  | 4000 | км |  |  |
| до ТО-2 – L н ТО-2 = |  | 16000 | км |  |  |
| Нормативний пробіг автобусу [1] |  |  |  | Mercedes-Benz Citaro G (18m) OM 457 |  |
| до КР – L н ц = |  | 400000 | км |  |  |
| до ТО-1 – L н ТО-1 = |  | 5000 | км |  |  |
| до ТО-2 – L н ТО-2 = |  | 20000 | км |  |  |
| Volvo S 40 T5 auto |  |  | K 1 = | 0,6 |  |
|  |  |  | K 2 = | 0,6 |  |
|  |  |  | K 3 = | 0,6 |  |

13

|  | K 1 = | 0,6 |
| --- | --- | --- |
| КрАЗ 5444 | K 2 = | 0,6 |
|  | K 3 = | 0,6 |
| Mercedes-Benz Citaro G (18m) OM 457 hLA | K 1 = | 0,6 |
|  | K 2 = | 0,6 |
|  | K 3 = | 0,6 |

Скоригований пробіг АТЗ за цикл (до КР) становить:

ц	ц

1	2	3

L  Lн  К  К  К

, км

| де L н ц – нормативне значення пробігу за цикл (до КР), км; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Volvo S 40 T5 auto: | L' ц = | 400000 | ∙ | 0,6 | ∙ | 0,6 | ∙ | 0,6 | = | 86400 | км |
| КрАЗ 5444: | L' ц = | 300000 | ∙ | 0,6 | ∙ | 0,6 | ∙ | 0,6 | = | 64800 | км |
| Mercedes-Benz Citaro G (18m) OM 457 hLA: | L' ц = | 400000 | ∙ | 0,6 | ∙ | 0,6 | ∙ | 0,6 | = | 86400 | км |
| Пробіг всіх АТЗ за цикл визначається за формулою: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

L '

ц

a

L   ц   N lcc

, км

Volvo S 40 T5 auto:

КрАЗ 5444:

Mercedes-Benz Citaro G (18m) OM

L ц =  86400  ∙

| 20 | = | 3456,0 | км |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | = | 43200,0 | км |
| 11 | = | 3065,8 | км |

500

L ц =  64800  ∙

300

L ц =  86400  ∙

310

Корегування пробігу до чергового ТО визначається за формулою:

L  Lн  К   К	, км

i	i	1	3

де L н і – нормативне значення пробігу до чергового ТО, км.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Volvo S 40 T5 auto: | L' ТО-1 = | 5000,0 | ∙ | 0,6 | ∙ | 0,6 | = | 1800,0 | км |
|  | L' ТО-2 = | 20000,0 | ∙ | 0,6 | ∙ | 0,6 | = | 7200,0 | км |
| КрАЗ 5444: | L' ТО-1 = | 4000,0 | ∙ | 0,6 | ∙ | 0,6 | = | 1440,0 | км |
|  | L' ТО-2 = | 16000,0 | ∙ | 0,6 | ∙ | 0,6 | = | 5760,0 | км |
| Mercedes-Benz Citaro G (18m) OM 457 hLA: | L' ТО-1 = | 5000,0 | ∙ | 0,6 | ∙ | 0,6 | = | 1800,0 | км |
|  | L' ТО-2 = | 20000,0 | ∙ | 0,6 | ∙ | 0,6 | = | 7200,0 | км |
| Після визначення розрахункової періодичності ТО-1 (L' ТО 1) проводиться остаточне коректування її величини по кратності із середньодобовим пробігом АТЗ (l сд ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

nТО 1 

LТО 1 lсс

де n ТО-1 – величина кратності (округлюється до цілого числа).

Volvo S 40 T5 auto:

КрАЗ 5444:

Mercedes-Benz Citaro G (18m) OM 457 hLA:

n ТО-1 =   1800,0   = 4

500,0

n ТО-1 =   1440,0   = 5

300,0

n ТО-1 =   1800,0   = 6

310,0

Остаточно скорегована по кратності величина періодичності ТО-1	( LТО- 1), прийме значення:

LТО1  nТО1 lсд , км

| Отримане значення округлюються до сотень, але не більш 10 % від отриманого результату. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Volvo S 40 T5 auto: | L ТО-1 = | 4 | ∙ | 500,0 | = | 2000,0 | км |
| КрАЗ 5444: | L ТО-1 = | 5 | ∙ | 300,0 | = | 1500,0 | км |
| Mercedes-Benz Citaro G (18m) OM 457 hLA: | L ТО-1 = | 6 | ∙ | 310,0 | = | 1860,0 | км |
| Після визначення розрахункової періодичності ТО-2 (L' ТО-2 ) перевіряється її кратність зі скоректованою періодичністю ТО-1: |  |  |  |  |  |  |  |

15

n	

LТО2

L

ТО2

ТО1

де n ТО-1 – величина кратності (округлюється до цілого числа).

Volvo S 40 T5 auto:	n ТО-2 =

7200,0   = 4

2000,0

КрАЗ 5444:

Mercedes-Benz Citaro G (18m) OM 457 hLA:

n ТО-2 =

n ТО-2 =

5760	 = 4

1500,0

7200	 = 4

1860,0

Остаточна скоректована величина періодичності ТО-2 (L ТО-2 ) прийме значення

LТО2  nТО2  LТО1, км

| Volvo S 40 T5 auto: | L ТО-2 = | 4 | ∙ | 2000,0 | = | 8000,00 | км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КрАЗ 5444: | L ТО-2 = | 4 | ∙ | 1500,0 | = | 6000,00 | км |
| Mercedes-Benz Citaro G (18m) OM 457 hLA: | L ТО-2 = | 4 | ∙ | 1860,0 | = | 7440,00 | км |
| Величина розрахункового пробігу АТЗ до капітального ремонту коректується по кратності з періодичністю ТО-1 і ТО-2: |  |  |  |  |  |  |  |

nКР

		Lц LТО 2

де n КР - величина кратності (округляється до цілого числа).

Volvo S 40 T5 auto:

КрАЗ 5444:

Mercedes-Benz Citaro G (18m) OM 457 hLA:

n КР = n КР = n КР =

86400,0		=	11

8000,0

64800,0		=	11

6000,0

86400,0		=	12

7440,0

Остаточна скоректована величина періодичності КР (L КР ) прийме значення

LКР  nКР  LТО2 , км

| L КР = | 11 | ∙ | 8000,00 | = | 88000,00 | км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L КР = | 11 | ∙ | 6000,00 | = | 66000,00 | км |
| L КР = | 12 | ∙ | 7440,00 | = | 89280,00 | км |

Volvo S 40 T5 auto:

КрАЗ 5444:

Mercedes-Benz Citaro G (18m) OM 457 hLA:

Допустиме відхилення остаточно скоректованих величин L ТО-1 ,L ТО-2 , L КР

від нормативних ±10 %.

У тих випадках, коли автомобіль зазнає другого або третього КР, уводять коефіцієнт 0,8, уважаючи, що пробіг у цьому випадку повинен скласти 80 % від L КР .

Результати розрахунків зводяться до табл. 2.1.

Таблиця 2.1

Нормативи ресурсного пробігу (або пробігу до КР) та періодичність ТО

|  | Volvo S 40 T5 auto: | КрАЗ 5444: | Mercedes-Benz Citaro G (18m) OM 457 hLA: |
| --- | --- | --- | --- |
| L н ц | 400000,0 | 300000,0 | 400000,0 |
| L н ТО-2 | 20000,0 | 16000,0 | 20000,0 |
| L н ТО-1 | 5000,0 | 4000,0 | 5000,0 |
| К 1 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| К 2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| К 3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| L ' ц | 86400,0 | 64800,0 | 86400,0 |
| L ' ТО-2 | 7200,0 | 5760,0 | 7200,0 |
| L ' ТО-1 | 1800,0 | 1440,0 | 1800,0 |
| L ц | 3456,0 | 43200,0 | 3065,8 |
| L ТО-2 | 8000,0 | 6000,0 | 7440,0 |
| L ТО-1 | 2000,0 | 1500,0 | 1860,0 |

2.2. Розрахунок виробничої програми за кількістю впливів

2.2.1. Розрахунок виробничої програми за кількістю впливів за цикл

Число технічних впливів визначається цикловим методом у тому випадку, коли невідомий річний пробіг АТЗ.

Число ТО і КР один АТЗ за цикл визначається відношенням циклового пробігу до пробігу певного виду впливів. Так як L ц у даній методиці розрахунків прийнятий рівним пробігу L кр , то число КР одного АТЗ за цикл дорівнюватиме одиниці.

Прийнято, що щозмінне обслуговування (ЩО) розділяється на ЩОс (виконуване щодня) і ЩОт (виконуване перед ТО й поточним ремонтом (ПР)).

Таким чином число КР (N КР ), ТО-1 (N ТО-1 ), ТО-2 (N ТО-2 ), ЩОс (N ЩОс ) за цикл на один АТЗ розраховується за формулами:

КР

N	 Lц   LКР  1

LКР	LКР

NТО2ц

 LКР LТО2

- NКР

NТО1ц

 LКР LТО1

-  N

КР  NТО2 

NЩОсц

 Lц l

NЩОт

cc

ц

 1, 6  NТО1  NТО2 

де 1,6 - коефіцієнт, що враховує вплив технічних ЩО при ПР.

Отриманий результат до 0,85 округлюється до нуля, більше 0,85 до одиниці.

Volvo S 40 T5 auto:

N КР =

3456,0	 =	0

88000,0

од.

N ТО-2ц = 	88000,0

8000,0

-	0	=

11	од.

N ТО-1ц =

88000,0

2000,0

N ЩОсц =

-	(	0	+	11

3456,0	= 7

500,0

)	=	33

од.

од.

N ЩОт ц =

1,6 ∙(

33	+

11 )= 70	од.

КрАЗ 5444:

N КР = 	43200,0	 =	0 66000,0

од.

N ТО-2ц = 	66000,0	 -

6000,0

0	=	11

од.

N ТО-1ц = 	66000,0		-

1500,0

(	0	+	11

)	=	33	од.

N ЩОсц =	43200,0 300,0

= 144

од.

N ЩОт ц =

1,6 ∙(

33	+

11 )= 70	од.

Mercedes-Benz Citaro G (18m) OM 457 hLA:

N КР =

3065,8	 =	0

89280,0

од.

N ТО-2ц = 	89280,0	 -

7440,0

0	=	12

од.

N ТО-1ц =

89280,0

1860,0

N ЩОсц =

-	(	0

3065,8

310,0

+	12

= 10

)	=

од.

36	од.

N ЩОт ц =

1,6 ∙(

36	+

12 )= 77	од.

Результати розрахунків зводяться до табл. 2.2

Виробнича програма за кількістю впливів за цикл

Таблиця 2.2

|  | Volvo S 40 T5 auto: | КрАЗ 5444: | Mercedes-Benz Citaro G (18m) OM 457 hLA: |
| --- | --- | --- | --- |
| N КР | 0 | 0 | 0 |
| N ТО-1ц | 11 | 11 | 12 |
| N ТО-2ц | 33 | 33 | 36 |
| N ЩОсц | 7 | 144 | 10 |
| N ЩОтц | 70 | 70 | 77 |

2.2.2. Розрахунок виробничої програми за кількістю впливів за рік

У зв'язку з тим, що пробіг АТЗ за рік відрізняється від його пробігу за цикл, а виробничу програму підприємства звичайно розраховують на рік, то для визначення річної кількості ТО, необхідно провести відповідний перерахунок отриманих значень N ТО-1ц , N ТО-2ц , N ЩОсц , N ЩОтц за цикл до значень N ТО-1р , N ТО- 2р , N ЩОср , N ЩОтр за рік за формулами:

N	 Lр

L

р

ц

NТО2 p

		Lp LТО2

- Np

NТО1p

 Lр LТО1

-  N

p  NTO2 

NЩОсp

 Lр lcд

NЩОтp  1, 6NТО1p  NТО2 p 

де L р – річний пробіг АТЗ, км.;

N р – кількість списань АТЗ за рік, од.

Річний пробіг автомобіля знаходиться за формулою:

Lp  lcд  Д роб т

де Д роб – кількість днів роботи АТЗ на рік,

α m -коефіцієнт технічної готовності АТЗ.

При проектуванні автотранспортного підприємства, коефіцієнт технічної готовності атвомобіля розраховується за формулою:

т 

1

 Д	 K 	Д	

1 lcд    ТО ПР	4     КР 

	1000

LКР 

| де Д ТО-ПР – кількість днів простою АТЗ в ТО й ПР на 1000 км пробігу, приймається згідно [4, 5]: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К' 4 – коректувальний коефіцієнт, що враховує пробіг автомобіля з початку експлуатації; |  |  |  |  |  |
| К' 4= | 1,0 |  |  |  |  |
| Volvo S 40 T5 auto: |  | Д ТО-ПР = |  | 0,22 | дні/1000 км |
| КрАЗ 5444: |  | Д ТО-ПР = |  | 0,48 | дні/1000 км |
| Mercedes-Benz Citaro G (18m) OM |  | Д ТО-ПР = |  | 0,45 | дні/1000 км |
| Д КР – кількість днів простою в КР, приймається згідно [4, 5]: |  |  |  |  |  |
| Volvo S 40 T5 auto: |  | Д КР = | 1 | днів |  |
| КрАЗ 5444: |  | Д КР = | 1 | днів |  |
| Mercedes-Benz Citaro G (18m) OM |  | Д КР = | 20 | днів |  |

Volvo S 40 T5 auto:

α t =

1+

500,0

1

0,22

∙(

- 1	1

+

=	0,90

)

1000

1

88000

| КрАЗ 5444: | α t = | 1+ | 300,0 | ∙( | 0,48 ∙ 1000 | 1 | + | 1 66000 | ) | = | 0,87 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mercedes-Benz Citaro G (18m) OM 457 hLA: | α t = | 1+ | 310,0 | ∙( | 1 0,45 ∙ 1000 | 1 | + | 20 89280 | ) | = | 0,83 |

Річний пробіг автомобіля дорівнює:

Volvo S 40 T5 auto:

КрАЗ 5444:

Mercedes-Benz Citaro G (18m) OM 457 hLA:

L р	=

L р	=

L р	=

500,0	∙

300,0	∙

310,0	∙

255

255

255

- 0,90

- 0,87

- 0,83

=	114750,0	км

=	66555,0	км

=	65611,5	км

Знаходиться після округлення кількість N р , N ТО-1м , N ТО-2м , N ЩОср , N ЩОтр :

Volvo S 40 T5 auto:

N р = 	114750,0	 =	33 3456,0

од.

N ТО-2р =   114750,0	 -	33	= 9

8000,0

114750

од.

N ТО-1р =

- (

2000,0

33  +	9

)=	15

од.

N ЩОср =

114750,0

500,0

=	230

од.

N ЩОтр =

1,6 ∙ (

15	+	9 )=	38	од.

КрАЗ 5444:

N р = 	66555,0	 =	2 43200,0

N ТО-2р = 	66555,0	 -	0	= 6000,0

66555

од. 11

од.

N ТО-1р =

- (

1500,0

0	+	11	)=	33

од.

N ЩОср =  66555,0

300,0

=  222

од.

N ЩОтр =

1,6 ∙ (

33	+  # )=	70 од.

Mercedes-Benz Citaro G (18m) OM 457 hLA:

N р = 	65611,5	 =	21 3065,8

N ТО-2р = 	65611,5	 -	0	= 7440,0

65612

од. 9

од.

N ТО-1р =

1860,0

- (	0	+	9

)=	26

од.

N ЩОср =  65611,5   =

310,0

212

од.

N ЩОтр =

1,6 ∙ (

26	+	9 )=	56	од.

Отримані результати розрахунків зводяться до табл. 2.3.

|  | Volvo S 40 T5 auto: | КрАЗ 5444: | Mercedes-Benz Citaro G (18m) OM 457 hLA: |
| --- | --- | --- | --- |
| Д ТО-ПР | 0,22 | 0,48 | 0,45 |
| К' 4 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| α m | 0,90 | 0,87 | 0,83 |
| L р | 114750,0 | 66555,0 | 65611,5 |
| N р | 21 | 2 | 33 |
| N ТО-2р | 9 | 11 | 9 |
| N ТО-1р | 15 | 33 | 26 |
| N ЩОср | 230 | 222 | 212 |
| N ЩОтр | 38 | 70 | 56 |

Таблиця 2.3 Виробнича програма для одного АТЗ за кількістю впливів за рік

2.2.3. Розрахунок річної виробничої програми для групи АТЗ

Річна кількість обслуговувань (ТО-1, ТО-2, ЩОс, ЩОт) для груп АТЗ розраховується за формулою:

NТОі  NТОір  Na

| N а – списочна кількість АТЗ а-ї групи, од. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Volvo S 40 T5 auto: | N ТО-1 = | 26 | ∙ | 20 | = | 520 | од. |
|  | N ТО-2 = | 9 | ∙ | 20 | = | 180 | од. |
|  | N ЩОс = | 230 | ∙ | 20 | = | 4600 | од. |
|  | N ЩОт = | 38 | ∙ | 20 | = | 760 | од. |
|  | N ТО-1 = | 33 | ∙ | 200 | = | 6600 | од. |
| КрАЗ 5444: | N ТО-2 = | 11 | ∙ | 200 | = | 2200 | од. |
|  | N ЩОс = | 222 | ∙ | 200 | = | 44400 | од. |
|  | N ЩОт = | 70 | ∙ | 200 | = | 14000 | од. |

| N ТО-1 = | 15 | ∙ | 11 | = | 165 | од. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N ТО-2 = | 9 | ∙ | 11 | = | 99 | од. |
| N ЩОс = | 212 | ∙ | 11 | = | 2332 | од. |
| N ЩОт = | 56 | ∙ | 11 | = | 616 | од. |

Mercedes-Benz Citaro G (18m) OM 457 hLA:

Результати розрахунків зводяться до табл. 2.4.

Кількість ТО для груп АТЗ за рік

Таблиця 2.4

| Показник | Рухомий склад |  |  | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Volvo S 40 T5 auto: | КрАЗ 5444: | Mercedes-Benz Citaro G (18m) OM 457 hLA: |  |
| N ТО-2 | 180 | 2200 | 99 | 2479 |
| N ТО-1 | 520 | 6600 | 165 | 7285 |
| N ЩОс | 4600 | 44400 | 2332 | 51332 |
| N ЩОт | 760 | 14000 | 616 | 15376 |

2.2.4. Визначення кількості діагностичних впливів за рік за групами АТЗ

Відповідно до "Положення про технічне обслуговування і ремонт рухомого складу автомобільного транспорту" [1], діагностування як окремий вид обслуговування не планується, і роботи з діагностування рухомого складу входять в обсяг робіт ТО й ПР. При цьому залежно від методу організації діагностування АТЗ може проводитися на окремих постах або бути сполучене із процесом ТО. При цьому на АТП передбачається два види діагностики: Д-1 та Д-2 [3, 4, 5].

Діагностування Д-1 призначене головним чином для визначення технічного стану агрегатів, вузлів і систем АТЗ, що забезпечують безпеку руху. Діагностування Д-2 – передбачається для АТЗ при ТО-1, після ТО-2 (по вузлах і системам, що забезпечують безпека руху, для перевірки якості робіт і заключних регулювань) і при ПР (по вузлах, що забезпечує безпека руху).

Число АТЗ для яких проводиться діагностування під час ПР відповідно до нормам проектування ОНТП-АТП-СТО-80 приймається у розмірі 10 % від програми ТО-1 за рік. Діагностування Д-2 призначене для визначення потужностних і економічних показників АТЗ, а також для

24

виявлення обсягів ПР тому воно проводиться з періодичністю ТО-2 і в окремих випадках при ПР. Число АТЗ для яких проводиться Д-2 при ПР приймається в розмірі 20 % від річної програми ТО-2 згідно [4, 5].

Таким чином, кількість Д-1 (NД-1 ) і Д-2 (NД-2) визначається за формулами:

N Д 1  1,1 NТО1  NТО2

N Д 2  1,2  NТО2

де 1,1 і 1,2 - коефіцієнти, що враховують кількість АТЗ для яких проводиться відповідно Д-1 та Д-2 підчас ПР.

Кількість діагностичних впливів ∑N Д-1 , ∑N Д-2 дорівнює:

Volvo S 40 T5 auto:

∑N Д-1 =

1,1	∙

520  +

180

=	752

од.

КрАЗ 5444:

Mercedes-Benz Citaro G (18m) OM 457 hLA:

| ∑N Д-2 = | 1,2 | ∙ | 180 = | 216 | од. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ∑N Д-1 = | 1,1 | ∙ | 6600 + | 2200 | = | 9460 | од. |
| ∑N Д-2 = | 1,2 | ∙ | 2200 = | 2640 | од. |  |  |
| ∑N Д-1 = | 1,1 | ∙ | 165 + | 99 | = | 281 | од. |

∑N Д-2 =

1,2	∙

99	=

119

од.

Результати обчислень занесені в табл.2.5.

Кількість діагностичних впливів

Таблиця 2.5

| Показник | Рухомий склад |  |  | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Volvo S 40 T5 auto: | КрАЗ 5444: | Mercedes-Benz Citaro G (18m) OM 457 hLA: |  |
| ∑N Д-1 | 752 | 9460 | 281 | 10493 |
| ∑N Д-2 | 216 | 2640 | 119 | 2975 |
| Разом | 968 | 12100 | 400 | 13468 |

2.2.5. Визначення добової програми з технічного обслуговування й діагностики

Добова виробнича програма є критерієм вибору методу організації ТО (на універсальних постах або потокових лініях) і служить вихідним показником для розрахунку числа постів і ліній ТО. За видами ТО й діагностики добова виробнича програма розраховується за формулою:

Nдобi 

N рi

Д

роб

де N рі – річна виробнича програма (ТО-1, ТО-2, Д-1, Д-2)

| N доб(ТО-1) = 520 255 | = | 1 | од. |
| --- | --- | --- | --- |
| N доб(ТО-2) = 180 255 | = | 1 | од. |
| N доб(ЩОс) = 4600 255 | = | 18 | од. |
| N доб(ЩОт) = 760 255 | = | 3 | од. |
| N доб(ТО-1) = 6600 255 | = | 26 | од. |
| N доб(ТО-2) = 2200 255 | = | 9 | од. |
| N доб(ЩОс) = 44400 | = | 174 | од. |
| N доб(ЩОт) = 14000 255 | = | 55 | од. |
| N доб(ТО-1) = 165 255 | = | 1 | од. |
| N доб(ТО-2) = 99 255 | = | 1 | од. |
| N доб(ЩОс) = 2332 255 | = | 9 | од. |
| N доб(ЩОт) = 616 255 | = | 2 | од. |

За видами технічного обслуговування й діагностики N доб з урахуванням округлення дорівнює:

Volvo S 40 T5 auto:

КрАЗ 5444:

255

Mercedes-Benz Citaro G (18m) OM 457 hLA:

Результати обчислень занесені в табл.2.6.

Таблиця 2.6 Добова програма з технічного обслуговування та діагностики, од.

| Показник | Рухомий склад |  |  | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Volvo S 40 T5 auto: | КрАЗ 5444: | Mercedes-Benz Citaro G (18m) OM |  |
| N добТО-1 | 1 | 26 | 1 | 28 |
| N добТО-2 | 1 | 9 | 1 | 11 |
| N добЩОс | 18 | 174 | 9 | 201 |
| N добЩОт | 3 | 55 | 2 | 60 |

2.3. Розрахунок річного обсягу робіт по ТО, ПР і самообслуговуванню

2.3.1. Визначення трудомісткості робіт

Важливе значення при технологічних розрахунках має розрахунки трудомісткості ТО й ПР і визначення річного обсягу робіт по обслуговуванню й ремонту АТЗ. Розрахувавши обсяг робіт, можна визначити потрібну чисельність виробничих робітників, число постів, робочих місць.

Нормативна трудомісткість робіт з обслуговувань (ЩО, ТО-1, ТО-2) і питома трудомісткість робіт з поточного ремонту на 1000 км пробігу наведені у "Положення про технічне обслуговування і ремонт рухомого складу автомобільного транспорту". Нормативна трудомісткість і-го обслуговування t н і коректується за допомогою коефіцієнтів К 2 та К 5 :

i	i

для ТО-1

t  tн  К

2  К5

t	 tн	 К  К

для ТО-2

TO1

TO1	2	5

t	 tн	 К  К

для ЩОс

TO2

TO2	2	5

 t

н

tЩOс	ЩOс

 К2  К5

де t н і – відповідно нормативна трудомісткість Щос, ТО-1, ТО-2, люд-год [3, 4, 5].

При цьому

t

н ЩОт

 0,5 N

ЩОс

| При цьому нормативна трудомісткість ПР (t пр ) коректується за допомогою коефіцієнтів К 1 , К 2 , К 3 , К 4 та К 5 . |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Volvo S 40 T5 auto: | К 1 = | 1,50 |  |
|  | К 2 = | 1,00 |  |
|  | К 3 = | 1,00 |  |
|  | К 4 = | 1,55 |  |
|  | К 5 = | 1,00 |  |
|  | К 1 = | 1,50 |  |
| КрАЗ 5444: | К 2 = | 1,00 |  |
|  | К 3 = | 1,00 |  |
|  | К 4 = | 1,00 |  |
|  | К 5 = | 1,00 |  |
| Mercedes-Benz Citaro G (18m) OM 457 hLA: | К 1 = | 1,50 |  |
|  | К 2 = | 1,00 |  |
|  | К 3 = | 1,00 |  |
|  | К 4 = | 1,55 |  |
|  | К 5 = | 1,00 |  |
| Приймається згідно [3, 4, 5]: |  |  |  |
| Volvo S 40 T5 auto: | t н ЩОс = | 0,25 | люд∙год |
|  | t н ЩОт = | 0,13 | люд∙год |
|  | t н ТО-1 = | 3,40 | люд∙год |
|  | t н ТО-2 = | 13,50 | люд∙год |
|  | t н ЩОс = | 0,40 | люд∙год |
| КрАЗ 5444: | t н ЩОт = | 0,20 | люд∙год |
|  | t н ТО-1 = | 7,50 | люд∙год |
|  | t н ТО-2 = | 24,00 | люд∙год |

i	i

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mercedes-Benz Citaro G (18m) OM 457 hLA: | t н ЩОс = | 0,80 | люд∙год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | t н ЩОт = | 0,40 | люд∙год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | t н ТО-1 = | 18,00 | люд∙год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | t н ТО-2 = | 72,00 | люд∙год |  |  |  |  |  |  |  |
| Скорегована нормативна трудомісткість ЩО дорівнює: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volvo S 40 T5 auto: | t ЩОс = | 0,25 | ∙ | 1,0 | ∙ | 1,0 |  | = | 0,25 | люд∙год |
|  | t ЩОт = | 0,5 | ∙ | 0,25 |  | = | 0,13 |  | люд∙год |  |
|  | t ТО-1 = | 3,40 | ∙ | 1 | ∙ | 1,5 |  | = | 5,10 | люд∙год |
|  | t ТО-2 = | 13,50 | ∙ | 1 | ∙ | 1,5 |  | = | 20,25 | люд∙год |
|  | t ЩОс = | 0,40 | ∙ | 1,0 | ∙ | 1,0 |  | = | 0,40 | люд∙год |
| КрАЗ 5444: | t ЩОт = | 0,50 | ∙ | 0,40 |  | = | 0,20 |  | люд∙год |  |
|  | t ТО-1 = | 7,50 | ∙ | 1 | ∙ | 1,0 |  | = | 7,50 | люд∙год |
|  | t ТО-2 = | 24,00 | ∙ | 1 | ∙ | 1,0 |  | = | 24,00 | люд∙год |
| Mercedes-Benz Citaro G (18m) OM 457 hLA: | t ЩОс = | 0,80 | ∙ | 1,0 | ∙ | 1,0 |  | = | 0,80 | люд∙год |
|  | t ЩОт = | 0,5 | ∙ | 0,80 |  | = | 0,40 |  | люд∙год |  |
|  | t ТО-1 = | 18,00 | ∙ | 1 | ∙ | 1,0 |  | = | 18,00 | люд∙год |
|  | t ТО-2 = | 72,00 | ∙ | 1 | ∙ | 1,0 |  | = | 72,00 | люд∙год |

t   t н  К

2  К 4

Питома	скорегована	нормативна	трудомісткість	ПР	визначається	за формулою:

t	 tн  К  К  К  К  К

ТР	ТР	1	2	3	4	5

| де t н ПР – питома нормативна трудомісткість ПР, (люд-год/100 км); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Volvo S 40 T5 auto: | t н ПР = | 2,10 | люд∙год/1000 км |  |  |  |  |  |
| КрАЗ 5444: | t н ПР = | 5,50 | люд∙год/1000 км |  |  |  |  |  |
| Mercedes-Benz Citaro G (18m) OM 457 hLA: | t н ПР = | 6,20 | люд∙год/1000 км |  |  |  |  |  |
| Питома скоректована нормативна трудомісткість (tПP) дорівнює: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tПP= | 2,10 | ∙ | 1,50 | ∙ | 1,00 | ∙ | 1,00 | ∙ |
| Volvo S 40 T5 auto: | 1,55 | ∙ | 1,00 | = | 4,88 |  |  | люд∙год |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tПP= | 5,50 | ∙ | 1,50 | ∙ | 1,00 | ∙ | 1,00 | ∙ |
| КрАЗ 5444: |  | 1,00 | ∙ | 1,00 | = | 8,25 |  |  | люд∙год |
| Mercedes-Benz Citaro G (18m) OM 457 hLA: | tПP= | 6,20 | ∙ | 1,50 | ∙ | 1,00 | ∙ | 1,00 | ∙ |
|  |  | 1,55 | ∙ | 1,00 | = | 14,42 |  |  | люд∙год |
| Нормативи трудомісткості сезонного обслуговування (СО) у «Положенні» не наведені. Враховуючи, що СО виконується разом з ТО-2, що передують переходу на зимовий і літній періоди, нормативи трудомісткості СО приймаються у відсотках (η СО ) від нормативної трудомісткості ТО-2: для дуже холодного й дуже жаркого сухого кліматичних районів – у розмірі 50 %; для холодного й жаркого – у розмірі 30 %; для інших районів – 20 % [5]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У даному розрахунку коефіцієнт ƞСО рівним 0,20. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

tCO CO  tTO2

| Volvo S 40 T5 auto: | t СО = | 13,50 | ∙ | 0,20 | = | 2,70 | люд∙год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КрАЗ 5444: | t СО = | 24,00 | ∙ | 0,20 | = | 4,80 | люд∙год |
| Mercedes-Benz Citaro G (18m) OM 457 hLA: | t СО = | 72,00 | ∙ | 0,20 | = | 14,40 | люд∙год |

Результат розрахунків зводяться до табл. 2.7.

Трудомісткість ЩО, ТО і ПР

Таблиця 2.7

| Рухомий склад | Вид технгічн ого впливу | Нормативи трудомісткості, ЩО, ТО (люд∙год) тп ПР (люд∙год/1000 км) | Корегувальні коефіцієнти |  |  |  |  | Скорегована нормативна трудомісктість ЩО, ТО (люд∙год) та ПР (люд∙год/1000 км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | К1 | К2 | К3 | К4 | К5 |  |
| Volvo S 40 T5 auto: | ЩОс | 0,25 | - | 1,00 | - | - | 1,00 | 0,25 |
|  | ЩОт | 0,13 | - | 1,00 | - | - | 1,00 | 0,13 |
|  | ТО-1 | 3,40 | - | 1,00 | - | - | 1,00 | 5,10 |
|  | ТО-2 | 13,50 | - | 1,00 | - | - | 1,00 | 20,25 |
|  | ПР | 2,10 | 1,50 | 1,00 | 1,00 | 1,55 | 1,00 | 4,88 |
|  | СО | 2,70 | - | 1,00 | - | - | 1,00 | 2,70 |
|  | ЩОс | 0,40 | - | 1,00 | - | - | 1,00 | 0,40 |

30

продовження табл.2.8

| Рухомий склад | Вид технгічн ого впливу | Нормативи трудомісткості, ЩО, ТО (люд∙год) тп ПР (люд∙год/1000 км) | Корегувальні коефіцієнти |  |  |  |  | Скорегована нормативна трудомісктість ЩО, ТО (люд∙год) та ПР (люд∙год/1000 км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | К1 | К2 | К3 | К4 | К5 |  |
| КрАЗ 5444: | ЩОт | 0,20 | - | 1,00 | - | - | 1,00 | 0,20 |
|  | ТО-1 | 7,50 | - | 1,00 | - | - | 1,00 | 7,50 |
|  | ТО-2 | 24,00 | - | 1,00 | - | - | 1,00 | 24,00 |
|  | ПР | 5,50 | 1,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 8,25 |
|  | СО | 4,8 | - | 1,00 | - | - | 1,00 | 4,80 |
| Mercedes-Benz Citaro G (18m) OM 457 hLA: | ЩОс | 0,80 | - | 1,00 | - | - | 1,00 | 0,80 |
|  | ЩОт | 0,40 | - | 1,00 | - | - | 1,00 | 0,40 |
|  | ТО-1 | 18,00 | - | 1,00 | - | - | 1,00 | 18,00 |
|  | ТО-2 | 72,00 | - | 1,00 | - | - | 1,00 | 72,00 |
|  | ПР | 6,20 | 1,50 | 1,00 | 1,00 | 1,55 | 1,00 | 14,42 |
|  | СО | 14,40 | - | 1,00 | - | - | 1,00 | 14,40 |

2.3.2. Визначення річного обсягу робіт з ТО й ПР

Річний обсяг робіт з ЩОс, ЩОт, ТО-1 і ТО-2 (ТЩОс, ТЩОт, ТТО-1, ТТО-2) за рік визначається добутком числа певного виду обслуговування на нормативне скоректоване значення трудомісткості даного виду обслуговування: [1, 2]:

Tр.обсл.і  Nр.обсл.і  ti

, люд∙год

| Volvo S 40 T5 auto: | Т ТО-1 = | 520 | ∙ | 5,10 | = | 2652,00 | люд∙год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Т ТО-2 = | 180 | ∙ | 20,25 | = | 3645,00 | люд∙год |
|  | Т ЩОс = | 4600 | ∙ | 0,25 | = | 1150,00 | люд∙год |
|  | Т ЩОт = | 760 | ∙ | 0,13 | = | 95,00 | люд∙год |

|  |  |  |  |  |  |  | 31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Т ТО-1 = | 6600 | ∙ | 7,50 | = | 49500,00 | люд∙год |
| КрАЗ 5444: | Т ТО-2 = | 2200 | ∙ | 24,00 | = | 52800,00 | люд∙год |
|  | Т ЩОс = | 44400 | ∙ | 0,40 | = | 17760,00 | люд∙год |
|  | Т ЩОт = | 14000 | ∙ | 0,20 | = | 2800,00 | люд∙год |
| Mercedes-Benz Citaro G (18m) OM 457 hLA: | Т ТО-1 = | 165 | ∙ | 18,00 | = | 2970,00 | люд∙год |
|  | Т ТО-2 = | 99 | ∙ | 72,00 | = | 7128,00 | люд∙год |
|  | Т ЩОс = | 2332 | ∙ | 0,80 | = | 1865,60 | люд∙год |
|  | Т ЩОт = | 616 | ∙ | 0,40 | = | 246,40 | люд∙год |
| Річний обсяг робіт по СО визначається: |  |  |  |  |  |  |  |

TСО  2  Nа  tСО

люд∙год

| Volvo S 40 T5 auto: | Т СО =2∙ | 500 | ∙ | 2,70 | = | 2700,00 | люд∙год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КрАЗ 5444: | Т СО =2∙ | 300 | ∙ | 4,80 | = | 2880,00 | люд∙год |
| Mercedes-Benz Citaro G (18m) OM 457 hLA: | Т СО =2∙ | 310 | ∙ | 14,40 | = | 8928,00 | люд∙год |
| Річний обсяг робіт з ПР визначається за формулою: |  |  |  |  |  |  |  |

ТПР

 Lр  Nа  t

1000	ПР

| Volvo S 40 T5 auto: | Т ПР = | 114750 | ∙ | 20 | ∙ | 4,9 | = | 11199,6 | люд∙год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КрАЗ 5444: | Т ПР = | 66555 | ∙ | 200 | ∙ | 8,3 | = | ####### | люд∙год |
| 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mercedes-Benz Citaro G (18m) OM 457 hLA: | Т ПР = | 65612 | ∙ | 11 | ∙ | 14,4 | = | 10407,3 | люд∙год |
|  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |

Результати обчислень зведені в табл.2.8

Таблиця 2.8

Річна трудомісткість робіт з ТО й ПР, люд-год

| Вид трудо- місткості обслугову- вання, ремонту | Рухомий склад |  |  | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Volvo S 40 T5 auto: | КрАЗ 5444: | Mercedes-Benz Citaro G (18m) OM 457 hLA: |  |
| ЩОс | 1150,0 | 17760,0 | 1865,6 | 20775,6 |
| ЩОт | 95,0 | 2800,0 | 246,4 | 3141,4 |
| ТО-1 | 2652,0 | 49500,0 | 2970,0 | 55122,0 |
| ТО-2 | 3645,0 | 52800,0 | 7128,0 | 63573,0 |
| ПР | 11199,6 | 109815,8 | 10407,3 | 131422,7 |
| СО | 2700,0 | 2880,0 | 8928,0 | 14508,0 |
| Разом | 21441,6 | 235555,8 | 31545,3 | 288542,7 |

Сумарна трудомісткість ТО, ЩО й ПР визначається за формулою:

ТЩО,ТО,ПР, СО  Тр.ЩО  Тр.ТО  Тр.ПР  Тр.СО , люд∙год

| Volvo S 40 T5 auto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ∑Т ЩО,ТО,ПР, СО = | 1150,0 | + | 95,0 |  | + | 2652,0 |  | + | 3645,0 |  | + |
|  | + | 11199,6 |  | + | 2700,0 |  | = | 21441,6 |  | люд∙год |  |
| КрАЗ 5444: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ∑Т ЩО,ТО,ПР, СО = | 17760,0 | + | 2800,0 |  | + | 49500,0 |  | + | 52800,0 |  | + |
|  |  | ###### |  | + | 2880,0 |  | = | 235555,8 |  | люд∙год |  |
| Mercedes-Benz Citaro G (18m) OM 457 hLA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ∑Т ЩО,ТО,ПР, СО = | 1865,6 | + | 246,4 |  | + | 2970,0 |  | + | 7128,0 |  | + |
|  |  | 10407,3 |  | + | 8928,0 |  | = | 31545,3 |  | люд∙год |  |
| Загалом по автопідприємству: |  |  |  | 288542,7 |  |  |  | люд∙год |  |  |  |

2.3.3. Визначення розподілу обсягу робіт з ТО і ПР

Розподіл трудомісткості ТО і ПР в залежності від місця проведення представлений в табл.2.9

Таблиця 2.9

Розподіл об’єму робіт ТО і ПР

| Види робіт | Легковий автомобіль |  | Вантажівка |  | Автобус |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Volvo S 40 T5 auto: |  | КрАЗ 5444: |  | Mercedes-Benz Citaro G (18m) OM 457 hLA: |  |
|  | % | Знач | % | Знач | % | Знач |
| ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ |  |  |  |  |  |  |
| Щос: |  |  |  |  |  |  |
| збиральні | 20 | 230,00 | 20 | 3552,00 | 20 | 373,12 |
| мийні | 10 | 115,00 | 10 | 1776,00 | 10 | 186,56 |
| заправні | 11 | 126,50 | 11 | 1953,60 | 11 | 205,22 |
| контрольно-діагностичні | 12 | 138,00 | 12 | 2131,20 | 12 | 223,87 |
| ремонтні | 47 | 540,50 | 47 | 8347,20 | 47 | 876,83 |
| РАЗОМ: | 100 | 1150,00 | 100 | 17760,00 | 100 | 1865,60 |
| Щот: |  |  |  |  |  |  |
| збиральні | 60 | 57,00 | 60 | 1680,00 | 60 | 147,84 |
| мийні | 40 | 38,00 | 40 | 1120,00 | 40 | 98,56 |
| РАЗОМ | 100 | 95,00 | 100 | 2800,00 | 100 | 246,40 |
| ТО-1: |  |  |  |  |  |  |
| загальне діагностування Д-1 | 15 | 397,80 | 10 | 4950,00 | 8 | 237,60 |
| кріпильні, регулювальні й мастильні | 85 | 2254,20 | 90 | 44550,00 | 92 | 2732,40 |
| РАЗОМ: | 100 | 2652,00 | 100 | 49500,00 | 100 | 2970,00 |
| ТО-2: |  |  |  |  |  |  |
| поглиблене діагностування Д-2 | 12 | 437,40 | 12 | 6336,00 | 12 | 855,36 |
| кріпильні, регулювальні й мастильні | 88 | 3207,60 | 88 | 46464,00 | 88 | 6272,64 |
| РАЗОМ: | 100 | 3645,00 | 100 | 52800,00 | 100 | 7128,00 |
| ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ |  |  |  |  |  |  |
| 1. Постові роботи: |  |  |  |  |  |  |
| загальне діагностування Д-1 | 1 | 112,00 | 1 | 1098,16 | 1 | 104,07 |

продовження табл. 2.9

| Види робіт | Легковий автомобіль |  | Вантажівка |  | Автобус |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Volvo S 40 T5 auto: |  | КрАЗ 5444: |  | Mercedes-Benz Citaro G (18m) OM 457 hLA: |  |
|  | % | Знач | % | Знач | % | Знач |
| поглиблене діагностуванння Д-2 | 1 | 112,00 | 2 | 2196,32 | 1 | 104,07 |
| регулювальні, розбірно-складальні | 33 | 3695,87 | 35 | 38435,53 | 27 | 2809,97 |
| зварювальні, залежно від типу кузова: | 4 | 447,98 |  |  | 5 | 520,37 |
| 1)з металевим кузовом |  |  | 4 | 4392,63 |  |  |
| 2)з композиційним кузовом |  |  | 2 | 2196,32 |  |  |
| 3)з металокомпозиційним кузовом |  |  | 3 | 3294,47 |  |  |
| жерстяницькі роботи: | 2 | 223,99 |  |  | 2 | 208,15 |
| 1)з металевим кузовом |  |  | 3 | 3294,47 |  |  |
| 2)з композиційним кузовом |  |  | 1 | 1098,16 |  |  |
| 3)з металокомпозиційним кузовом |  |  | 2 | 2196,32 |  |  |
| композиційнообробні роботи: |  |  |  |  |  |  |
| 1)з композиційним кузовом |  |  | 4 | 4392,63 |  |  |
| 2)з металокомпозиційним кузовом |  |  | 2 | 2196,32 |  |  |
| малярні | 8 | 895,97 | 6 | 6588,95 | 8 | 832,58 |
| РАЗОМ ПО ПОСТАХ: | 49 | 11881,84 | 51 | 161606,06 | 44 | 18036,63 |
| 2. Дільничні роботи: |  |  |  |  |  |  |
| агрегатні | 17 | 1903,93 | 15 | 16472,37 | 18 | 1873,31 |
| слюсарно-механічні | 9 | 1007,96 | 9 | 9883,42 | 12 | 1248,88 |
| електротехнічні | 6 | 671,98 | 6 | 6588,95 | 7 | 728,51 |
| акумуляторні | 2 | 223,99 | 2 | 2196,32 | 2 | 208,15 |
| ремонт приладів системи живлення | 3 | 335,99 | 3 | 3294,47 | 3 | 312,22 |
| шиномонтажні | 1 | 112,00 | 1 | 1098,16 | 1 | 104,07 |
| вулканізаційні | 1 | 112,00 | 1 | 1098,16 | 1 | 104,07 |
| ковальсько-ресорні | 2 | 223,99 | 2 | 2196,32 | 2 | 208,15 |
| мідницькі | 2 | 223,99 | 2 | 2196,32 | 2 | 208,15 |
| зварювальні | 2 | 223,99 | 2 | 2196,32 | 2 | 208,15 |
| бляхарські | 2 | 223,99 | 2 | 2196,32 | 2 | 208,15 |

продовження табл. 2.9

| Види робіт | Легковий автомобіль |  | Вантажівка |  | Автобус |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Volvo S 40 T5 auto: |  | КрАЗ 5444: |  | Mercedes-Benz Citaro G (18m) OM 457 hLA: |  |
|  | % | Знач | % | Знач | % | Знач |
| арматурні | 2 | 223,99 | 2 | 2196,32 | 2 | 208,15 |
| оббійні | 2 | 223,99 | 2 | 2196,32 | 2 | 208,15 |
| РАЗОМ ПО ДІЛЯНКАХ: | 51 | 5711,796 | 49 | 53809,7 | 56 | 5863,1 |
| УСЬОГО ПО ПР: | 100 | 11200 | 100 | 109816 | 100 | 10407,3 |
| УСЬОГО ПО АТП: | 274034,70 |  |  |  |  |  |

Крім робіт з ТО й ремонту, на підприємстві виконуються допоміжні й підсобні роботи, обсяг яких (Тдоп) установлюється не більш 30 % від загального обсягу робіт по ТО й ПР рухомого складу [2, 4, 5].

Річний обсяг допоміжних робіт визначається за формулою:

Тдоп

 ТЩО,ТО,ПР, СО  kдоп , люд  год

100

| де К доп =20…30% – коефіцієнт який враховує обсяг допоміжних робіт на підприємстві. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для розрахунків приймаємо | К доп = | 25 | % |  |  |  |
| Т доп = | 274034,70 | ∙ | 25 | = | 68508,68 | люд∙год |
|  | 100 |  |  |  |  |  |
| Обсяг допоміжних робіт по виду робіт визначається за формулою: |  |  |  |  |  |  |

Tдопі

 Тдоп  Сдоп

100

де С доп - середня частка даного виду допоміжних робіт, %

Результати розподілу допоміжних робіт зведені у таблиці 2.10

Таблиця 2.10

Розподіл трудомісткості допоміжних робіт

| Види допоміжних робіт | Середня частка виду допоміжних робіт, % | Трудомісткість виду робіт, люд∙год |
| --- | --- | --- |
| Самообслуговування | 45 | 3082890,38 |
| Транспортні послуги | 9 | 616578,08 |
| Перегін АТЗ | 20 | 1370173,50 |
| Приймання, зберігання та видача мат. цінностей | 9 | 616578,08 |
| Прибирання приміщень на території | 17 | 1164647,48 |

2.3.4. Розрахунок чисельності виробничих робітників

Виробничі робітники діляться на: технологічно необхідних (Р т ) і штатних робітників (Р ш ). Розрахунок виконується за наступними формулами:

i

т

Р   Тp

Фт

ш

Р   Тpi

Фш

де Р т , Р ш – кількість технологічно необхідних і штатних робітників, відповідно; Т рі – річний обсяг робіт зони чи дільниці, люд-год; Ф т , Ф ш – фонд робочого часу технологічно необхідних і штатних робітників, відповідно.

Фонд часу підрозділяється на фонд часу для нормальних і шкідливих умов. До шкідливих відносяться зварювальні, фарбувальні, ковальсько-ресорні й мідницькі роботи.

Фт  8 Дк  Дв  Дпcв 

год

Фш  Фт 8 Двідп  Дпп 

год

де Д к – кількість календарних днів у році;

Д в – кількість вихідних днів у році;

Д псв – кількість святкових днів у році;

Д відп – кількість днів відпустки;

Д пп – кількість днів відгулів з поважної причини (через хворобу й через виконання державних обов'язків).

На практиці прийняті фонди часу [4, 5]:

Ф т =2070 годин- при нормальних умовах роботи; Ф т =1830 годин - при шкідливих умовах роботи; Ф ш =1610 годин - для малярів;

Ф ш =1820 годин - для інших робітників.

В розрахунках потрібно визначити кількість технологічно необхідних робітників для зони ЩО, ТО-1 та ТО-2.

Р т =   23917,00	 =

2070

12	чол.

У зоні ТО-1:

У зоні ТО-2:

Р ш =   23917,00	 =

1830

Р т =   55122,00	 =

2070

Р ш =   55122,00	 =

1830

Р т =   63573,00	 =

2070

13	чол.

27	чол.

30	чол.

31	чол.

Р ш =   63573,00	 =

1830

35	чол.

Річний фонд часу технологічно необхідних робітників на постах ПР розраховується за формулою:

38

год

Фт   a  Фт   b

ФпостПРт 

ну	шу

a  b

| де Ф тну і Ф тшу – фонд робочого часу відповідно при нормальних та шкідливих умовах праці; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| де a , b - число робіт з нормальними й шкідливими умовами праці, % (приймається відповідно 37 та 12 %). Річний фонд часу Ф m на постах ПР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФпостПРm = | 2070 | ∙ | 37 |  | + | 1830 | ∙ | 12 | = | 2011,22 | год |
|  |  |  | 37 | + | 12 |  |  |  |  |  |  |
| Річний фонд часу штатного робітника на постах ПР розраховується за формулою: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ф	 Фт   c  Фт   d  год

постПРш

ну	шу

c  d

| де c , d кількість постових робіт всіх робітників і малярів, % (приймається відповідно 41 та 8 %). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФпостПРш= | 1820 |  | ∙ | 41 |  | + | 1610 | ∙ | 8 | = | 1785,71 | год |
|  |  |  |  | 41 | + | 8 |  |  |  |  |  |  |
| Кількість технологічних та штатних робітників на постах ПР для кожної групи АТЗ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volvo S 40 T5 auto: |  | Р т = |  | 11881,84 |  |  | = | 6 |  | чол. |  |  |
| 2011,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Р ш = |  | 11881,84 |  |  | = | 7 |  | чол. |  |  |
| 1785,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КрАЗ 5444: |  | Р т = |  | 161606,06 |  |  | = | 80 |  | чол. |  |  |
| 2011,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Р ш = |  | 161606,06 |  |  | = | 90 |  | чол. |  |  |
| 1785,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mercedes-Benz Citaro G (18m) |  | Р т = |  | 18036,63 |  |  | = | 9 |  | чол. |  |  |
|  |  |  |  | 2011,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Р ш = 	18036,63	 = 10 1785,71

чол.

Річний фонд часу технологічно необхідних робітників на дільницях ПР розраховується за формулою:

Фт   e  Фт   f

ФпостПРш

 	ну	шу

e  f

год

де	e,	f	– число робіт з нормальними й шкідливими умовами праці, % (приймається відповідно 44 та 7 %).

Річний фонд часу штатних робітників на дільницях ПР приймається в розмірі 1830 год..

Ф ш =

2070 ∙

44

44 +

+	1830 ∙	7

7

=	2037,06

год

Volvo S 40 T5 auto:

КрАЗ 5444:

Для ділянок ПР кількість робітників дорівнює:

| = | 3 | чол. |
| --- | --- | --- |
| = | 3 | чол. |
| = | 27 | чол. |
| = | 30 | чол. |
| = | 3 | чол. |
| = | 3 | чол. |

Р т = 	5711,80

2011,22

Р ш = 	5711,80

1785,71

Р т =   53809,74

2011,22

Р ш =   53809,74

1785,71

Mercedes-Benz Citaro G (18m)

Р т = 	5863,09

2011,22

Р ш = 	5863,09

1785,71

Результати розрахунків занесені до табл. 2.11

| Структурні підрозділи | Технічно необхідне | Штатне |
| --- | --- | --- |
| Зона ЩО | 12 | 13 |
| Зона ТО-1 | 27 | 30 |
| Зона ТО-2 | 31 | 35 |
| Пости ПР легкових автомобілів | 6 | 7 |
| Пости ПР вантажівок | 80 | 90 |
| Пости ПР автобусів | 9 | 10 |
| Дільниці ПР легкових автомобілів | 3 | 3 |
| Дільниці ПР вантажівок | 27 | 30 |
| Дільниці ПР автобусів | 3 | 3 |
| Разом | 198 | 221 |

Таблиця 2.11 Зведена таблиця по персоналу за зонами, постами та дільницями

| Таким чином, загальна кількість робітників за допомогою яких виконується технічне обслуговування та ремонт автомобілів складе: |  |  |
| --- | --- | --- |
| технічно необхідне : | 198 | чол. |
| штатне: | 221 | чол. |

2.4. Розрахунок площі виробничого корпусу

Орієнтовно розрахункову площу виробничого корпусу можна визначити за середньою питомою площею, яка припадає на одного робітника:

Sрп  Pяв  fпит ,

м2.

| де fпит – питома площа приміщення, яка припадає на одного робітника, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| приймається fпит | = | 26 | м2. |  |  |  |  |  |
|  | S рп = |  | 221 | ∙ | 26 | = | 5746 | м2 |
| Одноповерхові будівлі підприємств з експлуатації, обслуговування і ремонту підйомно-транспортних, дорожніх, меліоративних машин та обладнання, як правило проектують каркасного типу з сіткою колон 12Х6 18Х6, 18Х12 та 24Х12 м. Для багатоповерхових будівель розроблені залізобетонні конструкції з сіткою колон 6Х6, 6Х9, 6Х12, 9Х12. |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Висота приміщень - відстань від підлоги до низу перекриття або конструкцій - повинна бути не менш 2,8 м [30, 31, 32]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Визначимо сітку колон: для визначення довжини виробничого корпусу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| приймається |  | 8 | колон з кроком |  |  | 12 | м, для ширини: |  |  |  |  | 13 | колони з кроком |  |
| 6 | м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | L | p  | (nк | 1)  | Шк | , | м |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B | p  | (nк | 1)  | Пк , |  | м |  |  |  |  |  |
| де nê - прийнята кількість колон; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ø ê- крок колон; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П к - проліт між колонами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розрахункова довжина та ширина корпусу складе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | L р = | ( | 8 | - | 1 | ) | ∙ | 12 | = | 84 |  | м |
|  |  |  | В р = | ( | 13 | - | 1 | ) | ∙ | 6 | = | 72 |  | м |
| Загальна розрахункова планова площа виробничого корпусу визначається за формулою: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Sñï

 Lp  Bp	м2

| S сп = | 84 | ∙ | 72 | = | 6048 | м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| При плануванні площі приміщень виробничого корпусу можуть дещо відрізнятися від розрахункових: для приміщень до 1000 м2 припустиме відхилення до 20 %, а для приміщень більше 1000 м2 - 10 % [14]: |  |  |  |  |  |  |

  Scп  Sрп 100%

Sсп

| Різниця в розрахунковій та проектній площі приміщення: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | = | 6048 | - | 5746 | 100% | = | 4,99 | % |
| ∆ |  |  | 6048 | ∙ |  |  |  |  |
| Таким чином відхилення розрахункової площі виробничого корпусу від планової площі знаходиться у допустимих межах. |  |  |  |  |  |  |  |  |

42

3.Охорона праці

3.1. Розрахунок освітлення

Розрізняють штучне і природне освітлення, норми проектування якого передбачені [11]. Згідно з [11, 12] для освітлення виробничих приміщень штучним світлом, як правило, використовують газорозрядні лампи. Лампи розжарювання рекомендуються при неможливості чи техніко-економічній недоцільності використання газорозрядних ламп.

У середньому на підприємстві норми штучного освітлення для підприємств по обслуговуванню та ремонту машин складає 200 лк [11].

Розрахунок загального освітлення проводиться за допомогою методу коефіцієнта світлового потоку (світловий потік лампи):

F  E  Scп  K  Z , лм

  n

| де Е - норма освітленості, лк [10, 11], приймається |  |  |  | Е | = | 200 | лк; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S сп - скорегована площа виробничого корпусу, м2; |  |  |  |  |  |  |  |
| К - коефіцієнт запасу, [8, 11]; | К = | 1,5 | ; |  |  |  |  |
| Z - коефіцієнт нерівномірності освітлення, змінюється в межах Z =1,1…1,5 (у середньому 1,2) [8]; |  |  |  |  |  |  |  |
| η - коефіцієнт використання освітлювальної установки; |  |  |  |  |  |  |  |
| n - число ламп. |  |  |  |  |  |  |  |
| Для визначення коефіцієнту η розраховують індекс приміщення за наступною формулою: |  |  |  |  |  |  |  |

i 	a  b

Hc  (a  b)

де a, b - відповідно довжина і ширина приміщення, м;

H c - висота розміщення світильника над освітлювальною поверхнею, м [21, 18].

Приймається	H c = 8,4	м

i	=

84

8,4 ∙	(

∙

84	+

72

72	)

=	4,6

Таким чином, коефіцієнт використання світлового потоку приймається

рівним	0.61 ,(η =0.61 ).

|  |  |  |  | 43 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| У роботі для освітлення приймаються лампи типу |  |  | ЛБ80 | із |
| світловим потоком | 5220 | лм [9, 10, 11, 13]. |  |  |
| Визначення кількості ламп у виробничому корпусі, проводиться за формулою: |  |  |  |  |

n  E  Scп  K  Z ,

F 

шт.

| n | = | 200 | ∙ | 6048 | ∙ | 1,5 | ∙ | 1,2 | = | 684 | шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 5220 | ∙ | 0,61 |  |  |  |  |  |
| Розрахунок місцевого освітлення полягає у визначенні потужності чи світлового потоку ламп. Для місцевого освітлення зазвичай використовують лампи розжарювання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1000  h2  E

F 

e

, лм

| де h - відстань лампи до освітлювальної поверхні, м; |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| E - нормативна освітленість, лк (приймається | E = | 100 | лк)[10, 11]; |
| е - показник, який вибирається за графіком залежно від h і відстані d від перпендикулярного потоку на освітлювальну поверхню до освітлювальної точки (рис). Для розрахунків приймається, що h =1,1 м; d=0 м. |  |  |  |

|  | Рис. Графік визначення показника е |
| --- | --- |
| Таким чином е = | 280 |

44

Світловий потік лампи дорівнює:

1000	∙	1,1∙1,1∙	100

F	=

280

= 432,14 лм

Обирається лампа розжарювання	НБК-40 .

Розрахунок природного освітлення полягає у визначенні площі світлових прорізів бокового чи верхнього освітлення. У роботі визначається загальна площа світлових прорізів підприємства при боковому освітленні проводиться за формулою:

бд	м2

S  Sп  Сн  Кз  ηo K  ,

100  P W

o	1

| де S п - площа підлоги приміщення, м2 (приймається як площа виробничого корпусу); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С н - нормоване значення коефіцієнта природної освітленості (приймається |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С н | 0,2 | ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К з - коефіцієнт запасу (приймається Кз = |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,45 |  | ) |  |  |  |  |  |
| η 0 | - світлова характеристика вікон (приймається |  |  |  |  |  |  |  |  |  | η 0 = |  | 10 |  | ); |  |
| К бд - коефіцієнт урахування затінення протистоячими будинками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (приймається К бд = |  |  |  | 1,0 | ) [8,11, 12]; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р 0 - загальний коефіцієнт світлопропускання, (приймається Р 0 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,63 | ) |
| [ 8, 11, 12]; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W 1 - коефіцієнт урахування підвищення освітленості при боковому освітленні, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (приймається W 1 = |  |  |  | 1,1 | ) [8, 11, 12]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | S | = | 6048 |  | ∙ | 0,2 | ∙ | 1,5 | ∙ | 10 | ∙ | 1,0 | = | 253,09 | м2 |
|  |  |  |  |  | 100 |  |  | 0,63 |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ∙ |  |  | ∙ |  |  |  |  |  |  |

3.2. Розрахунок механічної вентиляції

Механічну вентиляцію використовують при об'ємі виробничого простору менше 40 м2 на одного працюючого, у даному випадку коефіцієнт кратності складає 26 м2, адже площа виробничого корпусу визначалася з кратність 26 м2 на одного працюючого, тому є необхідність провести розрахунок механічній вентиляції.

45

Для загального розрахунку механічної вентиляції у межа усього головного виробничого корпусу, використовується методика кратності. У зв’язку з цим об'єм повітря визначається за формулою:

V  Vп  Ккр  Sр  Hc  Ккр ,

м3/год

| де V n - об'єм приміщення, м3; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К кр - коефіцієнт кратності, приймається К кр = |  |  |  |  |  | 3,5 | ). |  |  |
| Об’єм повітря у приміщенні складе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V | = | 6048 | ∙ | 8,2 | ∙ | 3,5 | = | 173577,60 | м3/год |
| Загальна потужність двигунів вентиляторів підприємства визначається з виразу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

К V  Р 106

Р    з	в	в	 ,

3, 6 в п

кВт

| де К з - коефіцієнт запасу, (приймається К з =1,2); V e - подача вентилятора, яка дорівнює кількості повітря, м3/год; P e - тиск який розвиває вентилятор (вентилятори низького тиску розвивають тиск до 1000 Па, середнього - 3000 Па і високого - 5000 Па); η e - ККД вентилятора,(приймається η e = 0,6...0,8); η п - ККД приводу, для плоскопасової передачі , для клинопасової , для безпосереднього з'єднання η п =1,0. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для розрахунку загальної потужності вентиляторів підприємства приймається, що використовується вентилятор високого тиску (тобто Р а =5000 Па ), привод вентилятора є клинопасовим η п =0,95 ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р = | 1,2 | ∙ | 173577,60 | ∙ | 5000,00 |  | ∙ | 10 | ∙ | 10-6 | = | 4350,32 | кВт |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,95 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3,6 | ∙ | 0,7 | ∙ |  |  |  |  |  |  |  |

3.3. Розрахунок опалення

Одним з вихідних даних для розрахунку опалення є температура у виробничих приміщеннях, яка становить +20°С [22, 8].

Кількість теплоти для опалення виробничого корпусу визначається за формулою:

46

Дж∙м3/год

 q t  t V ,

0	0	в	з

| де q 0 - витрати теплоти для опалення 1 м3 приміщення на 1°С різниці внутрішньої і зовнішньої температур, (приймається q 0 = 2,08; Дж/кг ); t в - внутрішня температура цеха, °С (приймається t в = 17oC ); t з - зовнішня температура повітря (приймається t з =-15oC ), V - об’єм приміщення, м3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q 0 = | 2,08 | ∙( | 17 | - | (- | 15 | )) | ∙ | 173578 | = | 11553325 | Дж∙м3/год |
| Крім того, кількість теплоти, яка витрачається на вентиляцію визначається за формулою: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Qв  qв tв  tз V ,

Дж∙м3/год

| де q в - витрати теплоти на вентиляцію 1 м3 будівлі при різниці внутрішньої і зовнішньої температури 1°С, q в =1…2кДж/кг ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q в = | 17,00 | ∙( | 17 | - | (- | 15 | )) | ∙ | 173578 | = | 94426214 | Дж∙м3/год |
| Площа радіаторів опалення розраховується по формулі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

F 	Q0  Qв	,	м3

0	К t   t 

п	т	в

| де t т - середня розрахункова температура теплоносія (пара низького тиску – 100 °С, пара при тиску 1,2 атм (0,12 МПа) - 104 °С, при тиску 1,5 атм (0,15 МПа) - 111 °С; К п - коефіцієнт, значення якого залежить від різниці температур теплоносія і нагрівального повітря (приймається 28000 кДж/м2∙гoд∙гpaд). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F 0 = | 11553325,06 |  | + | 94426214,40 |  |  |  | м3 |
|  |  |  |  |  |  | = | 312,81 |  |
|  | 2800 | ∙( | 104 | - | 17 | ) |  |  |

3.4. Розрахунок захисного заземлення

Захисне заземлення – навмисне приєднання до землі металевих частин електроустаткування, що можуть виявитися під напругою внаслідок ушкодження ізоляції. Основне призначення захисного заземлення – знизити напруга дотику до безпечної величини.

|  |  |  |  |  |  | 47 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Захисне заземлення є ефективним способом забезпечення безпеки людей, що працюють з електроустаткуванням. Повинне бути заземлені металеві корпуси елект-ричних машин, апаратів, каркаси розподільних щитів і інші металеві конструкції, зв'язані з електроустановками. Штучний заземлювач, являє собою замкнутий контур з 10 труб, довжиною 2 м і діаметром 0,2 м, встановленими на глибину 1 м і з'єднаних смугою, що заземлює. |  |  |  |  |  |  |
| Для розрахунку приймається, що напруга пристроїв, які заземлюються, |  |  |  |  |  |  |
| складає | 500 | + | 20 | = | 520 | В |
| Опір розтікання струму від однієї труби визначається за формулою: |  |  |  |  |  |  |

R 	

0, 336  p	,  Ом

 2  L 	 4  h  L  

L  lg  d   0, 5  lg  4  h  L  

	

| де р – питомий опір ґрунту (приймається р =100 Ом/см ); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L – довжина труби (приймається L =2 м ); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d – діаметр труби (приймається d =0,2 м); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опір розтікання струму від однієї труби: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,336 |  | ∙ |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| R | = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 0,11 | Ом |
|  |  | 2 | ∙ | 200 |  |  | 4 | ∙ | 100 | + | 200 |  |  |
|  | 200 | - (lg( |  | )+ | 0,5 | - lg( |  |  |  |  | )) |  |  |
|  |  |  | 20 |  |  |  | 4 |  | 100 | - | 200 |  |  |
|  | Опір розтікання струму системи заземлення: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-  	R	 ,	Ом

сист

m  K  K

1	2

| де m – число труб (приймається m =10 шт ); |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К 1 – коефіцієнт, що враховує екранування труб (приймається К 1 =0,56 ); |  |  |  |  |  |  |  |
| К 2 – коефіцієнт, що враховує екранування смуги і труб (приймається К 2 =0,78 ); |  |  |  |  |  |  |  |
| R сист | = |  | 0,11 |  | = | 0,03 | Ом |
|  | 10 |  | 0,56 |  | 0,78 |  |  |

48

Довжина замикаючої смуги для замкнутого кола визначається за формулою:

L1  a  m, м

| де а – відстань між трубами (приймається а =3 м ). |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L = | 3 |  | 10 | = | 30 | м |
| Опір розтікання струму сталевої смуги, що заземлює визначається за формулою: |  |  |  |  |  |  |

RП 

0, 366  p	,

Ом

 2  L2 

L1  lg 	1  

 b  h1 

де h – ширина смуги, що заземлює (приймається h =3 см ).

R П	=

0,366	∙

100

=	0,003	Ом

3000

∙	2	∙

lg(

3000

100	∙

- 3000

)

3

Загальний опір заземлення:

R

 Rcист  Rn ,	Ом

заг	R	 R

cиcт	n

|  |  | R заг | = | 0,03 |  | 0,003 | = | 0,003 | Ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,03 | + | 0,003 |  |  |  |  |
| Для того, щоб спроектований пристрій задовольняв правила пристрою електроустановок ПЕУ-86, необхідно, щоб опір розтікання струму в захисному пристрої, що заземлює, для установок до 1000 В був не більш 4 Ом і для напруги понад 1000 В з ефективною заземленою нейтраллю більше 0,5 Ом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опір розтікання струму в захисному пристрої складає |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,003 | Ом |
| що для пристроїв до 1000 В є допустимим, адже зберігається умова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,003 | Ом< | 5 Ом. |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | 49 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5. Вибір типу та необхідної кількості вогнегасників |  |  |  |  |
| Для розрахунків роботи приймається, що виробничий корпус відноситься до категорії «В» з наявністю горючих газів і рідин (категорія приміщень за вибухопожежною та пожежною небезпекою), клас можливої пожежі – «В». |  |  |  |  |
| Під час вибору типу і необхідної кількості вогнегасників для оснащення об'єктів слід також керуватися галузевими правилами пожежної безпеки, нормами технологічного проектування та іншими нормативно-правовими актами, які регламентують вимоги до оснащення об'єктів вогнегасниками (Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 2 квітня 2004 року № 151 «Типові норми належності вогнегасників»). |  |  |  |  |
| Вибір типу та необхідної кількості вогнегасників проводиться згідно з нормами належності. |  |  |  |  |
| Вибір типу вогнегасника обумовлений розмірами можливих осередків пожеж на об'єкті. |  |  |  |  |
| За необхідності застосування різних типів вогнегасників допускається здійснювати заміну одного типу на інший із забезпеченням рівності сумарної вогнегасної здатності вогнегасників за класом пожежі, характерної для цього об'єкта. |  |  |  |  |
| Площа приміщення скдадає |  |  | 6048,00 | м2 |
| Для захисту приміщення потрібно згідно завдання: |  |  |  |  |
| водяні та водопінні пересувні вогнегасники |  |  |  |  |
| вага вогнегасника: | 50 | кг |  |  |
| необхідна кількість вогнегасників |  |  | 2 | шт. |

3.6. Розрахунки рівнів шуму

Більшість виробничих процесів супроводжується дією на працюючих шуму. Шум - сукупність звуків різної інтенсивності і частоти, що викликає неприємні слухові відчуття.

Будь-який звук характеризується частотою коливань f Гц, інтенивністю I , Вт/м2 і звуковим тиском p , Па. Звуковим тиском називають додатковий тиск, що виникає в середовищі від звукових хвиль. Швидкість коливань частинок середовища залежить від миттєвого звукового тиску і акустичного опору середовища.

50

Органом слуху людини механічні коливання сприймаються як звук у діапазоні частот 20+20000 Гц. Коливання з частотою меншою 20 Гц (інфразвук) та понад 20000 Гц (ультразвук) не сприймаються органами слуху людини, але спричиняють біологічну дію на організм. Слухове сприйняття обмежене також нижньою і верхньою межами - порогом чутності і больовим порогом. Значення інтенсивності звуку на цих порогах становлять відповідно 10-12Вт/м2 та 102 Вт/м 2 тобто різняться у 1014 разів. Але орган слуху людини сприймає не абсолютну, а відносну зміну інтенсивності звуку приблизно у логарифмічній залежності. У зв'язку з цим для оцінки шуму користуються відносними рівнями інтенсивності чи звукового тиску у логарифмічних одиницях. При цьому збільшення будь-якої інтенсивності звуку в 10 разів відповідає приросту відчуття інтенсивності на одиницю, яку називають "бел" (Б). Рівні звукового тиску, шо відповідають порогу чутності і больовому порогу, становлять 0 і 120 дБ (1 дБ = 0,1 Б).

Рівень звукового тиску, отриманий за характеристикою «А» шумоміру, називається рівнем звуку, одиницею виміру якого є дБА. Шкала «А» шумоміру застосовується для орієнтовної оцінки шуму.

Для боротьби з виробничим шумом застосовують такі основні заходи: зменшення шуму в його джерелі, звукоізоляцію, віброгасіння, звукопоглинання, архітектурно-планувальні заходи, застосування засобів індивідуального захисту та ін.

Звукоізоляція - це здатність огороджу вальних конструкцій відбвати і послабляти звукову енергію, що падає на них. Звукоізолююча здатність конструкцій (стіни, перекриття, загородки, кожуха) тім більша, чим більша її поверхнева густина, тобто маса її 1 м2 Саме тому ці конструкції виготовляють з . металу, товстого скла, залізобетону, цегли.

| Згідно із завданням тип робочого місця: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приміщення і дільниці точного збирання, приміщення для виконання експериментальних робіт; Шлакобетонна панель; |  |  |
| Згідно із завданням звуковий тиск, дБА | 125,00 |  |
| Рівень звукового тиску для заданого типу робочого місця, дБА |  | 80,00 |
| Рівень звукового тиску безпосередньо за стіною у суміжному приміщенні: |  |  |

L  L  R

, дБА

|  |  |  |  |  |  | 51 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| де L - звуковий тиск шуму у приміщенні де знаходиться джерело шуму; |  |  |  |  |  |  |
| Звукоізолююча здатність стіни дорівнює: |  |  |  |  |  |  |
| R = | 125,00 | - | 80,00 | = | 45,00 | , дБА |
| Для огорож з бетону, цегли і подібних матеріалів, масою 1м2 яких (m) 100…1000 кг/м2 відома залежність звукоізолюючої здатності від маси стіни: |  |  |  |  |  |  |

R  22 lg m 12

R  23 lg m  5

| Маса 1 м2 стіни: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 45 | + | 12 |  |  |
|  |  | 22 |  |  |  |
| m = | 10 |  | = | 389,86 | кг/м2 |
| Товщина перегородки визначається з виразу: |  |  |  |  |  |

m   h

кг/м2

| h= | 389,86 | = | 2,44 | м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 160,00 |  |  |  |

3.7. Розрахунки екранування джерел електромагнітних випромінювань

Джерелами випромінювання електромагнітної енергії радіочастотного діапазону є різноманітні установки. Це - потужні телевізійні та радіостанції, радіолокаційні пристрої та промислові установки високочастотного нагріву і, нарешті, вимірювальні, контрольні й лабораторні прилади різного призначення та монітори. Джерелами випромінювання можуть бути також будь-які елементи високочастотного ланцюга.

Електромагнітні поля (ЕМП) можуть негативно впливати на організм людини. Первинним проявом дії електромагнітної енергії є нагрів, який може призвести до змін і навіть пошкодження тканин і органів. Нагрів особливо небезпечний для органів зі слабкою терморегуляцією й у складі яких багато води (мозок, очі, нирки, сім'яні залози). Коливання надвисоких частот викликають також помутніння кришталика ока.

52

Визначити мінімальну товщину суцільного екрана із міді для високочастотної установки ізотропного випромінювання з частотою 60 кГц. Довжина провідника 4 м, сила струму 130 А. Робоче місце розташоване на відстані їм від джерела випромінювання.

ЕМП характеризується довжиною хвилі λ (м), або частотою коливань f (Гц):

 c  t  c , м

f

де c=3∙108 м/с - швидкість розповсюдження радіохвиль;

t - період коливань, с.

3	∙	108

λ =

6	∙	104

=	0,5	∙

104	м

Робочі місця обслуговуючого персоналу можуть опинитись у таких зонах ЕМП: ближній, проміжній і дальній - залежно від частоти поля, параметрів випромінюючої системи та відстані від джерела випромінювання до робочого місця.

При ізотропному (всенаправленому) випромінюванні ближня зона (зона індукції) розповсюджується на відстань, м:

rбл.з

  

м

2

r бл.з ≤

0,5 ∙

2 ∙

104

3,14

=	796,18 м

тобто робоче місце знаходиться у зоні індукції (ближній зоні).

Перемінне ЕМП є сукупністю двох взаємопов'язаних перемінних полів - електричного і магнітного, які характеризуються відповідними векторами напруженості Е (В/м) і Н (А/м).

53

У ближній зоні, в якій ще не сформувалась електромагнітна хвиля, електричне і магнітне поля незалежні одне від одного. Тому згідно з ГОСТ 12.1.006-84 у діапазоні частот 60 кГц…300 МГц ЕМП оцінюються напруженістю електричної і магнітної складових поля, а у діапазоні частот 300 МГц…300 ГГц - густиною потоку енергії (ГПЕ). За електричною складовою напруженість ЕМП не повинна перевищувати 50 В/м - для частот 60 кГц…3 МГц; 20 В/м - для частот 3…30 МГц; 10 В/м - для частот 30…50 МГц; 5 В/м - для частот 50…300 МГц; за магнітною складовою: 5 А/м - для частот 60 кГц…1,5 МГц, 0,3 А/м - для частот 30 - 300 МГц.

При ізотропному випромінюванні напруженість електричного, В/м, і магнітного, А/м, полів на робочому місці у ближній зоні для провідника визначають за формулами:

E 

I  l

4 2  f  r3 ,

H    I  l	 ,

2  r 2

В/м А/м

де I - сила струму у провіднику (антені), А;

l - довжина провідника (антени), м;

ε - діелектрична проникність середовища, Ф/м (для повітря ε= 1 );

ω - кругова частота поля, рад/с (с-1);

f - частота поля, Гц;

r - відстань від джерела випромінювання, м.

згідно завдання довжина провідника l =	6,5 згідно завдання сила струму І =	140	А

Очікувана	напруженість	складових	ЕМП	у	розрахунковій	точці	за формулами:

140

E =

- 6,5

= 3,8

- 10-4

В/м

4	∙	3,142	∙	1	∙	6∙	104 ∙  13

що значно менше гранично допустимого рівня (ГДР).

140 ∙	6,5

Н	=

2	∙	3,14

- 12

=	145

А/м

що перевищує ГДР.

54

Основною характеристикою кожного екрана є рівень послаблення ЕМП (ефек-тивність екранування), шо являє собою відношення параметра ЕМП у даній точці за відсутності екрана (Е, Н, ГПЕ) до того ж показника у тій же точці за наявності екрана (Ее, Не, ГПЕе):

G  E

Ee

G  H

He

| Потрібне ослаблення магнітної напруженості поля (ефективність екранування): |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| G = | 144,9 | = | 29 |
|  | 5 |  |  |
| Товщина екрана d , мм, виготовленого із суцільного матеріалу, як забезпечить задане ослаблення, визначається за формулою: |  |  |  |

 f 

d  1000  ln G

, мм

| де G - задане ослаблення інтенсивності поля; f - частота поля, Гц; μ - абсолютна магнітна проникність матеріалу екрана, Гн/м (міді 0,99999∙10-6, алюмінію - 1,000023∙10-6, сталі - 875∙10-6); v - питома електрична провідність матеріалу, См/м (міді - 0,59∙108, алюмінію - 0,40∙108, сталі - 0,10∙108). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| за умовою завдання матеріал екрану - |  |  |  |  |  |  |  |  | мідь |  |  |  |  |  |
| Мінімальна товщина екрана, яка забезпечить задану ефективність екранування, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d | = |  |  |  |  | 1000 | ∙ | ln |  | 28,98 |  | = | 1,01 | мм |
|  |  | (3,14 |  |  | - 104 |  | 1 | - 10-6 |  | 0,59 | - 108)0,5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

55

3.8. Розрахунок санітарно-гігієнічних вимог виробничих та допоміжних приміщень

Створення здорових та безпечних умов праці починається з правильного вибору майданчика для розміщення підприємства та раціонального розташування на ньому виробничих, допоміжних та інших будівель і споруд.

З метою запобігання травматизму у виробничих приміщеннях необхідно застосовувати попереджувальне пофарбування будівельних конструкцій та знаки безпеки (ГОСТ 12.4.026-76 «Цвета сигнальные и знаки безопасности»). Наприклад, жовтим кольором (або із чорними смугами) фарбують низько розташовані над проходами конструкції, звуження проїздів, малопомітні сходинки, виступи та перепади в площині підлоги.

Розрахунок числа шафок (N ш ) є рівною числу працівників працюючих в усіх змінах, кількість душових кабінок (N д ) визначається з розрахунку 8 чол. на один душ, кількість умивальників ( N у ) визначається з розрахунку 12 чол. на один умивальник, кількість кабінок туалету (N т ) приймається з розрахунку по одній на 30 чол:

Nш= Nосн + Nдод  Nз. р.,

де N осн - кількість основних робітників, чол;

N доп - кількість допоміжних робітників, чол;

N осн - загальна кількість робітників, чол.

N   Nз. р. ,

N   Nз. р. ,

Nз. р.

д	8	у	12

Nт   30 ,

- кількість шафок

N ш =

221

од.

- кількість душових

N ш = 	221	 =

8

28	од.

- кількість умивальників

- кількість туалетів

Пости ПР легкових автомобілів; 6