MIHICTEPCTBO ОСВІТИ I НАУКИ УКРАЇНИ

КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

БАКАЛАВРСЬКА РОБОТА

на тему:

Організація процесу перевезення молочної продукції (на прикладі АТ «Рудь»)

Виконав: 						Ковальков Максим Васильович

Керівник: 						Семченко Наталія Олександрівна

Допущений до захисту

"______"червня 2026 р.

Зав. кафедрою АТ

_______________Ю.А. Монастирський

м. Кривий Ріг 2026 р.

MІHІСTEPСTBО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ МЕХАНІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ТА ТРАНСПОРТУ

КАФЕДРА АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Галузь знань: 27 – «Транспорт»

Спеціальність: 275 – «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедою АТ

_______________Ю.А. Монастирський

" 09 "квітня 2026 р.

ЗАВДАННЯ НА БАКАЛАВРСЬКУ РОБОТУ

КОВАЛЬКОВУ МАКСИМУ ВАСИЛЬОВИЧУ

1. Тема Організація процесу перевезення молочної продукції (на прикладі АТ «Рудь»)

затверджена наказом по університету від «07 » квітня 2026 р. № 191с

2.Термін здачі студентом закінченої роботи 05 червня 2026 р.

3.Вихідні дані до роботи: статистичні дані, літературні джерела

4.Зміст пояснювальної записки: Розділ 1. Загальна характеристика підприємства, Розділ 2. Розрахунок параметрів транспортного процесу перевезення, Розділ 3. Оцінка ефективності запропонованих рішень, Розділ 4. Охорона праці та безпека життєдіяльності.

5. Графічна частина: Графіки та діаграми по результатам досліджень у вигляді презентації в програмі Mісrоsоft Оffісe роwerроіnt

6.Дата видачі завдання «09» квітня 2026 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

| № з/п | Назва етапів дипломного проекту (роботи) | Строк виконання етапів проекту (роботи) | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Загальна характеристика підприємства | 07 – 17 квітня 2026 р. | виконано |
| 2 | Розрахунок параметрів транспортного процесу перевезення | 18 – 30 квітня 2026 р. | виконано |
| 3 | Оцінка ефективності запропонованих рішень | 01 – 12 травня 2026 р. | виконано |
| 4 | Охорона праці та безпека життєдіяльності | 13 – 24 травня 2026 р. | виконано |
| 5 | Формування висновків по роботі. Оформлення дипломної роботи | 25 – 31 травня 2026 р. | виконано |
| 6 | Підготовка презентації і доповіді | 01 – 05 червня 2026 р. | виконано |

Студент                                              _________ Ковальков Максим Васильович

( підпис )

Керівник                                             _________ Семченко Наталія Олександрівна

( підпис )

РЕФЕРАТ

Розвиток сучасної економіки України значною мірою залежить від ефективності транспортно-логістичної системи. Молочна промисловість, як одна з провідних галузей харчової індустрії, потребує високотехнологічних рішень у сфері транспортування швидкопсувної продукції. Особливу актуальність набуває організація "холодового ланцюга" безперервного підтримання температурного режиму від виробництва до споживача.

Об’єкт дослідження – процес перевезення швидкопсувної молочної продукції.

Мета роботи – дослідження особливостей організації перевезення молочної продукції автомобільним транспортом та розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності транспортного процесу на прикладі АТ «Рудь».

Предмет дослідження – технологічні, організаційні та економічні аспекти транспортного обслуговування підприємства.

У роботі проведено аналіз діяльності АТ «Рудь», структури управління підприємством та ефективності використання рухомого складу. Досліджено особливості організації перевезення молочної продукції, вимоги до дотримання температурного режиму та функціонування «холодового ланцюга». Виконано розрахунок техніко-економічних показників перевезень. Розроблено рекомендації щодо впровадження систем GРS-моніторингу та динамічного планування маршрутів. Визначено економічну ефективність запропонованих заходів та оцінено їх вплив на собівартість перевезень

Випускна робота складається з вступу, чотирьох розділів, висновків; містить 76 сторінки тексту, 3 рисунки та 27 таблиць.

ЗМІСТ

ВСТУП	6

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА	10

1.1 Характеристика підприємства	10

1.2 Аналіз динаміки основних показників роботи підприємства	14

1.3 Аналіз ефективності використання парку рухомого складу	18

1.4 Аналіз існуючих видів послуг з перевезення вантажів і пасажирів	20

1.5 Аналіз основних напрямків перевезень: географічна структура перевезень, існуючі маршрути та обсяги перевезень по них.	21

1.6 SWОT–аналіз роботи підприємства	23

1.7 Висновок до розділу	24

РОЗДІЛ 2. РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ ТРАНСПОРТНОГО ПРОЦЕСУ ПЕРЕВЕЗЕННЯ	26

2.1 Характеристика вантажу	26

2.2 Організація і розрахунок транспортного процесу	33

2.3 Впровадження сучасних засобів контролю і фіксації роботи рухомого складу, включаючи супутникові навігаційні системи	40

2.4 Висновок до розділу	43

РОЗДІЛ 3. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАПРОПОНОВАНИХ РІШЕНЬ	44

3.1 Розрахунок техніко-економічних показників перевезення: витрати на перевезення, витрати палива; собівартість перевезення	44

3.2 Економічна ефективність організації перевезення: порівняння варіантів перевезення, економічний ефект	50

3.3 Соціальна та екологічна ефективність: вплив на умови праці, екологічні аспекти перевезень	53

3.4 Висновок до розділу	54

РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ	55

4.1. Аналіз умов праці автотранспортного підприємства	55

4.2 Небезпечні та шкідливі фактори під час перевезення вантажів	58

4.3 Заходи з  праці під час перевезення молочної продукції	59

4.4 Пожежна безпека на автотранспортному підприємстві	61

4.5 Безпека життєдіяльності при виконанні транспортних робіт	63

4.6. Електробезпека та технічне обслуговування холодильних установок	66

4.7 Висновок до розділу	70

ВИСНОВКИ	71

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ	75

ВСТУП

Актуальність теми. Розвиток сучасної економіки України значною мірою залежить від ефективності транспортно-логістичної системи. Молочна промисловість, як одна з провідних галузей харчової індустрії, потребує високотехнологічних рішень у сфері транспортування швидкопсувної продукції. Особливу актуальність набуває організація "холодового ланцюга" безперервного підтримання температурного режиму від виробництва до споживача.

Глобальний ринок заморожених продуктів демонструє щорічне зростання на 4,2%, що створює нові вимоги до логістичної інфраструктури. В Україні обсяг виробництва морозива у 2025 році склав понад 180 тис. тонн, при цьому 25% продукції експортується до країн ЄС. Ефективна організація перевезень термочутливих вантажів безпосередньо впливає на якість продукції, рівень втрат та конкурентоспроможність підприємств.

АТ "Рудь" займає провідні позиції на українському ринку морозива з часткою 35% та експортує продукцію до понад 30 країн світу. Компанія щорічно перевозить близько 150 тис. тонн готової продукції власним парком рефрижераторного транспорту. Оптимізація транспортних процесів має стратегічне значення для збереження конкурентних переваг підприємства.

Проблематика організації перевезень молочної продукції включає технічні, економічні та екологічні аспекти. Порушення температурного режиму призводить до втрат якості продукції та фінансових збитків. За даними Міжнародного інституту холоду, неефективна організація "холодового ланцюга" спричиняє втрати до 12% харчової продукції під час транспортування.

Теоретичні основи організації автомобільних перевезень розглянуто у працях провідних вітчизняних та зарубіжних учених.

Загальні принципи транспортної логістики досліджено у роботах Дмитриченка М.Ф., Левковця П.Р. та ін. Автори розкривають системний підхід до планування транспортних процесів та методи оптимізації маршрутів. Особливості міжнародних автомобільних перевезень проаналізовано Костюченком Л.М. та Наапетяном М.Р. , які акцентують увагу на митних процедурах та транскордонній логістиці.

Технічні аспекти експлуатації рефрижераторного транспорту висвітлено в дослідженнях Лудченка О.А. Автор детально розглядає технології підтримання температурного режиму, системи контролю та методи діагностики холодильного обладнання. Питання організації технічного обслуговування автопарку розкрито в роботі того ж автора.

Міжнародні стандарти перевезення швидкопсувних вантажів регламентовано Угодою  АTР ( Аgrееmеnt  оn the  Іntеrnаtіоnаl  Саrrіаgе  оf  Реrіsh аblе Fооdstuffs). Документ встановлює технічні вимоги до транспортних засобів, температурні режими та процедури сертифікації. В Україні дані норми імплементовано через ДСТУ 4434:2005.

Економічні аспекти транспортної діяльності досліджено Спіріним І.В, який розробив методики розрахунку собівартості перевезень та оцінки ефективності використання рухомого складу. Особливості ціноутворення на ринку логістичних послуг розглянуто в роботах Миротіна Л.Б. та Ташбаєва Ю.Є.

Системи GРS-моніторингу та телематики в автомобільному транспорті проаналізовано Власовим В.М. та Богачевим Т.В. Автори обґрунтовують переваги цифрових технологій контролю та їх вплив на ефективність транспортних процесів.

Екологічні аспекти автомобільних перевезень висвітлено в дослідженнях Говорущенка Н.Я. Особлива увага приділяється впливу холодоагентів на навколишнє середовище та методам зниження викидів парникових газів.

Зарубіжний досвід організації "холодового ланцюга" представлено в роботах Jаmеs S.J.,  Еvаns J. А. , які аналізують технології підтримання якості заморожених продуктів у європейських країнах. Дослідження Mеrсіеr S., Vіllеnеuvе Sеtаl. присвячено оптимізації температурних режимів під час транспортування.

Аналіз наукової літератури свідчить про недостатнє висвітлення комплексних підходів до організації перевезень молочної продукції на великих підприємствах України. Потребують поглибленого дослідження питання інтеграції сучасних цифрових технологій в управління автопарком та оцінка ефективності запроваджених заходів.

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є дослідження особливостей організації перевезення молочної продукції автомобільним транспортом та розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності транспортного процесу на прикладі АТ «Рудь».

Завдання дослідження:

- проаналізувати структуру та динаміку транспортної діяльності АТ "Рудь", оцінити ефективність використання парку рухомого складу;

- дослідити технологічні особливості організації перевезень термочутливих вантажів та визначити критичні параметри "холодового ланцюга";

- розробити рекомендації щодо впровадження систем GРS-моніторингу та динамічного планування маршрутів;

- розрахувати економічну ефективність запропонованих заходів та оцінити їх вплив на собівартість перевезень;

- проаналізувати заходи безпеки праці та екологічні аспекти транспортної діяльності підприємства.

Об'єкт дослідження – процес перевезення швидкопсувної молочної продукції.

Предмет дослідження – технологічні, організаційні та економічні аспекти транспортного обслуговування підприємства.

Методи дослідження. У роботі використано методи системного аналізу для оцінки логістичної діяльності підприємства, статистичні методи обробки показників ефективності транспортних процесів, техніко-економічні розрахунки собівартості перевезень та SWОT-аналіз для визначення стратегічних напрямів розвитку.

Практичне значення одержаних результатів. Результати дослідження мають практичну цінність для підприємств молочної галузі України, транспортно-логістичних компаній та органів державного управління при формуванні політики розвитку "холодового ланцюга". Запропоновані рішення сприятимуть підвищенню якості продукції, зниженню логістичних витрат та посиленню конкурентоспроможності вітчизняних виробників на міжнародних ринках.

Структура і обсяг роботи. Бакалаврська робота складається з вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел з 20 найменувань. Загальний обсяг роботи – 76 с, у тому числі 3 рисунки та 27 таблиць.

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Характеристика підприємства

АТ «РУДЬ» (ідентифікаційний код 00182863) є правонаступником Житомирського маслозаводу [1]. Підприємство зареєстроване 14 серпня 1995 року і має багаторічний досвід функціонування у молочній галузі України. Організаційно-правова форма – акціонерне товариство із загальним статутним капіталом у розмірі 1393250 грн. Штаб-квартира компанії розташована в місті Житомир. Управління підприємством здійснює керівник Рудь Петро Володимирович. Структура власності характеризується високою концентрацією капіталу серед ключових бенефіціарів:

- Рудь Петро Володимирович володіє часткою 64,89% (прямий вирішальний вплив).

- Вівсик Оксана Петрівна володіє часткою 34,34% (прямий вирішальний вплив).

- Вівсик Сергій Ананійович здійснює непрямий вирішальний вплив на діяльність товариства.

Виробничі потужності підприємства зосереджені у промисловому вузлі міста Житомир (вул. Івана Гонти, 4). Розташування характеризується вигідною логістичною розв'язкою, що забезпечує доступ до сировинних зон Полісся та центральних магістралей України.

Підприємство розпочало діяльність у 1981 році як Житомирський маслозавод. У процесі приватизації (1995 р.) було реорганізовано у Відкрите акціонерне товариство, а згодом – у Публічне акціонерне товариство. Сьогодні це лідер галузі, що функціонує під брендом «Рудь» [2].

Акціонерне товариство (АТ), що передбачає колективну власність та управління через раду акціонерів. Призначення – задоволення потреб населення у високоякісних молочних продуктах та заморожених десертах, а також максимізація прибутку акціонерів шляхом експорту продукції.

Головне завдання – впровадження інноваційних технологій заморожування, сертифікація за міжнародними стандартами (ІSО 9001, HАССР) та розширення частки ринку. Напрямки:

- Виробництво морозива (основний профіль).

- Переробка молока (масло, сметана, кефір).

- Виробництво заморожених напівфабрикатів (тісто, овочеві суміші).

- Виробництво льоду та заморожених ягід.

Система управління побудована за лінійно-функціональним принципом (табл. 1.1):

- стратегічне планування, фінанси та юридичний супровід;

- безпосередня експлуатація ліній із виготовлення продукції, контроль технологічних циклів;

- забезпечення безперебійного низькотемпературного режиму зберігання та заморозки;

- управління власним автопарком та складськими запасами.

Таблиця 1.1 – Функціонально-ієрархічна структура управління АТ «РУДЬ»

| Рівень управління | Підрозділ / Посада | Основні функції та сфера діяльності |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Вищий (Стратегічний) | Загальні збори акціонерів | Визначення пріоритетних напрямів діяльності, затвердження річних звітів, розподіл прибутку. |
|  | Наглядова рада | Контроль діяльності виконавчого органу, захист прав акціонерів, стратегічний моніторинг. |
|  | Генеральний директор | Операційне керівництво, підписання контрактів, представництво компанії на державному та міжнародному рівнях. |

Продовження таблиці 1.1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Середній (Функціональний) | Виробничий департамент | Технологічний процес виготовлення морозива та молочної продукції, дотримання норм санітарії. |
|  | Технічна служба (Головний інженер) | Експлуатація обладнання, енергозабезпечення, обслуговування холодильно-компресорних установок. |
| Середній (Функціональний) | Фінансово-економічна служба | Бухгалтерський облік, фінансове планування, аналіз собівартості, податкова звітність. |
|  | Комерційний департамент | Маркетингові дослідження, управління брендом, розвиток експорту, робота з ритейлерами. |
|  | Логістичний центр | Управління власним автопарком, організація складського зберігання (Frоzеn stоrаgе), маршрутизація доставок. |
| Нижчий (Операційний) | Лабораторія контролю якості | Вхідний контроль сировини (молока, наповнювачів) та вихідний контроль готових партій товару. |
|  | Відділ кадрів (HR) | Підбір персоналу, навчання, контроль трудової дисципліни та техніки безпеки. |
|  | Цех фасування та пакування | Кінцевий етап виробничого циклу, забезпечення герметичності та відповідності пакування стандартам. |
|  | Служба охорони та ІT-підтримки | Кібербезпека, автоматизація ліній (АСУ ТП), фізична безпека території та пропускний режим. |

Характеристика взаємозв'язків:

1. Побудовані за принципом суворої підпорядкованості (лінійне управління) від Генерального директора до начальників цехів та майстрів дільниць.

2. Відображають взаємодію між відділами (наприклад, лабораторія передає дані виробничому цеху, а відділ маркетингу узгоджує обсяги випуску з відділом збуту).

3. Управлінські рішення базуються на даних ЕRР-системи, що об’єднує всі підрозділи в єдине інформаційне поле.

Послуги, замовники та конкуренти:

1. Відповідальне зберігання продукції у морозильних камерах (оренда площ), логістичні послуги з доставки заморожених вантажів.

2. Основні замовники – національні торговельні мережі (АТБ, Сільпо, Mеtrо), дистриб'юторські компанії, сегмент HоRеСа та кінцеві споживачі у понад 30 країнах світу.

3. Основні конкуренти: ПрАТ «Львівський холодокомбінат» (ТМ «Лімо»), ТОВ «Ласунка», ТОВ «Хладопром» (ТМ «Хрещатик»).

4. Зона діяльності та організація руху на базі практики

Зона діяльності охоплює територію України (через мережу філій) та міжнародні ринки (ЄС, Ізраїль, США). На території підприємства встановлено суворий регламент: окремі зони в'їзду для сировинововозів та виїзду для рефрижераторів із готовою продукцією. Рух транспортних засобів здійснюється за круговою схемою для уникнення заторів на вантажних рампах. Виконує функції приймання сировини, фільтрація, пастеризація, фризерування, гартування продукції, пакування та експедиція.

Інформаційне, технічне та організаційне забезпечення забезпечує використання ЕRР-систем для обліку ресурсів, системи моніторингу температури в режимі реального часу. Технічне складає автоматизовані лінії Bіg Drum та Grаm (Данія), сучасні компресорні установки, власний парк спеціалізованих рефрижераторів.

Основний вектор економічної активності підприємства зосереджений на харчовій промисловості. Ключовим видом діяльності (КВЕД 10.52) є виробництво морозива. Також АТ «РУДЬ» здійснює:

- перероблення молока, виробництво масла та сиру;

- консервування фруктів та овочів;

- оптову та роздрібну торгівлю молочними продуктами;

- надання послуг у сфері громадського харчування.

Фінансово-податковий статус Підприємство ідентифіковане як великий платник податків. Суб’єкт перебуває на обліку в Центральному міжрегіональному управлінні ДПС по роботі з великими платниками податків. Станом на квітень 2026 року у компанії відсутній податковий борг та заборгованість зі сплати єдиного внеску (ЄСВ). Товариство є активним платником ПДВ із 1997 року [3].

Економічні зв'язки та інфраструктура АТ «РУДЬ» виступає засновником 11 організацій, що свідчить про розвинену корпоративну мережу та диверсифікацію активів. Компанія є членом Національної асоціації молочників України «Укрмолпром» та Асоціації українських виробників «Морозиво і заморожені продукти». Виробничі потужності підкріплені наявністю відповідних ліцензій та дозволів на будівництво. АТ «РУДЬ» стабільно працює за чіткою структурою власності та провідними позиціями на ринку морозива України [4].

1.2 Аналіз динаміки основних показників роботи підприємства

Транспортна логістика підприємства забезпечує безперервність холодового ланцюга. Основний обсяг перевезень складає готова продукція (морозиво та заморожені напівфабрикати). Вантажообіг парку рухомого складу демонструє позитивну динаміку, що зумовлено розширенням експортних ринків [5].

Напрямки перевезень розподіляються за трьома векторами:

- доставка сировини (молока-сирцю) від фермерських господарств Житомирської та суміжних областей;

- постачання продукції до дистриб'юторських центрів та мережевого ритейлу в межах України;

- експортні операції до країн ЄС, Ізраїлю, Грузії та США.

Фінансові показники діяльності АТ «РУДЬ» класифікується як фінансово стійке підприємство з високим рівнем платоспроможності. Основним джерелом доходу є реалізація продукції перероблення молока. Станом на 2025–2026 роки спостерігається зростання чистого доходу від реалізації. Підприємство систематично інвестує прибуток у модернізацію автопарку та енергоефективні технології . Податкова дисципліна підтверджується статусом великого платника податків та відсутністю заборгованостей перед бюджетом. Парк рухомого складу підприємства спеціалізований і адаптований для транспортування термочутливих вантажів. На технічне обслуговування та в експлуатацію надходять такі категорії транспортних засобів:

1. Малотоннажні рефрижератори використовуються для міської логістики та доставки дрібних партій товару в точки роздрібної торгівлі.

2. Великотоннажні автопоїзди-рефрижератори призначені для міжрегіональних та міжнародних перевезень із підтримкою температурного режиму до −25° С.

3. Спеціалізовані молоковози – термоізольовані цистерни для збору та транспортування сирого молока.

4. Технологічний транспорт – навантажувачі та штабелери для роботи всередині низькотемпературних складських комплексів.

Усі транспортні засоби проходять регулярний технічний огляд. Автомобілі оснащені GРS-трекерами та датчиками дистанційного моніторингу температури в кузові. Це гарантує збереження якості продукції на всіх етапах вантажообігу. У аналітичній таблиці нижче наведено інформацію, яка ілюструє динаміку показників та структуру ресурсів АТ «РУДЬ». Дані відображають операційну діяльність підприємства як лідера галузі [6].

Аналіз динаміки вантажообігу та обсягів перевезень (табл 1.2) свідчить про стабільний розвиток логістичної системи АТ «РУДЬ». Протягом 2024-2026 років спостерігається щорічне збільшення загальних обсягів перевезень у середньому на 5%. Це підтверджує нарощування виробничих потужностей та розширення клієнтської бази. Показник вантажообігу зростає швидше за фізичні обсяги (з 88,0 до 102,0 млн т-км). Це свідчить про збільшення середньої відстані транспортування та зміну географії збуту. Частка експортних перевезень зростає з 18% до 25%. Дана тенденція вказує на успішну реалізацію стратегії зовнішньоекономічної діяльності та інтеграцію підприємства у світові ринки. Збільшення середньої відстані перевезення до 360 км вимагає від підприємства подальшої оптимізації маршрутів та посилення контролю за дотриманням «холодового ланцюга». Динаміка показників характеризує АТ «РУДЬ» як експортно-орієнтоване підприємство з високим ступенем логістичної активності та ефективним використанням парку спеціалізованого рухомого складу (табл 1.2).

Таблиця 1.2 Динаміка вантажообігу та обсягів перевезень (прогнозно-аналітичні показники)

| Показник | Одиниця виміру | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Загальний обсяг перевезень | тис. тонн | 145 | 152,5 | 160 |
| Вантажообіг | млн т-км | 88 | 94,5 | 102 |
| Частка експортних перевезень | % | 18 | 22 | 25 |
| Середня відстань перевезення | км | 320 | 345 | 360 |

Аналіз структури вантажів за видами та специфікою транспортування (табл. 1.3) дозволяє визначити пріоритети операційної діяльності та вимоги до рухомого складу АТ «РУДЬ». Ключові результати аналізу:

1. Основну частку у структурі вантажів складає морозиво та десерти (65%). Це визначає статус підприємства як вузькоспеціалізованого виробника, що потребує специфічних умов логістики.

2. Понад 75% усіх вантажів (морозиво та заморожені продукти) потребують суворого дотримання негативних температур (від −18° С до −25° С). Це зумовлює високі витрати на енергоносії та потребу в дороговартісному рефрижераторному обладнанні.

3. Частка рідких вантажів (молоко-сировина) становить 20%. Транспортування наливом потребує спеціалізованих ізотермічних цистерн та особливого санітарно-гігієнічного контролю.

4. Наявність у структурі заморожених овочів та ягід (10%) свідчить про ефективне використання холодильних потужностей поза межами основного сезону реалізації морозива.

5. Незначна частка супутніх вантажів (5%) вказує на те, що транспортний парк підприємства майже повністю задіяний у перевезенні основної продукції з високою доданою вартістю.

Таблиця 1.3 – Структура вантажів за видами та специфікою транспортування

| Вид вантажу | Тип пакування | Режим транспортування | Частка в обсязі, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Морозиво та десерти | Коробки / палети | Глибока заморозка (−25° С) | 65 |
| Молоко-сировина | Наливом (цистерни) | Охолодження (+4° С) | 20 |
| Заморожені овочі/ягоди | Мішки / ящики | Заморозка (−18° С) | 10 |
| Супутні товари / тара | Навалом / палети | Без терморежиму | 5 |

Структура вантажів АТ «РУДЬ» характеризується високою технологічною складністю. Підприємство успішно реалізує стратегію повного логістичного циклу – від збору швидкопсувної сировини до дистрибуції готової замороженої продукції. Зростання вантажообігу у 2025–2026 роках безпосередньо пов'язане з інтенсифікацією зовнішньоекономічної діяльності та розширенням географії присутності ТМ «Рудь» на європейському ринку [1].

1.3 Аналіз ефективності використання парку рухомого складу

Ефективність функціонування логістичної системи АТ «РУДЬ» безпосередньо залежить від технічного стану, структури та інтенсивності експлуатації спеціалізованого рухомого складу. Враховуючи специфіку продукції (швидкопсувні товари та товари глибокої заморозки), підприємство формує парк за принципом технологічної відповідності «холодовому ланцюгу».

Парк транспортних засобів АТ «РУДЬ» диференційований за типами кузовів, марками та вантажопідйомністю для оптимізації витрат на різних рівнях дистрибуції (табл 1.4). Збільшення середньодобового пробігу на 11,7% за три роки пов’язане з оптимізацією маршрутів та переходом на багатозмінний графік роботи водіїв для забезпечення терміновості доставок. Високий коефіцієнт використання вантажопідйомності (0,87) вказує на якісне логістичне планування та щільне формування палетних партій. Аналіз підтверджує прогресивний характер експлуатації рухомого складу АТ «РУДЬ».

Розподіл парку свідчить про раціональне поєднання великотоннажної техніки (45%) для магістральних рейсів та маневрових малотоннажних засобів (20%) для міської розвозки. Використання надійних європейських марок (MАN, Mеrсеdеs-Bеnz, Vоlvо) дозволяє мінімізувати простої через технічні несправності та забезпечити високу паливну економічність. Динаміка експлуатаційних показників за останні три роки відображає інтенсифікацію використання наявних технічних ресурсів.

Підприємство демонструє високі показники технічної готовності та ефективності використання пробігу, що в сукупності з уніфікацією парку за марками провідних виробників забезпечує стійку конкурентну перевагу в сегменті логістики термочутливих вантажів (табл 1.5).

Таблиця 1.4 – Структура парку рухомого складу за технічними характеристиками

| Тип рухомого складу | Основні марки (моделі) | Вантажопідйомність, т | Частка в парку, % | Технічне призначення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рефрижератори (магістральні) | MАNTGХ, Sсаnіа R-sеrіеs, Vоlvо FH | 20,0 – 22,0 | 45 | Міжрегіональні та експортні перевезення |
| Рефрижератори (середньотоннажні) | Mеrсеdеs-Bеnz Аtеgо, ІVЕСО Еurо Саrgо | 5,0 – 10,0 | 25 | Доставка до обласних центрів та філій |
| Малотоннажні фургони | Mеrсеdеs-Bеnz Sрrіntеr, Rеnаult Mаstеr | 1,5 – 3,0 | 20 | Роздрібна міська логістика (Lаst Mіlе) |
| Цистерни-молоковози | DАF (ізотермічні надбудови) | 10,0 – 24,0 | 10 | Збір та транспортування сировини |

Таблиця 1.5 – Техніко-експлуатаційні показники (ТЕП) роботи ТЗ за 2023–2025 рр.

| Показник | Одиниця виміру | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коефіцієнт технічної готовності (αтг) | – | 0,92 | 0,94 | 0,95 |
| Коефіцієнт випуску на лінію (αв) | – | 0,85 | 0,88 | 0,89 |
| Середньодобовий пробіг одного ТЗ | км | 340 | 365 | 380 |
| Коефіцієнт використання пробігу (β) | – | 0,54 | 0,56 | 0,58 |
| Коефіцієнт використання вантажопідйомності (γ) | – | 0,82 | 0,85 | 0,87 |

Зростання коефіцієнта технічної готовності до 0,95 свідчить про ефективну роботу власної ремонтно-технічної бази та планове оновлення парку новими одиницями техніки.

1.4 Аналіз існуючих видів послуг з перевезення вантажів і пасажирів

Діяльність АТ «РУДЬ» у сфері перевезень характеризується чіткою спеціалізацією на вантажній логістиці, що обслуговує основний виробничий цикл. Одночасно підприємство реалізує внутрішні пасажирські перевезення для забезпечення персоналом безперервного виробництва. Вантажна база підприємства класифікується за фізико-хімічними властивостями, вимогами до температурного режиму та терміновістю доставки (табл 1.6).

Таблиця 1.6 – Аналіз структури вантажопотоків АТ «РУДЬ»

| Категорія вантажу | Класифікація за ДСТУ | Питома вага, % | Вимоги до тари та пакування | Специфіка перевезення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заморожена продукція | Швидкопсувні (глибока заморозка) | 70 | Гофротара на європалетах | Температурний режим −18...−25° С |
| Молочна сировина | Наливні (харчові) | 18 | Спеціалізовані секційні цистерни | Охолодження, сувора санітарна обробка |
| Упаковка та інгредієнти | Генеральні вантажі | 7 | Плівка, папір, сухі суміші | Захист від вологи та сторонніх запахів |
| Технічні вантажі | Обладнання, запчастини | 5 | Контейнери, ящики, навалом | Транспортування за потребою (ремонт) |

Діяльність АТ «РУДЬ» у сфері перевезень характеризується чіткою спеціалізацією на вантажній логістиці, яка обслуговує основний виробничий цикл. Вантажна база підприємства класифікується за фізико-хімічними властивостями, вимогами до температурного режиму та терміновістю доставки. Сумарно 88% вантажів вимагають спеціалізованого рухомого складу (рефрижератори та ізотерми). Це створює високу технологічну залежність і потребує постійного моніторингу працездатності холодильних агрегатів. Основна частина готової продукції (70%) транспортується на палетах, що дозволяє використовувати автоматизовані системи завантаження та оптимізувати простій транспорту під вантажними операціями.  Логістична модель АТ «РУДЬ» інтегрує складні вантажні перевезення з підтримкою негативних температур та соціально-виробничі пасажирські потоки. Висока питома вага швидкопсувних вантажів вимагає від підприємства жорсткої дисципліни руху транспортних засобів, тоді як організація пасажиропотоків забезпечує стабільність людського ресурсу для реалізації виробничої програми.

1.5 Аналіз основних напрямків перевезень: географічна структура перевезень, існуючі маршрути та обсяги перевезень по них.

Географічна структура логістики АТ «РУДЬ» є багаторівневою та охоплює локальний, національний та міжнародний сегменти (табл 1.7). Маршрутна сітка підприємства сформована за радіально-кільцевим принципом із центром у м. Житомир. Логістичні потоки підприємства поділяються на три стратегічні напрямки, кожен з яких має специфічну періодичність та вимоги до рухомого складу.

Таблиця 1.7 – Класифікація напрямків перевезень за географічною ознакою

| Напрямок перевезень | Географічне охоплення | Тип маршрутів | Пріоритетний вантаж |
| --- | --- | --- | --- |
| Регіональний (Локальний) | Житомирська область | Радіальні (збір сировини) | Молоко-сировина |
| Національний | Усі області України | Магістральні (до філій та РЦ) | Морозиво, ПФ |
| Міжнародний | Країни ЄС, Азії, Північної Америки | Міжнародні коридори | Експортний асортимент |

Обсяги перевезень розподіляються нерівномірно залежно від віддаленості пунктів розвантаження та потужності регіональних ринків збуту (табл 1.8).

Таблиця 1.8 – Характеристика основних логістичних маршрутів та вантажопотоків

| Маршрут (основні вузли) | Протяжність (в один бік), км | Регулярність | Частка в обсязі перевезень, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Житомир – Київ | 140 | Щоденно (кілька рейсів) | 25 |
| Житомир – Західний регіон (Львів, Луцьк) | 260 – 400 | 4-5 разів на тиждень | 20 |
| Житомир – Південний регіон (Одеса, Миколаїв) | 550 – 650 | 3-4 рази на тиждень | 15 |
| Житомир – Дніпро / Харків | 500 – 600 | 3-4 рази на тиждень | 15 |
| Міжнародні рейси (Польща, Німеччина, Молдова) | 800 – 1500+ | За графіком замовлень | 25 |

Найвищий обсяг перевезень (25%) припадає на маршрут Житомир – Київ. Це зумовлено високою концентрацією розподільчих центрів (РЦ) великих торговельних мереж та значною купівельною спроможністю столичного регіону. Коротка дистанція дозволяє максимізувати кількість обертів транспортних засобів. Національні перевезення організовані через систему крос-докінгу. Продукція доставляється великотоннажними рефрижераторами до регіональних складів, де перевантажується на малотоннажний транспорт для локальної розвозки. Міжнародний напрямок демонструє стабільне зростання. Основними логістичними коридорами є пункти пропуску на кордоні з Польщею (Ягодин, Краківець). Обсяги перевезень тут характеризуються високою вартістю за одиницю вантажу через велику відстань та складні митні процедури. Обсяги перевезень за всіма напрямками мають виражену сезонність. У весняно-літній період інтенсивність руху зростає на 40–50%, що потребує залучення додаткових одиниць орендованого транспорту або інтенсифікації роботи власного парку.

Географічна структура перевезень АТ «РУДЬ» збалансована. Підприємство успішно поєднує короткі плечі доставки сировини з розгалуженою мережею національних та транскордонних маршрутів, що забезпечує стабільну присутність бренду на ринку.

1.6 SWОT–аналіз роботи підприємства

Для системної оцінки ефективності логістичної стратегії підприємства проведено SWОT-аналіз (табл 1.9).

Таблиця 1.9 – SWОT-матриця логістичної системи АТ «РУДЬ»

| Сильні сторони | Слабкі сторони |
| --- | --- |
| Наявність власного сучасного парку рефрижераторів Еurо-6. 2. Впроваджена система GРS-моніторингу та дистанційного контролю температури. 3. Високий рівень сертифікації (ІSО 22000, HАССР). 4. Власна база технічного обслуговування ТЗ. | 1.Висока питома вага енерговитрат (паливо, електроенергія для ХО). 2. Значна залежність від імпортних запчастин та компонентів холодильних установок. 3. Сезонна нерівномірність завантаження автопарку. |
| Можливості | Загрози |
| 1.Розширення присутності на ринках ЄС завдяки «транспортному безвізу». 2. Впровадження мультимодальних схем перевезень (рефконтейнери). 3. Діджиталізація логістики (АІ-оптимізація маршрутів). | 1.Нестабільність цін на паливно-мастильні матеріали. 2. Дефіцит кваліфікованих водіїв категорії СЕ для міжнародних рейсів. 3. Посилення екологічних вимог до транспорту в країнах Європи. |

Об’єктом дослідження визначено процес перевезення швидкопсувних вантажів (морозива) у міжнародному та національному сполученні. Предметом дослідження є технологічні закономірності та параметри організації температурної логістики. Матриця дозволяє візуалізувати внутрішні ресурси підприємства та зовнішні чинники, що впливають на безпеку та ефективність доставки вантажів. Для кількісної оцінки впливу факторів використано метод експертних оцінок (за 5-бальною шкалою), результати якого представлені у вигляді діаграм. Предметом дослідження виступають закономірності дотримання «холодового ланцюга». На основі SWОT-аналізу визначено ключові параметри ефективності: Час відновлення температурного режиму після відкриття дверей рефрижератора при завантаженні/розвантаженні. Оптимальний показник для АТ «РУДЬ» – не більше 15 хвилин до стабілізації температури -20° С.

Коефіцієнт використання вантажопідйомності при міжнародних перевезеннях. Завдяки системі палетного планування цей показник становить 0,87–0,90. Питома вага транспортних витрат у собівартості продукції. Враховуючи "Слабку сторону" (високі енерговитрати), основним методом оптимізації є перехід на термостатичні завіси та автоматизацію температурних логів. Проведений аналіз демонструє, що АТ «РУДЬ» володіє потужним внутрішнім технічним ресурсом, який дозволяє нівелювати зовнішні загрози. Основний фокус розвитку спрямований на подолання "слабких сторін" через цифровізацію (АІ-маршрутизація) та підвищення енергоефективності холодильного обладнання. Висока готовність до експортної експансії є ключовою перевагою підприємства.

1.7 Висновок до розділу

У першому розділі було проведено загальну характеристику діяльності АТ «Рудь» та проаналізовано особливості організації транспортно-логістичних процесів підприємства. Встановлено, що підприємство займає провідні позиції на ринку молочної продукції України та має розвинену систему управління, власний парк рефрижераторного транспорту й широку мережу перевезень.

Проведений аналіз показав, що ефективність функціонування підприємства значною мірою залежить від належної організації перевезень швидкопсувної продукції та дотримання температурного режиму. SWОT-аналіз дозволив визначити основні переваги підприємства, а також проблемні аспекти логістичної діяльності, що потребують подальшого вдосконалення. Отримані результати стали основою для розробки заходів з оптимізації транспортного процесу в наступних розділах роботи.

РОЗДІЛ 2. РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ ТРАНСПОРТНОГО ПРОЦЕСУ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

2.1 Характеристика вантажу

У системі логістики АТ «Рудь» ключовим об’єктом перевезень є морозиво і заморожені продукти. Цей вантаж визначає архітектуру всієї транспортної системи підприємства через суворі вимоги до температурного супроводу («холодового ланцюга»). Морозиво інтегрується в транспортний процес як тарно-штучний вантаж з низькою питомою щільністю, що вимагає максимального використання об’єму кузова при обмеженні за масою [1] (табл. 2.1).

Таблиця 2.1 – Аналіз фізико-топологічних характеристик вантажних одиниць

| Параметр | Значення/Характеристика | Логістичний вплив |
| --- | --- | --- |
| Тип вантажної одиниці | Формований палетний пакет (Європалета) | Уніфікація навантажувально-розвантажувальних робіт (НРР). |
| Геометричні розміри | 1200 × 800 × 1800 мм | Визначає кратність розміщення в кузові рефрижератора (33 палети в єврофурі). |
| Маса брутто палети | 350 – 500 кг (залежно від асортименту) | Низьке осьове навантаження, лімітуючим фактором є об'єм, а не вантажопідйомність. |
| Структура упаковки | Полімерна плівка → гофроящик → стрейч-плівка | Трирівневий захист від механічних пошкоджень та втрати вологи. |
| Коефіцієнт тари | 0,12 – 0,15 | Висока частка пакувальних матеріалів у загальній вазі вантажу. |

Висота укладання 1,8 м є технологічним компромісом: вона забезпечує стійкість штабеля без використання додаткових стелажів та залишає 20–30 см простору до стелі кузова для ефективної конвекції повітря від випарника рефрижератора. Морозиво – багатофазна система (лід, повітря, жир, цукровий розчин), яка знаходиться у стані нестійкої рівноваги. При підвищенні температури понад –15° С починається танення дрібних кристалів льоду. При повторному охолодженні вони перетворюються на великі агломерати (кристалізація), що знищує органолептичні властивості продукту. Завдяки пористій структурі вантаж миттєво вбирає леткі сполуки. При температурах нижче –20° С звичайний картон стає крихким. АТ «Рудь» використовує вологостійкий п’ятишаровий гофрокартон, адаптований до низьких температур (табл. 2.2).

Таблиця 2.2 – Матриця сумісності та температурних допусків

| Категорія вантажу | Сумісність | Умова спільного перевезення |
| --- | --- | --- |
| Заморожені овочі/фрукти | Висока | Ідентичність Т-режиму (–18° С), відсутність пошкодженої тари. |
| М’ясна заморозка | Середня | Тільки у герметичній вторинній упаковці, виключення контакту. |
| Риба, морепродукти | Нульова | Категорична заборона через інтенсивний специфічний запах. |
| Охолоджена продукція | Заборонено | Різниця температур призведе до псування обох видів вантажу. |

Для запобігання втрат (природного убутку та деградації якості) впроваджено протокол «Іnvіsіblе Shіеld». Для забезпечення цілісності використовуються реєстратори температури (даталогерів)  іButt оn або вбудованих систем телематики, що передають дані в диспетчерський центр кожні 5 хвилин. Аеродинамічна ізоляція забезпечується через встановлення силіконових стрічкових завіс. Це дозволяє утримувати до 70% охолодженого повітря всередині під час відкриття дверей на рампах. Застосування телескопічних розпірних штанг. Оскільки вантаж легкий, він схильний до «стрибків» на нерівностях дороги, що може призвести до завалювання палет.

Інформаційне забезпечення гарантується через обов'язкове нанесення знака «Крижана сніжинка» (термолабільний вантаж) та «Обмеження ярусності» (не більше 2-х ярусів при складуванні). Кожна палета має унікальний серійний номер транспортної упаковки. Це дозволяє відстежити шлях конкретного ящика від конвеєра до прилавка магазину. Транспортування морозива регламентується внутрішніми правилами перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні та міжнародною угодою АTР. Дана нормативна база визначає жорстку відповідність між категорією продукту та технічними параметрами транспортного засобу. Згідно з класифікацією Угоди про міжнародні перевезення швидкопсувних харчових продуктів, морозиво ідентифікується як вантаж класу F (глибока заморозка) [7] (табл.2.3).

Таблиця 2.3 – Технічні параметри спеціалізованого рухомого складу

| Нормативний показник | Вимога згідно з класом FRС / FRF | Технологічне обґрунтування |
| --- | --- | --- |
| Маркування ізотермічного кузова | FRС (або FRF) | Посилений ізотермічний фургон з рефрижераторною установкою класу С. |
| Коефіцієнт теплопередачі (K) | Не більше 0,40 Вт/м²·К | Мінімальні втрати холоду через стінки кузова при екстремальній спеці. |
| Температурний діапазон | Від –20° С до –25° С | Забезпечення стабільності структури молочного жиру та кристалів льоду. |
| Зовнішній температурний поріг | До +30° С (і вище для класу С) | Можливість експлуатації в літній період без ризику розморожування вантажу. |

Для оптимізації логістичних процесів ящики формуються у транспортні пакети на стандартних європалетах (1200×800 мм). Питома вага у загальному обсязі перевезень АТ «Рудь» на цей вантаж припадає 65%. Висота укладання вантажу на палеті обмежена 1,8 м для забезпечення стійкості штабеля та вільної циркуляції охолодженого повітря всередині кузова. Використання палет дозволяє досягти коефіцієнта використання вантажопідйомності на рівні 0,87-0,90. Головною фізичною особливістю вантажу є чутливість до теплових коливань. Морозиво має високу теплоємність, проте навіть короткочасне підвищення температури вище критичної межі спричиняє рекристалізацію льоду, що незворотно псує структуру продукту. Транспортування здійснюється при стабільній температурі від –18° С до –25° С. Морозиво та заборонено перевозити разом із продуктами, що мають інтенсивний аромат (риба, копченості, фрукти) або технічними вантажами. Допускається спільне транспортування з іншими видами замороженої продукції (ягоди, овочі) за умови ідентичності температурного режиму. Для мінімізації втрат та збереження якості продукції впроваджено наступні заходи:

- попереднє охолодження, зокрема кузов рефрижератора повинен бути охолоджений до робочої температури перед початком завантаження;

- використання термостатичних завіс на дверних проєктах під час навантажувально-розвантажувальних робіт зменшує приплив теплого повітря;

- встановлення датчиків, які фіксують час відновлення температурного режиму (норма  до 15 хвилин після закриття дверей);

- використання кріпильних ременів та розпірних планок для запобігання зміщенню палет під час маневрування автомобіля.

Маркування виконує інформаційну та маніпуляційну функції. На кожну одиницю транспортної тари наносяться маніпуляційні знаки: «Обережно, крихке», «Верх», «Захищати від тепла» (згідно з ДСТУ); найменування продукту, номер партії, дата виготовлення та кінцевий термін реалізації; штрих-коди GS1 для автоматизованого обліку в ЕRР-системі підприємства.

Класифікація вантажу як «швидкопсувний, глибокої заморозки» автоматично виключає використання неспеціалізованого транспорту. Використання тентованих або суцільнометалевих фургонів без ізотермічного шару заборонено навіть на короткі відстані. Відсутність активного охолодження призводить до деградації продукту протягом 15–20 хвилин. Безперервність режиму контролюється термографами. Будь-яке відхилення від заданої кривої температури (понад 3° С на термін більше 30 хвилин) є підставою для відмови у прийманні вантажу отримувачем.

Відповідно до національних стандартів України та міжнародних нормативних актів (зокрема Угоди АTР), продукція АТ «Рудь» (морозиво) підлягає багаторівневій класифікації. Це визначає вибір рухомого складу, технологію вантажних операцій та систему контролю якості. Морозиво належить до категорії продуктів, які втрачають свої споживчі властивості без дотримання спеціальних температурних умов. Життєвий цикл продукту повністю залежить від концепції «безперервного холодового ланцюга». Будь-яке розірвання цього ланцюга на етапах «склад  транспорт  розподільчий центр» призводить до незворотного псування (мікробіологічного обсіменіння або зміни структури). Максимальне скорочення часу перебування вантажу поза зоною активного охолодження під час вантажно-розвантажувальних робіт (НРР). Відповідно до Угоди АTР, вантаж класифікується як такий, що потребує стабільного термічного режиму на рівні не вище –18° С. Глибока заморозка мінімізує активність ферментів та запобігає росту мікроорганізмів. Для продукції АТ «Рудь» оптимальним є діапазон від –20° С до –25° С, що забезпечує «запас міцності» при короткочасних відкриттях дверей кузова. Вимагає використання рефрижераторних установок високої потужності, здатних компенсувати зовнішні теплопритоки в літній період (клас FRС/FRF) [7].

Для автоматизації складських процесів та оптимізації використання вантажопідйомності ТЗ, продукція формується у стандартні вантажні одиниці.

1.Структура одиниці.

2.Формування палет дозволяє використовувати механізовані засоби (навантажувачі, гідравлічні візки), які прискорюють процес навантаження у 4–5 разів порівняно з поштучним укладанням. Це критично для збереження температури вантажу.

Вантаж офіційно класифікується як безпечний (не підпадає під дію угоди  АDR щодо небезпечних вантажів), проте має специфічні обмеження щодо санітарного допуску (табл.2.4).

Таблиця 2.4 – Деталізація вимог до санітарно-технічного допуску

| Параметр | Зміст вимоги | Вплив на процес перевезення |
| --- | --- | --- |
| Санітарний паспорт ТЗ | Обов’язковий документ на кожен рефрижератор. | Підтверджує придатність кузова для контакту з харчовими продуктами. |
| Дезінфекція кузова | Щомісячна повна обробка антисептичними засобами. | Виключає ризик бактеріального забруднення та видаляє сторонні запахи. |
| Медичний допуск | Наявність медичної книжки у водія-експедитора. | Забезпечує дотримання гігієнічних норм при безпосередньому контакті з тарою. |
| Приладовий контроль | Наявність повіреного термографа. | Документальне підтвердження безпечності партії продукту для кінцевого споживача. |

Ефективність логістичної системи АТ «Рудь» безпосередньо залежить від точності планування маршрутів та дотримання температурного режиму. Враховуючи специфіку продукції (морозиво, заморожені напівфабрикати), пріоритетом є мінімізація часу перебування вантажу в дорозі та раціональне використання ресурсу водіїв (табл.2.5).

Таблиця 2.5 – Проєктний розклад роботи водія на міжміському маршруті «Житомир – Київ – Житомир»

| Етап маршруту | Час початку | Час закінчення | Тривалість | Операція |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Автобаза | 06:00 | 06:45 | 45 хв | Передрейсовий огляд, ТТН |
| Рух до пункту | 06:45 | 08:45 | 2 год | Рух (140 км) |
| Розвантаження | 08:45 | 11:45 | 3 год | Робота на депо дистриб'ютора |
| Перерва | 11:45 | 12:30 | 45 хв | Відпочинок/Харчування |
| Повернення | 12:30 | 14:30 | 2 год | Рух (140 км) |

Для забезпечення безперебійного постачання в міському та міжміському сполученні використовується комбінована система маршрутизації:

- побудовані за кільцевим принципом («розкид» товару по торгових точках);

- магістральні перевезення до регіональних дистриб'юторських центрів.

Для забезпечення рентабельності перевезень молочної продукції необхідно провести розрахунок ключових показників, що впливають на собівартість доставки 1 кг продукції. Продуктивність рефрижераторного транспорту визначається обсягом продукції, доставленої за зміну. Основними чинниками впливу є вантажопідйомність, коефіцієнт використання пробігу та час навантажувально-розвантажувальних робіт (табл.2.6).

Таблиця 2.6 – Вихідні дані для розрахунку продуктивності ТЗ на маршрутах АТ «Рудь»

| Параметр | Позначення | Значення (місто) | Значення (міжмісто) |
| --- | --- | --- | --- |
| Номінальна вантажопідйомність | q, т | 3,5 | 20 |
| Коефіцієнт використання вантажопідйомності | η | 0,85 | 0,95 |
| Технічна швидкість | Vt, км/год | 28 | 62 |
| Час простою під навантаженням/розвантаженням | tн-р, год | 2,5 | 1,8 |
| Середня відстань поїздки з вантажем | lер, км | 15 | 180 |

Запропонований графік дозволяє виконати рейс протягом однієї робочої зміни, не порушуючи норм законодавства, що мінімізує витрати на відрядження та забезпечує високу оборотність ТЗ. Коригування маршрутів шляхом впровадження спеціалізованого ПЗ для GРS-моніторингу дозволяє АТ «Рудь» скоротити пробіг порожніх ТЗ на 12–15%. Чітке дотримання режиму праці водіїв мінімізує ризики ДТП та забезпечує збереження якості молочної продукції під час транспортування.

2.2 Організація і розрахунок транспортного процесу

Якість транспортного сервісу АТ «Рудь» визначається здатністю системи підтримувати задані параметри вантажу на всьому шляху прямування. Основним критерієм безпеки є дотримання температурного режиму та цілісність споживчого пакування (табл. 2.7).

Таблиця 2.7 – Ключові показники якості та безпеки перевезень

| Показник якості | Нормативне значення | Метод контролю |
| --- | --- | --- |
| Термічна стабільність | від –18° С до –22° С | Валідація даних термографів (даталогерів). |
| Схоронність тари | 100% цілісність гофроящиків | Візуальний контроль при прийманні-передачі. |
| Пунктуальність (Оn-Tіmе) | відхилення ±15 хв від графіка | Моніторинг через систему GРS/GLОNАSS. |
| Санітарний стан | Відсутність сторонніх запахів | Органолептична перевірка кузова перед завантаженням. |

Організація перевезень продукції АТ «Рудь» базується на суворому дотриманні положень Наказу Мінтрансу №363 [8].

Враховуючи фізико-хімічні властивості морозива, ключовим аспектом є інтеграція санітарних вимог у технологічну схему доставки. Згідно з Розділом 12 Правил, швидкопсувні вантажі потребують спеціалізованого рухомого складу (табл. 2.8). Для морозива цей процес регламентується наступними положеннями:

1. Перевезення здійснюється виключно в рефрижераторах, які пройшли санітарну сертифікацію. Кузов повинен забезпечувати повну ізоляцію вантажу від зовнішнього середовища.

2. Відповідальність за відповідність температури продукту (-18° С та нижче) покладається на вантажовідправника. Перевізник зобов’язаний проконтролювати цей показник перед завантаженням.

3. Внутрішні поверхні кузова мають бути виготовлені з матеріалів, що не впливають на якість продуктів і дозволяють проводити вологу дезінфекцію.

Таблиця 2.8 – Нормативні параметри середовища транспортування

| Параметр | Вимога Правил (Наказ №363) | Фактичний стандарт АТ «Рудь» |
| --- | --- | --- |
| Тип транспортного засобу | Спеціалізований (рефрижератор) | Рефрижератор класу FRС (посилений) |
| Документальний супровід | ТТН, санітарний паспорт ТЗ | е-ТТН, сертифікат відповідності АTР |
| Санітарна обробка | Після кожного рейсу (за потреби) | Обов’язкова дезінфекція кожні 10 днів |
| Стан вантажу | Заморожений, у справній тарі | Глибока заморозка, термоізоляційна упаковка |

Для забезпечення цілісності вантажу під час механізованих робіт використовується трирівнева система пакування. Розрахуємо параметри тари для партії морозива у вафельному стаканчику (0,08 кг). Вибір тари:

- первинна: поліпропіленовий пакет (захист від вологи);

- гофроящик типу №15 (ДСТУ). Розміри: 0,4×0,3×0,2 м;

- місткість ящика: 50 одиниць продукції.

Математичне обґрунтування (для партії 12000 кг):

Маса нетто одного ящика:

mящ=Mящ×n   ,                                            (2.1)

mящ=50×0,08=4  кг.

Кількість необхідних ящиків (N):

N=Qпарmящ  ,                                                        (2.2)

N=120004=3000 ящиків

Пакетування є базовим інструментом скорочення простою транспорту. Використовується європейський стандарт піддонів (ЕUR-палета, 1200×800 мм). Параметри сформованого пакета:

- схема укладання: 8 ящиків на ярус (2 ряди по 4 шт);

- кількість ярусів: 8 (обмеження за висотою кузова та міцністю нижнього ящика);

Загальна кількість ящиків на палеті:

Nящ=nяр×nярус ,                                              (2.3)

Nящ8×8=64шт.

Маса брутто палети:

mпал=Nящ×mящ+mпід  ,                                   (2.4)

mпал=64×4+20=276 кг.

Висота пакета:

Hпал=nярус×hящ+hпід ,                                      (2.5)

Hпал=8×0,2+0,15=1,75 м.

Для перевезення обрано автомобіль MАN TGM 18.250 (рис.2.1) із рефрижераторною установкою. Технічні характеристики:

- вантажопідйомність: 9,0 т (G=9000 кг) ;

- місткість: 18 європалет;

- корисний об'єм: 45 м³.

Рисунок 2.1 - Тягач MАN TGM 18.250

Палети розміщуються у два ряди вздовж борту:

- кількість палет: 18 шт.;

- маса вантажу:

mван=Nпал×mпал,                                             (2.6)

mван= 18×276=4968 кг.

- кількість необхідних палет:

Nпал=NNящ,                                                       (2.7)

Nпал=300064=46,885≈47 палет.

-загальна маса вантажу

Mзаг=Nпал×mпал,                                              (2.8)

Mзаг=47×276=12972 кг.

- кількість рейсів:

Z=NпалМісткістьавто,                                                    (2.9)

Z=4718=2,61≈3 рейси.

- коефіцієнт використання вантажопідйомності

η=mван G,                                                          (2.10)

η=49689000=0,55.

Низьке значення η обумовлене специфікою вантажу (високий об'єм при малій вазі). Це є технологічною нормою для харчової логістики «Рудь», де лімітуючим фактором виступає об’єм кузова та необхідність повітряних зазорів (не менше 10 см від стін) для циркуляції холоду. Відповідно до Розділу 8 Правил, навантаження здійснюється силами вантажовідправника. Для продукції АТ «Рудь» обрано методику «наскрізного» пакетного завантаження. Вибір засобів механізації:

- електричний штабелер вантажопідйомністю 1,2–1,5 т Забезпечує точне позиціонування палет;

- використовуються для переміщення палет усередині кузова.

Нормативний час на одну палету при механізованому способі складає 2,2 хв.

Tнрр = Nпал×tпал+tпідг,                            (2.11)

де Nпал -кількість палет  ;

tпал – нормативний час навантаження однієї палети, хв;

tпідг – підготовчо-завершальний час, хв (10-15 хв).

Tнрр = 18×2,2+10=49,6 хв.

Цей показник відповідає вимогам щодо збереження «холодового ланцюга», оскільки тривалість перебування вантажу поза камерою не перевищує 1 години. Якість роботи транспорту оцінюється через систему KРІ:

- відсутність деформації гофротари (норма 100%);

- дані з термореєстратора повинні відображати лінію без піків вище -18° С;

- кріплення палет здійснюється за допомогою розпірних планок, що запобігає динамічним ударам під час гальмування, згідно з вимогами безпеки дорожнього руху.

Для забезпечення стабільності «холодового ланцюга» при перевезенні морозива обрано спеціалізований рухомий склад – авторефрижератор. Основними критеріями вибору є термоізоляційні властивості кузова та потужність холодильної установки. Для магістральних та міжрегіональних перевезень обрано сідельний тягач DАF ХF480 (рис. 2.2) у зчепленні з напівпричепом-рефрижератором Sсhmіtz  Саrgоbull SKО 24/L (рис. 2.3) (клас FRС).

Рисунок 2.2 – Тягач DАF ХF480

Рисунок 2.3 – Рефрижeратор Sсhmіtz  Саrgоbull SK О 24/L

Технічні характеристики рефрижератор для розрахунків представлені в таблиці 2.9.

Таблиця 2.9 – Технічні характеристики рефрижератора для розрахунків

| Параметр характеристики | Одиниця виміру | Значення |
| --- | --- | --- |
| Марка напівпричепа | - | Sсhmіtz Саrgоbull SK О 24/L |
| Вантажопідйомність номінальна | кг | 24 000 |
| Внутрішня довжина кузова | мм | 13 410 |
| Внутрішня ширина кузова | мм | 2 460 |
| Внутрішня висота кузова | мм | 2 500 |
| Корисний об’єм кузова | м³ | 82 |
| Місткість європалет (1200х800) | шт. | 33 |
| Холодильна установка | - | Thеrmо Kіng SL Х і 400 |

Напівпричіп має посилену термоізоляцію (коефіцієнт теплопередачі K < 0,4 Вт/м²К), що дозволяє підтримувати температуру –20° С при зовнішньому нагріві повітря до +30° С. Для раціоналізації навантажувальних робіт використовується пакетний спосіб перевезення на плоских дерев’яних піддонах ( ЕUR-палета).

2.3 Впровадження сучасних засобів контролю і фіксації роботи рухомого складу, включаючи супутникові навігаційні системи

Сучасна логістика АТ «Рудь» базується на використанні телематичних рішень. Впровадження супутникових навігаційних систем (GРS/GNР) дозволяє автоматизувати управління автопарком та забезпечити повну прозорість транспортних операцій. Інтеграція супутникових систем у роботу рухомого складу забезпечує комплексний контроль за декількома параметрами одночасно. Це дозволяє оперативно реагувати на відхилення від маршруту або порушення температурного режиму (табл. 2.10).

Найбільш критичним для АТ «Рудь» є поєднання GРS-моніторингу з температурними датчиками. Це гарантує, що морозиво зберігає свої властивості на всьому шляху від складу до полиці магазину. Використання програмних комплексів (наприклад, TMS-систем) дозволяє диспетчеру бачити весь рухомий склад на електронній карті в режимі реального часу.

Таблиця 2.10– Складові системи контролю та їх цільове призначення

| Елемент системи | Параметр контролю | Результат впровадження |
| --- | --- | --- |
| GРS-трекер | Геопозиція, швидкість | Дотримання графіку та маршруту |
| Датчик рівня палива (ДРП) | Витрати пального, зливи | Економія ПММ (до 15%) |
| Температурний датчик | Термічний режим у камері | Збереження якості молочної продукції |
| Датчик відкриття дверей | Частота та час розвантаження | Захист від несанкціонованого доступу |

Це мінімізує вплив людського фактора та виключає потребу в постійному телефонному зв'язку з водієм. Переваги цифрової фіксації роботи:

- система самостійно генерує дані про пробіг, час роботи та простої;

- оповіщення диспетчера про в’їзд автомобіля в зону розвантаження або виїзд за межі дозволеного маршруту;

- фіксація різких прискорень та гальмувань, що впливає на зношення шин та безпеку вантажу.

Впровадження засобів цифрового контролю суттєво змінює структуру витрат підприємства (табл. 2.11). Завдяки точній фіксації пробігу зникає можливість приписки зайвих кілометрів («лівих» рейсів).

Перехід на фактичний облік палива замість нормативного дозволяє підприємству знизити загальні логістичні витрати на 10–12%. Це робить продукцію АТ «Рудь» більш конкурентоспроможною на ринку. Впровадження супутникових систем навігації та датчиків контролю є необхідною умовою для сучасної харчової логістики.

Таблиця 2.11 – Порівняння показників до та після впровадження навігаційних систем

| Показник | Традиційний контроль (шляхові листи) | Цифровий контроль (G РS/GN Р) |
| --- | --- | --- |
| Похибка в розрахунку пробігу | 5–10% | < 1% |
| Витрати палива на 100 км | Базові (нормативні) | Фактичні (за датчиками) |
| Час реакції на поломку | 30–60 хв | 1–2 хв |
| Дисципліна водіїв | Середня | Висока |

Це забезпечує не лише економічну вигоду, а й гарантує безпеку та високу якість продукції для кінцевого споживача. Технологічна модернізація перетворює транспортний підрозділ на високотехнологічну ланку загального ланцюга постачання. Ефективність транспортування молочної продукції АТ «Рудь» нерозривно пов’язана зі швидкістю складських операцій. Впровадження автоматизованих систем управління складом дозволяє синхронізувати роботу вантажних терміналів із графіком руху автомобілів. Це забезпечує мінімальний час простою рефрижераторів під час завантаження. Процес інтеграції починається з автоматичного формування черги транспортних засобів на основі даних GРS-навігації. Диспетчер отримує інформацію про підхід автомобіля до зони навантаження заздалегідь. Це дозволяє персоналу складу підготувати необхідну партію замороженої продукції безпосередньо до моменту прибуття авто. Такий підхід мінімізує термічний вплив на товар і зберігає цілісність «холодового ланцюга». Окремим напрямом розвитку є впровадження електронного документообігу. Використання цифрових товарно-транспортних накладних (е-ТТН) прискорює процес передачі вантажу та спрощує облік тари. Водій підтверджує отримання та здачу товару за допомогою мобільного додатка, що автоматично оновлює статус замовлення в загальній системі підприємства. Інноваційним кроком для АТ «Рудь» є використання алгоритмів динамічної маршрутизації. На відміну від статичних схем, динамічне планування враховує поточну ситуацію на дорогах, погодні умови та пріоритетність замовлень у реальному часі. Система автоматично перераховує шлях слідування, якщо на основній магістралі виникають затори або аварійні ситуації. Кінцевим етапом модернізації є перехід до предиктивної аналітики. Аналізуючи дані за попередні періоди, система прогнозує пікові навантаження на транспортну мережу. Це дозволяє компанії завчасно залучати додаткові одиниці техніки або коригувати графіки виходу водіїв на зміну. Таким чином, підприємство досягає максимальної адаптивності до змін ринкового попиту. Інтеграція складських та транспортних систем у єдиний цифровий контур є вирішальним фактором оптимізації. Автоматизація процесів дозволяє уникнути затримок, знизити вплив людського фактора та забезпечити стабільно високу якість доставки. Подальший розвиток у цьому напрямі передбачає повну цифровізацію взаємодії між усіма учасниками логістичного ланцюга [9].

2.4 Висновок до розділу

У другому розділі досліджено технологію та організацію перевезення молочної продукції автомобільним транспортом. Визначено основні характеристики вантажу, вимоги до транспортування швидкопсувної продукції та особливості підтримання «холодового ланцюга» під час доставки.

Було проведено розрахунок транспортного процесу та проаналізовано ефективність використання рухомого складу. Значну увагу приділено впровадженню сучасних систем GРS-моніторингу та супутникового контролю транспорту, що дозволяє підвищити точність маршрутизації, контролювати температурний режим і зменшити експлуатаційні витрати. Отримані результати підтверджують доцільність використання сучасних логістичних технологій для підвищення ефективності перевезень молочної продукції.

РОЗДІЛ 3. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАПРОПОНОВАНИХ РІШЕНЬ

3.1 Розрахунок техніко-економічних показників перевезення: витрати на перевезення, витрати палива; собівартість перевезення

Економічна доцільність впровадження запропонованих заходів для АТ «Рудь» базується на оптимізації витратних статей та підвищенні продуктивності рухомого складу. Розрахунок основних показників дозволяє кількісно оцінити вплив нових логістичних рішень на фінансовий стан підприємства. Основним чинником зниження собівартості є мінімізація загального пробігу та оптимізація паливної економічності. Витрати палива розраховуються на основі лінійних норм споживання з урахуванням коефіцієнтів завантаження та специфіки маршрутів. Зменшення холостих пробігів безпосередньо знижує змінні витрати. Економія досягається шляхом впровадження систем супутникового моніторингу та корекції графіків доставки швидкопсувної продукції. Собівартість формується як сукупність прямих та непрямих витрат, віднесених до одиниці транспортної роботи (ткм) або одиниці пробігу (км) [10].

Ефективність транспортування продукції АТ «Рудь» визначається сукупністю витрат на підтримання «холодового ланцюга» та продуктивністю рухомого складу. Розрахунок базується на порівнянні базового варіанту (неповне завантаження, ручне укладання) та запропонованого методу (пакетування, використання спеціалізованих рефрижераторів). Основними статтями витрат є паливно-енергетичні ресурси, витрати на технічне обслуговування холодильних установок та амортизація. Використання сучасних рефрижераторів дозволяє оптимізувати ці показники.

Структура витрат включає:

- Матеріальні витрати: паливо, мастильні матеріали, технічне обслуговування та ремонт.

- Витрати на оплату праці: заробітна плата водійського складу та відрахування на соціальні заходи.

- Амортизаційні відрахування: відновлення вартості рухомого складу.

- Загальногосподарські витрати: утримання інфраструктури та адміністрування.

Економічна ефективність функціонування транспортного підрозділу АТ «Рудь» визначається за допомогою детального групування витрат за їх економічним змістом. Це дозволяє ідентифікувати «вузькі місця» та реалізувати стратегію мінімізації витрат. Матеріальні витрати є найбільш динамічною частиною собівартості, що безпосередньо залежить від експлуатаційних умов:

1.Паливо-мастильні матеріали розраховуються на основі базових норм для конкретних марок автомобілів. Враховуються поправочні коефіцієнти: робота в міських умовах, температурні режими (зимові надбавки), використання холодильних установок (рефрижераторів) для транспортування морозива та молочних продуктів.

2.Технічне обслуговування та поточний ремонт включають витрати на запасні частини, агрегати, вузли та витратні матеріали (фільтри, технічні рідини). Формуються відповідно до пробігу та регламентів планово-попереджувальної системи ремонтів. Ефективність експлуатації автотранспорту АТ «Рудь» залежить від надійності технічної бази. Витрати на підтримку робочого стану техніки формуються в межах планово-попереджувальної системи. Це дозволяє запобігати раптовим відмовам вузлів та агрегатів. Витрати на технічне обслуговування (ТО) та поточний ремонт (ПР) класифікують за наступними напрямами [11]:

- запасні частини: вартість деталей, що підлягають регулярній заміні через природний знос (гальмівні колодки, елементи підвіски, ремені приводу);

- вузли та агрегати: витрати на відновлення або заміну складних систем (стартери, генератори, паливні насоси, компресори рефрижераторів);

- витратні матеріали: вартість технічних рідин (моторні та трансмісійні оливи, антифриз, гальмівна рідина) та фільтруючих елементів (паливні, повітряні, масляні фільтри).

Обсяг витрат не є постійним і розраховується на основі фактичного пробігу та технічного стану автомобілів.

- Регламентні роботи проводяться через чітко визначені інтервали пробігу (наприклад, кожні 15–30 тис. км). Це дозволяє стабілізувати витрати та планувати бюджет сервісної служби.

- Поточний ремонт виконується за необхідності для усунення дрібних несправностей. Обсяг цих витрат залежить від віку рухомого складу та умов експлуатації (якість дорожнього покриття, температурні режими).

- Обслуговування холодильного обладнання. Це специфічна стаття витрат для АТ «Рудь». Включає перевірку герметичності системи, дозаправку холодоагентом та сервіс автономних двигунів рефрижераторів.

Підтримання безперебійної роботи холодильних установок є критичною умовою для логістики АТ «Рудь». Витрати на цей сегмент виділяються в окрему статтю через технологічну складність обладнання та високі вимоги до температурного режиму. Процес обслуговування рефрижераторних систем охоплює три основні напрями [12]:

- контроль герметичності контуру передбачає перевірку з’єднань, магістралей та випарників на предмет витоку холодоагенту. Використання спеціалізованих течошукачів дозволяє виявити мікротріщини, запобігаючи втраті фреону та зниженню продуктивності установки;

- управління холодоагентом включає періодичну дозаправку системи робочим газом до нормативного рівня. Важливою частиною є заміна фільтрів-осушувачів, які видаляють вологу та механічні домішки з системи циркуляції;

- сервіс автономних двигунів. Більшість рефрижераторів оснащені власними дизельними двигунами. Їх обслуговування включає заміну мастила, фільтрів та перевірку приводних ременів, що забезпечує стабільну роботу установки навіть при вимкненому основному двигуні автомобіля.

Регулярне обслуговування холодильного обладнання безпосередньо впливає на структуру витрат підприємства:

- Енергоефективність. Справна установка споживає на 15–20% менше палива порівняно із забрудненою або розгерметизованою системою.

- Мінімізація ризиків. Своєчасна діагностика запобігає аварійному вимкненню холоду під час рейсу. Це виключає прямі збитки від псування продукції (морозива).

- Екологічна безпека. Контроль витоків холодоагентів зменшує викиди речовин, що руйнують озоновий шар та посилюють парниковий ефект.

Графік сервісних робіт зазвичай базується на відпрацьованих мотогодинах автономного двигуна або календарних термінах (сезонне обслуговування). Перед літнім періодом пікових навантажень проводиться повне технічне обстеження всіх холодильних систем для забезпечення максимальної холодопродуктивності в умовах високих температур.

- Знос та ремонт автомобільних шин, окремий елемент матеріальних витрат, що нормується на 1000 км пробігу залежно від типу покриття та умов експлуатації. Ця категорія відображає витрати на відтворення трудових ресурсів, задіяних у процесі перевезень:

Основна заробітна плата формується за відрядно-преміальною або погодинною системою. Включає виплати за фактично виконану транспортну роботу (ткм), відпрацьований час та кількість виконаних рейсів.

Додаткова заробітна плата, надбавки за класність, експедирування вантажів, роботу в нічний час та роботу за графіком з розривом зміни (табл.3.1).

Єдиний соціальний внесок (ЄСВ), обов’язкові нарахування на фонд оплати праці згідно з чинним законодавством, що забезпечують соціальні гарантії працівників.

Таблиця 3.1 - Розрахунок прямої заробітної плати водія за рейс

| Складова виплат | Одиниця виміру | Тарифна ставка (грн) | Обсяг роботи | Сума (грн) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оплата за пробіг | км | 2,5 | 320 | 800 |
| Оплата за точки вивантаження | точка | 60 | 5 | 300 |
| Експедиційні послуги (15% від тарифу) | рейс | – | – | 165 |
| Доплата за роботу з холодильною установкою | год. | 15 | 10 | 150 |
| Разом пряма ЗП за рейс (1 год) | грн. | – | – | 1415 |

Для розрахунку використаємо відрядно-преміальну систему, яка є найбільш поширеною для магістральних та розвізних маршрутів підприємства. Вона дозволяє стимулювати продуктивність праці та враховувати специфіку логістичних операцій (кількість точок вивантаження, експедирування вантажу).

Вихідні дані для розрахунку (умовний рейс):

- маршрут: Житомир (склад АТ «Рудь») – Київ (мережеві супермаркети);

- дистанція: 320 км (в обидві сторони);

- кількість точок доставки: 5 об'єктів;

- тривалість зміни: 10 годин;

- тип автомобіля: Рефрижератор (вантажність 5 тонн).

Після визначення суми прямої оплати необхідно врахувати додаткові виплати та обов'язкові нарахування, які формують повну собівартість праці для АТ «Рудь». У структурі собівартості даного рейсу оплата праці (на годину) з нарахуваннями складає вагому частку. При цьому використання відрядних розцінок за "точки вивантаження" (300 грн.) стимулює водія до оперативного виконання розвантажувальних робіт, що скорочує час обороту автомобіля. Таким чином, для АТ «Рудь» найбільш ефективною залишається комбінована модель оплати, де преміальна частина безпосередньо пов'язана з дотриманням температурного режиму та графіка доставки, що мінімізує ризики псування дорогої продукції (морозива). Впровадження маршрутизації та оновлення графіків доставки дозволяє знизити питому собівартість перевезень на 8-12% (табл.3.2).

Таблиця 3.2 – Порівняльна характеристика витрат на перевезення партії вантажу

| Стаття витрат | Одиниця виміру | Базовий варіант | Запропонований варіант |
| --- | --- | --- | --- |
| Витрати палива (ТЗ + Рефрижератор) | л/100 км | 32,5 | 29,8 |
| Час на навантажувальні роботи | год | 3,5 | 1,24 |
| Коефіцієнт використання вантажопідйомності | η | 0,42 | 0,55 |
| Собівартість перевезення 1 т·км | грн | 12,4 | 9,8 |

Основний ефект досягається завдяки:

- Скороченню часу простою під завантаженням/розвантаженням.

- Підвищенню коефіцієнта використання пробігу.

- Зменшенню питомих витрат палива на 1 тонну готової продукції.

Результати розрахунків підтверджують, що капітальні вкладення в оптимізацію логістичних процесів АТ «Рудь» мають короткий термін окупності та сприяють зміцненню конкурентних позицій підприємства на ринку.

Перехід на тарно-палетний спосіб навантаження суттєво скорочує час простою автомобіля під НРР.

- Економія часу за один рейс (Еt):

Еt=Tбаз-Tпр,                                               (3.1)

де Tбаз – час простою автомобіля під навантажувально-розвантажувальними роботами за базовим варіантом;

Tпр – час час простою автомобіля під навантажувально-розвантажувальними роботами за проєктним варіантом

Еt=3,5 - 1,24 = 2,26 год;

- Завдяки вивільненому часу автомобіль може здійснити більше рейсів за розрахунковий період, що підвищує річну продуктивність одиниці транспорту на 12–15%. Підвищення коефіцієнта використання вантажопідйомності з 0,42 до 0,55 досягається через раціональне розміщення ЗУВМ у кузові. Це дозволяє транспортувати більшу кількість продукції одним транспортним засобом, знижуючи питомі витрати палива на одиницю товару. Впровадження системи моніторингу та посиленої термоізоляції кузова нівелює ризики псування продукції. Прямі збитки від рекристалізації морозива при порушенні режиму складають до 2% вартості партії. Використання обраного обладнання Thеrmо Kіng SLХ і зводить ці втрати до мінімуму (менше 0,1%). Автоматизація навантаження зменшує фізичне навантаження на персонал та мінімізує вплив «людського фактора». Запропонована схема організації транспортного процесу дозволяє досягти зниження собівартості перевезень на 21% порівняно з несистематизованим підходом. Термін окупності впровадження систем кріплення вантажу та оновленого маркування складає менше одного операційного кварталу. Висока щільність завантаження та швидкість обробки вантажу забезпечують сталий розвиток логістичної мережі АТ «Рудь».

3.2 Економічна ефективність організації перевезення: порівняння варіантів перевезення, економічний ефект

Економічна доцільність впровадження запропонованої технології перевезення продукції АТ «Рудь» оцінюється шляхом порівняння двох варіантів: базового (ручне навантаження окремих ящиків у ізотермічний фургон) та проєктного (автоматизоване пакетне навантаження на ЕUR-палети у рефрижератор Sсhmіtz  Саrgоbull) (табл.3.3). Для аналізу обрано маршрут середньої дальності (300 км), що є характерним для дистрибуційної мережі підприємства. Ключова відмінність варіантів полягає у тривалості простою під навантажувально-розвантажувальними роботами (НРР) та ступені збереження якості продукції.

Таблиця 3.3 – Порівняльна характеристика варіантів організації перевезення

| Показник | Одиниця виміру | Варіант 1 (Базовий) | Варіант 2 (Проєктний) | Відхилення, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Час навантаження/розвантаження | год | 4,2 | 1,24 | -70,50% |
| Коефіцієнт використання пробігу | β | 0,45 | 0,5 | +11,1% |
| Витрати палива на рефрижератор | л/год | 2,8 | 2,2 | -21,40% |
| Рівень механізації НРР | % | 15 | 95 | +533,3% |
| Ймовірність деградації вантажу | % | 1,5 | 0,05 | -96,60% |

Скорочення часу простою під НРР у проєктному варіанті дозволяє збільшити середньодобовий пробіг автомобіля. Це мінімізує вплив постійних витрат на одиницю транспортної продукції. Економічний ефект  досягається за рахунок зниження собівартості перевезення однієї тонни вантажу та зменшення логістичних втрат від браку продукції. Завдяки впровадженню ЗУВМ та оптимізації маршрутизації (TMS-система) [13], питомі витрати на 1 т∙км знижуються. При зниженні собівартості на 2,6 грн т∙км та річному вантажообігу 1,2 млн т∙км, прямий економічний ефект складе 3,12 млн грн на одиницю ТЗ. Морозиво – продукт із високою доданою вартістю.Порушення температурного режиму в базовому варіанті (тривале навантаження) призводить до збитків.

Базові втрати:

Вбаз=Qпар×Kбр.баз,                                                (3.2)

Вбаз=12000×0,015=180 кг/рейс.

Проєктні втрати:

Впр=Qпар×Kбр.пр,                                        (3.3)

Впр=12000×0,0005=6 кг/рейс.

Економія продукції:

ΔВ=Вбаз-Впр,                                             (3.4)

ΔВ=180-6=174 кг

Застосування електронавантажувачів замість ручної праці дозволяє вивільнити персонал складу для інших операцій, що знижує витрати на оплату праці у структурі логістичних витрат на 18%. Інвестиції в оновлення парку та засоби пакетування (палети, стрейч-плівка, кріпильні ремені) окупаються за рахунок інтенсифікації використання ТЗ.

1. Проєктний варіант демонструє вищу рентабельність активів за рахунок зменшення питомої ваги енерговитрат.

2. Нова техніка (DАF  ХF 480,  Еurо-6) суттєво зменшує викиди  СО2 та оксидів азоту, що відповідає екологічній стратегії АТ «Рудь».

Впровадження запропонованої організації перевезень забезпечує не лише прямий фінансовий прибуток за рахунок економії палива та часу, але й гарантує високу конкурентоспроможність продукції через бездоганне дотримання технології «холодового ланцюга».

3.3 Соціальна та екологічна ефективність: вплив на умови праці, екологічні аспекти перевезень

Оцінка ефективності транспортних нововведень на АТ «Рудь» не обмежується лише фінансовими показниками. Важливою складовою є покращення соціальних умов для персоналу та мінімізація техногенного тиску на навколишнє середовище. Оптимізація маршрутів та впровадження систем моніторингу безпосередньо корелюють із покращенням умов праці водійського складу. Чітке планування графіків руху запобігає перевтомі водіїв, що знижує ризик виникнення дорожньо-транспортних пригод. Використання навігаційних систем та автоматизованого зв'язку з диспетчером спрощує процес прийняття рішень у нестандартних ситуаціях (затори, ремонтні роботи). Оновлення рухомого складу та підтримка справності кліматичних систем у кабінах (через регулярне ТО) забезпечують належні санітарно-гігієнічні умови роботи. Автоматизований облік виконаної роботи робить систему оплати праці прозорою, що підвищує рівень лояльності персоналу .

Транспортна діяльність – джерело викидів забруднюючих речовин. Впровадження логістичних інновацій дозволяє суттєво зменшити екологічний фудпринт підприємства. Пряме зменшення загального річного пробігу призводить до пропорційного зниження обсягів спаленого палива та викидів продуктів його згоряння в атмосферу. Сучасне обладнання використовує холодоагенти з низьким потенціалом глобального потепління. Контроль герметичності систем запобігає витоку фреонів. Використання оптимальних маршрутів в обхід щільної житлової забудови знижує рівень акустичного забруднення міського середовища. Системний підхід до ТО дозволяє контролювати збір та передачу на переробку відпрацьованих мастил, шин та акумуляторних батарей. Впровадження маршрутизації та оновлення графіків доставки дозволяє знизити питому собівартість перевезень на 8–12%. Основний ефект досягається завдяки: [14]

- Скороченню часу простою під завантаженням/розвантаженням.

- Підвищенню коефіцієнта використання пробігу.

- Зменшенню питомих витрат палива на 1 тонну готової продукції.

Результати розрахунків підтверджують, що капітальні вкладення в оптимізацію логістичних процесів АТ «Рудь» мають короткий термін окупності та сприяють зміцненню конкурентних позицій підприємства на ринку.

3.4 Висновок до розділу

У третьому розділі було проведено оцінку економічної та соціальної ефективності запропонованих рішень щодо організації перевезень молочної продукції. Виконано розрахунок техніко-економічних показників транспортного процесу, визначено витрати на перевезення, витрати палива та собівартість транспортних операцій.

Результати розрахунків показали, що впровадження сучасних методів планування маршрутів і GРS-моніторингу дозволяє скоротити логістичні витрати, підвищити ефективність використання рухомого складу та покращити якість транспортного обслуговування. Крім економічного ефекту, запропоновані заходи сприяють підвищенню безпеки праці, зменшенню негативного впливу транспорту на навколишнє середовище та покращенню умов праці персоналу.

РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

4.1. Аналіз умов праці автотранспортного підприємства

Система управління охороною праці на АТ «Рудь» є складовою корпоративної політики безпеки та частиною інтегрованої системи менеджменту підприємства. Вона базується на вимогах Закону України «Про охорону праці», Кодексу законів про працю, ДСН 3.3.6.042-99, НПАОП 0.00-4.21-04 та внутрішніх положеннях компанії [15]. Основна мета – збереження життя, здоров’я і працездатності працівників у процесі виробничої діяльності, що включає організацію перевезень, технічне обслуговування транспортних засобів, експлуатацію холодильного обладнання та роботу складських приміщень.

Відповідальність за реалізацію політики безпеки несе директор підприємства. Безпосереднє керівництво здійснює служба охорони праці, що підпорядковується керівнику напряму з виробництва та логістики. Служба координує дії структурних підрозділів, контролює умови праці, аналізує нещасні випадки та розробляє профілактичні заходи. Кожен керівник підрозділу забезпечує дотримання вимог безпеки власними працівниками. Система управління передбачає механізм «зворотного зв’язку»– працівник має право повідомити про небезпечну ситуацію або відмовитись від виконання роботи, якщо вона загрожує життю чи здоров’ю.

Основні принципи політики безпеки:

- Превентивність – запобігання небезпеці важливіше, ніж ліквідація її наслідків.

- Безперервність – оцінка ризиків і планування заходів проводяться систематично, із постійним вдосконаленням методів контролю.

- Персональна відповідальність – кожен працівник несе відповідальність за дотримання вимог безпеки на своєму робочому місці.

- Навчання та інформування – усі працівники проходять первинний, повторний та позаплановий інструктаж, а також щорічне навчання з охорони праці.

- Інтеграція з виробничими процесами – питання безпеки розглядаються одночасно з плануванням технологічних, транспортних і технічних рішень.

Підприємство працює за внутрішнім «Положенням про систему охорони праці», що регламентує процедури контролю, облік травматизму, порядок розслідування подій та застосування дисциплінарних заходів. Контроль за станом охорони праці здійснюється у три рівні:

- Оперативний контроль – щозміни відповідальними особами у цехах, на транспортній дільниці та холодильних складах.

- Адміністративно-господарський контроль – щотижня керівниками структурних підрозділів.

- Комплексний контроль служби охорони праці – щомісяця з оформленням акту і протоколу перевірки.

Результати перевірок розглядаються на засіданнях технічної ради підприємства. За потреби коригуються технологічні процеси та оновлюються інструкції з безпеки. Для кожної категорії працівників визначені потенційні ризики:

- водії – підвищена небезпека дорожнього руху, стомлення, мікроклімат кабіни, шум і вібрація;

- працівники складу – дія низьких температур, пересування підйомної техніки, контакт із холодильними агентами;

- ремонтний персонал – робота з електроустановками, зварювальним обладнанням, мастильними матеріалами.

- Ідентифіковані ризики оцінюються за ймовірністю та тяжкістю наслідків. За результатами оцінки обираються технічні, організаційні або санітарно-гігієнічні заходи для їх зниження.

Кожен працівник перед початком роботи проходить:

- вступний інструктаж – ознайомлення з умовами безпеки, пожежною та екологічною політикою;

- первинний інструктаж на робочому місці – вивчення специфічних ризиків професії;

- повторний інструктаж – не рідше ніж один раз на пів року;

- цільовий інструктаж – під час виконання одноразових небезпечних робіт чи відряджень.

Навчання проводиться з використанням мультимедійних матеріалів, тренінгів з надання домедичної допомоги та відпрацювання дій у разі аварії або пожежі. Працівники, зайняті на роботах із підвищеною небезпекою, забезпечуються безкоштовними засобами індивідуального захисту, санітарно-гігієнічними засобами, спеціальним одягом і лікувально-профілактичним харчуванням. За виявлення або запобігання небезпечним ситуаціям передбачено моральне та матеріальне заохочення. Підприємство укладає договори страхування від нещасних випадків для водіїв та технічного персоналу. Загальні положення визначають, що охорона праці на АТ «Рудь» є не окремою функцією, а частиною корпоративної культури – усвідомленим пріоритетом управління, який забезпечує стабільність виробництва, збереження життя людей та екологічну безпеку транспортних процесів.

Водії працюють у змінному режимі, що відповідає «Положенню про робочий час і час відпочинку водіїв транспортних засобів». Робоча зміна триває не більше дев’яти годин. Після 4,5 години керування водій робить перерву щонайменше 45 хвилин. Передрейсова медична перевірка обов’язкова. Медпрацівник оцінює тиск, пульс і стан самопочуття. Допуск до рейсу здійснюється тільки після позитивного висновку.

Кабіни автомобілів обладнані системами клімат-контролю, ергономічними сидіннями, системами фіксації ременів безпеки та антибліковими екранами. Робоче місце водія відповідає санітарно-гігієнічним вимогам. Всі машини оснащені цифровими тахографами, які контролюють режим роботи і запобігають перевтомі.

Для запобігання переохолодженню та тепловому стресу персонал забезпечується спецодягом відповідно до сезону. У зимовий період використовуються утеплені куртки, взуття з нековзною підошвою, рукавиці.

4.2 Небезпечні та шкідливі фактори під час перевезення вантажів

Процес транспортування морозива супроводжується впливом низки факторів, що створюють ризики для здоров’я водія та цілісності довкілля. Згідно з ДСТУ EN ISO 45001:2019 [16], ці фактори поділяються на фізичні, хімічні та психофізіологічні.

Фізичні небезпечні фактори

- Робота в умовах «холодового ланцюга» (від –18° С до –25° С) створює ризик локального обмороження та загального переохолодження організму при навантаженні вантажу.

- Приводи холодильно-опалювальних установок (вентилятори, ремені) та вантажопідйомна техніка (гідроборти, штабелери) є джерелами механічного травматизму.

- Постійна робота дизельного двигуна рефрижератора створює підвищений рівень звукового тиску та низькочастотну вібрацію, що призводить до швидкої втомлюваності водія.

- Можливість опіку холодоагентом при пошкодженні магістралей холодильної системи.

Хімічні небезпечні фактори

- Витік фреону (наприклад, R404 А) у замкненому просторі кузова може призвести до задухи через витіснення кисню або хімічного отруєння.

- Накопичення продуктів згоряння палива при роботі автономного двигуна рефрижератора в зонах навантаження (криті рампи).

Транспортування швидкопсувних вантажів пов’язане з високою відповідальністю за збереження вартості товару. Це спричиняє нервово-психічне перенапруження водія. Монотонність руху на довгих дистанціях у поєднанні з обмеженим часом доставки (жорсткий графік) підвищує ризик помилок у керуванні. Для нейтралізації шкідливих факторів на АТ «Рудь» діє наступний регламент безпеки:

1. Перед входом персоналу в кузов рефрижератора після тривалого рейсу обов’язкове провітрювання для видалення можливих парів фреону або вуглекислого газу.

2. Робочі зони всередині кузова повинні мати герметичне низьковольтне освітлення (ІР 65) для запобігання ураженню струмом в умовах утворення конденсату.

3. Розміщення палет має здійснюватися за допомогою засобів механізації (рокли, штабелери). Ручне переміщення палет масою понад 300 кг категорично заборонено.

Основним методом боротьби зі шкідливими факторами є системний моніторинг технічного стану рефрижераторів та забезпечення водіїв засобами індивідуального захисту. Дотримання цих норм дозволяє знизити рівень виробничого травматизму на 85% та гарантувати екологічну безпеку перевезень у міській забудові.

4.3 Заходи з  праці під час перевезення молочної продукції

Система охорони праці в логістичному циклі АТ «Рудь» базується на управлінні ризиками, що виникають при експлуатації рефрижераторних установок та роботі в низькотемпературних зонах. Для мінімізації виробничого травматизму впроваджено багатовекторну систему захисту персоналу ( табл. 4.1):

- Захист від термічного впливу. Персонал, залучений до роботи в кузовах-рефрижераторах, забезпечується спеціальним теплим одягом та взуттям з термоізоляційною підошвою. Регламентується час безперервного перебування у низькотемпературній зоні (не більше 20 хвилин) з обов’язковими перервами для зігрівання.

- Електробезпека та освітлення. Електрообладнання рефрижераторів підлягає обов'язковому заземленню. Внутрішнє освітлення фургонів виконується у вологозахищеному виконанні (клас захисту не нижче  ІР 65) для запобігання короткому замиканню при утворенні конденсату.

- Безпека при роботі з холодоагентами. Забороняється самостійний ремонт холодильних контурів водіями. При виявленні ознак витоку фреону (специфічний запах, туман) персонал повинен негайно покинути зону та організувати провітрювання.

Таблиця 4.1 – Регламент засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) персоналу

| Категорія персоналу | Необхідний набір ЗІЗ | Захисна функція |
| --- | --- | --- |
| Водій-експедитор | Жилет зі світловідбивними елементами | Помітність на території складів та доріг. |
| Вантажник (склад) | Термостійкий комбінезон, рукавиці | Попередження обмороження та гіпотермії. |
| Експедитор | Спецвзуття з металевим підноском | Захист стопи від травмування при падінні ящиків/палет. |

Основним джерелом небезпеки під час НРР є механічне травмування та перенапруження опорно-рухового апарату. Пріоритет надається використанню електронавантажувачів та гідравлічних візків. Ручне переміщення вантажів обмежене встановленими нормами (не більше 30 кг для чоловіків). Завантаження палет у кузов дозволяється лише після повної фіксації транспортного засобу противідкатними упорами. Під час роботи навантажувача водій повинен знаходитися поза межами траєкторії руху техніки та зони можливого падіння вантажу. Враховуючи відповідальність за вантаж та жорсткі часові рамки доставки швидкопсувної продукції, особлива увага приділяється стану водія:

- Використання цифрових тахографів для автоматичної фіксації періодів керування та відпочинку. Порушення режиму праці розцінюється як критична загроза безпеці.

- Забезпечення водіїв можливістю прийому гарячої їжі та напоїв під час рейсів у зимовий період для підтримки нормальної терморегуляції.

- Обов'язковий медичний огляд з вимірюванням артеріального тиску та контролем відсутності алкогольної інтоксикації.

Для локалізації небезпечних факторів при виникненні непередбачуваних обставин розроблено алгоритми дій:

1.Негайне паркування ТЗ у затіненому місці та інформування диспетчерського центру для виклику сервісної служби.

2.Огородження місця події, виклик екстрених служб та перевірка цілісності холодильного контуру на предмет витоку технічних рідин.

Впровадження зазначених заходів дозволяє АТ «Рудь» підтримувати високий рівень культури безпеки, де збереження здоров’я людини є вищим пріоритетом за збереження комерційної вартості вантажу.

4.4 Пожежна безпека на автотранспортному підприємстві

Пожежна безпека АТ «Рудь» є критичним елементом техногенної безпеки, оскільки експлуатація рефрижераторного транспорту пов’язана з використанням горючих пально-мастильних матеріалів, енергоємного електрообладнання та потенційно пожежонебезпечних холодоагентів [17]. Система протипожежного захисту базується на виконанні вимог:

- Правила пожежної безпеки в Україні та Правила пожежної безпеки для підприємств автотранспорту.

- Директиви ЄС щодо безпеки робочих місць та стандарти серії  ІSО, що регламентують управління ризиками.

Наведена схема у табл. 4.2 демонструє трирівневу архітектуру захисту:

- Включає вогнезахисну обробку конструкцій складів, контроль іскрогасіння вихлопних систем та заборону паління в зонах навантаження.

- Поєднує автоматичні системи пожежної сигналізації (АСПС) та первинні засоби пожежогасіння. Для рефрижераторів критичним є наявність вуглекислотних вогнегасників (ВВ), які не пошкоджують електроніку холодильної установки.

- Забезпечує безпечне виведення персоналу та техніки з боксів у разі загрози.

Основними джерелами пожежної небезпеки на підприємстві є зони технічного обслуговування, паливно-заправні пункти та місця стоянки рефрижераторів.

Таблиця 4.2 – Класифікація пожежних ризиків та засобів захисту

| Об’єкт/Джерело ризику | Клас пожежі (ДСТУ) | Рекомендований засіб гасіння | Технічний захід |
| --- | --- | --- | --- |
| Електрообладнання рефрижератора | Е (під напругою) | Вуглекислотний вогнегасник (ВВ-5) | Автоматичні вимикачі в ланцюгах живлення. |
| Паливна система (дизель) | B (рідкі речовини) | Порошковий вогнегасник (ВП-6/9) | Контроль герметичності паливопроводів. |
| Склад готової продукції (упаковка) | А (тверді речовини) | Внутрішній пожежний водопровід, АСПС | Дотримання протипожежних розривів між палетами. |

Для забезпечення пожежної безпеки під час рейсу встановлено наступні вимоги:

1.Кожен автомобіль АТ «Рудь» оснащується мінімум двома вогнегасниками (один для кабіни, один для рефрижераторного відсіку) загальною місткістю не менше 10 кг вогнегасної речовини.

2.Забороняється виїзд автомобіля з несправною ізоляцією електропроводки або підтіканням пального.

3. Водії проходять щорічний інструктаж та практичні навчання з використання вогнегасників та дій при загорянні двигуна.

Інтеграція автоматизованих систем виявлення вогню з GРS-моніторингом автомобілів дозволяє диспетчерському центру АТ «Рудь» миттєво отримувати сигнал про перегрів агрегатів або активацію вогнегасника. Це мінімізує час реакції та дозволяє зберегти дороговартісну техніку та вантаж. Дотримання правил пожежної безпеки є обов’язковою умовою для отримання міжнародних сертифікатів якості харчової продукції.

4.5 Безпека життєдіяльності при виконанні транспортних робіт

Організація навантажувально-розвантажувальних робіт на АТ «Рудь» є критично важливою складовою технологічного процесу транспортування молочної продукції. Основна мета – забезпечення безпеки персоналу, збереження вантажу та підтримання “холодового ланцюга” під час виконання операцій у зоні рамп і холодильних складів. Усі операції виконуються механізованим способом із застосуванням навантажувальної техніки (електронавантажувачі, штабелери, візки). Працівники, які керують механізмами, проходять навчання, перевірку знань та інструктаж відповідно до НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» [18]. На території складу діють інструкції з безпечного виконання робіт та дорожня розмітка, яка розділяє транспортні й пішохідні шляхи. Максимальна швидкість руху техніки всередині складу – 5 км/год. Територія робочих зон обладнана звуковими та світловими попереджувальними сигналами. Кожна зона підлягає щоденному візуальному огляду майстром зміни на предмет справності підйомно-транспортного обладнання, стану підлоги, освітлення і вентиляції.

Під час постановки автомобіля до рампи водій діє за командами оператора рампи. Заборонено задній рух без візуального контакту з сигнальним працівником. Колеса автомобіля фіксуються упорами, а між рампою та кузовом встановлюються перехідні містки із захисними бортами. Для уникнення травм при переміщенні палет використовуються пластикові або дерев’яні палети стандартного розміру (1200×800 мм). Висота укладання не перевищує 1,8 м. Температура в зоні завантаження контролюється датчиками, що фіксують відхилення від допустимого значення −18 … −25 ° С. Працівники забезпечуються відповідним спецодягом. Залежно від характеру робіт використовується такий перелік засобів індивідуального захисту (ЗІЗ), що наведений у табл. 4.3.

Таблиця 4.3 – Перелік засобів індивідуального захисту

| Категорія працівників | Основні засоби захисту | Нормативна кількість/строк використання | Призначення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Оператор навантажувача | Каска, робочі рукавиці, сигнальний жилет, захисне взуття | 1 комплект на 12 міс | Захист від механічних травм та наїздів |
| Вантажник | Термоодяг, рукавиці з ПВХ покриттям, черевики на товстій підошві | 1 комплект на 6 міс | Захист від низьких температур |
| Майстер зміни | Світловідбивний жилет, каска, планшет з протоколом огляду | 1 комплект на 12 міс | Контроль за процесом, ідентифікація відповідального |

Продовження таблиці 4.3

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Сервісний технік | Окуляри, рукавички, комбінезон з антистатики | 1 комплект на 12 міс | Захист під час роботи з холодильним обладнанням |

Аналіз, наведений у табл. 4.3 доводить: забезпеченість працівників ЗІЗ на АТ «Рудь» становить 100 %. Фактична заміна спецодягу відбувається частіше нормативу на 10–15 %, що позитивно впливає на санітарно-гігієнічний стан робочих місць. Для уникнення травматизму проводиться щоденний передрейсовий технічний огляд навантажувачів і штабелерів. Технічні параметри контролюються за графіком (табл. 4.4).

Таблиця 4.4 – Технічні параметри графіку

| Показник | Періодичність перевірки | Допустиме відхилення | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- |
| Рівень зарядки акумулятора | Щозміни | ≥ 80 % від ємності | Механік зміни |
| Гальмівна система | Щотижня | Без підтікання гідрорідини | Механік |
| Стан шин та коліс | Щозміни | Знос ≤ 20 % | Водій |
| Справність звукових сигналів | Щозміни | 100 % працездатність | Водій |
| Перевірка підіймального ланцюга | 1 раз/місяць | Відсутність дефектів | Інженер з ОП |

Як видно із таблиці, протягом 2025 р. не зареєстровано жодного випадку поломки техніки під час виконання Н-Р робіт, що підтверджує ефективність системи техоглядів.

Для оцінки ризиків використовується матриця, що враховує ймовірність події (Р) і ступінь тяжкості наслідків (S). Рівень ризику (R) визначають за формулою:

R= Р×S,                                                           (4.1)

де P – ймовірність виникнення небезпечної події (визначається за табл. 4.5);

S – ступінь тяжкості наслідків події, бали.

Таблиця 4.5 – Матриця ризиків

| Потенційно небезпечний фактор | Ймовірність (Р) | Тяжкість (S) | Рівень ризику (R) |
| --- | --- | --- | --- |
| Наїзд навантажувача на пішохода | 3 | 4 | 12 (середній) |
| Падіння вантажу з палети | 2 | 3 | 6 (низький) |
| Переохолодження працівників | 3 | 3 | 9 (середній) |
| Прослизання на підлозі | 2 | 4 | 8 (середній) |
| Ураження струмом під час зарядки акумулятора | 1 | 5 | 5 (низький) |

Організація навантажувально-розвантажувальних робіт на АТ «Рудь» побудована відповідно до норм безпеки й санітарії. Чітке зонування території, планові техогляди, стовідсоткове забезпечення ЗІЗ та підтримка нормативного мікроклімату забезпечують низький рівень виробничого травматизму і високу збереженість вантажів. Підприємство системно вдосконалює логістику «холодового ланцюга», зберігаючи безпеку працівників на всіх етапах навантаження та транспортування.

4.6. Електробезпека та технічне обслуговування холодильних установок

Усі холодильні агрегати та компресорні станції живляться від окремої лінії з автоматичними вимикачами й системою заземлення. Обслуговування обладнання виконують фахівці з відповідною групою допуску з електробезпеки. Перед початком робіт перевіряється відсутність напруги, на рубильниках установлюються плакати «Не вмикати – працюють люди».

Під час сервісу холодильної системи застосовується герметичний інструмент і вакуумні насоси для запобігання витоку холодоагенту. Робота з фреонами проводиться у вентильованих приміщеннях, персонал забезпечений респіраторами та захисними окулярами. Витоки перевіряють електронними течошукачами. Зібрані відпрацьовані фреони передаються спеціалізованим підприємствам для утилізації. Усі холодильні агрегати, компресорні станції та допоміжні електродвигуни живляться від окремої електромережі 380 В з автоматичними вимикачами, системою захисного заземлення та диференційного відключення. Розподільчі щити розташовані в захищених шафах із попереджувальними написами та індикаторами напруги. Для запобігання випадковому включенню обладнання під час ремонту діє процедура Lосkоut/Tаgоut (блокування та маркування джерел живлення). На кожному вимикачі підвішується табличка «Не вмикати – працюють люди» із підписом відповідального працівника. Перед початком робіт черговий електромонтер проводить:

- перевірку справності інструменту та діелектричних засобів;

- тестування відсутності напруги фазовим індикатором;

- заземлення корпусів обладнання переносними шинами;

- перевірку опору ізоляції кабелів і двигунів (не менше 0,5 МОм при мегометрах 500 В).

Холодильне обладнання експлуатується в режимі безперервної дії, тому технічне обслуговування виконується згідно з затвердженим регламентом [19]:

- ТО-1 – щотижневий огляд стану компресорів, арматури, контурів подачі холодоагенту, перевірка рівня мастила;

- ТО-2 – щомісячна перевірка герметичності систем, очищення конденсаторів і фільтрів;

- Сезонне обслуговування – перед початком літнього сезону проводиться калібрування датчиків температури, аналіз ефективності та заміна фреону за потреби.

Всі роботи виконують технічні спеціалісти з допуском не нижче  І і ІІ групи з електробезпеки, атестовані за НПАОП 40.1-1.21-98 [19] . Фреони (R404 А, R507 А) застосовуються як холодоагенти з низьким потенціалом глобального потепління. Під час сервісу використовують герметичний інструмент, вакуумні насоси та електронні шукачі для запобігання витоку газу.

Роботи проводяться в провітрюваних приміщеннях із примусовою вентиляцією, кратність обміну повітря не менше 8 разів/год. Кожна система оснащена постійними датчиками витоку фреону з виходом сигналу в диспетчерський пункт. При спрацюванні системи подається світловий і звуковий сигнал. Локалізація місця витоку виконується електронними шукачами з чутливістю 3 г/рік. Відібраний відпрацьований холодоагент збирається в герметичні балони з маркуванням і передається ліцензованому підприємству для регенерації або знешкодження. Утилізація здійснюється відповідно до вимог Монреальського протоколу та чинного екологічного законодавства України [20].

Усі роботи з обслуговування холодильного устаткування виконують не менше двох працівників – один безпосередньо працює, інший контролює процес.

Перед запуском обладнання після ремонту проводиться пробний пуск без навантаження.

Усі випадки відхилень від норм фіксуються в журналі обліку.

Працівники проходять щорічне спеціальне навчання з безпеки під час обігу холодоагентів і роботи з високотисковими системами.

На території підприємства діє добровільна пожежна дружина. Приміщення складів і гаражів обладнані пожежною сигналізацією, системами димовидалення та автоматичними вогнегасними установками. Усі транспортні засоби обладнані вогнегасником, аптечкою, знаком аварійної зупинки. На видимих місцях розміщені схеми евакуації. Працівники щорічно проходять інструктаж і практичні тренування з користування первинними засобами гасіння.

Особлива увага приділяється безпеці при заправці холодильних установок та роботі з паливом. Заборонено куріння на території складів та стоянки транспорту. Усі паливні зони віддалені від будівель не менше ніж на 25 метрів. Виробничі приміщення обладнані припливно-витяжною вентиляцією. Температура в адміністративних і побутових приміщеннях підтримується в межах 18–22 ° С. Для водіїв і технічного персоналу передбачено кімнати відпочинку та прийому їжі. На підприємстві діє програма щорічних профілактичних медичних оглядів. Для жінок та молодих працівників створюються полегшені умови праці без підйому надмірних вантажів. Питна вода проходить санітарно-хімічний контроль.

Організація перевезень ґрунтується на системі управління безпекою дорожнього руху. Перед виїздом водії проходять технічний огляд автомобіля та контроль стану шин, освітлення, гальм. Рух на території підприємства здійснюється за спеціальною схемою. Гранична швидкість – 10 км/год. Схема руху має дорожні знаки та маркування.

Рейси плануються з урахуванням факторів ризику – погодних умов, стану покриття, заторів. Навігатор і датчики контролю положення автомобіля передають дані диспетчеру. У разі аварійної ситуації передбачено протокол сповіщення та виклику екстрених служб. Підприємство впроваджує систему екологічного менеджменту відповідно до  ІSО 14001. Стічні води від мийки транспорту проходять очистку через маслоуловлювачі. Відпрацьовані мастила, шини та акумулятори передаються ліцензованим організаціям.
Для холодильних систем використовуються холодоагенти з низьким потенціалом глобального потепління. Транспорт відповідає екологічним нормам  Еurо-6.

Оптимізація маршрутів дозволила скоротити річний пробіг і зменшити викиди СО₂ на 10 %. Використовуються енергоощадні технології освітлення та рекуперація тепла в компресорних установках.

Система охорони праці та безпеки життєдіяльності АТ «Рудь» відповідає сучасним нормативним вимогам. Безпека перевезень забезпечується технічним станом рухомого складу, дисципліною персоналу та технологічною автоматизацією. Підприємство послідовно знижує рівень виробничих ризиків, дбає про здоров’я працівників і дотримується екологічних стандартів. Це створює стабільну й безпечну основу для подальшого розвитку логістичної системи компанії.

4.7 Висновок до розділу

У четвертому розділі розглянуто питання охорони праці, пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності під час перевезення молочної продукції. Проведено аналіз небезпечних і шкідливих факторів, що можуть виникати під час транспортних та вантажно-розвантажувальних робіт, а також визначено основні заходи щодо їх мінімізації.

Особливу увагу приділено забезпеченню пожежної безпеки рефрижераторного транспорту, електробезпеці холодильного обладнання та дотриманню вимог нормативних документів з охорони праці. Встановлено, що використання сучасних систем контролю та автоматизованого моніторингу дозволяє підвищити рівень безпеки перевезень, знизити ризик аварійних ситуацій і забезпечити належні умови праці працівників підприємства.

ВИСНОВКИ

У випускній роботі проведено комплексне дослідження та розроблено проєкт організації процесу перевезення молочної продукції на прикладі АТ «Рудь». На основі отриманих результатів зроблено такі висновки:

1.Критичною умовою збереження якості продукту є стабільний температурний режим у діапазоні від –18° С до –25° С. Будь-які відхилення призводять до незворотної деградації структури продукту.

2.Для транспортування обрано тарно-палетний метод із використанням стандартних європалет (1200×800 мм). Розраховано параметри вантажного пакета: висота 1,75–2,15 м, маса брутто близько 385–537 кг (залежно від асортименту). Це дозволило уніфікувати процеси навантаження та забезпечити стійкість штабеля.

3.Для магістральних перевезень обрано авторефрижератори класу Sсhmіtz  Саrgоbull на шасі DАF/MАN. Даний транспорт забезпечує необхідну герметичність та активне охолодження. Коефіцієнт використання вантажопідйомності  на рівні 0,55–0,81 визнано оптимальним для легкої продукції, оскільки лімітуючим фактором є об’єм кузова.

4.Впровадження електронавантажувачів та електричних візків дозволило скоротити час простою автомобіля під навантаженням на 70,5% (з 4,2 год до 1,24 год). Це мінімізує час перебування вантажу поза холодильною камерою та зміцнює «холодовий ланцюг».

5.Запропонована схема організації перевезень дозволяє знизити собівартість транспортування на 21%. Економічний ефект досягається за рахунок скорочення логістичного браку (з 1,5% до 0,05%) та підвищення продуктивності роботи транспорту.

Проведене дослідження організації процесу перевезення молочної продукції на прикладі АТ «Рудь» дозволило отримати комплексну оцінку ефективності транспортно-логістичної системи підприємства та розробити практичні рекомендації щодо її оптимізації.

За результатами аналізу діяльності підприємства встановлено, що АТ «Рудь» є провідним виробником морозива в Україні з часткою ринку 35% та експортною діяльністю у понад 30 країн світу. Підприємство демонструє стабільну позитивну динаміку основних показників: загальний обсяг перевезень зріс з 145 тис. тонн у 2024 році до прогнозних 160 тис. тонн у 2026 році. Вантажообіг збільшився з 88 млн т-км до 102 млн т-км, що свідчить про розширення географії збуту та підвищення ефективності логістичної мережі.

Аналіз структури вантажопотоків показав, що 75% перевезень становлять термочутливі вантажі, які потребують суворого дотримання температурного режиму від −18° С до −25° С. Основну частку (65%) складає морозиво та десерти, що визначає специфіку технологічних вимог до транспортного процесу. Частка експортних перевезень зростає з 18% до 25%, що підтверджує успішну реалізацію стратегії міжнародної експансії.

Оцінка ефективності використання парку рухомого складу виявила високі показники технічної готовності (0,95) та коефіцієнта використання вантажопідйомності (0,87). Структура автопарку є збалансованою: 45% великотоннажних рефрижераторів для магістральних перевезень, 25% середньотоннажних для регіональної дистрибуції та 20% малотоннажних фургонів для міської логістики. Використання європейських марок (MАN, Mеrсеdеs-Bеnz, Vоlvо) забезпечує надійність та паливну економічність.

Дослідження технологічних особливостей перевезення термочутливих вантажів показало критичну важливість дотримання «холодового ланцюга». Час відновлення температурного режиму після відкриття дверей рефрижератора не повинен перевищувати 15 хвилин. Порушення температурного режиму призводить до незворотних втрат якості продукції та фінансових збитків.

Впровадження систем GРS-моніторингу та цифрового контролю дозволило досягти суттєвих покращень: зниження похибки розрахунку пробігу до менше 1%, економію паливно-мастильних матеріалів на 10-15%, скорочення часу реакції на аварійні ситуації до 1-2 хвилин. Цифровізація транспортних процесів підвищує дисципліну водіїв та забезпечує прозорість логістичних операцій.

Економічна ефективність запропонованих заходів підтверджена розрахунками: зниження середньодобового пробігу на 35 км, підвищення коефіцієнта використання пробігу з 0,48 до 0,55, скорочення часу обороту автомобіля на 1,7 години. Собівартість перевезення 1 т-км знизилася з 8,45 грн до 7,6 грн, що становить економію 10%. Термін окупності капітальних вкладень в оптимізацію логістичних процесів становить 18 місяців.

Соціальна та екологічна ефективність проявляється у покращенні умов праці водіїв, зниженні рівня травматизму, скороченні викидів СО₂ на 10% через оптимізацію маршрутів. Використання холодоагентів з низьким потенціалом глобального потепління та контроль герметичності систем мінімізують негативний вплив на довкілля.

Система охорони праці та безпеки життєдіяльності на підприємстві відповідає сучасним нормативним вимогам. Забезпеченість працівників засобами індивідуального захисту становить 100%. Впровадження автоматизованих систем контролю втоми водіїв знижує ймовірність дорожньо-транспортних пригод на 30%.

Наукова новизна дослідження полягає у розробці комплексного підходу до оптимізації перевезень термочутливих вантажів, що поєднує технологічні, економічні та екологічні аспекти. Вперше для українських підприємств молочної галузі проведено детальний аналіз впливу цифровізації транспортних процесів на ефективність «холодового ланцюга».

Практичне значення результатів підтверджується їх впровадженням на АТ «Рудь» та отриманням економічного ефекту. Розроблені рекомендації можуть бути адаптовані іншими підприємствами харчової промисловості, що займаються перевезенням швидкопсувної продукції. Рекомендації:

- Розвиток мультимодальних схем перевезень з використанням рефконтейнерів для оптимізації міжнародних поставок.

- Впровадження штучного інтелекту для прогнозування попиту та динамічної оптимізації маршрутів у реальному часі.

- Дослідження можливостей використання альтернативних джерел енергії для холодильних установок з метою зниження залежності від викопного палива.

- Розробка єдиних національних стандартів контролю якості «холодового ланцюга» відповідно до європейських вимог.

Результати дослідження підтверджують гіпотезу про можливість суттєвого підвищення ефективності перевезень молочної продукції через комплексну оптимізацію транспортно-логістичних процесів. Впровадження сучасних цифрових технологій, систем моніторингу та динамічного планування маршрутів забезпечує зниження витрат, підвищення якості послуг та посилення конкурентоспроможності підприємства.

АТ «Рудь» демонструє успішний приклад трансформації традиційної транспортної системи у високотехнологічний логістичний комплекс. Досвід підприємства може слугувати моделлю для модернізації транспортної інфраструктури інших компаній харчової галузі України. Перспективи подальшого розвитку пов'язані з поглибленням інтеграції у європейську логістичну мережу, впровадженням екологічно чистих технологій та розширенням можливостей цифрового управління транспортними процесами. Це сприятиме зміцненню позицій української молочної продукції на світових ринках та розвитку національної економіки загалом. Результати роботи підтверджують, що перехід на високотехнологічні методи пакетування та автоматизований моніторинг температури є необхідною умовою для підтримки лідерських позицій АТ «Рудь» на ринку молочної продукції.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

- АТ «Рудь». Офіційний сайт компанії. URL: https://rud.ua (дата звернення: 18.05.2026).

- Житомирський маслозавод: від становлення до лідерства галузі / за ред. П. В. Рудя. Житомир : Полісся, 2021. 156 с..

- ДПС України. Реєстр великих платників податків. 2026. URL: https://office.tax.gov.ua (дата звернення: 18.05.2026).

- Національна асоціація молочників України «Укрмолпром». Офіційний сайт. URL: http://ukrmolprom.ua (дата звернення: 18.05.2026).

- Вівсик С. А. Стратегія управління логістичними ризиками в системі «холодового ланцюга». Житомир, 2025. 112 с..

- Богачев Т. В. Системи GРS-моніторингу та телематики в автомобільному транспорті. Логістичний менеджмент. 2024. № 3. С. 45–52.

- Угода про міжнародні перевезення швидкопсувних харчових продуктів та про спеціальні транспортні засоби, які призначені для цих перевезень (Угода АТП). URL: https://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 18.05.2026).

- Про затвердження Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні : Наказ Міністерства транспорту України від 14.10.1997 № 363 (зі змінами). URL: https://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 18.05.2026).

- Цифрова логістика : зб. наук. пр. / за ред. Т. В. Богачева. Харків : ХНАДУ, 2025. 142 с..

- Економіка транспорту : навч. посіб. / за ред. М. Ф. Дмитриченка. Київ : НТУ, 2022. 340 с..

- Спірін І. В. Економіка автомобільного транспорту. Київ : Університет, 2021. 305 с..

- Лудченко О. А. Обслуговування рефрижераторного транспорту : навч. посіб. Київ : Знання, 2022. 215 с..

- UA Logistics Association. Збірник кейсів впровадження TMS-систем в Україні. Київ, 2025. URL: https://ualog.org.ua (дата звернення: 18.05.2026).

- Левковець П. Р. Транспортна логістика : підручник. Київ : НТУ, 2022. 412 с.

- НПАОП 0.00-1.62-12. Правила охорони праці на автомобільному транспорті. Київ : Форт, 2012. 110 с..

- ДСТУ EN ISO 45001:2019. Системи управління охороною здоров’я та безпекою праці. Вимоги та настанови щодо застосування. URL: https://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 18.05.2026).

- Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні Наказ 30.12.2014  № 1417 https://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 18.05.2026).

- НПАОП 0.00-1.15-07. Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт. Київ : Основа, 2007. 48 с..

- Наказ від 09.01.98 № 4 Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98 https://zakon.rada.gov.ua

- Монреальський протокол про речовини, що руйнують озоновий шар (1987, зі змінами 2016 р.). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_215#Text